电力安全标识牌的正确使用

目前.安全标示牌已在各行各业普遍使用。在电工作业中，用它来警告工作人员不准接近的带电部位、危险场所以及不准操作的设备，向作业人员提示作业过程中须引起的注意，告知作业人员在哪里工作、哪里行走最为安全，从而避免发生设备损坏和人身伤害事故，保证电工作业安全。但是，目前在个别行业中，由于对标示牌管理不善，有的随地乱放，有的不按国家标准使用，有的将电源m刀断(拉)开后，不挂牌作业，还时常出现音挂、复悬挂的情况。有些单位悬挂标志牌的位置过高或过低，使标示牌不显目，失去标示牌的作用，致使个别电工或维修、操作人员时常发生误位、合开关(彻刀)、误置闸刀开关杆塔等问题，从而发生不幸。本文根据劳动部对电工作业的有关规定，以及电力系通行业标准《电业安全工作舰程》(发电厂相交电所电气部分、电力线路部分)的有关规定，提出变电工作高压业中，安全标示牌使用注意事项，以便提高电工作业人员和操作人员对标示牌的基本认识，提高其安全思想意识和自我防护能力，避免人身伤害故的发生。

一、对标示脾的基本要求

1.标示牌所用的材料耍坚固、不宜变形.并有一定的防火性能；

2.标志牌的颜色要醒目.按国标行业标准进行着色.字迹清晰并耐久；

3.标志牌应具备悬挂方便，保证固定的条件。

二、标示牌的种类和式样要求

标志牌按用途可分为提示性和警告性两大类.按使用方法又可分为永久型和携带型两大类.标示牌的种类.悬挂地点及式样尺寸要求等。

三、使用注意事项

1.在配电装置的网门、封闭式开关柜内的档板上，固定式围栏、爬梯以及危险场所等地，应悬挂永久型标示脾.

2.设备停运(备用)转俭惨时.应根据工作要求落实安全措施.并悬挂携带型标示脾。

3.值班人员所悬挂的标示牌.其他任何人不得擅自移动和拆除。如因工作必须移动、拆除时.工作负责人应与值斑员联系并得到许可后方可进行.恢复时.应保证标示牌的内容、悬挂方式正确无误.

4.标示牌悬挂要牢靠.室外悬挂的标示牌.耍防止被风吹落。如被风吹落.作业人员不能随便挂在某设备上.要与值班员或工作负责人核实无误后再悬挂。

5.悬挂擤带型标示牌，应采用绝缘绳(带)，不准用金属物替代.标示脾悬挂的高度要适中，不宜过高或过低。

6.禁止使用字迹模糊、颜色脱落或残缺不全的标示牌。不合格的要及时清理报废，不准留在现场。

7.完成临时性任务或检修设备完毕后，应将标示脾如数收回，“对号”存放在专用柜内。如有缺少，应询问工作负责人并将标示牌追回。