挖掘机安全技术操作规程

1、岗位安全职责

1.1负责日常例行保养，对挖掘机进行检查、维修、调整、紧固，并做好记录。

1.2严格按安全技术交底和操作规程实施作业。

2、岗位任职条件

2.1接受过良好专业安全技术及技能培训。

2.2持证上岗。

3、上岗作业准备

3.1、接受安全技术交底，清楚其内容，包括：填挖土的高度和深度、边坡及电线高度、地下电缆、各种管道、坑道、墓穴和各种障碍物的情况和位置及挖掘机安全技术操作规程要点。

3.2检查燃料、润滑油、冷却水是否充足，不足时应予添加。在添加燃油时严禁吸烟及接近明火，以免引起火灾。

3.3检查电线路绝缘和各开关触点是否良好。

3.4检查液压系统各管路及操作阀、工作油缸、油泵等，是否有泄漏，动作是否异常。

3.5检查钢丝绳及固定钢丝绳的卡子是否牢固可靠。

3.6将主离合器操纵杆放在“空档”位置上，起动发动机。检查各仪表、传动机构、工作装置、制动机构是否正常，确认无误后，方可开始工作。

4、安全操作规程

4.1 操作中，进铲不应过深，提斗不应过猛。一次挖土高度一般不能高于4米。

4.2向汽车上卸土应待车子停稳后进行，禁止铲斗从汽车驾驶室上越过。

4.3 铲斗回转半径内遇有推土机工作时，应停止作业。

4.4行驶时，臂杆应与履带平行，要制动住回转机构，铲斗离地1米左右。上下坡时，坡度不应超过20度。

4.5 装运挖掘机时，严禁在跳板上转向和无故停车。上车后应刹住各制动器，放好臂杆和铲斗。

4.6 联接电动挖掘机电源电缆时，必须取出开关箱上的保险丝。

4.7挖掘机如必须在高低压架空线路附近工作或通过时，机械与架空线路的安全距离，必须符合附下表所规定的尺寸。雷雨天气，严禁在架空高压线近旁或下面工作。

| 线路电压等级 | 垂直安全距离（米） | 水平安全距离（米） |
| --- | --- | --- |
| 1KV以下 1-20KV 35-110KV 154KV 220KV | 1.5 1.5 2.5 2.5 2.5 | 1.5 2.0 4.0 5.0 6.0 |

4.8、在地下电缆附近作业时，必须查清电缆的走向，并用白粉显示在地面上，并应保持1米以外的距离进行挖掘。

4.9、夜间工作时，作业地区和驾驶室，应有良好的照明。

5、其他注意事项

5.1、挖掘机工作后，应将机械驶离工作地区，放在安全、平坦的地方。

5.2、一般履带式挖掘机自行距离不应大于5公里，不得做长距离自行转移。

5.3、挖掘机装卸车时，应由经验丰富的装吊工指挥。