建筑登高架设工培训考核试卷(B)

单位: 姓名: 成绩:

一、 填空题：(共10题，每题3分，共30分)

1. 安全网在建筑施工过程中主要是用来防止( )坠落或用来( )坠落及物体打击伤害的安全防护用具。

2. 脚手架在建筑施工过程中，既是( )，又是材料临时堆放场地和运输通道，它要承受施工职员和材料堆放及运输的(

)，对高大架子还要考虑( )的影响。

3. 高处作业职员必须经过( )安全教育，经安全技术( )，取得《特种作业操纵证》后，方准上岗操纵。

4. 在建工程不得在高、低压线路下施工。高、低压线路下方不得( )、( )及(

)等。

5. 搭设脚手架应选用( )材料，不能钢、木、竹混用。钢管脚手架的节点必须使用( )紧固，不准使用( )绑扎。

6. 木脚手架的立杆应埋进地下( )，埋杆前先挖土坑，坑底垫砖石。当不能埋杆时，应沿立杆底部(

)。

7. 吊篮架子运用于( )的外装饰和外檐修理作业。吊篮的负荷量每平方米不得超过( )<包括人体重量>。

8. 烟囱脚手架的缆风绳所使用的材料必须采用( )，直径不小于12.5mm，缆风绳与地面夹角(

)，尾端必须系在地锚上。

9. 展脚手板时，必须按照脚手架的宽度( )，板要垫平展稳、挤严，板与墙的空隙不大于(

)。采用对接时，接头处下面应设两根小横杆，板端头距小横杆不得大于20cm，禁止出现( )。

10. 在搭设脚手架时，应在脚手架的尽端、转角处和中间每隔( )的位置设置剪刀城。剪刀称与地面呈(

)夹角，从下到上连续设置。

二、 判定题：(共5题，每题3分，共15分)

1、铰接矩形是最基本的几何不变的形式，或者说它是最稳定的几何形式。 ( )

2、高处作业职员必须按规定穿着合格的防护用品，禁止赤脚、穿拖鞋或硬底鞋作业，使用安全带时，必须挂在作业的牢靠处。

( )

3、脚手架中的扫地横杆的作用是保证脚手架的整体稳定性，同时增强脚手架的承载能力。 ( )

4、高处作业中所有的用电设备，除做保护接零外，必须在设备负荷线的首端处，设置漏电保护装置。 ( )

5、在金属构架上高处作业的照明电源电压不大于36V。 ( )

三、 选择题：(共5题，每题3分，共15分)

1、凡在坠落高度基准面( )有可能坠落的高处进行作业，均称为高处作业。

A、2M B、2M以上 C、2M以上(含2M) D、3M以上

2、在建筑施工过程中，规范规定在水平面上短边的尺寸( )的称为孔。

A、小于20CM B、小于25CM C、小于15CM D小于75CM

3、当双排脚手架的搭设高度超过( )米时，必须对其承载能力进行设计计算，并采取分段卸荷措施。

A、20 B、25 C、30 D、50

4、在攀登作业使用人字折梯时，其夹角不能过大，以( )为宜，上部铰链要牢固，下部两单梯之间应有可靠的拉撑措施。

A、200～300 B、350～450 C、250～350 D、400～500

5、龙门架提升机的立柱标准节的弯曲度的质量标准是( )，无变形，无扭曲。

A、不大于2/1000 B、不小于1/1000 C、不大于2/10000 D、不小于1/10000

四、 问答题：(共4题，每题10分，共40分)

1、 简述钢丝绳的报废标准。

2、你的身边发生触电事故时，而触电者由于痉挛或失往知觉等原因不能自己摆脱时，你将采取哪些急救措施?

3、搭设钢管扣件井架时应留意哪些题目?

4、在建筑施工过程中，倒链是一种比较广泛使用的手动起重工具，请简述倒链在使用过程中的留意事项。