建筑工程施工安全技术模拟试题及参考答案

1. 建筑施工中最主要的三种伤亡事故类型为______.

A.高处坠落、物体打击和触电

B.坍塌、火灾、中毒

C.机械伤害、触电、坍塌

2. 不同的作业环境要求佩带安全帽的颜色也不同，在爆炸性作业场所工作宜戴______的安全帽。

A.红色　　 B.黄色　 C.白色

3. 安全带主要应用于______.

A.高处作业

B.悬挂作业

C.吊物作业

4. 安全帽上的“D”标记表示安全帽具有______的性能。

A.耐燃烧

B.绝缘

C.侧向刚性大

5. 在建筑施工现场起重作业中，地面人员切勿______.

A.向上张望

B.站立在悬吊中的重物下面

C.讲话

6. 下列______作业不宜使用小沿安全帽？

A.室内作业　 　B.露天作业　 　C.隧道

7. 下列使用安全帽的做法，那种不正确？

A.附加护耳罩

B.贴上标记

C.自己钻孔加扣带

8. 安全带的正确挂扣应该是______.

A.同一水平

B.低挂高用

C.高挂低用

9. 地下挖掘作业应穿______

A.防寒鞋

B.防砸鞋

C.防水鞋

10. 瓦工操作时，下列哪项规定是错误的？

A.站在墙上行走

B.脚手架上堆放的工具和材料不宜过多

C.在高处作业时，严防接触电线

11. 人工开挖土方，两人横向间距不得小于2m，纵向间距不得小于______m.

A.1　　 B.2　 C.3　 　D.4

12. 遇到______天气不能从事高处作业。

A.6级以上的风天和雷暴雨天

B.冬天

C.35度以上的热天

13. 市民如发现缺少安全防护措施的施工现场，应及时______

A.向有关部门举报

B.向施工单位举报

C.向施工单位提示

14. 脚手架必须按楼层与结构拉接牢固，拉接点垂直距离和水平距离分别不超过______米和______米。

A.2 4　 B.3 5　　 C.4 6　　 D.5 7

15. 特殊脚手架和高度在______米以上的较大脚手架，必须有设计方案。

A.5.0　　 B.10　　 C.15　 　D.20

16. 建筑施工中的电梯井口必须设高度不低于______米的金属防护门。

A.1.0　　 B.1.05　 　C.1.2　 　D.1.5

17. 大模板存放必须将地脚螺栓提上去，使自稳角成为_______度。

A.40～50　 　B.50～60　 　C.60～70　 　 D.70～80

18. 建筑施工企业应当建立健全劳动安全生产教育培训制度，加强对职工安全生产的教育培训，_______不得上岗作业。

A.无作业证的人员

B.未经劳务部门同意的人员

C.未经安全生产教育培训的人员

19. 建设工程施工现场道路必须进行_______处理。

A.平整、夯实　 　 B.硬化　　 C.防止扬尘

20. 建设工程临时用电，按照三相五线制实行_______的规定，合理布置临时用电系统。

A.两级漏电保护

B.按图布置

C.用电措施

参考答案

1. A 2.A 3.A 4.B 5.B 6.B 7.C 8.C 9.B 10.A

11.C 12.A 13.A 14.C 15.D 16.C 17.D 18.C 19.B 20.A