建筑工程施工安全技术考试题（多选题）附答案

将正确的答案填入括号内(可多选)

1．建筑物火灾的发展过程一般包括（　）。
　　 A．初起期 　 B．发展期 　　C．最盛期 　 D．熄灭期 　 E．回燃期
2．建筑火灾中烟气流动的影响因素包括以下方面（　）。
　　 A．烟囱效应 　　 B．燃烧气体的浮力相膨胀力 　　 C．风的影响 　D．通风系统风机的影响 　　 　　E．电磁感应效应
3．国家规定的安全色是（　）几种颜色。
　　 A．红 　　 B．蓝 　　 C．黄 　　 D．绿 　　 E．灰
4．申请领取施工许可证，下列（　）必须具备。
　　 A．已经办理用地批准手续 　　 B．施工现场全部拆迁工作完毕 　　C．建设资金已经落实
　　 D．施工人员已经进场 　　 E．施工设备已经落实
5．建筑施工安全防护设施的验收，应具备的资料是（　）。
　　 A．施工组织设计 　　 B．成本核算表 　　 C．安全防护设施验收记录 　　
D．防护设施设计有关验算数据
　　 E．安全防护设施变更记录及签证
6．建筑物板与墙的洞1：3，必配备牢固的（　）等防止人员坠落的防护设施。
　　 A．盖板 　　 B．防护栏杆 　　 C．安全网 　　 D．安全带 　　 E．安全绳
7．钢筋绑扎时的悬空作业，属于不安全的行为是（　）绑扎。
　　 A．站在钢筋骨架上 　　 B．在搭设操作台架上 　　 C．攀登脚手架上 　         
D．攀爬模板 　　         E．在支撑件上
8．操作人员上下通行时，不得采用（　）的方式。
　　 A．乘施工电梯 　　 B．随起吊模板上下 　　 C．利用拉杆或支撑 　　
D．攀登非规定通道 　　 E．利用吊车臂架攀登
9．安全网是用来防止人、物坠落，或用来避免、减轻坠落及物击伤害的网具。安全网一般由（　）等构件组成。
　　 A．网体 　　 B．边绳 　　 C．系绳 　　 D．扣件 　　 E．模板
10．安全带的存放应注意（　）。
　　 A．密闭 　　 B．通风良好 　　 C．避免化学物品的侵袭 　 D．干燥 　E．不得接触高温、明火
11．地下商店应符合下列哪些规定（　）。
　　 A．营业厅不宜设在地下三层及三层以下，不应经营和储存火灾危险性为甲、乙类储存物品属性的商品
　　 B．应设火灾自动报警系统，自动喷水灭火系统，防烟、排烟设施，并符合本规范有关规定
　　 C．当商店总建筑面积大于20000m2时，应采用防火墙进行分隔，且防火墙上不得开设门窗洞口
　　 D．防火墙不应设在转角处。如设在转角附近，内转角两侧上的门窗洞口之间最近的水平距离不应小于4m
　　 E．疏散走道和其他主要疏散路线的地面或靠近地面的墙面上应设置发光疏散指示标志
12．下列建筑或部位的室内装修，宜采用非燃烧材料或难燃烧材料的是（　）。
　　 A．高级旅馆的客房及公共活动用房 　　 B．商店仓库 　　 C．演播室、录音室及电化教室 　　 D．大型、中型电子计算机机房
　　 E．锅炉房
13．在建筑施工中，高处作业可分为（　）三大类。
　　 A．临边作业 　　 B．洞口作业 　　 C．独立悬空作业 　　 D．梯架作业 　　 E．攀爬作业
14．下列选项符合施工现场架空线路安全要求的是（　）。
　　 A．架空线必须采用绝缘导线
　　 B．架空线的档距不得大于35m，线间距不得小于30mm
　　 C．架空线的最大弧垂处与地面的最小垂直距离，施工现场一般场所4m、
机动车道6m、铁路轨道7.5m
　　 D．各种电源导线严禁直接绑扎在金属架上
　　 E．架空线需悬挂醒目的警示牌
15．下列选项符合手持电动工具安全要求的是（　）。
　　 A．采用安全特低电压，通过限制电压抑制通过人体的电流，保证触电时处于安全状态
　　 B．手持电动工具应采用双重绝缘或加强绝缘结构的电动机和导线
　　 C．电钻和电锤为60％断续工作制，不得长时间连续使用
　　 D．电缆软线及插头等完好无损，开关动作(安全急救网www.aqjj120.com）正常，保护接零连接正确牢固可靠
　　 E．在潮湿地区或在金属构架、压力容器、管道等导电良好的场所作业时，必须使用双重绝缘或加强绝缘的电动工具 
 多选题答案
　　 1．答案：ABCD。火灾发展的四个阶段。
　　 2．答案：ABCD。烟囱效应即由气体受热膨胀产生浮力而导致气流运动的
现象。
　　 3．答案：ABCD。安全色是用来表达安全信息含义的颜色，安全色规定为 
红、蓝、黄、绿四种颜色，用来表示禁止、指令、警告、提示等。
　　 4．答案：AC。建筑施工安全规范规定。
　　 5．答案：ACDE。这四个方面是评审时主要考虑的内容。
　　 6．答案：ABC。建筑施工安全规范规定。
　　 7．答案：ACDE。建筑施工安全规范规定。
　　 8．答案：BCDE。建筑施工安全规范规定禁止随起吊模板、利用拉杆或支
撑上下。
　　 9．答案：ABC。丙纶氯纶强度低作平网不能抵挡人坠落产生的冲击力。
　　 10．答案：BCDE。安全带应防止受潮、高温、酸腐蚀等，不需要密闭。
　　 11．答案：ABCE。《高层民用建筑设计防火规范》第4．1．5条规定地下
商店应符合下列规定：
　　 4．1．5．1、营业厅不宜设在地下三层及三层以下；
　　 4．1．5．2、不应经营和储存火灾危险性为甲、乙类储存物品属性的商品；
　　 4．1．5．3、应设火灾自动报警系统和自动喷水灭火系统；
　　 4．1．5．4、当商店总建筑面积大于20000m2时，应采用防火墙进行分隔，
且防火墙上不得开设门窗洞口；
　　 4．1．5．5、应设防烟、排烟设施，并应符合本规范有关规定；
　　 4．1．5．6、疏散走道和其他主要疏散路线的地面或靠近地面的墙面上应
设置发光疏散指示标志。
　　 12．答案：ACD。《建筑设计防火规范》第2．0．7条规定下列建筑或部
位的室内装修，宜采用非燃烧材料或难燃烧材料：
　　  ①高级旅馆的客房及公共活动用房； 　 ②演播室、录音室及电化教室； 　　
③大型、中型电子计算机机房。
　　 13．答案：ABC。在建筑施工中，高处作业可分为临边作业、洞口作业、
独立悬空作业三大类。
　　 14．答案：ABCD。施工现场架空线路的安全要求：架空线必须采用绝缘
导线；架空线的挡距为不得大于35m，线间距不得小于30mm；
架空线的最大弧垂处与地面的最小垂直距离，施工现场一般场
所4m、机动车道6m、铁路轨道7．5m；各种电源导线严禁直
接绑扎在金属架上(例如，直接固定在钢模板和脚手架上)。
　　 15．答案：ABDE。电钻和电锤为40％断续工作制，不得长时间连续使用。