建筑公司安全管理人员安全知识考试题

一.填空题

(1)安全生产法律法规

1、我国安全生产法规定生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

2、《建筑法》关于建筑施工企业对事故隐患未采取整改措施应予以责令改正、罚款、责令停业整顿、降低资质等级、吊销资质证书 行政处罚。

3、《建筑法》规定了建筑安全生产应建立健全安全生产责任制度;安全生产群防群治制度;安全生产培训制度。

4、493号文规定一般事故，是指造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者1000万元以下直接经济损失的事故。

5、493号文规定发生一般事故的，发生单位主要负责人处上一年年收入30%的罚款。

6、我国的安全生产方针是安全第一、预防为主、综合治理。

7、《建筑法》规定了建筑施工企业和作业人员在安全生产方面的义务应当遵守有安全生产的 法律 、 法规 和建筑行业安全 规章 、规程 ;不得 违章作业 或者 违章指挥 。

8、施工现场作业人员进场前必须经过 公司 、 项目 、 班组 三级安全教育，考试合格后方可上岗作业。

9、493号文规定发生较大事故的，对发生事故单位处 20 万元以上 50 万

10、按照职业健康安全和环境管理的要求，建立健全项目 安全生产责任制 ，把安全责任分解岗位，落实到人。

11、对企业发生的事故，坚持 四不放过 原则进行处理。

12、《安全生产法》规定，生产经营单位发生生产安全事故造成人员伤亡、他人财产损失的，应当依法承担赔偿责任。

13、建设部〔2008〕121号文件《建筑施工企业安全生产许可证动态监管办法》规定同一企业12个月内连续发生3次一般事故吊销安全生产许可证。

14、493号规定谎报或者瞒报事故的，对事故发生单位处100万元以上500万元以下的罚款;对主要负责人、直接负责的主管人员和其他直接责任人员处上一年年收入60%至100%的罚款。

15、根据建质[2008]75号《建筑施工特种作业人员管理规定》，建筑施工特种作业包括建筑电工、建筑架子工、建筑起重信号司索工、建筑起重机械司机、建筑起重机械安装拆卸工、高处作业吊篮安装拆卸工、经省级以上人民政府建设主管部门认定的其他特种作业，上述人员作业时一定持建设行政主管部门颁发特种作业操作资格证书上岗。

16、建质[2008]91号文规定，总承包单位项目配备专职管理人员应满足5万平米及1亿元以上项目不少于3人，且按专业配备专职安全管理人员，分包单位配备应满足：50人以下配1人，20-200人配2人，200人及以上配3人。

(2)土方工程

1、人工挖孔桩每日开工前，必须检测井下的有毒有害气体，并应有足够的安全防护措施。

2、人孔挖孔桩所用的电动工具必须装有漏电保护装置。

3、基坑深度超过5米时应进行专项支护设计。

4、基坑施工时，一般要求坑边荷载的高度不超过1.5米，距离大于1.2米。

5、在开挖土方作业时，应该至上而下。

6、为确保土方施工安全，一般常用边坡护面的措施有覆盖法、拉网法、土袋压坡法三种。坑壁常用支撑形式有衬板式、悬臂式、拉锚式、锚杆式和斜撑式。

7、在进行土方工程前，应做好地质、水文和地下电缆、管道设备等必要的调查和勘察工作。

8、影响边坡稳定的主要因素有坡度、土质、坡顶荷载、坡体含水量。

9、基础施工的降排水(井点)工程的井口必须设置安全警示和牢固防护盖板或围栏，完工后必须将井孔回填。

10、在桩孔内作业人员，连续作业不得超过2小时。

(3)模板工程

1、木工机械不得使用倒顺开关控制。

2、模板拆除作业前，应确认砼强度已达到拆模强度要求，应对作业区域进行围护，设置安全警示标志或监护人员。

3、大模板施工中操作平台、上下梯道、防护栏杆、支撑等作业系统必须齐全有效。

4、吊运大块或整体模时，竖向吊运不少于2个吊点。

5、模板工程作业高度在2m和2m以上时必须设置安全防护设施。

6、木工作业场所的刨花、木屑、碎木必须“三清”：自产自清、日产日清、活完场清。

7、木工使用的圆盘锯的安全防护装置有锯片防护罩、分料器、防护挡板

8、木工使用的平刨必须设置护手装置。

9、存放大模板应随时将自稳角调好，使自稳角度成70—80度，下部座垫通长木方面对面放置，防止倾倒;没有腿及单腿的大模板，必须存放在专用的模板插架内，不得放在其它模板或构件上。

10、模板的拆除顺序应遵守设计规定的顺序。当无规定时，应按先支的后拆，后支的先拆，先拆非承重模板、后拆承重模板，从上到下，由外到里的拆除顺序，严禁上下交叉作业。

11、拆除电梯井及大型孔洞模板时，下层必须支搭安全网等可靠的防坠落安全措施。

12、模板起吊过程中，落钩应缓慢升降，禁止一次起吊两块或两块以上大模，风力超过4级及大雨雪天气，应停止吊装作业;

(4)脚手架工程

1、脚手架的立杆是各杆件中最重要的杆件，脚手板上的荷载通过横向水平杆传给纵向水平杆，再由纵向水平杆传给立杆，最后由立杆传给基础。

2、当立杆需要接长时，必须采用对接方法，不准采用搭接。但木脚手架立杆的接长采用搭接，且搭接长度大于1.5米。(超过一步距)，使接长部分有两点与纵向水平杆绑扎，这样保证立杆在传力过程中不发生转动。

3、立杆的接头应交错布置，错开50cm以上，并要求相邻两立杆接头不设在同一步距内，接头位置距节点处不大于步距的1/3。

4、立杆底部铺设木垫板的同时要设置底座。

5、满堂红脚手架其立杆纵向间距不大于1.5米，横向间距不大于1.5米。

6、纵向水平杆(大横杆)的对接接头应交错布置，具体要求是两个相邻接头不宜设在同步同跨内;各接头中心至最近主节点的距离不宜大于纵距的1/3，不同步、不同跨的两个相邻接头水平向错开距离不应小于500mm。

7、纵向水平杆(大横杆)应设置在立杆里侧。

8、每一主节点处(立杆与纵向水平杆的交点)必须设置一根横向水平杆(小横杆)，并采用直角扣件扣紧在纵向水平杆之上，主节点处两个扣件之间的中心距离不大于150mm，且严禁拆除。

9、当使用冲压钢脚手板、木脚手板、竹串片脚手板时，双排脚手架的横向水平杆两端均应采用直角扣件固定在纵向水平杆上，还应在两主节点中间处再增设一根横向水平杆(小横杆)，且小横杆间距不大于立杆纵距的1/2。当使用竹笆脚手板时，纵向水平杆应采用直角扣件固定在横向水平杆上，并应等间距设置，间距不应大于400mm。

10、横向水平杆(小横杆)是脚手架的受力杆件，小横杆不仅承受脚手板传来的载荷，同时还由于将里外立杆相连，提高脚手架的整体性和承载能力。所以小横杆禁止随意拆除。

11、扫地杆的作用是增加了脚手架的整体稳定性从而提高了脚手架的承载能力。试验表明不设扫地杆比有扫地杆的承载能力降低5%。

12、脚手架底部距立杆底座20cm处设置扫地杆，横向扫地杆设在纵向扫地杆下方，都与立杆固定，当立杆基础不在同一高度上时，将高处扫地杆延长两跨与立杆固定。

13、脚手架必须配合施工进度搭设，一次搭设高度不应超过相邻连墙件以上2步。

14、脚手架立杆必须用连墙件与建筑物连接，当为双排架时应连接2根立杆。

15、双排脚手架连墙件的间距除应满足计算要求外，还应满足当脚手架高度不大于50米时，竖向不大于3步，横向不大于3跨;当脚手架大于50米时，竖向不大于2步，横向不大于3跨。

16、双排脚手架每一连墙件的覆盖面积应为架高不大于50米时，不大于40平米，架高大于50米时，不大于27平米。

17、附着式脚手架的组成应包括架体、承力构架、附着支撑装置、提升机构、防坠安全装置几个部分。

18、附着式脚手架架体高度不应大于5倍楼层高，架体宽度不应大于1.2m，直线布置的架体支承跨度不应大于8m。

19、附着支承结构采用普通穿墙螺栓与工程结构连接时，应采用双螺母固定， 螺杆露出螺母应不少于3扣。垫板尺寸应设计确定，且不得小于80mm×80mm×8mm;

20、防坠落装置应设置在竖向主框架部位，且每一竖向主框架提升设备处必须设置一个。

(5)、高处作业及安全防护

1、防护栏杆应由上、下两道横杆及栏杆柱组成，上杆离地高度为 1.0～1.2m，下杆离地高度为 0.5～0.6m。横杆长度大于2m时，必须加设栏杆柱。

2、悬挑式钢平台的搁支点与上部拉结点，必须位于建筑物上，不得设置在脚手架等施工设备上。

3、悬挑式钢平台应设置4个经过验算的吊环。吊运平台时应使用卡环，不得使吊钩直接钩挂吊环。吊环应用甲类3号沸腾钢制作。

4、钢平台安装时，钢丝绳应采用专用挂钩挂牢,采取其他方式时卡头的卡子不得少于3个。建筑物锐角利口围系钢丝绳处应加衬软垫物 ，钢平台外口应略高于内口。

5、由于上方施工可能坠落物件或处于起重机把杆回转范围之内的通道，在其受影响的范围内,必须搭设顶部能防止穿透的双层防护廊。

6、防护棚设在提升机架体地面进料口上方。其宽度应大于提升机的最外部尺寸;长度：低架提升机应大于 3 m，高架提升机应大于5m。其材强度应能承受10Kpa的均布静载荷。也可采用 50 mm厚木板架设或采用两层竹笆，上下竹笆层间距应不小于600mm。

7、安全带使用2年后应检查一次。

8、高处作业禁止穿硬底和带钉易滑的鞋。

9、凡患有高血压、心脏病、贫血病、癫痫病以及其它不适于高处作业疾病的人，不得从事高处作业。

(6)、施工用电

1、施工现场用电设备在5台及5台以上或设备总容量在50KW及50KW以上应编制施工组织设计。

2、每台用电设备必须有各自专用的开关箱，严禁用同一个开关箱控制2台及2台以上的用电设备(含插座)。即一机、一箱、一闸、一漏。

3、施工现场临时架空线路必须采用绝缘导线和专用电杆架设，严禁在树木和脚手架上架设。

4、电工作业时安全要求为穿绝缘鞋、戴绝缘手套，严禁酒后操作。

5、固定式配电箱、开关箱的中心点与地面垂直距离应为1.4-1.6米，移动配电箱、开关箱与地面垂直距离为0.8-1.6米。

6、普通灯具与易燃物距离不宜小于300mm，聚光灯、碘钨灯等高热灯具与易燃物距离不宜小于500mm。

7、开关箱中漏电保护器的额定漏电电流不应大于30mA，额定漏电动作时间不应大于0.1s，使用与潮湿或有腐蚀介质场所的漏电保护器应采用防溅型，其额定漏电动作电流不应大于15mA，额定漏电动作时间不应大于0.1s。

8、室外220V固定灯具距地面不得低于3米，室内220V固定灯具距地面不得低于2.5米。

9、开关箱必须装设分断时有可见的分断点的隔离开关。

10、手持电动工具不得随意接长电源线或更换插头。

11、使用的电气设备按有关安全规程，其外壳应有保护性接地或接零。

12、动力配电箱与照明配电箱宜 分开 设置。当合并设置为同一配电箱时，动力和照明应 分别 配电;动力开关箱与照明开关箱必须 分设 。

13、施工现场临时用电工程必须须采用 TN-S系统设置专用的保护零线,要求使 用 五芯电缆采用 三 级配电 二 级保护配电系统。

14、埋地电缆引出地面时从2米高度至地下0.2米处，必须加设电缆防护套管

(7)、施工机械

1、打夯时须两人操作，一人扶夯、一人梳理电源线，两人都必须带绝缘手套。

2、作业人员在机械挖土清理基坑时严禁进入铲斗回转半径范围，必须等待挖土机械停止作业后，方可进入其内清土。

3、电动吊篮作业人员必须佩戴安全帽、安全带，安全带必须系挂在保险绳上

4、吊钩处于工作位置最低点时，钢丝绳在卷筒上的缠绕，除固定绳尾圈数外，不得少于 3圈。

5、使用混凝土泵运输送混凝土时，应由2名以上人员牵引布料杆。

6、打夯机必须使用单向开关，禁止使用倒顺开关。

7、井架提升机架体顶部的自由高度不得大于6米，附墙间距不大于9米。

8、圆盘锯在木料尾端时应由上手拉料。

9、塔式起重机上安全装置必须齐全有效。其五限位是起重量限制器、力矩限制器、起升高度限位器、回转限位器、变幅限位器，两保险是钩头保险、卷筒钢丝绳防脱保险。

10、电动吊篮必须配备制动器、行程限位、安全锁等安全装置。

11、建筑起重机械检测合格有效期为1年。

12、对小车变幅的塔机，为防止变幅钢丝绳断裂后引发事故，必须设有小车断绳保护装置。

13、施工升降机防坠器的有效期限为1年。

7、电气焊与消防

1、氧气瓶及其瓶阀、接头、软管不能与油脂、润滑脂相接触。

2、冬期气焊作业时，如减压阀软管和流量计冻结，应采用热水、蒸气、暖气解冻，严禁使用明火烘烤。

3、焊机一次侧的电源线长度最大不超过5米，二次侧把线及地线长度最大不超过30米。

4、乙炔瓶与热源的距离不得小于10m，乙炔瓶表面不得超过40℃等。

5、现场乙炔瓶储存量不得超过5瓶，5瓶以上时应放在储存间。储存间与明火的距离不得小于15m，并应通风良好，设有降温设施、消防设施和通道，避免阳光直射。

6、燃烧的三个基本条件是：火源、可燃物、助燃物。

7、乙炔瓶不得倒置;氧气瓶、乙炔瓶不得混放，两瓶之间不得小于5米，距明火间距不得小于10米。

8、氧气瓶与电焊在同一工作地点使用时，瓶底应垫绝缘物，防止气瓶带电。

9、使用灭火器扑救火灾时要对准火焰根部进行喷射。

10、现场必须设置消防车道，其宽度不得小于3.5m。

11、火灾初起阶段是扑救火灾最有利的阶段。

12、干粉灭火器适用于扑灭可燃固体(如木材、棉麻等)、可燃液体(如石油、油脂等)、可燃气体(如液化气、天然气等)以及带电设备的初起火灾。

二、单项选择题

1、在遇到高压电线断落地面时，导线断落点( B )m内，禁止人员进入。

A.10 B.20 C.30 D.40

2、使用灭火器扑救火灾时要对准火焰( C )进行喷射。

A.上部 B.中部 C.根部 D.下部

3、脚手架纵向扫地杆采用直角扣件固定在立杆上，距底座上皮(C )mm。

A.100 B.150 C.200 D.250

4、临边作业的防护主要为设置防护栏杆，规定上杆距地高度为( B)m。

A.0.8～1.0 B. 1.0～1.2 C. 1.2～1.4 D.1.0～1.4

5、三相五线制配电系统是( C )

A.TT B.TN—C C.TN—S D.TN—C—S

6、固定式配电箱(总、分配电箱和开关箱)中心点与地面的垂直距离为( D )

A. 大于0.6m B. 大于1.3m

C. 大于1.5m D. 大于1.4m、小于1.6m

7、生产经营单位不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备( C )

A.生产能力 B.相应规模

C.安全生产条件或者相应资质 D.安全生产管理能力

8、施工中涉及深基坑、地下暗挖工程、高大模板工程的专项施工方案，施工单位还应当组织( D )进行论证、审查。

A.企业负责人 B.项目负责人

C.安全负责人 D.专家

9、( A )是安全生产的第一责任人。

A.项目负责人 B.技术负责人

C.专职安全管理人员 D.企业法定代表人

10、在输电线特别是在高压线附近工作的起重机各部分与输电线的最小距离，当输电线路电压在1kV以上时，应大于( C )。

A. 1 m B. 1.5 m C. 2 m D. 3 m

11、( A )适用于扑灭可燃固体(如木材、棉麻等)、可燃液体(如石油、油脂等)、可燃气体(如液化气、天然气等)以及带电设备的初起火灾。

A.干粉灭火器 B. 二氧化碳系列灭火器

C. 水 D. 泡沫灭火器

12.我国安全生产方针是( C )。

A.安全责任重于泰山 B.关爱生命、安全至上

C.安全第一、预防为主、综合治理 D.质量第一、兼顾安全

13.我国的消防工作方针是( B )。

A.安全第一，预防为主 B.预防为主，防消结合

C.预防为主、防治结合 D. 预防为主，安全第一

14.采用电动吊篮作业，每隔吊篮最多允许( A )人作业。

A.2　 　 B. 3

C.4 D. 5

15.生产经营单位新建、改建、扩建工程项目的( D )，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。

A.生活设施　　 B.福利设施

C. 民用设施 D. 安全设施

16.触电事故中，绝大部分是(　A 　)导致人身伤亡。

A.人体接受电流遭到电击　 　 B.烧伤

C.电休克 D.触电

17.用灭火器进行灭火的最佳位置是( B )。

A.下风位置　　　　　 　　　B.上风或侧风位置

C.离起火点10米以上的位置　 D.离起火点10米以下的位置

18.操作旋转机械时佩戴( D )是错误的。

A.护发帽 B. 手机

C.防异物伤害护目镜 D. 手套

19.特种作业人员必须持证上岗，严禁无证操作。取得《特种作业人员操作证》者每( C )年进行一次复审。

A.1 B.3 C.2 D.4

20.使用手持电动工具时，下列注意事项中正确的是( B )。

A.使用万能插座 B.使用漏电保护器

C.身体或衣服潮湿 D.戴手套

21、把施工电气设备正常情况下不带电的金属部分与电网的保护零线进行连接，称作( D )。

A.保护接地 B.工作接零 C.工作接地 D.保护接零

22、吊钩危险断面的高度磨损量达到原高度的( B )时，则应报废。

A、5% B、10% C、15% D、20%

23、防止塔式起重机超载造成整体倾翻的安全装置是( A )。

A、力矩限制器 B、起重量限制器

C、幅度限位器 D、角度限制器

24、据统计，火灾中死亡的人有80%以上属于( B )

A.被火直接烧死 B.烟气窒息致死

C.跳楼或惊吓致死

25、《安全生产法》规定，建设项目的安全设施投资应当纳入(A )。

A.建设项目概算 B.安全生产管理经费计划 C.安全教育经费

26、把变压器低压侧中性点的接地叫做(C )。

A.保护接地 B.工作接零 C.工作接地 D.保护接零

27、在用施工升降机的防坠安全器至少每( B )个月做一次坠落试验，且做坠落试验时吊笼内不能有人。

A.1 B.3 C.5 D.6

28、《建设工程安全生产管理条例》规定，《特种设备安全监察条例》规定的施工起重机械，在验收前应当经有相应资质的检验检测机构( D )合格。

A.监督检验 B.检查 C.检测 D.检验

29、下列不属于事故隐患泛指的可导致生产系统中事故发生的是( B ) 。

A.人的不安全行为 B.自然灾害 C.管理上的缺陷

D.物的不安全状态

30、关于事故和隐患的关系，以下说法正确的是(C )。

A. 完全相同的 B.后者是前者的可能性

C. 后者是前者的必然条件 D. 前者是后者的必然条件

31、特种设备安全监察条例(国务院373号令)规定特种设备制造单位应当经国务院特种设备安全监督管理部门许可，方可从事相应的活动。特种设备出厂时，应当附有安全技术规范要求的设计文件、产品质量合格证明、安装及使用维修说明、监督检验证明等文件。

下面哪种设备不属于特种设备建筑起重机械范畴( D )

A 塔式起重机 B 施工升降机 C 履带吊 D 成槽机

32、人工挖扩孔时，孔下照明必须使用( A )伏以下安全电压照明。

A 36 B 24 C 220 D 42

33、下面都属于特种作业，必须持证上岗。( D )不属于建筑特种工作业范畴。

A 建筑电工 B 建筑架子工 C高处作业吊篮安拆工 D 场(厂)内机动车驾驶

34、特种作业人员必须持证上岗，严禁无证操作。取得《特种作业人员操作证》者每( C )年进行一次复审。

A.1 B.3 C.2 D.4

35、脚手架基础垫板的长度应不少于( C )跨。

A.1 B.3 C.2 D.4

36、脚手架各杆件端头伸出扣件盖板边缘的长度不应小于( A )毫米?

A.100 B.180 C.200 D.250

37、下面不是易造成事故的不安全状态是( D )

A防护、保险、信号等装置缺乏或有缺陷 B机械、绝缘、吊索具的强度不够;

C设备超负荷或带病运转 D工人违章操作

37、扑灭电气火灾不应采用下面( C )灭火器

A二氧化碳 B四氯化碳 C泡沫 D干粉

38、在用起重机械按有关要求，由特种设备检测部门每( C)年进行一次检验，合格认可后方可继续使用

A 3 B 2 C 1 D半

39、下面不属于钢丝绳报废条件的是( D )

A死结 B死弯 C压扁 D断丝

40、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)在2005年7月1日开始该规范要求施工照明灯具露天安装时，应采用(B )灯具，且高度不小于3m。

A 普通式灯具 B 防水式灯具 C白炽灯 D 荧光灯

41、脚手架扣件螺栓拧紧力矩应在多少牛顿米之间?( C )

A. 10N.m与20N.m B.20N.m与40N.m

C. 40N.m与65N.m D. 65N.m以上

42、( D )行为不是易造成事故的不安全行为。

A. 操作错误 B. 使用不安全设备 C. 不正使用个人防护用品

D. 个人防护用品用具缺少或缺陷

43、钢丝绳在一个节距内的断丝数量超过总丝数的( B )%，应报废。

A.5 B. 10 C. 15 D. 20

44、开关箱与用电设备的水平距离不宜超过( A )米。

A 3 B 4 C 5 D 6

45、施工现场用电工程的基本供配电系统应按(C )级设置。

A 一 B 二 C 三 D 四

46、风力在( A )级以上时，不得进行塔机顶升作业。

A 4 B 5 C 6 D 7

47、在建工程(含脚手架)周边与10KV外电架空线路边线之间的最小安全距离应是( C )米。

A 2 B 4 C 6 D 8

48、由于上方施工可能坠落物件或处于塔吊回转范围之内的通道，在其受影响的范围内必须搭设(D)

A、单层防护棚 B.单层防护网

C、双层防护网 D.顶部能防止穿透的双层防护廊

49、施工总承包的，建筑工程 (B) 的施工必须由总承包单位自行完成。

A、地基基础工程 B.主体结构

C、装修工程 D.一半以上工程量

50、.生产经营单位的(D)必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得特种作业操作资格证书，方可上岗作业。

A. 作业人员 B.项目负责人

C. 危险项目作业人员 D. 特种作业人员

51、间接接触触电的主要保护措施是在配电装置中设置(B)

A.隔离开关 B.漏电保护器

C. 断路器 D. 熔断器

52、不适用于36V照明的场所条件(C)

A.高温 B.有导电灰尘

C. 潮湿 D. 灯高低于2.5米

53、木工机械应安装(A)开关。

A.单向按钮 B.倒顺

C. 闸刀 D.负荷开关

54、基坑(槽)四周排水沟及集水井应设置在(A)

A.基础范围以外 B.堆放土以外

C. 围墙以外 D.基础范围以内

55、槽、坑、沟边(C)米范围内不得堆土、堆料、停放机具。

A.0.8 B.1

C. 1.2 D.2

56、水平吊运整体模板不得少于(C)个吊点。

A.1 B.2

C. 4 D.6

57、吊运大块或整体模时，竖向吊运不少于(B)个吊点。

A.1 B.2

C. 4 D.6

58、脚手架剪刀撑与地面的倾角应在(B)度之间。

A.45-75 B.45-60

C.30-60 D.30-75

59、脚手架必须配合施工进度，一次搭设高度不应超过相邻连墙件以上(B)步。

A.一 B.二

C.三 D.四

60、双排脚手架应设置(A)

A.剪刀撑与横向斜撑 B.剪刀撑

C.横向斜撑 D.可不设剪刀撑与横向斜撑

61、高20米以上的高层施工脚手架必须(C)米为一段，根据实际情况，采取撑、挑、吊等分阶段将载荷卸到建筑物的技术措施。

A.9-12 B.12-15

C.15-18 D.16-19

62、危险源的定义是：可能导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的(C )。

A.直接原因 B.间接原因

C.根源或状态 D.事故类别

63、项目部应对重大危险源防范措施/控制计划的实施情况开展日常、动态管理，并形成“重大危险源监控记录”，( B )不少于一次。

A.每天 B.每周

C.每旬 D.每月

64、发生突发的较大及其以上事件的项目部必须在( A )之内报告至集团公司。

A.1小时 B.2小时

C.12小时 D.24小时

65、项目部对危险源进行辨识和确认后，就应对其进行( C )。

A.风险管理 B.风险预防

C.风险分析评价 D.风险回避

66、( C )是指危险性较大、易发生事故而危及生命安全、对管理有特殊要求的一类设备。

A.安全设备 B.机械设备 C.特种设备

67、事故隐患泛指生产系统导致事故发生的 (B) 。

A.潜藏着的祸患

B.人的不安全行为、物的不安全状态和管理上的缺陷

C.各种危险物品以及管理上的缺陷

D.人、机、 环境的危险性

68、电梯和载人升降机安全定期检验周期为(A) 年。

A.1 B.2 C.3 D.0.5   版权信息：本文来自职业安全网：http://safe.zywsw.com/