建筑施工安全生产技术知识问答题

(一) 脚手架

1、脚手架上的剪刀撑作用是什么?

答：防止脚手架纵向变形，增强脚手架的整体刚度。

2、脚手架的外侧有外电线路时有何安全规定?

答：严禁在有外电线路的—侧搭设上下脚手架的斜道。

3、手架是否能与卸料平台连结?

答：不能，应独立设置卸料平台。

4、哪些钢管不准用于脚手架搭设?

答：锈蚀严重、压扁、弯曲、裂纹的钢管。

5、哪种扣件不得使用?

答：凡有裂缝、变形、缩松、滑丝的均不得使用。

6、卸料平台上应悬挂什么标牌?

答：限定荷载的提示牌。

7、门型脚手架的搭设高度一般不宜超过多少米?

答：不宜超过45米。

8、吊蓝架的承重钢丝绳与安全保险钢丝绳接长使用时，绳卡应不少于三个，这句话是否正确?

答：不正确，因为这两种钢丝绳子均不能接长使用。

9、整体提升架在升降时有何安全要求?

答：升降时架体严禁站人。

10、整体提升机的主要安全装置的哪些?

答：防坠落装置和防倾覆装置。

11、吊篮脚手架须配备哪些安全防护装置?

答：制动器、行程限位、安全锁、防倾斜装置、超载保护装置。

12、吊篮脚手架配重有哪些要求?

答：(1)吊篮的悬挂机构或屋面小车上必须配置适当的配重；(2)配重应准确、牢固地安装在配重点上，并应按图样规定配置足够质量的配重http://www.fdcew.com/，在吊篮使用前须经过安全检查员核实才能使用；(3)抗倾覆系数等于配重矩比前倾力矩，其比值应不小于2。

13、脚手架立杆顶端应高出屋面多少?

答：立杆顶端应高出女儿墙上皮lm，高出檐口上皮1．5m。

14、钢、竹混搭脚手架是否可用?为什么?

答：不可用。脚手架的基本要求是整体受力后，不摇晃、不变形，保持稳定。杆件的节点是传力的关键，而混搭的脚手架，无可靠的绑扎材料，造成节点松驰，架体会产生变形，不能满足脚于架的受力要求。

15、脚手架及其地基基础在哪些阶段应进行检查与验收?

答：(1)基础完工后及脚手架搭设前；(2)作业层上施加荷载前；(3)每搭设完10一13m高度后；(4)遇有六级大风与大雨后，寒冷地区开冻后；(5)达到设计高度后；(6)停用超过一个月。

16、从事脚手架搭设人员应佩戴哪些防护用品?

答：戴安全帽、系安全带、穿防滑鞋。

17、脚手架使用期间，严禁拆除哪些杆件?

答：(1)主节点处的纵向横向水平杆，纵、横向扫地杆；(2)连墙件。

18、从事架子搭设作业人员须具备哪些条件?

答：脚手架搭设人员必须是经过按现行国家标准《特种作业人员安全技术考核管理规则》考核合格的专业架子工，上岗人员应定期体检，合格者方可持证上岗。

19、《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》中对门式钢管架的剪刀撑设置有哪些要求?

答：())脚手架高度超过20m时，应在脚手架外侧连续设置；(2)剪刀撑斜杆与地面的倾角宜为45度一60度，剪刀撑宽度宜为4—8m；(3)剪刀撑应采用扣件与门架立杆扣紧；(4)剪刀撑斜杆若采用搭接接长，搭接长度不宜小于600mm，搭接处应采用两个扣件扣紧。

20、门式脚手架搭设中对脚手架整体垂直度与水平度偏差有何要求?

答：垂直度允许偏差为脚手架高度的1／600及±50mm；水平度允许偏差为脚手架长度的1／600及±50mm。

21、对砌筑架与装饰架的荷载是如何要求?

答：砌筑架负荷应不超过270公斤／平方米，装饰脚手架应不超过200公斤／平方米。

22、人字梯应采取什么防滑措施?

答：应有坚固的铰链和限制开展的拉链，在于滑地面使用时应采取防滑措施

(二) 基坑支护

1.基坑深度超过多少米时应进行专项支护设计?

答：5米。

2、基坑施工时，对坑边荷载有何规定?

答：一般要求坑边荷载的高度不超过1.5米，距离大于1.2米。

3、当在井(地)下施工中有人发生中毒时，应如何急救?

答：井(地)上人员绝对不要旨目下去救助，必须先向下送风，救助人员必须采取个人保护措施，并派人报告工地负责人及有关卫生管理部门，现场不具备抢救条件时，应及时拨打119、110或120求救。

4、影响边坡稳定的因素有哪些?

答：(1)土的类别影响；(2)土的湿化程度影响，土内含水多，边坡容易失稳；(3)气候的影响使土质松软；(4)边坡上面附加荷载外力的影响。

5、人工开挖土方顺序如何?

答：应从上而下分层进行，禁止采用挖空底脚的操作方法。在沟、坑边堆放泥土、材料至少要距边沿1.2m以上，高度不超过1.5m。

6、基坑开挖中造成坍塌事故的主要原因有哪些?

答：(1)基坑开挖放坡不够；(2)基坑边坡顶部超载或由于震动，造成滑坡；(3)施上方法不正确，开挖程序不对；(4)超标高开挖；(5)支撑设置或拆除不正确；(6)排水措施不力。

7、多台机械同时挖基坑，机械间的间距应为多少米较为安全?

答：应为10米。

8、在开挖土方作业时，应该至上而下还是自下而上?

答：自上而下开挖。

9、人工挖掘土方，作业人员操作间距应保持多少?

答：人工挖掘土方，作业人员的横向间距应大于2m，纵向间距应大于3m。

10、施工中常用的边坡护面措施有几种，坑壁常用支撑有几种形式?

答：为确保土方施工安全，一般常用边坡护面的措施有覆盖法、拉网法、土袋压坡法三种。坑壁常用支撑形式有衬板式、悬臂式、拉锚式、锚杆式和斜撑式。

11、在进行土方工程前，应做好哪些必要的调查和勘察工作?

答：地质、水文和地下电缆、管道设备等。

（三）“三宝”“四口”防护

1、建筑物高度大于多少米偿还应搭设双层防护棚？

答：大于24米。

2、安全带使用几年后应检查一次？

答：二年。

3、“三宝”、“四口”指什么？

答：“三宝”指安全帽、安全带、安全网；“四口”指楼梯口、电梯井口、预留洞口、通道口。

4、安全逞使用时应注意哪些事项？

答：（1）架子工使用的安全带绳长限定在1.5-2米。（2）应做垂直悬挂，高挂低用；当作水平位置悬挂使用时，要注意摆动碰撞；不宜低挂高用；不应将绳打结使用；以免绳结受力后剪断；不应将钩直接挂在不牢固物和直接挂在非金属绳上，防止绳被割断。

5、高处作业禁止穿哪些鞋？

答：禁止穿硬底和带钉易滑的鞋。

6、 患有什么疾病的人不得从事高处作业？

答：凡患有高血压、心脏病、贫血病、癫痫病以及其它不适于高处作业疾病的人，不得从事高处作业。

7、如何用好安全“三宝”？

答：（1）进入施工现场，必须戴好符合标准的安全帽，并系好帽带；（2）凡在２ｍ以上悬空作业人员，必须先挂好安全带。（３）脚手架外侧悬挂密目式安全网，电梯井每隔２层并最多隔ｌ0ｍ设一道安全网。

８、国家标准规定安全帽的三项永久性标志是什么？

答：（１）制造厂名及商标、型号；（２）制造年、月；（３）许可证编号。

９、高处作业指的是什么？

答：凡在坠落高度基准２米以上（含２米）有可能坠落的高处进行的作业，称为高处作业。

１０、当高处为１５米时，坠落半径为多少米？

答：３米。

１１、洞口作业应采取哪些防护措施？

答：（1）凡１．５米×１．５米以下的孔洞，预埋通长钢筋网或加固定盖板。

（2）1.5ｍ×1．5ｍ以上的洞口，四周必须设两道护身栏杆，洞口下张设安全平网。

（3）电梯井口设防护栏杆或固定栅门，电梯井内每隔两层并最多隔１０ｍ设安全网。

（4）施工现场的通道口上部搭设安全防护棚。

１２、在公共场所的施工现场，须设置哪些设施？

答：必须设置明显标志和安全防围设施。

１３、国家规定的安全色是哪几种颜色？

答：安全色是：红、蓝、黄、绿。

１4、什么样的气候条件禁止露天高处作业？

答：六级以上强风、雷雨或暴雨、风雪和雾天禁止露天高处作业。

１５、安全帽由哪几个部份组成？

答：帽壳、帽衬、下颏带。

１６、进行沥清施工时，沥请锅的设置地点，应距行人来往的道路至少多少米？

答：５米。

１７、为防止预留洞坠落事故，在混凝土楼板预留的洞口上，应该采取什么措施？

答：必须设置牢固的盖板、防护栏杆、安全网或其他防坠落的防护措施。

１８、在工期紧，任务重情况下，非电工人员也可以自己接线，对吗？

答：不对。

１９、建筑施工中的“五临边”指哪些？

答：“五临边”指：尚未安装栏杆的阳台周边，无外架防护的层面周边，框架工程楼层周边，上下跑道及斜道的两侧边，卸料平台的侧边。

２０、佩戴安全帽有哪些要求？

答：１、安全帽由帽衬和帽壳两部分组成，帽衬与帽壳不能紧贴，应有一定间隙，当有物料坠落到安全帽壳上时，帽衬可起到缓冲作用，不使颈椎受到伤害。２、必须栓紧下鄂带，当人体发生坠落时，由于安全帽戴在头部，起到对头部的保护作用。

２１、施工现场危险地区夜间应采取什么措施？

答：应设红灯示警。

２２、登高作业时，使用工具要注意什么？

答：登高作业使用的工具，要放在工具箱或工具袋内，常用的工具应系带在

身上，所需材料或其他工具，必须用牢固结实的绳索传递，禁止用手来回抛掷，以免掉落伤人，作业结束后，所用工具应清点收回、防止遗留在作业现场而掉落伤人。

２３、在建筑安装过程中，如果上下两层同时进行工作，必须采取什么措施，才允许工人在同一垂直线的下方工作？

答：上下两层间必须设有专用的防护板或者其他隔离措施。

（四）垂宜运输机械

１、外用电梯应有哪些安全防护装置﹖

答：制动器、限速器、门联锁装置、上、下限位装置。

２、外用电梯应悬挂什么标志﹖

答：应悬挂限载重量和承载人数的提示标志。

３、高架物料提升机安全防护装置应有哪些﹖

答：安全停靠装置、断绳保护装置、超高限位装置、下极限限位器、缓冲器、超载限制器。

４、井架提升机架体顶部的自由高度不得大于多少米﹖

答：不得大于六米。

５、井架钢丝绳绳卡的数量不得少于几个﹖

答：不得少于三个。

６、在井架旁应悬挂什么安全标志﹖

答：“严禁乘人”的警示标志。

７、钢丝绳在卷筒上应不少于多少圈﹖

答：不少于三团。

８、井架提升机应具有哪几种安全防护装置﹖

答：１、安全停靠装置；２、楼层口防护门；３、吊篮安全门；４、上料口防护棚；５、上极限限位器；6、紧急断电开关，7、信号装置。

９、低架提升机基础有何要求﹖

答：１、土层压实后的承载力，不小于８０ｍｐａ；２、浇筑Ｃ２０混凝土，厚度３００ｃｍ；３、基础表面平整、水平

度偏差不大于１０ｃｍ。

１０、物料提升机安全缓冲距离应为多少﹖

答：３米。

１１、井字架的第一导向滑轮与卷扬机距离应为多少﹖

答：卷扬机卷筒系带槽卷筒的为卷筒宽度的１５倍；卷扬机卷筒系无槽卷筒的为卷筒宽度的２０倍。

１２、什么是“十不用”原则﹖

答：１、被吊物重员超过机械性能允许范围不准吊；２、信号不清不准吊，３、吊物下方有人站立不准吊；４、吊物上站人不准吊；５、埋在地下的物品不准吊；６、斜拉斜牵物不准吊；７、散物捆绑不牢不准吊；８、零散物不装容器不准吊；９、吊物重量不明、吊索具不符合规定不准吊；１０、六级以上大风、大雾天影响视力和大雨雪时不准吊。

１３、起重吊运指挥信号有哪几类２

答：手势信号，旗语信号和音响信号。

１４、吊钩挂绳处断面磨损超过原高度的多少时应报废﹖

答：超过原高度的１０％应报废。

１５、塔吊作业前重点检查内容有哪些﹖

答：1、机械结构外观情况，各传动机构应正常；２、各齿轮箱、液压油箱的油位应符合标准；３、主要部位连接螺栓应无松动，４、钢丝绳磨损情况及穿绕滑轮应符合规定，５、供电电缆应无破损。

１６、起重机吊运物体时是否可以从入的头顶越过﹖

答：不可以，起重吊运物体禁止从人的头顶超过。

１７、起重机械的信号员的主要责任是什么﹖

答：吊运过程中，给操作人员适当的指示信号，令吊运工作顺利进行。

１８、什么是塔吊安全装置的“四限位两保险”﹖

答：四限位：力矩、超高、变幅、行走限位装置。两保险：吊钩保险和卷筒保险装置，

１９、发生塔机事故的原因有哪些﹖

答：１、无证操作；２、超负荷运行；３、指挥信号错误，造成误操作；４、歪拉斜吊；５、安全装置失灵；６、轨道与附着装置安装不合要求：７、不履行保养检修制度，故障未及时排除；８、对气候变化估计不足，特别是夜间无人工作时遇有大风，夹轨钳夹持不住。

２０、当塔吊扶梯设在结构内部时，什么情况下可不设护圈﹖

答：扶梯与结构间的自由通道间距小于ｌ．２ｍ时，可不设护圈。

２１、塔式起重机的轨道的纵横向不平度如何规定﹖

答：均不得大于１％。

２２、钢丝绳在什么情况下应进行更换﹖

答：钢丝绳断丝数在捻节距内超过总丝数的１０％，绳径磨损４０％，应更换新绳。

２３、《建筑安装工程安全技术规程》规定，遇有多少级风力的时候，禁止露天进行起重工作和高空作业﹖

答：六级以上的强风。

五）施工机具

１、平刨的安全防护装置有哪些﹖

答：应有护手安全装置，传动部位防护罩。

２、什么机具不得随意接长电源线或更换插头﹖

答：手持电动工具。

３、使用哪一类手持电动工具必须按规定穿戴绝缘用品﹖

答：Ｉ类手持电动工具。

４、钢筋冷拉作业区有何安全要求﹖

答：必须设置防护挡板，冷拉时应设警示标志，严禁非工作人员停留。

５、氧气瓶应有哪些安全装置﹖

答：应有防震胶圈和安全帽。

６、使用潜水泵有哪些安全要求﹖

答：使用潜水泵应安装漏电动作电流小于１５毫安，漏电动作时间小于０．１秒的漏电保护器，且做好保护接零或保护接地。

７、电焊机应装设哪些电气安全装置﹖

答：应装设漏电保护器和二次空载降压保护器。

８、电焊机一次线的长度不能大于多少米﹖

答：不能大于五米。

９、机械操作工的“十字”作业是什么﹖

答：清洁、润滑、调整、紧固、防腐。

1０、砂轮为什么必须备有防护罩﹖

答：为了有效的防止破碎砂轮碎块和磨料碎屑飞出伤人。

11、焊接作业要防止哪些事故隐患﹖

答：（１）防止电弧光辐射对人体的危害：（２）防止金属飞溅，焊条头造成的灼伤和火灾；（３）防止有害气体、粉尘中毒，重视除尘和通风；（４）防止焊接承压容器而引起的爆炸；（５）防止高空坠落，要有安全措施；（６）防止触电事故，做好绝缘防护。

１２、分别指出氧气瓶、乙炔瓶、氢气瓶、液化石油气瓶的标准色是什么﹖

答：氧气瓶：天兰色瓶、黑字；乙炔瓶：白色瓶、红字；氢气瓶：绿色瓶、红字；液化石油气瓶：银灰色瓶、红字。

１３、操作混凝土振捣器应注意哪些事项﹖

答：（１）电源线必须是耐气候型的橡皮护套铜心软电缆；（２）绝缘良好有可靠的接零或接地保护；（３）电源处漏电保护器必须灵敏可靠。（４）振捣器电缆不得在钢筋网上拖来拖去，以防破损漏电，电缆长度不应超过３０ｍ；（５）操作者应穿胶底鞋（靴），戴绝缘手套；（６）振捣器需维修保养时必须切断电源。

１４、操作蛙式打夯机应注意哪些事项﹖

答：（１）夯机操作开关必须使用定向开关，严禁使用倒顺开关，进线口应有护线胶圈；（２）手柄必须加装绝缘材料；（３）每台夯机必须设两名操作人员，一人操作夯机，一人随机整理电缆线；（４）操作夯机必须穿胶底鞋，戴绝缘手套，搬运夯机必须拉闸断电，（５）停机时，必须拉间断电，锁好闸箱。做好电机防潮防水。

１５、操作木工机械应注意哪些事项﹖

答：１、木工机械必须专人管理；２、安全防护装置必须齐全可靠，操作时不准拆卸；３、操作时不准戴手套，不准在运转中维修保养http://www.fdcew.com/、加油清理和调整；４、加工旧木料前必须将铁钉、灰垢清除干净；５、每日工作完毕，必须活完场清，拉间断电，锁好电闸箱；６、严禁使用多功能?电锯、电刨、电钻合一的　木工机械。

１６、操作钢筋机械应注意哪些事项﹖

答：１、机械应专人管理。使用前必须检查电气、机身接零地、漏电保护器必须灵敏可靠，安全防护装置必须完好；２、使用调直机应加一根长度为１ｍ左右的钢管，被调直的钢筋应先穿过钢管，再穿入导向管和调直筒，防止钢筋尾头弹出伤人；３、使用切断机时应握紧钢筋，冲切刀片向后退时，将钢筋送入刀口，切短料应用钳子送料，以防伤人；４、使用弯曲机弯曲钢筋时，必须先将钢筋调直，加工较长的钢筋，应派专人扶稳钢筋；扶钢筋者与操作者动作协调一致，不得任意拉拽；５、使用钢筋冷拉设备时，应将冷拉作业区进行围挡防护，严禁人员穿越作业区；卷扬机的作业位置应与拉伸钢筋方向成垂直，防止钢筋拉断时伤入；６、工作完毕，拉闸断电，锁好闸箱。

１７、操作混凝土搅拌机应注意哪些事项﹖

答：１、操作搅拌机的司机必须经过专业安全培训，考试合格，持证上岗，严禁非司机操作；２、料斗提升机时，严禁在料斗下工作或穿行，清理斗坑时，应将料斗双保险钩挂牢后方可清理；３、运转中不准用工具伸入搅拌筒内扒料；４、班后将搅拌机内外刷洗干净，将料斗升起，挂牢双保险钩，拉闸断电，锁好电闸箱；５、运转中严禁维修保养。维修保养搅拌机，必须拉闸断电，锁好电闸箱，挂好“有人工作严禁合闸”牌，并派专人监护。

１８、操作灰浆搅拌机应注意哪些事项﹖

答：１、开机前检查各部件是否正常，防护装置是否齐全有效，确认无异常，方可试运转；２、严禁运转中把工具伸进搅拌机筒内扒料；３、运转中严禁维修保养，发现异常必须先停机，拉闸断电，锁好电闸箱后再排除故障。

１９、操作机动翻斗车应注意哪些事项﹖

答：１、司机必须经过专门安全培训，考试合格，持证上岗。行驶中不准载人；２、在坑壕边倒料时，应放慢速度，必须在０．８—１ｍ处设置车轮止挡。３、检修或班后刷车时必须熄火并拉好手制动。

２０、电焊作业应注意哪些事项﹖

答：电焊属特种作业，电焊工必须持证上岗；电源控制应使用自动开关，不准使用手动开关；一、二次线必须加防触电保护装置；一次线长度不超过５ｍ不能拖地；二次线长度应小于３０ｍ，接线应压接牢固，并安装防护罩；焊钳把线应采用专用电缆，双线到位，不准有接头，绝缘无破损；不得借用金属脚手架，轨道及结构钢筋作回路地线。

２１、电焊机为什么要加装二次防触电保护装置﹖

答：由于交流电焊机的空载电压可达到５０ｖ一９０Ｖ，是不安全的，发生伤人事故也相当严重。为防止此类事故发生，所以按ＧＢｌ０２３５—８８规定了除在一次侧加装漏电保护器外，还应有二次侧也加装防触电保护装置。此装置可以把空载电压降到３５ｖ一２４Ｖ以下，因此完全能防止触电事故的发生。

２２、施工现场机械操作人员“四懂三会”是什么﹖

答：懂原理、懂性能、懂构造、懂用途、会操作、会维修保养、会排除故障。

２３、中小型机械安装完成后应做何工作﹖

答：应检查各部分零部件、防护装置、制动器、限位器、钢丝绳、保险链等是否完整可靠，有没有加注润滑油，并经试运转正常方可移交使用。

２４、氧气瓶和乙炔瓶工作间距不应少于多少米﹖各种气瓶距明火距离多少米﹖

答：５米和１０米，

２５、气瓶放置时，一般应该横放还是立放﹖

答：立放。

２６、搅拌机启动后，应使搅拌筒达到什么转速后再进行上料﹖

答：稳定转速。

２７、进行焊割作业前为什么要事先清理现场周围可燃物﹖

答：因为焊割是一种明火高温作业，金属熔融、火花四溅，如果作业现场没有清除可燃物，就会引起燃烧事故。

２８、操作旋转机械设备的人员防护有哪些要求﹖

答：应穿“三紧”?袖口紧、下摆紧、裤脚紧　工作服；不准戴手套、围巾；女工的发辫要盘在工作帽内，不准露出帽外。

２９、使用手持电动工具应注意哪些事项﹖

答：１、工具使用前，应经专职电工检验接线是否正确，防止零线与相线错接造成事故。２、长期搁置不用或受潮的工具在使用前，应由电工测量绝缘阻值是否符合要求。３、工具自带的软电缆或软线不得接长，当电源与作业场所距离较远时，应采用移动电箱解决。４、工具原有的插头不得随意拆除或改换，严禁不用插头直接将电线的金属丝插入插座。５、发现工具外壳，手柄破裂，应停止使用，进行更换。６、非专职人员不得擅自拆卸和修理工具。７、手持式工具的旋转部件应有防护装置；８、作业人员按规定穿戴绝缘防护用品；９、电源处，必须装漏电保护器。

３０、推土机在斜坡横向推土时，斜坡不能超过多少度﹖

答：３０度。

３ｌ、在潮湿的场所使用手持式电动工具有什么安全要求﹖

答：潮湿场所应使用ＩＩ类或ＩＩＩ类工具。如果使用Ｉ类工具，必须装设额定漏电动作电流不大于３０毫安、动作时间不大于０．１秒的漏电保护器。

３２、在狭窄场所如锅炉、金属容器、管道内等工作时使用手持式电动工具应采取顿些安全措施﹖

答：上述场所应使用ＩＩＩ类工具。如果使用ＩＩ类工具，必须装设额定漏电动作电流不大于１５毫安、动作时间不大于０．１秒的漏电保护器。

３３、使用气瓶时，必须遵守哪些规定﹖

答：(1)禁止敲击、碰撞，以免损伤和损坏气瓶；(2)冬天瓶阀冻结时，宜用热水或其它安全的方式解冻，不准用明火烘烤，以免气瓶材质的机械特性变坏和气瓶内压增高；(3)气瓶不得靠近热源。可燃、助战气体气瓶，与明火的距离一般不得小于10米；(4)夏季要防止阳光曝晒；(5)瓶内气体不能用尽，必须留有剩余压力。可燃气体和助燃气体的余压宜留o．49MPa(5Kgf/cm2)左右，其他气体气瓶的余压可低些；(6)不得用电磁起重机搬运气瓶，以免失电时气瓶从高空坠落而致气瓶损坏和爆炸；(7)盛装易起聚合反应气体的气瓶，不得置于有放射性射线的场所。

34、各类气瓶检验周期为多少?

答：(1)盛装腐蚀性气体的气瓶，每二年检验一次；(2)盛装一般气体的气瓶，每三年检验一次；(3)液化石油气瓶，使用未超过二十年的，每五年检验一次；超过二十年的，每二年检验一次；(4)盛装惰性气体的气瓶，每五年检验一次。气体在使用过程中，发现有严重腐蚀、损伤，或对其可靠性有怀疑时，应提前进行检验。

35、气瓶的安全操作规程应包括哪些内容？

答：应包括以下内容：（1）气瓶的充装工艺指标和要求；（2）充装方法和操作程序、注意事项；（3）气瓶使用中应重点检查的项目和部位，使用中可能出现的异常情况和防止措施；（4）气瓶停用时的封存和保养方法。

（六）拆除作业

1、施工现场拆除作业中，要严格按照什么顺序逐层拆除？

答：从外到内、从上到下。

2、拆除模板有什么要求？

答：（1）模板拆除前要有砼强度报告核验结构强度。（2）3m以上高处作业搭设牢固操作台。（3）拆除区域设置警戒和监护人。

3、拆除建筑物有哪些要求？

答：（1）工人从事拆除工作时，应站在专门搭设的脚手架上或其它稳固的结构部分上操作；（2）拆除周围设立围栏，挂警告牌，并派专人监护，严禁无关人员逗留；（3）建筑物拆除时，应自上而下，顺序进行，禁止数层同时拆除。当拆除某一部分时候应防止其他部分倒塌；（4）拆除过程中，现场照明不得使用被拆除建筑物中的配电线，应另外设置。

4、施工现场模板支撑或拆卸应注意哪些问题？

答：（1）模板支撑要按规定程序进行，模板未固定前不得进行下一次工序；（2）严禁在连接和支撑件上攀登上下，并严禁在上下同一垂直面上装拆模板；（3）支设高度在3m以上，四周须设斜撑并设操作平台；3m以下可用马凳；）4）支设悬挑模板要有稳固的立足点；以设临空模板要搭设支；架或脚手架；模板上有预留洞口，应在安装后盖没；拆模后形成的临边要设防护栏杆。

5、拆除脚手架前应作哪此些准备工作？

答：（1）应全面检查脚手架的扣件连接、连墙件、支撑体系等是否符合构造剽）应根据检查补充完整施工组织设计中的拆除顺序和措施，经主管部门批准后才可实施；（3）应由单位工程负责人进行拆除安全技术交底；（4）应清除脚手架上杂物及地面障碍物。