化工企业安全培训考试试题（C 卷）

单位： 姓名： 试题 一 二 三 四 五 总分 得分

一、判断题（满分 10 分，每小题 1 分，对的在括号内划“∨”，错的划“×”）

1、《安全生产法》第二十一条规定，生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。（ ）

2、当作业场所中有害化学品的浓度超标时，工人就必须使用合适的个体防护用品，因此个体防护可以被视为控制危害的主要手段，也可作为一种辅助性措施。（ ）

3、锅炉压力表的精度主要取决于锅炉的工作压力。（ ）

4、压力表一般每半年至少校验一次。校验应符合国家计量部门的有关规定。压力表校验后应封印后，可以不用注明下次的校验日期。（ ）

5、《安全生产法》第二十四条规定：“生产经营单位新建、改建、扩建工程项目(以下统称建设项目)的安全设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。安全设施投资应当纳入建设项目概算。” （ ）

6、制造压力容器的金属材料，应是容器专用的碳素钢或低合金钢，以保证容器在使用条件下(如温度、压力、介质特性等)，具有规定的力学性能和耐腐蚀性能。（ ）

7、从事危险化学品装卸的人员只要有常识就行，可以没有上岗资格证。（ ）

8、生产经营场所和员工宿舍应当设有符合紧急疏散要求、标志明显、保持畅通的出口，禁止封闭、堵塞生产经营场所或者员工宿舍的出口。（ ）

9、运输危险化学品的容器不能超过国家规定的盛装量。（ ）

10、《安全生产法》规定，特种作业人员必须经专门的安全作业培训。取得特种作业许可证书，方可上岗作业。（ ）

二、多项选择题（满分30 分，每小题2 分，将正确答案的字母填在括号内）

1、对新从业人员应进行（ ）三级安全生产教育培训。 A 厂、车间、班组 B 工段、区、队 C 厂、区、车间 D 厂、车间、队

2、当电气设备采用了超过24V 电压时，必须采取防止人直接接触带电体的保护措施。特别危险环境使用的携带式电动工具应采用 42V 安全电压；有电击危险环境使用的手持照明灯和局部照明灯应采用（ ）安全电压； A 42V B36V C24V D36V 或24V

3、应急措施是指作业人员意外的受到伤害时，所需采取的现场自救或互救的简要的处理方法，包括：（ ）皮肤接触、吸入，食入的急救措施。 A、身体接触 B、眼睛接触 C、手部接触

4、工业生产中，酒精的危害表现为（ ）。 A、易燃性 B、刺激性 C、毒性 D、氧化性

5、雷电放电具有（ ）的特点。 A、电流大，电压高 B、电流小，电压高 C、电流大，电压低 D、电流小，电压低

6、救火时，将可燃物与空气隔离，使用的是（ ）灭火方法。 A、冷却 B、隔离 C、窒息 D、抑制

7、从业人员有权对本单位安全生产工作中存在的问题提出批评、检举、控告；有权拒绝（ ）和强令冒险作业。 A、违章作业 B、工作安排 C、违章指挥

8、在易燃易爆场所穿( )最危险。A、布鞋 B、胶鞋 C、带钉鞋

9、装运危险化学品的车辆通过市区时，中途（）。 A、可以到加油站加油 B、可以把车存在停车场 C、不得随便停车

10、从业人员经过安全教育培训，了解岗位操作规程，但未遵守而造成事故的，行为人应负( )责任，有关负责人应负管理责任。 A、领导 B、行政 C、直接 D、法律

三、多项选择题（满分30 分，每小题3 分，将正确答案的字母填在括号内，多选或者少选均不得分）

1、危险化学品储存方式分为（ ）三种。 A 隔离储存 B 隔开储存 C 分离储存 D 混合储存

2、下列属于防静电措施的有（ ） A.环境危险程度控制 B.工艺控制 C.增湿 D.接地

3、压力容器的结构设计应符合下列原则（ ） A 防止结构上的形状突变； B 引起应力集中或削弱强度的结构应相互错开； C 避免产生较大的焊接应力或附加应力的刚性结构； D 防止部件的热胀冷缩受约束。

4、按反应相态的不同，爆炸可分为（ ）三类。 A 液相爆炸 B 气象爆炸 C 固相爆炸 D 核爆炸

5、事故间接经济损失包括（ ） A、停产、减产损失价值 B、工作损失价值 C、资源损失价值 D、财产损失价值

6、遇湿易燃物品不能用的灭火剂是（ ） A、抗溶泡沫 B、直流水 C、雾状水 D、干粉

7、爆炸的主要破坏形式有（ ） A、直接破坏 B、间接破坏 C、冲击波的破坏 D、造成火灾

8、下列物质中，（ ）容易通过皮肤吸收进入人体 A、苯 B、甲苯 C、氯乙烯 D、苯胺

9、防毒面具按其工作原理，可分为：（ ） A、过滤式 B、通风式 C、吸收式 D、供氧式

10、在火灾中，由于毒性造成人员伤亡，火灾中约有一半的人员死亡是由它造成的，另一半由直接烧伤、爆炸压力及其他有毒气体引起。不属于毒性造成人员伤亡的是（ ） A、ACO2 B、CO C、SO2

四、简答题（满分20 分，每小题5 分）

1、工业生产中防毒的技术措施有哪些？

2、班组级安全生产教育培训的主要内容是什么？

3、重大危险源的风险评价包括哪些方面？

4、编制安全技术措施计划的基本原则是什么？

五、论述题（满分10 分） 结合自己企业实际谈谈化工行业工业粉尘的危害及其预防措施。