化学火灾、爆炸指数评价法试题(附答案)

1．采用ＤＯＷ火灾、爆炸危险指数法进行分析评价过程中，可以计算出潜在火灾、爆炸和反应性事故的＿＿。

A．预期损失　　B．严重度　　C．发生频率　　D．毒性指数

2．DOW法中，若工艺单元是反应器，温度超过60℃，则＿＿考虑物质系数的温度修正。

A．要　　B．反应物质的闪点大于60"　　C：时，要

C．不必　　D．反应活性温度低于600(：时，要

3．DOW法中，＿＿用来表示人体受害的程度，它可导致额外损失，但不能用于职业卫生和环境的评价。

A．毒性系数NH值　　B．毒性系数NF值

C．反应性等级NR值　　D．可燃性等级NH值

4．DOW法中，若混合物质发生剧烈反应，反应持续而快速，生成物为非燃烧性、稳定的产物，则其物质系数应根据反应过程中＿＿来决定。

A．最危险的状态　　B．初始混合状态

C．生成物质的MF　　D．组分中最大的MF、

5．DＯＷ火灾、爆炸危险指数法不可以提供＿＿。

A．事故后果分级　　B．财产损失　　C．受灾范围　　D．毒性分级

6．采用DOW火灾、爆炸危险指数法进行分析评价过程中，若工艺装置及所含物料无危险，则填写火灾、爆炸危险指数时，系数定为＿＿。

A．0．00　　B．0．01　　C．0．10　　D．1．00

7．采用DOW火灾、爆炸危险指数法进行分析评价过程中，若评价单元没有采取任何安全措施，则安全措施补偿系数定为＿＿。

A．0．00　　B．0．01　　C．0．10　　D．1．00

8．DOW法中，＿＿是表述物质主要由于燃烧或发生其他化学反应引起火灾、爆炸时释放能量大小的内在特性的一个最基础的数值。

A．火灾、爆炸危险指数　　B．物质指数　　C．物质系数　　D．物量指数

9．DOW法中，工艺单元内混合物物质应按“＿＿”原则来确定。

A．在实际操作过程中所存在的含量最大的物质

B．在实际操作过程中所存在的最危险物质

C．在实际操作过程中所存在的反应热最大的物质

D．在实际操作过程中所存在的反应速度最快的物质

10．采用DOW法进行分析评价时，如果工艺单元中存在易燃液体，工艺过程中的另一时段还存在可燃性粉尘，而且已确定了易燃液体的MF，则此时在计算F＆EI的过程中，一般＿＿。

A．按易燃液体的MF计算　　B．按可燃性粉尘的MF计算

C．按易燃液体的MF与可燃性粉尘的．MF‘中较大的计算

D．易燃液体的MF与可燃性粉尘的MF都要加以考虑

11．DOW法中，一般工艺危险是确定事故损害大小的主要因素，共有＿＿项。

A．4　　B．6　　C．7　　D．12

12．DOＷ法中，氧化反应属于中等放热反应，危险系数为O．5。若所分析的工艺单元中使用硝酸这类氧化剂发生氧化反应时，危险系数取为＿＿。

A．0．5　　B．0．75　　C．1．OO　　D．1．50

13．在DOＷ火灾爆炸指数评价法中，若工艺单元为一封闭单元，并在封闭区域内、闪点以上处理含量超过4540kg的易燃液体，则其危险系数为＿＿。

A．0．3　　B．0．45　　C．0．6　　D．O．9

14．在DＯＷ火灾爆炸指数评价法中，评价＿＿是否合理，必须估算易燃、可燃物总量以及消防水能否在事故时得到及时排放。

A．物料处理与输送　　B．安全措施　　C．防火措施　　D．排放和泄漏控制

15.在DOW法中，泄漏一连接头和填料处属于＿＿工艺危险，排放和泄漏控制属于　　工艺危险。

A．一般；一般　　B．一般；特殊　　C．特殊；一般　　D．特殊；特殊

16．如果工艺单元里的粉尘粒径小于75m、泰勒筛大于200网目，则在＿＿DOＷ法中，其粉尘爆炸危险系数为2．00；若在惰性气体气氛中操作，则危险系数为　　。

A．0．00　　B．2．00　　C．1．00　　D．3．OOE．1．50

17．在DOW法中，“易燃和不稳定物质的数量”主要讨论单元中易燃物和不稳定物质的数量与＿＿的关系。

A．化学活性　　B．危险性　　C．反应能量　　D．反应速度

18．在DOW法中，“易燃和不稳定物质的数量”分为3种类型，用各自的系数曲线分别评价。对每个单元而言，只能选取一个系数，依据是的物质。

A．密度最小　　B．点火最容易

C．含量最大　　D．已确定为单元物质系数代表

19．当易燃液体、蒸汽或可燃性粉尘泄漏时，工艺中明火设备的存在额外增加了引燃的可能性。在DＯＷ火灾爆炸指数评价法中，下列关于明火设备的使用的说法错误的是____。

A．如果明火设备本身就是评价单元，则到潜在泄漏源的距离为0

B．若明火设备在工艺单元内，并且单元中选作物质系数的物质的泄漏速度可能高于闪点，则泄漏源的距离超过10米时，危险系数至少取为0．10

C．明火设备本身就是评价单元，且明火设备加热易燃或可燃物质，如果物质的温度低于其闪点，则危险系数为0

D．明火设备的使用系数不适用于明火炉

20．下列说法错误的是____。

A．DOW法中在确定物质系数时，由于物质的燃烧性和化学活性是针对正常温度环境而言，而物质发生燃烧和反应的危险性又会随着温度的升高而急剧增大，所以要进行温度修正

B．在DOW火灾爆炸指数评价法中，对于工艺操作场所以外、单个容器储存中的液体或气体，其总能量值等于储存物料量与燃烧热的乘积

C．在DOW火灾爆炸指数评价法中，如果采用了“负压操作”的危险系数，就不要采用“燃烧范围或其附近的操作”、“释放压力”中的系数，以免重复

D．在DOW法中，因为计算F&EI时，一次只评价一种危险，所以，如果工艺单元中易燃液体和可燃性粉尘混杂在一起，则在计算工艺单元危险系数时，一般只选择可燃性粉尘的MF和易燃液体的MF中较大的加以考虑

21．道化学火灾，爆炸指数评价中，MPDO表示____。

A．最大工作日损失　　B．最大可能财产损失

C．最大可能工作日损失　　D．最大财产损失

22．道化学火灾，爆炸指数评价中，基本最大可能财产损失与安全措施补偿系数的乘积为____。

A．最大可能工作日损失　　B．最大可能财产损失

C．实际最大可能财产损失　　D．最大财产损失

答案：ACABD  ADCBA  BCBDC  CBDCB  CC