安全评价人员模拟考试题(附参考答案)

- 填空题

1、《中华人民共和国安全生产法》第二十四条规定，生产经营单位新建、改建、扩建工程项目的（      ），必须与（      ）同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。

2、《中华人民共和国安全生产法》第六十二条规定，承担安全评价、认证、检测、检验的机构应当具备（                ），并对其做出的安全评价、认证、检测、检验的（        ）。

3、安全预评价依据的设计文件是（                ），它在建设项目可行性研究阶段，分析和预测该建设项目可能存在的危险、有害因素的种类和程度，提出（                                   ）。

4、狭义的压力容器（特种设备）是指那些最高工作压力大于或等于（     ），容积大于或等于25L，且最高工作压力与容积的乘积不小于（        ）的容器。

5、一般生产经营单位主要负责人和安全生产管理人员安全生产管理培训时间不得少于（   ）学时；每年再培训时间不得少于（  ）学时；新从业人员安全生产教育培训时间不得少于（   ）学时。

6、根据《建筑设计防火规范》（GBJ16－87），工厂、仓库应设置消防车道。一座甲、乙、丙类厂房的占地面积超过3000m2或一座乙、丙类库房的占地面积超过1500m2时，宜设置（   ）消防车道，如有困难，可沿其两个长边设置消防车道或设置可供消防车通行的且宽度不小于（   ）m的平坦空地。

7、事故应急救援预案由（     ）和（     ）构成，彼此相互独立又协调一致。

8、在考虑、提出安全对策措施时，有如下基本要求：（            ）；处置危险和有害物，并降低到国家规定的限值内；预防生产装置失灵和操作失误产生的危险、危害；（        ）；发生意外事故时，能为遇险人员提供自救和互救条件。

9、根据《危险化学品安全管理条例》第四条，生产、经营、储存、运输、使用危险化学品和（          ）的单位（以下统称危险化学品单位），其主要负责人必须保证本单位危险化学品的（         ）符合有关法律、法规、规章的规定和国家标准的要求，并对本单位危险化学品的安全负责。

10、事故预防原理主要是阐明事故是（         ）、为什么会发生以及（         ）的理论体系。它以（         ）为研究对象，探讨事故致因因素及其相互关系、事故致因因素控制等方面的问题。

11、如果事件Ａ和事件Ｂ都是基本事件，且Ａ属于Ｂ，那么Ａ＋Ｂ＝（  ）；ＡＢ＝（  ）。

12、事故预防原理主要是阐明事故是（        ）、为什么会发生以及（       ）的理论体系。它以（        ）为研究对象，探讨（       ）及其相互关系、事故致因因素控制等方面的问题。

13、我国现行的安全生产法规，从应用专业上其内容大体分为_____、_____、_____三个方面。

14、从业人员有权对本单位安全生产工作中存在的问题提出_____、_____、_____有权拒绝_____和_____。

15、建筑工程设计应当符合按照国家规定制定的_____和_____，保证工程的安全性能。

16、中华全国总工会、地方总工会、产业工会具有_____资格。

17、矿山、建筑施工单位和危险物品的生产、经营、储存单位，应当设置_____。

18、建设项目安全设施的_____、_____应当对安全设施设计负责。

19、危险生产品的_____、_____、_____单位以及_____、_____单位应当建立应急救援组织。

20、根据《中华人民共和国内河交通安全管理条例》_____主管全国内河交通安全管理工作。_____在其的领导下，负责全国内河交通安全监督管理工作。

21、建设单位应当自开工报告批准之日起15日内，将保证安全施工的措施报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府_____主管部门或者其他有关部门备案。

22、我国现在立法体制的特点为“_____、_____、_____”。

23、当代中国立法的基本原则：_____原则；_____原则；_____原则；_____原则。

24、危险物品，是指_____、_____、_____等能够危及人身安全和财产安全的物品。

25、危险物品的_____、_____、_____单位以及_____、_____单位应当配备必要的应急救援器材、设备，并进行经常性维护、保养，保证正常运行。

26、重大事故应急救援由_____组成，双方应协调一致。

27、我国职业病防治工作坚持_____、_____的方针。

28、我国对机动车实行_____制度。

29、根据道路条件和通行需要，我国道路划分为_____、_____和_____。

矿山类：

30、《金属非金属地下矿山安全规程》第5.1.5条规定，竖井梯子的倾角不大于（   ）度，上下相邻两个梯子平台的垂直距离不大于（   ）米。

31、《煤矿安全规程》第五十条规定，采煤工作面必须保持至少（     ）畅通的安全出口，一个通到（         ），另一个通到（         ）。

32、《煤矿企业安全生产许可证实施办法》第十条规定，煤矿企业应当制定重大危险源（   ）、评估、（     ）和应急预案。

33、在《煤矿安全规程》中，矿井瓦斯等级按照矿井相对瓦斯涌出量、矿井绝对瓦斯涌出量和瓦斯涌出形式划分，其中低瓦斯矿井的矿井相对瓦斯涌出量（    ）立方米/吨且矿井绝对瓦斯涌出量（    ）立方米/分。

34、_____和_____从事煤炭生产、经营活动，适用中华人民共和国煤炭法。

35、煤矿建设使用土地，应当依照有关法律、行政法规的规定办理。征用土地的，应当依法支付_____和_____，做好迁移居民的安置工作。

36、每个矿井必须有_____个以上能行人的安全出口。

二、选择题（下列各题中都给出了几个答案，依次为A、B、C ┅，其中至少有一个是正确的，请把正确的答案的序号填在后边的括号里，多选少选，都不得分。）

1、安全生产监督检查人员应当将检查的时间、地点、内容、发现的问题及其处理情况，做出书面记录，该记录需要签字，其中应在该记录上签字的人有（           ）

A.检查人员。

B.被检查单位的工人。

C.被检查单位的技术人员。

D.被检查单位的负责人。

2、安全评价是一个行为过程，该过程包括：（            ）

A.项目工程的可行性研究。

B.评价危险程度。

C.确定危险是否在可承受的范围。

D.项目的施工图设计。

3、违反《危险化学品安全管理条例》，可处2万元以上10万元以下罚款的行为包括以下哪些。（      ）

A.危险化学品未储存在专用仓库内或者未设专人管理的。

B.运输、装卸危险化学品不符合国家有关法律、法规、规章的规定和国家标准，并按照危险化学品的特性采取必要安全防护措施的。

C.未根据危险化学品的种类、特性，在车间、库房等作业场所设置相应的安全设施、设备。

D.运输危险化学品，不配备押运人员或者脱离押运人员监管，超装、超载，中途停车住宿不向当地公安部门报告的。

4、下列风险评价方法中能提供事故频率的是（        ）

A.安全检查表法。

B.预先危险分析方法PHA。

C.事故树分析方法FTA。

D.事件树分析方法ETA。

5、事件树分析的目的包括有（               ）

A.判断事故能否发生。

B.指出消除事故的安全措施。

C.确定事故后果。

D.确定事故顺序的最小割集。

6、《中华人民共和国安全生产法》第十七条规定了生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有六方面的责任，下列属于这六方面责任的有（        ）

A.建立、健全本单位安全生产责任制。

B.组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案。

C.组织完成本单位的安全评价。

D.及时、如实报告安全生产事故。

7、下列属于类推原理的有（              ）。

A.惯性原理。

B.质变到量变原理。

C.代替推算法。

D.平衡推算法。

8、下列关于“事故树法”说法正确的有（             ）

A.在事故树中凡能导致顶上事件发生的基本事件的集合称为割集。

B.在事故树中凡能导致顶上事件发生的基本事件的集合称为最小割集。

C.在事故树中凡是不能导致顶上事件发生的最低限度基本事件的集合称为径集。

D.在事故树中凡是不能导致顶上事件发生的最低限度基本事件的集合称为最小径集。

9、安全验收评价程序一般包括以下哪些步骤（         ）。

A.前期准备

B.现场检查

C.定量评价

D.安全验收评价报告评审

10、下列风险评价方法中能提供事故频率的是（                ）

A.安全检查表法。

B.预先危险分析方法PHA。

C.事故树分析方法FTA。

D.事件树分析方法ETA。

11、根据《重大危险源辨识》标准，与重大危险源有关的物质种类包括以下哪些。（           ）

A. 爆炸性物质。

B. 易燃物质。

C. 腐蚀性物质。

D. 有毒物质。

12、以下各种评价方法中属于定量评价方法的有（          ）

A. 故障类型及影响分析

B. 故障树分析

C. 作业条件危险性评价法

D. 危险指数评价法

13、下列哪些项目属于危险化学品经营企业必须具备的条件（        ）

A.经营场所符合国家标准。

B.有健全的安全管理制度。

C.主要负责人经过特种作业培训并取得上岗资格。

D.具有符合国家标准的专用库房。

14、DOW火灾爆炸指数评价法中计算暴露半径的公式是（             ）

A.R(m) = 0.84 MF

B.R(m) = 0.256 F&EI

C.R(m) = 0.84 F&EI

D.R(m) = 0.256 MF

15、以下哪种评价方法主要用于设备和机器故障的分析，也可用于连续生产工艺。（     ）

A、预先危险分析

B、安全检查

C、安全检查表

D、故障类型及影响分析

16. 人的可靠性是指使系统可靠或正常运转所必须的人的正确活动的概率。下列关于人的可靠性分析法说法正确的有（              ）。

A.人的可靠性分析法可作为一种设计方法，使系统中人为失误的概率减少到可接受的水平。

B.人为失误的严重性是根据可能导致的后果来划分的。

C.人为失误的可能性是根据可能导致的后果来划分的。

D.人为失误的危险性是根据可能导致的后果来划分的。

17、建设项目安全验收评价依据的设计文件包括（     ）。

A.项目的施工图设计。

B.项目立项建议书。

C.项目投产后的运行资料。

D.项目立项审批文件。

18、下列属于特种设备的是（              ）。

A.锅炉。

B.机动车辆。

C.客运索道。

D.电梯。

19、下列风险评价方法中能提供事故后果的是（              ）。

A.安全检查表法。

B.作业条件危险性分析法。

C.事故树分析方法。

D.矿井火灾后果评价法。

20、为安全生产法服务的中介机构的主要工作有______。

A.安全评价                      B.安全认证

C.安全检测                      D.安全检验

21、《建设工程安全生产管理条例》从______起实施。

A.2001年10月1日              B.2002年10月1日

C.2003年10月1日              D.2004年2月1日

22、省、自治区、直辖市人民政府应当自特大安全事故调查报告提交之日起对有关责任人员作出处理决定应在______。

A.30日内          B.40日内          C.50日内         D.60日内

23、公众上交的危险化学品，接收的单位是______。

A.环境部门        B.消防部门         C.公安部门      D.公安消防机构

24、生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有______职责。

A.建立、健全本单位安全生产责任制；组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程；

B.保证本单位安全生产投入的有效实施；

C.督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

D.组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；及时、如实报告生产安全事故。

25、对于安全设备来讲，______应当符合国家标准或者行业标准。

A.设计、制造；                     B.安装、使用；

C.检测、维修；                     D.改造和报废；

矿山类：

26、按照《煤矿安全规程》规定，下列说法正确的有（       ）。

A.矿井一氧化碳最高允许浓度为0.0024%。

B.矿井二氧化硫最高允许浓度为0.0005%。

C.矿井硫化氢最高允许浓度为0.0005%。

D.矿井氨最高允许浓度为0.005%。

27、按照《煤矿安全规程》规定，下列关于井巷中允许风流速度说法正确的有（     ）。

A.专用升降物料的井筒最高允许风速为15m/s。

B.主要进风巷的最高允许风速为8m/s。

C.采煤工作面的最高允许风速为4m/s。

D.采煤工作面的最低允许风速为0.25m/s。

28、井巷揭穿突出煤层和在突出煤层中进行采掘作业时，必须采取的安全措施包括（           ）。

A.远距离爆破。

B.避难硐室。

C.反向风门。

D.压风自救系统。

29、在矿井火灾时期，按照火灾燃烧及其烟流污染情况，可将矿井的各井巷分为四个区域，下列针对这四个区域说法正确的有（         ）。

A.火区的烟流温度变化最大。

B.煤炭火灾污染区域的气体污染物就是二氧化碳和一氧化碳。

C.非污染区域的风流参数不受火灾的影响。

D.火灾燃烧越剧烈，烟流中的氧气浓度就一定越低。

30、按照《煤矿安全规程》，下列哪些矿井必须建立抽放瓦斯系统（           ）。

A.1个采煤工作面的瓦斯涌出量大于15m3/min，用通风方法解决瓦斯问题不合理的矿井。

B.1个掘进工作面的瓦斯涌出量大于3m3/min，用通风方法解决瓦斯问题不合理的矿井。

C.矿井绝对瓦斯涌出量大于或等于40m3/min的矿井。

D.年产量为1.0～1.5Mt时，绝对瓦斯涌出量大于或等于20m3/min的矿井。

31、下列哪些措施对预防煤（岩）突出是有效的（      ）。

A.开采解放层。

B.进行高压注水。

C.采用震动爆破。

D.合理布置开采方式。

32、以下______是开办煤矿企业所应当具备的条件。      1.ABCD

A.有煤矿建设项目可行性研究报告或者开采方案；

B.有计划开采的矿区范围、开采范围和资源综合利用方案；

C.有开采所需的地质、测量、水文资料和其他资料；

D.有符合煤矿安全生产和环境保护要求的矿山设计；

33、中华人民共和国煤炭法自_____。

A.1990年12月1日起实施             B.1995年12月1日起实施

C.1996年12月1日起实施             D.1998年12月1日起实施

34、煤炭生产许可证的有效期限与煤矿企业的生产服务年限______。

A. 相差一年                       B. 相差两年

C. 相差三年                       D. 相同

35、以下______是取得煤炭生产许可证所应当具备的条件。

A.有依法取得的采矿许可证；

B.矿井生产系统符合国家规定的煤矿安全规程；

C.矿长经依法培训合格，取得矿长资格证书；

D.特种作业人员经依法培训合格，取得操作资格证书；

36、按照《煤矿安全规程》规定，下列关于井巷中允许风流速度说法正确的有（      ）。

A.专用升降物料的井筒最高允许风速为15m/s。

B.主要进风巷的最高允许风速为8m/s。

C.采煤工作面的最高允许风速为4m/s。

D.采煤工作面的最低允许风速为0.25m/s。

三、判断题（下列说法有的是正确的、有的是错误的，正确的在题目后面的括号中打“√”，错误的在题目后面的括号中打“×”。）

1、贮存化学危险品的建筑物不得有地下室或其他地下建筑。（       ）

2、某单元中有甲、乙两种危险物质。甲物质的临界量为5吨，在单元中实际量为2吨，乙物质的临界量为3吨，在单元中实际量为2吨。由于两种危险物质均未达到其在标准中规定的临界量，故该单元不构成重大危险源。（         ）

3、煤矿矿井主要运输巷、主要风巷的净高自轨面起不得低于1.8米，采区上、下山和平巷的净高不得低于1.6米。（       ）

4、安全生产管理机构的设置和专、兼职安全生产管理人员的配备问题只需根据生产经营单位的规模大小来确定。（       ）

5、根据《建筑设计防火规范》，爆炸下限高于10%的可燃气体的火灾危险性为丙类。（       ）

6、《危险化学品安全管理条例》规定，生产、储存、使用剧毒危险化学品企业的生产、储存、使用装置需要每年进行一次安全评价。（       ）

7、特种设备的使用单位应根据特种设备的不同特性制定相应的事故应急措施和救援预案。（       ）

8、锅炉爆炸事故属于化学性爆炸。（       ）

9、按《高处作业分级》（GB/T3608-93）的规定，凡在距离地面高度2m以上（含2m）有可能坠落的高处进行的作业，称为高处作业。（       ）

10、风险率作为表示风险的唯一指标，等于事故发生概率与事故损失严重程度的乘积。（     ）

11、凡是用泵高速输送高电阻有机液体，而且在容器内自由落于液面上，或是通过过滤器或类似设备，都会产生静电。（       ）

12、为保证评价结果的有效性，在一份评价报告中，不同章节里评价单元划分应完全一致。（     ）

13、耐火等级为一级的建筑物与另一耐火等级为二级的建筑物之间的防火距离一般不应小于12米。（  ）

14、车间主任命令工人甲登上高塔进行维修作业，已知工人甲患有恐高症，该危险有害因素属于心理、生理性危险有害因素中的从事禁忌作业。（       ）

15、在液化石油气管道着火时，应尽快扑灭火焰。（       ）

16、压力容器应在水压试验合格之后进行气密性试验。（    ）

17、从防止触电的角度来说，绝缘、屏护和间距是防止间接接触电击的安全措施。（    ）

18、安全检查表法可以提供事故频率。（         ）

19、在煤矿井下，防爆型煤矿安全监控设备之间的输入、输出信号必须为本质安全型信号。（     ）

20、低瓦斯矿井的采煤工作面，也必须在工作面设置甲烷传感器。（       ）

四、简述题

1、简要说明DOW火灾、爆炸危险指数法的评价程序。

2、画出危险和可操作性研究的分析程序框图

3、简述安全评价的内涵。

4、简要说明《建筑设计防火规范》（GBJ16-87：2001）中的生产场所火灾危险性分类。

5、根据《安全预评价导则》安全对策措施应包括以下几个方面：

6、简述影响安全评价方法选择的因素

7．危险化学品生产、储存企业，必须具备哪些条件？

8、简述矿山安全生产的特点。

9．矿山设计下列项目必须符合矿山安全规程和行业技术规范：

五、综合（含论述题、场景分析、评价模拟）

1.结合我国安全生产的形势，论述制定《安全生产法》的必要性。

2.根据2003年12月23日重庆开县中石油川东钻探公司发生特大井喷事故直接责任人、相关领导的处罚，论述制定《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》的意义？

3、某公司拟建一个液化气储备站，计划建液化石油气卧式储罐2个，容积各为100m3；购买卸车用液化气体压缩机3台，5辆汽车槽车。可行性研究报告获得批准后，当地安全生产监督管理部门要求其做安全预评价。（综合班）

请问：

（1）当地安全生产监督管理部门要求其做安全预评价的目的和意义。

（2）该储备站存在哪些危险、有害因素，简要分析原因。

（3）现拟选择安全检查表方法对该充装站进行评价，简要说明选择理由、该方法评价步骤及安全检查的内容。

（4）除安全检查表外，还拟使用事故树分析方法对储罐区进行评价，简要说明选择理由、该方法分析步骤、拟选的顶上事件（一个即可）及选择理由。

- 为防止该储备站发生火灾、爆炸事故，请简要论述可以采取的一些安全对策措施。

4、请编写一个地下矿山现状安全评价的工作程序。（矿山班）

5、用布尔代数化简法化简该事故树求其最小割集；求该事故树的最小径集；画出以最小径集表示的

事故树的等效图。

T

A

B

+

+

C

D

+

X1

X2

X3

X4

X5

X6

X7

X8

答案：

- 填空题

  - 安全设施；主体工程

  - 国家规定的资质条件；结果负责

  - 建设项目可行性研究报告；合理可行的安全技术设计和安全管理建议

  - 0.1Mpa；２５MPa•L

  - 24；8；24

  - 环形；6

7、外部预案、内部预案

8、能消除或减弱生产过程中产生的危险、危害；能有效地预防重大事故和职业危害的发生

9、处置废弃危险化学品；安全管理

10、怎样发生的；发生发展过程；伤亡事故

11、B； A

12、怎样发生的；发生发展过程；伤亡事故；事故致因因素

13、安全技术法规、工业卫生法规、安全管理法规

14、批评、检举、控告     违章指挥     强令冒险作业。

15、建筑安全规程    技术规范

16、社会团体法人

17、安全生产管理机构     配备专职安全生产管理人员。

18、设计人、设计单位

19、生产、经营、储存    矿山、建筑施工

20、国务院交通    国家海事管理机构

21、建设行政

22、一元、两极、多层次

23、合宪性   实际性   民主化  统一性

24、易燃易爆物品、危险化学品、放射性物品

25、生产、经营、储存     矿山、建筑施工

26、企业应急救援和现场外政府的应急救援

27、预防为主、防治结合

28、登记

29、机动车道、非机动车道    人行道

矿山类：

30、80；8

31、2 个；回风巷道；进风巷道

32、检测；监控措施

33、  小于等于10；小于等于40

34、中华人民共和国领域    中华人民共和国管辖的其他海域

35、土地补偿费    安置补偿费

36、两

二、选择题

1、A D     2.、B C    3.、B C D    4.、C D    5、A B C    6.、A B D     7、C D     8、A D

9、A B C   10、C D    11、A B D  12、A B D   13、A B     14、B       15、D      16、A D

17、A C   18、A B C D  19、B D   20、ABCD  21、D       22、A       23、C      24、ABCD

25、ABCD

26、A B    27、BCD   28、ABCD    29、A      30、BC     31、ABCD   32、ABCD  33、C

34、D     35、ABCD  36、B C D

三、  判断题

- √　　　2.  ×    3.  ×    4.  ×    5.  ×    6.  ×    7. √　　8.　　×

9. ×　　　10. ×　　11. √　　12. ×　　13. ×　　14. ×　　15. ×　16. ×

17. ×　　 18. ×　　19. √　　20. ×

四、  简答

1. 答案要点：

  - 确定单元。

  - 求取单元内的物质系数MF。

  - 按单元的工艺条件，选用适当的危险系数。

  - 用一般工艺危险系数和特殊工艺危险系数相乘求出工艺单元危险系数。

  - 将工艺单元危险系数与物质系数相乘，求出火灾、爆炸危险指数（F&EI）。

  - 用火灾、爆炸指数查出单元的暴露区域半径，并计算暴露面积。

  - 查出单元暴露区域内的所有设备的更换价值，并确定的危害系数，求出基本最大可能财产损失MPPD。

  - 应用安全措施补偿系数乘以基本MPPD，确定实际MPPD。

  - 根据实际最大可能财产损失，确定最大损失工作日（MPDO）。

用停产损失工作日MPDO确定停产损失。

确

定分析对象

收集资料

选择关键词

确定状

态量偏差

分析产生偏差的原因

研究偏差造成结果

提出防范措施

2. 答案要点：

3. 答案要点：

安全评价

危险度评价

危险性识别

危险源辨识

（观察）

1.新的危险源

2.危险源变化

计算风险率

（评定）

1.事故发生概率

2.后果严重度

危险性控制

（确认）

采取措施

1.消除危险

2.减低危险

安全指标

（设定）

社会所允许的安全指标

4. 答案要点：

《建筑设计防火规范》(GBJ16-87:2001版)中，将生产的火灾危险性分为：甲、乙、丙、丁、戊等5类：

使用或生产下列物质的生产属于甲类火灾危险性：

1.闪点＜28℃的液体；

2.爆炸下限＜10%的气体；氢气站乙炔站

3.常温下能自行分解或在空气中氧化即能导致迅速自燃或爆炸的物质；硝化棉厂房、黄磷制备厂

4.常温下受到水或水蒸汽的作用，能产生可燃气体并引起燃烧或爆炸的物质；金属钠

5.遇酸、受热、撞击、摩擦、催化以及遇有机物或硫磺等易燃的无机物，极易引起燃烧或爆炸的强氧化剂；氯酸钠，过氧化钠

6.受撞击、摩擦或与氧化剂、有机物接触时能引起燃烧或爆炸的物质；赤磷

7.在密闭设备内操作温度等于或超过物质本身自燃点的生产。

使用或生产下列物质的生产属于乙类火灾危险性：

1.闪点≥28℃且＜60℃的液体；

2.爆炸下限≥10%的气体；一氧化碳 氨压缩机室

3.不属于甲类的氧化剂；高锰酸钾厂房

4.不属于甲类的化学易燃危险固体；硫磺回收厂

5.助燃气体；氧气站 空分厂

6.能与空气形成爆炸性混合物的浮游状态的粉尘、纤维、闪点≥60℃的液体雾滴。煤粉厂房 铝粉 活性炭 亚麻厂的除尘器

使用或生产下列物质的生产属于丙类火灾危险性：

1.闪点≥60℃的液体；

2.可燃固体。 木工厂房、谷物、卷烟

具有下列情况的生产属于丁类火灾危险性：

1.对非燃烧物质进行加工，并在高热或熔化状态下经常产生强辐射热、火花或火焰的生产；金属冶炼 铸造 热处理

2.利用气体、液体、固体作为燃料或将气体、液体进行燃烧作其它用的各种生产；锅炉房

3.常温下使用或加工难燃烧物质的生产。

常温下使用或加工非燃烧物质的生产属于戊类火灾危险性。如制砖 、石棉、卷扬机室。

5、答案要点：

- 总图布置和建筑方面安全措施；

- 工艺和设备、装置方面安全措施；

- 安全工程设计方面对策措施；

- 安全管理方面对策措施；

- 应采取的其它综合措施。

6、答案要点：

开展评价的动机、所需评价结果的类型、可用于评价的信息类型、所分析问题的特征、已发觉的与评价对象有关的风险

7、答案要点：

（1）有符合国家标准的生产工艺、设备或者储存方式、设施；

（2）工厂、仓库的周边防护距离符合国家标准或者国家有关规定；

（3）有符合生产或者储存需要的管理人员和技术人员；

（4）有健全的安全管理制度；

（5）符合法律、法规规定和国家标准要求的其他条件。

8、答案要点：

矿山安全生产的特点主要有：受限空间，空间较小；生产作业条件较差；可能发生火灾、水灾、地压灾害、机械伤害、粉尘危害等；由于井下工作主要是农民工，对井下工作人员的安全管理比较难；对于煤矿井下有瓦斯存在，可能发生瓦斯爆炸。

9、答案要点：

（1）矿井的通风系统和供风量、风质、风速；

（2）露天矿的边坡角和台阶的宽度、高度；

（3）供电系统；

（4）提升、运输系统；

（5）防水、排水系统和防火、灭火系统；

（6）防瓦斯系统和防尘系统；

（7）有关矿山安全的其他项目。

五、论述题、场景分析、计算题

1.答案要点：

(1)制定《安全生产法》，依法加强安全管理，是各级安全监督管理机构依法行政的需要；

(2)制定《安全生产法》，是预防和减少事故，保护人民群众生命和财产安全的需要，

(3)制定《安全生产法》，是依法制裁安全生产违法犯罪的需要；

(4)制定《安全生产法》是建立和完善我国安全生产法律体系的需要。

每条都要结合我国安全生产的实际谈。

2.答案要点：

(1)重庆开县事故为责任事故，相关人员应受到惩罚。

(2)制定《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》是为了有效地防范特大安全事故的发生，严肃追究特大安全事故的行政责任，保障人民群众生命、财产安全。

3、答：

（1）当地安全生产监督管理部门要求其做安全预评价的目的和意义。

安全预评价是根据建设项目可行性研究报告的内容，分析和预测该建设项目存在的危险、危害因素的种类和程度，提出合理可行的安全技术设计和安全管理建议的过程。作为安全评价的一种，安全预评价要达到的目的包括以下几个方面：

⑴ 促进实现本质安全化生产

系统地从工程、系统设计、建设、运行等过程对事故和事故隐患进行科学分析，针对事故和事故隐患发生的各种可能原因事件和条件，提出消除危险的最佳技术措施方案。特别是从设计上采取相应措施，实现生产过程的本质安全化，做到即使发生误操作或设备故障时，系统存在的危险因素也不会因此导致重大事故发生。

⑵ 实现全过程安全控制的一环

安全预评价是在设计之前进行安全评价，可避免选用不安全的工艺流程和危险的原材料以及不合适的设备、设施，或当必须采用时，提出降低或消除危险的有效方法。

⑶ 建立系统安全的最优方案，为决策提供依据

通过安全预评价分析系统存在的危险源、分布部位、数目、事故的概率、事故严重度，预测和提出应采取的安全对策措施等，决策者可以根据评价结果选择系统安全最优方案和管理决策。

⑷ 为实现安全技术、安全管理的标准化和科学化创造条件

通过对设备、设施或系统在设计过程中的安全性是否符合有关技术标准、规范相关规定的评价，对照技术标准、规范找出存在问题和不足，以实现将来安全技术和安全管理的标准化、科学化。

安全预评价的意义

安全预评价的意义在于可有效地预防事故发生，减少财产损失和人员伤亡和伤害。

⑴ 安全评价是安全生产管理的一个必要组成部分

“安全第一，预防为主”是我国安全生产基本方针，作为预测、预防事故重要手段的安全评价，在贯彻安全生产方针中有着十分重要的作用，通过安全预评价可确认生产经营单位是否能够具备安全生产条件。

⑵ 有助于政府安全监督管理部门对生产经营单位的安全生产实行宏观控制

安全预评价将有效地提高工程安全设计的质量和投产后的安全可靠程度。

⑶ 有助于安全投资的合理选择

安全预评价不仅能确认系统的危险性，而且还能进一步考虑危险性发展为事故的可能性及事故造成损失的严重程度，进而计算事故造成的危害，即风险率，并以此说明系统危险可能造成负效益的大小，以便合理地选择控制、消除事故发生的措施，确定安全措施投资的多少，从而使安全投入和可能减少的负效益达到合理的平衡。

⑷ 有助于提高生产经营单位的安全管理水平

安全预评价可以使生产经营单位安全管理变事后处理为事先预测、预防。传统安全管理方法的特点是凭经验进行管理，多为事故发生后再进行处理的“事后过程”。通过安全预评价，可以预先识别系统的危险性，分析生产经营单位的安全状况，全面地评价系统及各部分的危险程度和安全管理状况，促使生产经营单位达到规定的安全要求。

⑸ 有助于生产经营单位提高经济效益

安全预评价可减少项目建成后由于安全要求引起的调整和返工建设。生产经营单位的安全生产水平的提高无疑可带来经济效益的提高，使生产经营单位真正实现安全、生产和经济的同步增长。

（2）该储备站存在哪些危险、有害因素，简要分析原因。

物质危险性分析：

危险物质为液化石油气。

液化石油气属于液化易燃气体。可以和空气混合形成处于燃烧浓度范围之内的混合物遇火源可能发生着火或爆炸。发生泄漏时，液化石油气蒸发时会从环境中吸取大量热量，可能引起人员冻伤。液化石油气具有一定的毒害性，在发生泄漏时如果短时间吸入浓度过高可能引起中毒，长时间吸入较低浓度的液化石油气也可能引起人员的毒物危害。液化石油气具有扩散性，泄漏出来后，由于比空气重，往往飘浮于地表、沟渠、隧道、厂房死角等处，长时间聚集不散，易与空气在局部形成爆炸性混合气体，遇火源可能发生火灾或爆炸。

生产条件危险性分析：

贮罐危险性分析：液化石油气贮罐属于压力容器，若出现误操作、压力表失灵或温度过高等情况可能导致罐内压力过高，压力升高至使器壁的平均应力达到材料的屈服极限，器壁产生明显的塑性变形，罐容积迅速扩大，但压力仍继续升高，达到材料的断裂强度，容器即发生延性破裂；若液化石油气贮罐焊缝退火处理不当或形状出现不连续，则会出现应力集中，可能引起脆性破裂；此外液化石油气贮罐在使用过程中可能腐蚀造成性能下降，引起腐蚀破裂

压缩机危险性分析：压缩机属于机械设备，存在转动部件，如果防护不当或检修时可能引起机械伤害；压缩机运转不良时会带来较大的机械性噪声和电磁性噪声，压缩机还有较高的流体动力学噪声；设备绝缘不良，错误地接线或操作等原因触电造成的电击伤害事故；负载过大、频繁启动，以及使用了非防爆型电气设备，均可能引起电气火灾。

站内机动车辆危险性分析：站内机动车伤害主要包括车辆对人员伤害、车辆对建筑物或设备的损坏两类。伤害类型以碾压、碰撞（与人员的碰撞、与建筑物或设备的碰撞）倾翻、爆炸、火灾（燃料搬运、灌注或更换液化石油气容器）、刮蹭、腐蚀（蓄电池溢出电解液）等为主。

装卸工艺危险性分析：在液化石油气装卸过程中，由于油品电阻率较大，在流动过程中易于产生静电，如果流速过高或静电接地不当，可能引起静电火花，从而引起火灾甚至爆炸事故；在　过程中，管道需要拆装，管道中残存的油品易于泄漏，输送管道上的阀门、法兰等管件上存在填料、垫片等元件，也易于发生泄漏，这些泄漏均可能增加火灾爆炸及中毒的危险性。

自然条件危险性分析：

地震可能使贮罐损坏，从而引起泄漏或物理性爆炸；雷电可能引起人员伤亡、设施损坏和雷电火灾；高温可能使液化石油气贮罐压力升高，严重时可能引起物理性爆炸。

（3）现拟选择安全检查表方法对该充装站进行评价，简要说明选择理由、该方法评价步骤及安全检查的内容。

项目所处阶段：初步设计。

评价类别：安全预评价。

评价目的：从设计上实现建设项目的“本质安全化”，为三同时制度的实现提供保障。

安全检查表分析法：利用检查条款按照相关的标准、规范等对已知的危险类别、设计缺陷以及与一般工艺设备、操作、管理有关的潜在危险性和有害性进行判别检查。

²事先编制，有充分的时间组织有经验的人员来编写，做到系统化、完整化，不至于漏掉能导致危险的关键因素。

²可以根据规定的标准、规范和法规、检查遵守的情况，提出准确的评价。

²表的应用方式是有问有答，给人的印象深刻，能起到安全教育的作用。表内还可注明改进措施的要求，隔一段时间后重新检查改进情况。

²简明易懂，容易掌握。

它适用于从设计、建设一直到生产各个阶段

安全检查表分析法包括三个步骤。

（1）选择安全检查表

安全评价人员从现有的检查表中选取一种适宜的检查表，如果没有现成的安全检查表可用，分析人员必须编制合适的安全检查表。

（2）安全检查

对现有系统装置的安全检查。在检查过程中，检查人员按检查表的项目条款对工艺设备和操作情况逐项比较检查。检查人员依据系统的资料，对现场巡视检查、与操作人员的交谈以及凭个人主观感觉来回答检查条款。当检查的系统特性或操作有不符合检查表条款上的具体要求时，分析人员应记录下来。

（3）得到评价结果

检查完成后，将检查的结果汇总和计算，最后列出具体的安全建议和措施。

（4）除安全检查表外，还拟使用事故树分析方法对储罐区进行评价，简要说明选择理由、该方法分析步骤、拟选的顶上事件（一个即可）及选择理由。

事故树分析又称为故障树分析，是一种演绎的系统安全分析方法。它是从要分析的特定事故或故障开始（顶上事件），层层分析其发生原因，直到找出事故的基本原因，即故障树的底事件为止。

通过事故树的安全分析，可以达到以下目的：

识别导致事故的基本事件与人为失误的组合，可为人们提供设法避免或减少导致事故基本原因的线索，从而降低事故发生的可能性；

对导致灾害事故的各种因素及逻辑关系能做出全面、简洁和形象的描述；

便于查明系统内固有的或潜在的各种危险因素，为设计、施工和管理提供科学依据；

有关人员、作业人员全面了解和掌握各项防灾要点。

它不仅能分析出事故的直接原因，而且能深入提示事故的潜在原因，因此在工程或设备的设计阶段、在事故查询或编制新的操作方法时，都可以使用。

事故树分析的步骤如下图所示。（注：用文字表述出也可）

熟悉系统

确定顶上事件

修改简化事故树

建造事故树

调查事故

调查原因事件

定性分析

定量分析

制定安全措施

顶事件选择的事故类型应为与火灾爆炸相关的事故类型，如喷射火事故、液化石油气燃爆事故或是储罐泄漏等。原因是对于该储备站来说，其主要危险有害因素是火灾爆炸事故。顶上事件的选取也应围绕系统的主要危险有害因素来进行。

（5）为防止该储备站发生火灾、爆炸事故，请简要论述可以采取的一些安全对策措施。（注：该部分不要求答完全，有二三百字即可。）

管道系统的防火要求

设备和管道严格密封是防止液化石油气和空气的混合气发生爆炸的重要措施。设备和管道应不泄漏。管道、设备要经常维修，发现故障及时修理。

液化石油气管道上严禁采用灰口铸铁阀门，寒冷地区应采用钢制阀门。

液态液化石油气管道在管道的最大流速不应超过3m/s。

液化石油气灌装的防火防爆要求

液化石油气灌装应严格执行相关规定。向储罐灌充装液化石油气时应严格控制灌装量，使其不得超过其容积的80～85%，在向汽车槽车充装液化石油气前应对汽车槽车进行认真检查，汽车槽车内不得混有有机物。禁止超量灌装，灌装量也不得超过其容积的80～85%，严格执行复磅制度，发现超装及时处理。磅秤定期校验，防止秤量误差。。

汽车槽车装卸台的胶管接头应采用与汽车槽车配套的快装接头，该接头与胶管之间应设置阀门。

加强检修动火的安全管理

在检修动火时有以下几个环节要注意，即隔绝、置换、分析、办证、确认。

隔绝要彻底。用盲板或拆掉一段管子的办法隔绝才会彻底。用关阀门的办法隔绝是极不可靠的，其原因一是阀门有可能内漏，二是可能被别人把阀门打开。有些人图省事不加盲板酿成事故，结果不是害人就是害己。

置换要合格。为防止置换中发生事故，往往用氮气先置换出可燃气体，然后再用空气置换出氮气，使设备内含氧量达到指标。置换时还要考虑到设备内死角是否得到了置换。

分析要准确。分析的准确性包括几个内容：一是分析时取样要有代表性，必要时多取几个样，只从设备人口处取样或从高大设备的底部取样都没有代表性；二是分析的数据要准确无误；三是分析的时间必须在动火前30分钟之内。此外，不做动火分析，靠某个人拍脑袋批准动火的方法是绝对不可取的。

办证要严格。办动火证是防止发生事故的关键一环。不仅要在动火证上填写上分析的数据、分析人、动火地点、动火人、动火时间、批准人等内容，而且还要注明动火的安全措施及落实情况。在各项安全措施都已落实的前提下才能办证。如果出了事故，也好从动火证上查找原因和追究责任，因此办证时要严格把关。

确认要认真。确认就是要求有关人员在批准动火前，确认动火准备工作是否完善，作业环境是否允许，动火手续是否齐备，有关工作是否均已衔接，动火时间、地点是否与动火证上注明的一致，监护人员是否监督在现场。确认是动火前的最后一次把关，因此要认真，不能随便签个字了事。

防静电危害的对策措施

（1）定期或经常性地清扫电气设备，保持设备清洁。电气设备脏污或灰尘堆积会降低电气设备的绝缘又会妨碍通风和冷却，严重时可引起火灾。

（2）爆炸和火灾危险区域内生产装置应采取静电接地。其接地当与防雷、电气保护接地系统可以共用时，不再采用单独静电接地措施。

（3）在现场设备的梯子进口处，应在已接地的金属扶杆上留出1m长裸金属面，作为手握金属接地体。

（4）生产装置内能产生静电的管道和设备，必须予以整体连接接地。

（5）重点防火、防爆作业区的入口，应设计人体导除静电装置。

（6）应根据生产特点配置必要的静电检测仪器、仪表。

（7）在爆炸危险场所，工作人员穿着符合安全规定的防静电服。严禁穿脱化纤服装。

（8）穿着防静电服时，内身不应穿着两件以上涤纶、晴纶、尼龙等服装。

（9）容积为50m3或50m3以上的液化石油气贮罐应设置内梯或能中和罐区积聚电荷的设施。

4、答：

地下矿山现状安全评价的工作程序一般包括前期准备，危险、有害因素识别与分析，划分评价单元，现场安全调查，定性、定量评价，提出安全对策措施及建议，做出安全评价结论，编制安全评价报告，安全评价报告评审等。

（1） 前期准备

明确评价对象和范围，进行地下矿山现场调查，初步了解地下矿山状况，收集国内外相关法律法规、技术标准及与评价对象相关的地下矿山行业数据资料。

（2） 危险、有害因素识别与分析

根据地下矿山的开拓工艺、开采方式、生产系统和辅助系统、周边环境及水文地质条件等特点，识别和分析生产过程中的危险、有害因素。

（3） 划分评价单元

对于生产系统复杂的地下矿山，为了安全评价的需要，可以按安全生产系统、开采水平、生产工艺功能、生产场所、危险与有害因素类别等划分评价单元。评价单元应相对独立，便于进行危险、有害因素识别和危险度评价，且具有明显的特征界限。

（4）现场安全调查

针对地下矿山生产的特点，对照安全生产法律法规和技术标准的要求，采用安全检查表或其他系统安全评价方法，对地下矿山的各生产系统及其工艺、场所和设施、设备等进行安全调查。

通过现场安全调查应明确：

安全管理机制、安全管理制度等是否适合安全生产，形成了适应于地下矿山生产特点的安全管理模式；

安全管理制度、安全投入、安全管理机构及其人员配置是否满足安全生产法律法规的要求；

生产系统、辅助系统及其工艺、设施和设备等是否满足安全生产法律法规及技术标准的要求；

可能引起火灾、瓦斯与煤尘爆炸、煤与瓦斯突出、水害、片帮冒顶等灾害、机械伤害、电气伤害及其它危险、有害因素是否得到了有效控制；

明确通风、排水、供电、提升运输、应急救援、通讯、监测、抽放、综合防突等系统及其他辅助系统是否完善并可靠；

说明各安全生产系统、开采方法及开采工艺等是否合理；

明确采空区、废弃巷道（或边坡）是否都进行了管理，并得到了有效控制；

不满足安全生产法律法规或不适应地下矿山安全生产的事故隐患有哪些。

（5）定性、定量评价

选择科学、合理、适用的定性、定量评价方法，对可能引发事故的危险、有害因素进行定性、定量评价，给出引起事故发生的致因因素、影响因素及其危险度，为制定安全对策措施提供科学依据。

（6）提出安全对策措施及建议

根据现场安全检查和定性、定量评价的结果，对那些违反安全生产法律法规和技术标准或不适合本地下矿山的行为、制度、安全管理机构设置和安全管理人员配置，以及不符合安全生产法律法规和技术标准的工艺、场所、设施和设备等，提出安全改进措施及建议；对那些可能导致重大事故发生或容易导致事故发生的危险、有害因素提出安全技术措施、安全管理措施及建议。

（7）做出安全评价结论

简要地列出对主要危险、有害因素的评价结果，指出应重点防范的重大危险、有害因素，明确重要的安全对策措施。

并应做出开拓方式、开采方法、生产工艺与系统、辅助系统、安全管理等是否满足有关安全生产法律法规和技术标准要求以及安全管理模式是否适应安全生产要求的结论。

（8） 编制安全评价报告

地下矿山安全评价报告是地下矿山安全评价过程的记录，应将安全评价对象、安全评价过程、采用的安全评价方法、获得的安全评价结果、提出的安全对策措施及建议等写入安全评价报告。

地下矿山安全评价报告应满足下列要求：

真实描述地下矿山安全评价的过程；

能够反映出参加安全评价的安全评价机构和其他单位、参加安全评价的人员、安全评价报告完成的时间；

简要描述地下矿山生产及管理状况；

阐明安全对策措施及安全评价结果。

（9）安全评价报告评审

地下矿山将安全评价报告送有关单位组织专家进行技术评审，并由专家评审组提出书面评审意见，评价单位根据审查意见，修改、完善评价报告。地下矿山应将安全评价报告报送当地地下矿山安全监察机构（或由当地人民政府指定的负责地下矿山安全监察工作的其他部门）备案。

5、答：用布尔代数化简法求最小割集：

T=AB    =C+Dx6+x7+x8    =x1+x2+x3x4x5x6+x7+x8    =x1x6+x1x7+x1x8+x2x6+x2x7+x2x8+x3x4x5x6+x3x4x5x7+x3x4x5x8

得到9个最小割集，分别为：

G1=x1,x6            G2=x1,x7           G3=x1,x8

G4=x2,x6            G5=x2,x7          G6=x2,x8

G7=x3,x4,x5,x6 G8=x3,x4,x5,x7    G9=x3,x4,x5,x8

用布尔代数化简法求最小径集：

T=A+B    =CD+x6x7x8    =x1x2x3+x4+x5+x6x7x8    =x1x2x3+x1x2x4+x1x2x5+x6x7x8

得到事故树的4个最小径集，分别为：

P1=x1,x2,x3             P2=x1,x2,x4

P3=x1,x2,x5            P4=x6,x7,x8

以最小径集表示的等效图为：

T

P1

+

X1

X2

X3

P2

+

X1

X2

X4

P3

+

X1

X2

X5

P4

+

X6

X7

X8