推焦车事故应急预案

一、推焦装置故障处理

（一）推焦杆须紧急退回时

迅速操作强制退出开关，推焦杆即可全速退回

（二）电动机及电气事故时

1、将主令控制器回零位，立即报告工长，通知值班电气。

2、如暂不能送电时，将操作开关置零位，用备用柴油机或手动装置。

a、切断总电源，挂上“有人工作，禁止送电”的指示牌。

b、将安装在涡流制动器后部的手动装置的开式齿轮啮合。

c、松开推焦传动制动器闸块。

d、启动柴油机，待柴油机运行稳定后，挂上柴油机离合器，将大杆拉回后退时，注意防止回过位。

e、推焦杆回位后，必须确认无误后，停柴油机，将推焦减速机离合器恢复正常位置。

f、设法关上炉门，根据实际情况，可砌挡砖或用石棉布档板等挡住炉门，以免炉墙受损。

g、若柴油机无法启动，可使用旋转手柄，使推焦杆退回。后退完毕将手动装置开式齿轮脱开，调整推焦传动制动器闸块。

（三）减速机齿接手等驱动系统故障时

采用手动起重链或牵引机械拉回推焦杆。

（四）推焦杆前进过头

1、如大杆下炕较近，可用木板和手闷子垫在大杆牙上，往回抽大杆，严禁用铁器往回垫。

2、如垫不回来时，可用钢丝绳绑住大杆，大杆的棱角用木或软质物垫上。防止拉断钢绳。钢绳的另一端挂在主动轮的螺丝上缓慢回拉推焦杆。

3、大杆拉回后，将大杆再往前去一下，松开绳索、卸下钢绳，将大杆全部拉回，重新调整行程控制器和推焦杆后部的止档器，再恢复生产。

注意：禁止使用变形或仍处于高温状态的推焦杆推焦。

二、平煤装置故障处理

（一）平煤杆须紧急退回；电动机及电气设备发生故障；减速机齿接手等机械传动系统故障。

同推焦杆故障处理。

（二）平煤大绳断

1、平煤大绳前股断，将平煤杆退回原位，关好小炉门。

2、平煤大绳后股断，组织人员采用手动起重链或牵引机拉回平煤杆。

三、液压事故处理

油泵运转不灵，电磁阀操作不灵，或者液压缸、手动油泵故障时，应按如下办法处理，并充分注意安全。

1、取门正在进行时油泵不能运转

通过设在液压站上的手动油泵以及电磁铁的手动操作，装上炉门。

2、平煤正在进行时油泵不能运转

通过设在液压站上的手动油泵以及电磁铁的手动操作，将平煤杆下部溜槽退回，平煤小炉门关上，接着把小炉门开闭台车退回。

3、正在清扫炉框时油泵不能运转

通过设在液压站上的手动油泵以及电磁铁的手动操作，将炉门清扫头退到原始位置，然后把炉门装上。

4、正在清扫炉门时油泵不能运转

通过设在液压站上的手动油泵以及电磁铁的手动操作，将炉门清扫移到原始位置，然后把炉门装上。

5、正在开关小炉门时油泵不能运转

通过手动油泵，将上升管根部石墨清扫机，小炉门清扫前后移动台车退回原始位置，关闭小炉门，然后将小炉门开闭台车退至原始位置。

6、各部油缸发生故障时

将油缸接头销轴取下，油路接头打开，使用手动起重链将各装置退回安全位置，解除走行联锁，将推焦机开到安全位置进行修理。