煤矿安全管理人员及班组长考试试卷附答案

一、填空题（每空1分，共30）

1. 煤矿生产过程，必须坚持        、        、        三并重原则。

2. 按井下同时工作的最多人数计算，每人每分钟供风量不得少于       。

3. 瓦斯积聚指采掘工作面任何地点瓦斯浓度达到      、体积超过      。

4. 国家关于煤矿瓦斯治理的十二字方针是         、         、         。

5. 煤矿作业现场安全管理是围绕消除人的          、               、

展开的，内容相当广泛。

6. 操作高压电器设备主回路时，操作人员必须戴          穿          或站在         。

7. 两台机车或两列车在同一轨道同一方向行驶时，保持的局里应大于      m。

8. 在斜巷内遵守          、          的规定。

9. 采区结束后在     天内进行永久封闭。

10. 煤矿存在重大安全生产隐患仍然进行生产的，由县级以上地方人民政府负重煤矿安全生产监督管理的部门或者煤矿安全监察机构责令停产整顿，提出整顿的内容、时间等具体要求，处     万元以上     万元以下的罚款，对煤矿企业负责人处     万元以上，     万元以下的罚款。

11. 制定规程的目的，是为了保障煤矿          和职工          ，防止煤矿事故。

12、《煤矿安全规程》规定：采区回风巷，采掘工作面回风巷风流中的瓦斯浓度超过      或二氧化碳浓度超过      时，必须停止作业、撤出人员、采取措施进行处理。

13、倾斜井巷中发生最多，危害最严重的是         。

14、煤矿企业必须对职工进行      ，未经安全培训的，不得上岗作业。特种作业人员必须按国家有关规定培训合格，取得             。

二、选择题（每题2分，共20分）

1. 根据生产安全事故造成的人员伤亡或者直接经济损失，事故一般分为（ ）等级。

A．三个   B.四个    C. 五个

2. 架设梯形棚前探梁时，前探梁长度不得小于（ ）m。

A．2.5      B.3          C.3.5

3. 采煤工作面情况发生变化时，必须及时修改作业规程或补充（ ）。

A．设计    B.作业规程    C.安全措施

4. 采煤工作面所有安全出口与巷道连接处（ ）m范围内，必须加强支护。

A．10      B.20           C.30

5. 新招入矿的井下作业人员，必须进行不少于（ ）学时安全教育和培训，考核合格并在有经验的职工带领下实习满4个月后方可独立上岗作业。

A．24          B.48         C. 72

6. 预防瓦斯爆炸的第一道防线是（ ）。

A、防止瓦斯积聚   B、加强通风      C、防止瓦斯引燃    D、降低氧气浓度

7. 发爆器的把手，钥匙或电力起爆接线盒的钥匙，必须由（ ）随身携带，严禁转交他人。

A．班组长     B.监炮员       C. 爆破工

8. 班前会议是指（ ）在班前结合工作环境、设备状况、班组人员情况等因素，为确保工作任务的完成，科学合理地安排开展本班工作的会议。

A．班组长      B.区队长         C.矿领导

9、爆破地点附近20m内风流中的瓦斯浓度达到（ ）时，不准爆破。

A．0．5％     B. 1．0％       C. 1．5％

10. 斜井（巷）施工期间兼作行人道时，必须每隔（ ）m设置躲避峒并设红灯。设有躲避峒的一侧必须有畅通的人行道。上下人员必须走人行道。

A．20       B.30         C.40

三、简答题（每题5分，共15分）

1、瓦斯爆炸的条件是什么？（5分）

2、安全工作必须坚持的“三不生产”和“三不伤害”分别指什么?（5分）

- 什么叫循环风?（5分）

四、问答题（每题10分，共20分）

1、什么是"一炮三检制"、"三人连锁爆破制"？（10分）

2、矿井突水有哪些预兆? （10分）

五、事故案例分析（共15分）

某矿 2007年9月6日零点班，综采二队高某班在N2701回顺超前支护准备往工作面运中部槽过程中，需要改打巷道中心处四组铰接单体。跟班副队长王某安排班长高某派人把铰接梁绑在木梁上，然后摘掉单体。班长高某安排张某、李某、刘某三人干这个活。23时10分，张某扛来铁马蹬（长1.4米，高1.2米），手扶单体，右腿踩上马蹬，准备摘开防倒链。此时单体松动，脱开铰接梁，防倒链因一端无勾咬合发生倾倒，单体、铁马蹬压在张某的颈部、肩部，造成左耳挫裂伤、颈部、肩部钝挫伤。（分析事故原因）

答案

一、填空题

1 、管理   装备   培训 2、4m⊃; 3、2% 0.5m⊃; 4、先抽后采 监测监控 以风定产5、不安全行为 物的不安全状态 环境的不安全因素 6、绝缘手套 电工绝缘鞋 绝缘台上 7、100   8、行车不行人 行人不行车 9、45 10、50 200 3 15 11、安全生产 人身安全 12、1%   1.5%   13、跑车事故 14、培训 操作资格证书

二、选择题BCCAC   BCABC

三、简答题

1、瓦斯爆炸的条件是什么？

答：（1）瓦斯浓度为5%—16%。

（2）高温火源为650℃—750℃。

（3）氧气浓度达到12%以上。

2、安全工作必须坚持的“三不生产”和“三不伤害”分别指什么?

答：“三不生产”是：不安全不生产、隐患不排除不生产、安全措施不落实不生产。

“三不伤害”是：不伤害自己、不伤害别人、不被别人伤害。

3、什么叫循环风?

答：局部通风机的回风，部分或全部再进入同一部局部通风机的进风风流中叫循环风。

四、问答题

1、什么是"一炮三检制"、"三人连锁爆破制"？   答 :" 一炮三检制 " 是在采掘工作面装药前、爆破前、爆破后，爆破工、班组长、瓦检员都必须在现场。 " 三人连锁爆破制 " 是指爆破工、班组长和瓦斯检查员三人必须同时自始至终参加放炮工作的全过程。

2、矿井突水有哪些预兆?

答 : 矿井突出水预兆主要有：挂红、挂汗、空气变冷、出现雾气、水叫、顶板淋水加大、顶板来压、底板鼓起或产生裂隙出现渗水、水色发浑、有臭味等。

五、案例分析题

事故原因：

1、作业前，对铰接单体的支护状况没有进行安全确认，没有及时发现单体阀慢泄和防倒链无勾咬合的隐患。

2、没有实现作业联保，一人作业，另一人监护。且联保人不在同一组。安排工作随意性大。

3、上一个班组使用了一端无勾咬合的防倒链，留下隐患。

4、现场安检员对每一个作业环节没有认真履行监督检查职责。