煤矿安全检查工试题

一、 填空题（40题，每题2空）

1、国家和煤矿的安全生产方针是：（安全第一），（预防为主）

2、更换巷道支护时，在拆除原有支护前， 应先（加固）临近支护，拆除原有支护后，必须及时除掉（顶帮活矸）和架设永久支护，必要时还应采取临时支护措施。

3、在倾斜巷道中修护时，必须有防止矸石、物料（滚落）和支架（歪倒）的安全措施。

4、打锚杆眼前，必须首先（敲帮问顶），将活矸处理掉，在确保（安全）的条件下，方可作业。

5、采用人工上料喷射机喷射混凝土、沙浆时，必须采用（潮料），并使用除尘机对上料口、余气口除尘。作业人员必须佩戴（劳动保护）用品。

6、掘进工作面严禁（空顶作业）。靠近掘进工作面（10m）内的支护，在爆破前必须加固。

7、开凿或延深斜井、下山时，必须在斜井、下山的（上口）设置防止跑车装置，在掘进工作面的（上方）设置坚固的跑车防护装置。

8、耙装机必须装有封闭式金属（挡绳栏）和防耙斗出槽的（护栏）。

9、电雷管必须由药卷的（顶部）装入， 严禁用 （电雷管）代替竹、木棍扎眼。

10、（煤矿安全规程）、（作业规程）和《操作规程》三大规程在煤矿生产中具有同等重要和并列平等的关系。

11、安全工作人员必须具备（必要的安全专业知识）和（矿山安全工作经验）。

12、安全员必须严格执行三大规程，对不具备安全生产条件，危及职工生命安全的生产现场和作业场所，有权令其（整改），限期解决，情况紧急时，有权（停止生产，撤出人员）。

13、“一炮三检”是指（装药前）、（放炮前）、放炮后，分别检查风流中的瓦斯。

14、采煤工作面所有安全出口与巷道连接处（20m）范围内，必须（加强支护）。

15、每个生产矿井必须至少有（2）个能行人的通达地面的（安全出口）

16、在同一采煤工作面中，不得使用不同（类型）和不同（性能）的支柱。在地质条件复杂的采煤工作面中必须使用不同类型的支柱时，必须制定安全措施。

17、采煤工作面必须按作业规程的规定及时支护，严禁（空顶）作业。所有支架必须架设牢固，并有防（倒柱）措施。

18、斜巷施工期间兼做行人道时，必须每隔（40米）设置躲避硐并设（红灯）。

19、在综合机械化工作面爆破时，必须有保护（液压支架）和其他（设备）的安全措施。

20、井下爆破作业，必须使用煤矿许用（炸药）和煤矿许用（电雷管）

21、使用煤矿许用(毫秒延期)电雷管时，最后一段的延期时间不得超过（130毫秒）

22、爆破地点(20)米内，当矿车、未清除的煤矸或其他物体堵塞巷道断面（1/3以上）时，严禁装药、放炮。23、井下放炮，爆破工接到起爆命令后，必须先发出(爆破)警号，至少再等（5秒）时间，方可放炮。

24、正常情况下，炮眼深度小于0.6m不许（装药）、（放炮）。

25、炮眼深度为0.6～1.0m时，封泥长度不得炮眼长度的（1/2）；炮眼深度超过1m时，封泥长度不得小于（0.5m）

26、光面爆破时，周边光爆炮眼应用炮泥封实，且封泥长度不得小于（0.3m）

27、

28、在有瓦斯或煤尘爆炸危险的采掘工作面，应采用（毫秒爆破）。在采煤工作面，可以（分组）装药，但一组装药必须一次起爆。

29、爆破后，待工作面的炮烟被吹散，（爆破工）、（瓦斯检查工）和班组长必须首先巡视爆破地点，检查通风、瓦斯、煤尘、顶板、支架、拒爆、残爆等情况。

30、爆破工必须（最后）离开爆破地点，并必须在（安全）地点起爆。

31、爆破母线与电缆、电线、信号线应分别挂在巷道的（两侧）。如果必须挂在同一侧，爆破母线必须挂在电缆的下方，并应保持（0.3m）以上的距离。

32、巷道掘进时，爆破母线应（随用随挂）。不得使用（固定）爆破母线，特殊情况下，在采取安全措施后，可不受此限。

33、爆破母线和连接线、电雷管脚线和连接线、脚线和脚线之间的接头必须相互扭紧并（悬挂），不得与轨道、金属管、金属网、钢丝绳、刮板输送机等导电体相（接触）。

34、在有煤尘爆炸危险的煤层中，掘进工作面爆破前后，附近（20m）的巷道内，必须（洒水）降尘。

35、装药后，必须把电雷管脚线（悬空），严禁电雷管脚线、爆破母线与运输设备、电气设备以及采掘机械等导电体相（接触）。

36、电雷管插入药卷后，必须用（脚线）将药卷缠住，并将电雷管脚线扭结成（短路）。

37、由爆炸材料库直接向工作地点用人力运送爆炸材料时，(电雷管)必须由爆破工亲自运送，(炸药)应由爆破工或在爆破工监护下由其他人员运送。

38、使用局部通风机通风的掘进工作面，不得（停风）；因检修、停电等原因停风时，必须（撤出人员，切断电源）。

39、采掘工作面各种移动式采掘机械的橡套电缆，必须严加保护，避免（水淋）、（撞击）、挤压和炮崩。每班必须进行检查，发现损伤，及时处理。

40、采掘工作面的移动式机器，每班工作结束后和司机离开机器时，必须立即（切断电源），并打开（离合器）。

二、 选择题（40题，3选1）

1、瓦斯爆炸的浓度为    A

A、5—16%            B、5—20%           C、3—18%

2、煤矿井下有煤油、汽油等异常气味，则可能发生   C

A、冒顶            B、透水           C、煤炭自燃

3、采掘工作面的气温超过     C   ℃时，必须停止工作。

Ａ、２６　　Ｂ、２８　　　Ｃ、３０

4.采掘工作面进风流中氧气所占的体积百分比不得低于   B     。

A 、20.96%    B 20%    C 18%

5.压入式局部通风机和启动装置必须安装进风巷道中，距掘进巷道回风口不得小于   C    。

A 2m  B 5 m    C 10 m

6.矿井火灾的遇难人员中有90％以上是因     A     中毒而死亡。

Ａ、CO     Ｂ、CO２       Ｃ、CH4

7、徐矿集团煤巷锚杆支护技术规范规定锚杆角度允许偏差     A    。

A：±5°；B：±10°；C：±15°

8、徐矿集团煤巷锚杆支护技术规范规定锚杆间距、排距允许偏差     A    。

A：±50mm；B：±100mm；C：±150mm

9、煤矿把矿井什么气体称瓦斯      B    。

A：二氧化碳；B：沼气；C：一氧化碳

10、掘进工作面回风巷道的风流中瓦斯浓度达到    B   时，必须停止工作，撤出人员。

A：1％；B：1.5％；C：2％

11、掘进工作面的供风量是每人每分钟不得低于      C      。

A：5m3/min；B：4.5m3/min；C：4m3/min

12、为了提高爆破效果和保证安全爆破，炮眼装药后必须填装    C   。

A：岩石小块；B：小木块；C：炮泥

13、放炮工作必须由具有一定采掘经验并     B   人员来担任。

A：具有班长身份的；B：经过专门训练的；C：懂一些爆破理论的

14、爆破图表应包括    C    ，炮眼布置参数和装药参数，主要爆破条件和经济技术指标等。

A：局部巷道布置图；B：炮眼装药结构图；C：炮眼布置图

15、徐矿集团煤巷锚杆支护技术规范规定预应力锚索之间允许偏差是    C    。

A：±50mm；B：±100mm；C：±150mm；

16、正向爆破是将引药放在什么位置    A    。

A：引药位于顶部；B：引药位于中间；C：引药位于底部

17、掘进质量标准化规定水平巷道支架的前倾、后仰偏差值优良品是在  B  以内。

A：±1°；B：±0.5°;C: ±1.5°

18、采掘工作面及其它巷道内，体积大于   A   的空间内积聚的瓦斯浓度达到2.0％时，附近20米内必须停止工作，撤出人员，切断电源，进行处理。

A：0.5 m3；B：1.5 m3；C：2m3

19、局部通风机安装要稳固，离地高度大于  B  。

A：0.5 m；B：0.3 m；C：0.6m

20、掘进工作面局部通风机前、后各 A   以内的地点需测定甲烷及二氧化碳。

A：10m  ；B：15m；   C：20m

21、局部通风机必须安装在进风巷道中，距掘进巷道回风口不得小于  B  。

A：15m；B：10 m ；C：8m

22、高瓦斯矿井采掘工作面的瓦斯浓度每班至少检查  B  次。

A：2；  B：3；  C：4

23、两个炮掘工作面相距   B     时，要停止一头掘进,并做好调整通风系统准备工作。

A：15m；      B：20m；  C：25m

24、深孔爆破时，炮眼封泥长度  B  。

A：＜0.3m；          B：＞1m；        C：孔深的1／2

25、采煤工作面必须保持至少Ａ个畅通的安全出口，分别通向进风巷和回风巷。

A： 2；  B：3；  C：4

26、综采工作面两道出口在20M范围内的高度不得低于Ｂm。

A：1.5；　Ｂ；1.8；　Ｃ：2.0

27、工作面柱径为１００mm的单体液压支柱，其初撑力不得小于ＢＫＮ。

Ａ：８０；　Ｂ：９０；　Ｃ：１００

28、工作面单体支柱钻底量不得超过  C  mm。

A:  200   B:  150   C:  100

29、采煤工作面两道出口超前支护距离不得小于  B  m。

A：10   B：20   C：40

30、综采工作面倾角大于  A  度时，支架必须采取防倒、防滑措施。

A：15  B：20   C：25

31、采煤工作面分段拉茬回料距离不得小于  A  m。

A：15  B：20   C：10

32、采煤工作面两道出口20m，必须有  B  以上人行道。

A.0.5m         B.0.7m         C.1m

33、铰接顶梁的梁端到煤壁的距离（即端面距）≤  C   mm。

A.100          B.200          C.300

34、电动机或开关地点附近  B  以内，风流中瓦斯浓度达到1.5%时，必须停止运转，撤出人员，断电处理。

A.15m        B.20m           C.25m

35、《煤矿安全规程》规定采掘工作面应实行  B  通风。

A、串联     B、独立        C、扩散

36、煤电钻综保装置应每  B  试验一次。

A. 每天     B. 每班       C.每周

37、爆破地点附近   B   内风流中瓦斯浓度达到1.0%时严禁爆破。

A.15m        B.20m           C.30m

38、工作面基本支柱要成直线，其偏差不得超过  B   mm。

A：50    B：100    C：150

39、巷道坡度大于  B  时严禁人力推车。

A.5‰         B.7‰            C.10‰

40、一般情况下，炮眼深度小于  B  时，不得装药放炮。

A、0.3m  ；  B、0.6m ； C、1.0m

三、 判断题（40题）

1、在处理重大紧急事故时可以违章指挥。 （   ×   ）

2、顶板事故是指采煤工作面发生的冒顶事故。（ × ）

3、液压支架初撑力大小对工作面顶板的离层和下沉程度没有任何影响。（×）

4、为防止炮烟熏人，放炮后至少要待吹散炮烟后方可进入工作面工作。（ √ ）

5、采煤工作面伞檐超过规定时不准装药放炮.  (   √  )

6、放炮工必须最后离开放炮地点.  (√    )

7、工作面内空载支柱即视为失效支柱. (√  )

8、井下空气中氧的含量不低于20%。（√）

9、风门是不让风流通过的通风设施。（√）

10、炮眼深度小于0.5m时，不得装药放炮。（×）

11、刮板输送机的机头机尾必须打牢锚固支柱.√  )

12、瓦斯涌出量很小的矿井，完全没有必要对矿井进行通风。（ × ）

13、尘肺病的发生完全是由于个人不良卫生习惯引起的。（  ×  ）

14、串联通风是低瓦斯矿井应该首先选用的通风方法。（  ×  ）

15、为提高灭火速度，应将水流直射火源中心。（   ×     ）

16、过滤式自救器主要是用来过滤爆炸或火灾事故中的一氧化碳气体的。（   √   ）

17、装泥时必须用炮棍将炮眼中的炸药捣实。（  ×  ）

18、单体支柱的初撑力是指支柱刚架设时对顶板的主动撑力。（√ ）

19、综采工作面采高≥3m或片帮严重时，支架必须有护帮板（√ ）

20、开采有瓦斯喷出或有煤与瓦斯（二氧化碳）突出的煤层，严禁任何两个工作面之间采用串联通风。（  √    ）

21、对本班没有进行工作的工作面，每班至少检查1次瓦斯和二氧化碳。（  √  ）

22、炮眼封泥应用水炮泥，水炮泥外剩余的炮眼部分，应用煤粉封实。（×）

23、矿尘不一定具有爆炸性。（√）

24、采煤工作面可实行一次装药分次放炮。（  ×     ）

25、采煤工作面只要有满足工作面支护要求的支柱，不需要备用支柱。（  × ）

26、采掘工作面或其它地点如出现挂红、挂汗、空气变冷、出现雾汽时，即可判断有突水预兆。（  √   ）

27、可以在一个工作面使用两台放炮器同时放炮。（  ×  ）

28、采掘工作面的空气温度不得超过26℃。（√）

29、在顶板完整的情况下，放炮倒棚后可以不进行处理，继续放炮。（×）

30、在倾角较小的采煤工作面，支柱不需要采取防倒措施。（  × ）

31、井下火灾全是由于煤层自燃而引起的。（×）

32、掘进工作面钻眼爆破，不钻掏槽眼一样掘进。（×）

33、砂子和粘土的混合物做炮泥最好。（√）

34、推车经过弯道、道岔口、下坡道、风门等地点时要大声喊话，并注意不要将手伸出车外边，推车要往前看，防止碰人。（√）

35、《煤矿安全规程》规定：轨道接头的间隙不得大于5mm。（√）

36、光面爆破的周边眼布置是围岩越软，周边眼间距越大。（×）

37、作业规程是操作规程的一部分。（×）

38、井下一氧化碳的最高允许浓度可以超过0.0024%。（×）

39、掘进巷道处理大块岩石时，可以放糊炮。

40、倾斜巷道的棚子必须保持足够的迎山角。（√）

四、 简答题（16题）

1、采煤工作面发生局部冒顶事故的原因有哪些？

答：（1）采空区顶板垮落不好，悬顶面积过大；（2）顶板中存在断层、裂隙、层理等地质构造；（3）回柱操作顺序不合理；（4）工作面支护质量不好；（5）在遇到未预见的地质构造时，没有采取有效措施；（6）煤壁区支护不及时或放炮重倒棚；（7）工作面出口处控顶面积大，压力集中；（8）使用金属网的大工作面在回柱放顶时，网上的大块岩石滚动而推倒支柱。

2、对事故处理要做到哪“四不放过”？

答：事故原因不查清不放过，事故责任者得不到处理不放过，整改措施不落实不放过，教训不吸取不放过。

3、人力推车应遵循哪些规定？

答：1、一人只准推一辆车。同向推车的间距，在轨道坡度小于或等于5‰时，不得小于10米，坡度大于5‰时，不得小于30米，坡度大于7‰时，严禁人力推车。2、推车人必须备有矿灯，在照明不足的区段，应将矿灯挂在矿车行进方向的前端。3、推车时必须时刻注意前方，发现前方有人或接近道岔、弯道、巷道口、风门、峒室出口时，推车人必须及时发出警号。4、严禁放飞车

4、采煤工作面防止煤壁片帮有哪些安全技术措施？

答：（1）工作面煤壁应采直、采齐，及时打好贴帮支柱，减少顶板对煤壁的压力；（2）采高大、煤质松软时，除打好贴帮柱外，还应进行背帮；（3）合理进行放炮，必要时以镐助炮，（4）要及时进行支护；（5）煤壁不得留有伞檐；（6）采用煤壁固化技术。

5、什么是串联通风？有哪些危害？

答：指采掘工作面的回风流又进入其他采掘工作面的通风方式。

（1）被串联的采掘工作面空气质量不能保证；（2）风阻大。影响工作面供风量；（3）一旦发生通防事故，容易使灾情范围扩大；（4）风量不易调节。

6、什么是局部瓦斯积聚？采煤工作面哪些地点容易出现瓦斯积聚？

答：在巷道顶部空间、盲巷、独头巷道以及风流达不到的其他地点，出现瓦斯浓度在2%以上，体积在0.5M3以上的现象。有工作面上隅角、采空区附近、顶板冒落空洞内和采煤机附近。

7、矿井采取的综合防尘措施主要有哪些？

答：（1）建立完善的防尘洒水管路系统；（2）进行煤层注水；（3）喷雾洒水（4）风流净化；（5）放炮用水炮泥；（6）冲洗巷帮；（7）湿式打眼；（8）采空区灌水；（9）隔爆水棚；（10）刷白巷道；（11）个人防护。

8、安全管理有哪些基本原则？

答：1、安全第一、预防为主的原则；2、管生产必须管安全的原则；3、专管群治全员管理的原则；4、安全具有否决权的原则。

9、试阐述煤矿安全检查员，在煤矿安全生产中的作用。

答:1)及早发现和纠正不安全行为。2）及时发现不安全状态，改善劳动条件，提高本质安全程度。3）及时发现和弥补管理缺陷。4）发现潜在危险，制定防范措施。5）及时发现并推广安全生产先进经验。6）结合实际，宣传贯彻安全生产方针、政策和法律、法规。

10、用水灭火的注意事项是什么？

答：1、应有充足的水量；2、应从火源外围逐渐向火源中心喷射；3、应保持正常通风；4、用水扑灭电气设备火灾时应先切断电源；5、不能用水扑灭油类火灾；6、灭火人员应站在进风侧；7、灭火过程中应派专人随时检查瓦斯和一氧化碳含量。

11、什么叫循环风？有什么危害？

答：局部通风机的回风，部分或全部再回入同一局部通风机的进风流中，叫循环风。

回风流中含有矿尘和一定浓度的瓦斯，当循环地进入工作面时，不但不能稀释工作面的矿尘和瓦斯浓度，反而和逐渐增加，使矿尘和瓦斯浓度超限，这样是非常危险的。因此，必须防止循环风的发生。

12、煤矿安全检查员有哪些权利？应履行哪些义务？

答：1）实地检查权。2）询问权。3）查阅资料权。4）处置权。5）上告权。

1） 开展安全检查活动时出示证件，向被检查者证实自己的身份。

2） 遵守有关法律、法规的规定，秉公执法，不循私情。

3） 不得向他人泄漏案情及企业有关保密资料。

4） 为检举和举报人员保密。对检举、举报人员以及反映了不宜公开情况的被询问人的姓名等有关情况，要严守秘密。

5） 不得利用职权谋取私利，要公正廉洁，克已奉公。

13、什么情况下不准装药、放炮？

答： 1、掘进工作面的空顶距离不符合作业堆积规定，没有前探支架，空顶作业时。

2、距离工作面10m以内的巷道中，有崩倒、崩坏的支架且尚未修复、未加固时。

3、装药前、放炮前，未检查瓦斯，放炮地点附近10m以内风流中瓦斯浓度达到1%时。

4、在放炮地点附近20m以内，有矿车、未清除的煤、矸或其它物体阻塞巷道断面达1/3以上时。

5、炮眼内发现异状、温度骤低、炮眼出水、有显著瓦斯涌出、煤岩松散等情况时。

6、炮眼深度和最小抵抗线不符合规定时。

7、联线人未回到安全地点、警戒人没设好、放炮母线长度不够时。

8、透老空、过断层冒顶、贯通掘进无安全措施时。

14、什么是“三人连锁放炮制”？

答：三人连锁放炮制是放炮前，放炮员将警戒牌交给班组长，由班组长派人警戒，并检查顶板与支架情况，将自己携带的放炮命令牌交给瓦斯检查员，瓦斯检查员检查瓦斯、煤尘合格后，将自己携带的放炮牌交给放炮员；放炮员发出放炮口哨后起先放炮。放炮后三牌各归原主。

15、《煤矿安全规程》对掘进工作面回风流的瓦斯浓度是怎样规定的？

答：采区回风巷、采掘工作面回风巷风流中瓦斯浓度超过1.0%或二氧化碳浓度超过1.5%时，必须停止工作，撤出人员，采取措施，进行处理。

16、对局部通风机有哪些要求？

答：《煤矿安全规程》规定：掘进巷道应采用矿井全风压通风或局部通风机通风，不得采用扩散通风。局部通风机和掘进工作面的电器设备，必须有风电闭锁装置。局部通风机停止运行时，应立即切断局部通风机供风巷道中的一切电源。低瓦斯矿井掘进工作面的局部通风机，可采用装有选择性漏电保护装置的供电线路供电，或采用与采煤工作面分开供电。