煤矿安全生产事故应急救援预案考试试题

单位： 姓名： 分数：

一、填空题(每空2分，共18分)

1.《煤矿安全规程》规定：采掘工作面进风流中氧气浓度不得低于(20)%，CO2 浓度不得超过(0.5)%。掘进工作面严禁(空顶)作业，靠近掘进工作面( 20)米内的支护，在爆破前必须加固。

2.矿井火灾按引火源的不同，可以分为(内因火灾)和(外因火灾)。

3.瓦斯爆炸三个条件是：瓦斯浓度为(5—16%);引火温度为(650—750℃);O2浓度应在(12%)以上。

二、单项选择题(每题4分，共32分)

1.采煤工作面回采结束后，必须在(A)天内进行永久性封闭。

A、45 B、30 C、15 D、60

2.采煤面所有安全出口与巷道连接处( C)范围内，必须加强支护。

A、10m B、15m C、20m D、30m

3.停风区中瓦斯浓度或CO2 浓度超过(D)时，必须制定安全排放瓦斯措施，报矿技术负责人批准。

A、1.0% B、1.5% C、2% D、3.0%

4.遇有爆炸迹象时，应立即背向爆炸点(A)。

A、俯卧倒地 B、仰卧倒地 C、快速逃离

5.煤炭自燃属于(A)火灾。

A、内因 B、外因 C、内因与外因

6.采掘工作面的瓦斯浓度检查次数;低瓦斯矿井每班至少(C)次。

A、3 B、4 C、2 D、1

7.在启封火区工作完毕后的(3)天内，每班必须由矿山救护队检查通风工作，并测定水温、空气温度和空气成分。A、2 B、3 C、5 D、7

8.发生透水事故撤退困难时，应进入(C)躲避，等待救援。

A、独头平巷 B、独头下山 C、独头上山

三、判断题(正确的打“√”、错误的打“×”)(每题5分，共20分)

1.矿井通风的主要任务仅为井下工作人员供给呼吸用的新鲜空气。( × )

2.爆破地点附近20米以内风流中瓦斯浓度达到2%时，严禁装药爆破。(√)

3.矿井自救应遵循灭、护、撤、躲、报的原则。(√)

4.煤矿企业应查明矿区和矿井的水文地质条件，编制中长期防治水规划和年度防治水计划，并组织实施。(√)

四、简答题(每题10分，共30分)

1、封闭的火区具备哪些条件才准启封?

答:封闭的火区,只有经取样化验证实火已熄灭后,方可启封。火区同时具备下列条件时，方可认为火已熄灭：

(1)火区内的空气温度下降到30°C以下,或与火灾发生前该区的日常空气温度相同。(2)火区内空气中的氧气浓度降到5%以下。(3)火区内空气中不含有乙烯、乙炔，一氧化碳在封闭期间内逐渐下降,并稳定在0.001%以下。(4)火区的出水温度低于25°C或与火灾发生前该区的日常出水温度相同。(5)上述4项指标持续稳定的时间在1个月以上。

2、处理井下火灾应遵循哪些原则?

答: (1)控制烟雾的蔓延，防止火灾扩大。(2)防止引起瓦斯或煤尘爆炸，防止因火风压引起风流逆转。(3)有利于人员撤退和保护救护人员安全。(4)创造有利的灭火条件。

3.简述应急处置基本原则

(1)统一指挥原则：抢险救灾工作必须在指挥部的统一领导和现场抢险指挥部的具体指挥下开展。(2)自救互救原则：事故发生初期，现场人员应按照《矿井灾害预防及处理计划》积极组织抢险，并迅速组织遇险人员撤离，防止事故扩大。(3)安全抢救原则：在事故抢救过程中，应采取措施，确保救护人员的安全，受困人员和应急救援人员的安全优先;严防抢救过程中发生事故，防止事故扩大优先。(4)通讯畅通原则：现场应设专线指挥电话，并保持畅通。