煤矿安全知识竞赛(公共)抽答题答案

1、根据《安全生产法》：从业人员在作业过程中，应当严格遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。（10分）

2、根据《安全生产法》：从业人员有权对本单位安全生产工作中存在的问题提出批评、检举、控告；有权拒绝违章指挥和强令冒险作业。（20分）

3、根据《矿山安全法》：矿山企业必须对职工进行安全教育、培训，未经安全教育、培训的，不得上岗作业。（10分）

4、煤矿安全生产的方针是：安全第一，预防为主、综合治理。（10分）

5、煤矿生产属高危作业，涉及水、火、煤尘、瓦斯、顶板等五大自然灾害，必须严格按《煤矿安全规程》、《操作规程》、《作业规程》三大规程作业。（30分）

6、瓦斯治理的十二字方针是：先抽后采、以风定产、监测监控。（20分）

7、对“三违”人员，企业有权给予罚款，对情节严重的给予政纪处分。对造成重大事故的责任者，提请司法机关依法惩处。（20分）

8、根据《劳动法》规定：不得安排女职工从事井下劳动；不得安排“未成年工”（年满16周岁未满18周岁劳动者）从事井下劳动。（10分）

9、新入矿的井下作业职工，必须接受安全教育和培训，培训时间不得少于72小时。（10分）

10、根据《煤矿安全规程》规定：煤矿企业必须建立入井检身制度和出入井人员清点制度。（10分）

11、瓦斯是无色、无味、无臭的气体，其危害主要是：瓦斯燃烧、瓦斯爆炸、瓦斯窒息。（10分）

12、煤矿安全工作必须实行群众监督。（10分）

13、每个生产矿井必须至少有2个能行人的通达地面的安全出口，各个出口间的距离不得小于30米。（10分）

14、“三专两闭锁”指的是专用变压器、专用线路、专用开关和风电闭锁、瓦电闭锁。（20分）

15、“一炮三检”指的是装药前、放炮前、放炮后。（10分）

16、“三人连锁放炮”的指的是：班组长、瓦检员、放炮员。（10分）

17、矿井完好的矿灯数，至少应比经常用灯的总人数多10%。矿灯应集中统一管理。每盏矿灯必须编号，经常使用矿灯的人员必须专人专灯。（10分）

18、操作人员（或管理人员）在操作进程中出现失爆现象必须立即找电工进行处理，每班下班前对自己操作的电气设施（重点是“五小电气”）进行一次全面检查，失爆电气设备严禁使用。（10分）

19、煤电钻打眼后电缆应及时回收到安全地点圈（或挂）好。电缆无明接头、鸡爪子、羊尾巴，放炮线严禁明接头，有裸露严禁使用。（10分）

20、严禁在1个采煤工作面使用2台发爆器同时进行爆破。（10分）

21、无封泥、封泥不足或不实的炮眼严禁爆破。严禁裸露爆破。（10分）

22、由于连线不良造成的拒爆，可重新连线起爆；处理瞎炮时，在距瞎炮0.3m以外另外平行打眼，重新装药起爆。（10分）

23、提高煤炭回收率：按煤层有用厚度、采空面积，以回收率97%进行考核，不得任意扩大和缩小保安煤柱，工作面浮煤收尽，不留顶煤和底煤。顶板岩层不出特殊变化且没有现场值班领导亲口安排，不得任意将煤做充填料。（10分）

24、“三查五注意”是指：进班检查、出班检查、工作中检查；进班注意、出班注意、工作中注意、休息时注意、行走时注意。（20分）

25、直接灭火的方法：用水、砂子、岩粉、化学灭火器在火源附近直接灭火或挖除火源。（10分）

26、火工产品必须严格执行的领退制度。（10分）

27、避灾路线（30分）

当工作面出现火灾、瓦斯事故时，要迎着新鲜风流方向走：

工作面 进风巷（或运输支巷）     +460水平运输大巷       主井底车场       主斜井       地面

当工作面发生水灾时，应往高处走（风巷）：

工作面     回风巷       +460水平总回风巷       副井井底人行巷       回风斜井        地面

或工作面     进风巷（或运输支巷）     +460水平运输大巷       主井底车场       主斜井       地面

28、在采面出风口小于等于10米处安装一台瓦斯传感器，用于监测采面瓦斯，并随采面推移及时移动；在支巷距总回风巷10-15米处安装一台瓦斯传感器，用于监测采面回风流瓦斯。（10分）

29、瓦斯传感器必须悬挂在安全地点，距顶300mm，帮200mm。（10分）

30、局部通风机必须由指定人员负责管理，保证正常运转。局扇安设在距掘进回风口大于10米的地方。（10分）

31、严禁使用3台以上（含3台）的局部通风机同时向1个工作面供风。不得使用1台局部通风机同时向2个作业的掘进工作面供风。（10分）

32、+460水平西运输大巷断面形状为拱形，采用水泥料石砌碹，净高2.1米，净宽2.2米，间距1.0米。错车场净高2.6米，净宽3.2米，间距1.0米。 （20分）

33、爆破地点附近20米以内风流中瓦斯浓度达到1.0%时，严禁爆破。（10分）

34、四不放过的原则：原因未查明不放过，责任人未受到处理不放过，群众未受到教育不放过，无防范措施不放过。

35、采掘工作面风流瓦斯浓度达到1.0%时，必须停止使用电钻；爆破地点附近20m以内风流中的瓦斯浓度达到1.0%时，严禁爆破；采掘工作面风流中、电动机或开关地点附近20m以内风流中的瓦斯浓度达到1.5m时，必须停止工作，切断电源，撤出人员，进行处理。（20分）

36、采掘工作面内，体积大于0.5m3的空间内积聚的瓦斯浓度达到2%时，附近20m内必须停止工作，撤出人员，切断电源，进行处理。（10分）

37、矿井总回风巷或一翼回风巷中瓦斯或二氧化碳浓度超过0.75%时，必须立即查明原因，进行处理。采区回风巷、采掘工作面回风巷风流中瓦斯浓度超过1.0%或二氧化碳浓度超过1.5%时，必须停止工作，撤出人员，采取措施，进行处理。（20分）

38、采掘工作面风流中二氧化碳浓度达到1.5%时，必须停止工作，撤出人员，查明原因，制定措施，进行处理。（10分）

39、临时停工的地点，不得停风；否则必须切断电源，设置栅栏，揭示警标，禁止人员进入，并向矿调度室报告。（20分）

40、三不伤害：我不伤害他人、我不伤害自己、我不被他人伤害。（10分）

41、三违：违章作业、违章指挥、违反劳动组织纪律。（10分）

42、2009年作为“安全生产年”，要深入开展“安全生产执法行动、治理行动和宣传教育行” 三项行动，促进安全生产形势稳定好转。（10分）

43、我矿属低瓦斯矿井，煤尘无爆炸性，属不自燃性煤层。（20分）

44、瓦斯爆炸的三个条件：瓦斯浓度5～16%，点燃温度650℃～750℃，氧气浓度不低于12%。（30分）

45、下井前要坚持“三个一定”，其内容是：一定要休息好，做到心情愉快，保持精力旺盛；一定要携带好自救器；严禁穿化纤衣服下井。（30分）

46、凡长度超过6m而又不通风或通风不良的独头巷道，统称盲巷。（10分）

47、2009年我矿安全目标管理实施细则规定：轻伤事故，均按轻伤考核标准执行，凡有报矿的单位扣除班组全月工资总额4%，对主要责任人处罚600元，次要责任人处罚400元；对发生重伤的班组，扣全月工资总额的8%，对主要责任人处罚1000元，次要责任人处罚800元；对发生死亡事故班组，扣全月工资总额的20%，对主要责任人处罚2000元，次要责任人处罚1000元。（30分）

48、2009年我矿安全目标管理实施细则规定：凡是违章作业造成自己受伤或致使他人受伤除事故罚款外，自己违章造成本人受伤的主要责任人，由本人承担医疗费的20%；如是此事故的次要责任人，由本人承担医疗费的15%。因违章造成他人受伤的，由违章者负责承担受伤人医疗费的5%，情节严重交公安机关依法查处。（30分）

49、严禁任意损坏风门等通风设施，严禁两道风门同时打开。（10分）

50、企业安全管理的最高权力机构是安全生产委员会。（10分）