煤矿安全质量标准化知识竞赛题库答案版（山西省）

一、填空题

1、按新版的《山西省煤矿安全质量标准化标准及考核评级办法》，安全质量标准化矿井参加评级的专业为11个，即采煤、掘进、机电、运输、通风、地测防治水、信息调度、应急救援、地面设施、安全管理、职业健康，各专业满分均为100分。

- 安全质量标准化矿井的评级计分为百分制。各专业的考核在计入矿井总分时，先乘以各自的系数后再计入矿井总分。其中：采煤、掘进、机电、安全管理系数皆为0.1，运输、信息调度专业系数为 0.07， 通风专业系数为0.18，地测防治水专业的系数皆为0.12，应急专业的系数皆为0.06，地面设施、职业健康专业的系数皆为0.05。

3、我省煤矿安全安全质量标准化建设，按照“七高一文明” 高标准、高管理、高端化、高要求、高质量、高效益和现代文明的发展模式。

4、煤矿安全质量标准化考核评级必须具备以下条件：

1）安全方面：一级标准化矿井年度百万吨死亡率为0，不得发生死亡事故；二级标准化矿井年度百万吨死亡率必须控制在市或集团公司当年百万吨死亡率以下，但不得发生3人及以上死亡事故；三级标准化矿井考核年度内不得发生3人及以上死亡事故。

2）依法开采：必须具有采矿许可证、安全生产许可证、煤炭生产许可证、矿长资格证、矿长安全资格证、营业执照等证照，并齐全有效。

3）采煤方法：必须实现正规壁式开采或按批准的采煤方法开采，生产布局合理，采掘关系正常。

4）瓦斯抽放：矿井“四量”即开拓煤量、准备煤量、回采煤量、高瓦斯及“双突”矿井抽采煤量符合规定，采区回收率达到规定。矿井产量不得超过矿井瓦斯抽采系统能力。

5、建设改造矿井在竣工投产前，由相关市煤炭局、国有重点煤炭集团公司对其组织标准化专项验收，验收达标的出具安全质量标准化验收意见，方可领取煤炭生产许可证。

6、年度内在机械化、自动化、信息化方面采用先进技术和装备的，适当加分。采掘工作面全部实现机械化的，加2分；采用自动化操作，实现无人工作面，加3分；矿井标准化工作实现信息化管理的，加2分；采用充填法等绿色开采方法的，加2分。采用其他先进技术工艺的，酌情加分，但分值不得超过3分。

7、采煤安全质量标准化标准考核评级必须具备以下条件：工作面个数按省煤炭工业厅已批复文件执行；采煤工作面实现机械化开采，工作面回采率达到国家规定要求；检查资料齐全；有每月检查记录；资料保持原始性、真实性，不得有虚假。

8、采煤安全质量标准化考核共分基础资料管、理岗位规范、质量与安全、机 电 设 备、变 化 管 理、文 明 生 产6大项。

9、工作面地质及水文地质预报，矿地质部门每月至少有一次预报，预报必须经矿总工程师(矿技术负责人)签字认可并有向相关部门和施工单位报告的记录。

10、工作面支护设计根据矿压观测、地质资料等进行科学计算，支护方式、支护强度的选择有科学依据。

11、采煤工作面开采前必须编制作业规程，作业规程必须符合《煤矿安全规程》规定和技术规范要求，并能结合实际，指导现场工作。

12、现场作业人员操作规范，执行“敲帮问顶”制度，无“三违”行为。

13、零星工程及特殊作业有针对措施、有干部跟班。

14、管理和技术人员掌握专业技术，作业人员掌握熟知本岗位规程和技术措施内容

15、工作面伞檐长度大于1m时，其最大突出部分，薄煤层不超过150mm，中厚以上煤层不超过200mm，伞檐长度在1m以下时，最突出部分薄煤层不超过200mm，中厚煤层不超过250mm。

16、支架顶梁紧贴顶板末端与顶板垂直，最大仰俯角小于7º，支架垂直顶底板，采面倾角超过15º时，歪斜不超过±5º。

17、相邻支架顶梁保持平整，不能有明显错差(不超过顶梁侧护板高的2/3)；支架不挤、不咬。

18、采空区冒落高度不应小于1.5倍采高，悬顶面积大于或冒落高度小于作业规程规定时，要进行强制放顶。

19、工作面因顶板破碎或分层开采，需要铺设假顶时，严格按照作业规程的规定执行。

20、安全出口的高度不得低于1.8m，宽度不得小于0.8m，上、下出口超前支护符合《煤矿安全规程》要求，并在作业规程中明确规定。

21、单体柱支设必须迎山有力、初撑力符合规定，柱体完好，并有可靠的防倒措施。

22、各转载点要有喷雾灭尘装置；胶带机头和机尾、乳化液泵站、配电点等按作业规程杞齐消防设施。

23、工作面倾角超过15°时，要有支架防倒、采煤机防滑措施；倾角在25°以上时，刮板输送机有防止煤(矸)串出刮板输送机伤人的措施。

24、液压系统完好，乳化液浓度3%~5%、泵站压力不低于30MPa，现场有乳化液浓度检测手段和定期清洗检修记录。

25、采煤机必须完好：有停止刮板输送机的闭锁装置，有机载瓦斯报警断电装置并灵敏可靠；

26、刮板输送机(转载、破碎机)必须完好，倾角12°以上时必须装防滑装置；

27、.胶带输送机必须完好，与电动机软连接，液力耦合器使用水(或难燃液)介质，使用合格的易熔塞和防爆片。

28、对设计和地质、水文、冲击地压、通风、运输、设备、人员等变化，应超前分析、研究、决策、采取措施。

29、巷道断面符合作业规程的规定，巷道净高不低于2.6米，行人侧宽度不小于0.8米。

30、各种图、牌板(工作面布置示意图、工作面生产系统图、设备布置示意图、供电系统示意图、通风系统及路线示意图、正规作业循环图表、工作面综合防尘示意图、工作面监测监控系统示意图等)齐全、清晰、规范。

31、工作面温度超过26℃采取降温措施。

32月度掘进考核得分=各掘进工作面得分之和/掘进工作面个数。

33、掘进工作面外部运输系统应简化、合理，运输能力与掘进工作面的生产能力相匹配。

34、掘进工作面刮板输送机、胶带输送机设备完好、配置合理、能力匹配。

35、掘进施工用钻具、设备等机械应齐全完好可靠；炮掘工作面应使用机械装运煤(矸)。

36、建立健全技术管理体系，建立矿压观测、顶板隐患排查治理、探放水、工程质量验收、设备检修等制度及各级掘进技术工作岗位责任制，技术资料档案化管理。

37、掘进作业场应悬挂规范的巷道布置图，施工断面图、炮眼布置图、爆破说明书(断面截割轨迹图)、设备布置图、临时支护图、监测监控系统图、供电系统图、通风系统图、避灾路线图等说明牌板；

38、作业规程和措施针对性、操作性强，支护参数合理，现场应按要求施工。

39、作业人员掌握本岗位操作规程，熟知作业规程和技术措施内容。

40、管理部门、区队和班级每天排查人员、时段、工艺、工具、工序、系统和环境等变化情况，发现问题及时处理，并进行闭合管理。

41、掘进工作面风筒不落地，吊挂整齐、逢环必挂、不漏风，风筒距工作面距离符合作业规程规定。

42、现场整洁，无浮渣、杂物、淤泥、积水(淤泥、积水长度不超过5m，深度不超过0.1m)。

43、顶板管理应符合作业规程规定；现场无顶板隐患。

44、锚喷支护巷道净宽中线至任一帮距离标准规定是0~+100mm。

45、混凝土支护巷道表面质量无明显裂缝，1㎡范围内蜂窝，孔洞、露筋等不超过2处。

46、锚杆支护巷道坡度的偏差不得超过±1‰。

47、锚杆支护巷道.锚杆(索)安装牢固，托盘紧贴壁面未接触部位要楔紧。

48、刚性支架支护巷道棚架支护巷道应使用拉杆或撑木，炮掘工作面距迎头10m内必须采取加固措施。

49、料石砌碹支护巷道净宽中线至任一帮距离标准规定0~+50mm。

50、料石砌碹支护巷道灰缝质量表面1㎡范围内，重逢、瞎缝、干缝的总数不超过2处。

51、料石砌碹支护巷道壁后充填饱满密实无明显空顶、空帮现象。

52、 提升设备、主通风设备、主排水设备及压风设备等矿井主要设备，必须由具备资质的的检测检验机构出具的测试合格报告，且测试合格报告在有效期内。

53、大型固定设备是指主副井提升机、主压风机、主通风机、主排水泵(服务水平的泵房)、井下带式输送机、35kV及以上变压器、井下滚筒直径2m及以上的运行绞车。

54、设备的"四率"指完好率、防爆率、合格率、待修率

55、井下电缆选型合格率100%，电缆接头合格率100%，电缆吊挂合格率不低于95%(含控制、通信、照明等小电缆)。

56、设备大修改造计划应完成90%以上。

57、钢丝绳芯带式输送机的电动机保护、堆煤保护、防滑保护、防跑偏装置、温度保护、烟雾保护、自动洒水装置、输送带张紧力下降保护、防撕裂保护应齐全可靠。

58、钢丝绳芯带式输送机的驱动滚筒下风侧10~15m处应设置烟雾传感器和CO传感器。

59、专用于原煤运输的输送机宜采用无人值守综合智能控制方式，但必须有集中监控和专人巡查。

60、架空提人装置电动机保护应齐全可靠，应装设可靠的制动装置及规定的保护设施，上下人地点有声光信号和视频监视系统，在下人地点的前方，必须设有能自动停车的安全装置。

61、主通风机轴承、电机轴承、电动机定子绕组应使用在线监测装置，有温度检测和超温报警功能。

62、压风系统应使用低耗、先进、可靠的电控装置，有可靠通信接口。

63、主排水系统每年雨季前，对全部工作水泵和备用水泵进行1次联合试运转。

64、主排水系统有供电系统图、排水系统图，规程、制度、图牌板、记录等相关资料齐全。

65、地面瓦斯抽放各种检测传感器应齐全可靠，超温、断水等保护应齐全可靠。

66、水锅炉应装设温度计、安全阀、超温保护、自动补水装置，系统中应有减压阀，有超压报警和联锁保护，各种保护齐全可靠。

67、采煤机应有停止工作面刮板输送机运行的闭锁装置，有机载瓦斯报警断电装置并灵敏可靠。

68、移动式电气设备应使用专用橡套电缆，移动电缆应有吊挂、拖移装置。

69、刮板输送机与电动机应软连接(采用双速电机或变频等软启动装置的除外)，液力耦合器应使用水介质(或难燃液)，应使用合格的易熔塞和防爆片。

70、液压件，耐压等级选择符合要求，零部件齐全，管路、阀组不串、漏液，管路连接应安全可靠，泵站和支架安全阀应符合要求。

71、高压开关柜应具有“五防”即防带负荷分合隔离开关，防误分、误合断路器，防带负荷合闸接地开关，防接地开关闭合时送负荷，防误入带电间隔和通信功能。

72、防爆电气设备入井前，应检查其“产品合格证”“煤矿矿用产品安全标志”及安全性能。

73、高低压开关闭锁装置，必须具有“两防”功能即防止擅自送电，防止擅自开盖操作，保证螺丝刀、镊子等非专用工具不能轻易解除它的作用，且各对组的专用工具互不相同。

74、机电硐室内应设置温度传感器，报警值为34摄氏度，与监测监控系统联网，以符合AQ1029-2007标准。

75、矿井主要变电所宜实现综合自动化控制、监测监控联网运行，但必须有专人巡查。

76、低压馈电开关应装设短路、过负荷、检漏保护装置或有选择性的漏电保护装置，保证自动切断漏电的馈电线路。

77、干式变压器、移动变电站保护应齐全可靠，不超负荷、不超温运行。

78、井下照明和信号装置应采用具有短路、过载和漏电保护的照明信号综合保护装置配电。

79、变压器、主通风机、主提升机、主压风机、主排水泵、锅炉等大型主要设备应做到一台一档，内容齐全。

80、主提升机新安装或大修后应进行一次测定，以后每3年应进行一次测定。

81、主要设备的关键零部件(主绞车的主轴、制动杆件，天轮轴，连接装置；主通风机的主轴、风叶)应按规定周期探伤，如无规定应为2年。

82、防爆电气设备和小型电器应有入井合格证，各种设备、设施表面清洁。

83、斜巷信号硐室、运输绞车车房、候车室、调度站、人车库、充电硐室、井下运输车辆检修硐室、井下加油硐室等符合《规程》及有关设计规定要求。

84、运行7t及以上机车、3t及以上矿车、采区运送重量超过15t(包括平板车重量)及以上液压支架等设备时，线路轨型不低于30kg/m。

85、运输道路路面采用混凝土硬化、铺钢板等方式，水沟应用盖板封严、稳固，符合设计要求。

86、一般运输线路的道岔合格率达到60﹪及以上。

87、运送人员设备台台完好、架空乘人装置制动器、工作制动器、安全制动器、超速保护等安全保护装置齐全、有效，安全可靠，应符合有关规定要求。

88、井下主要运输平巷长度超过1.5km，主要倾斜井巷垂深超过50m时，应采用机械运送人员。

89、蓄电池电机车应装备容量指示器、红尾灯；矿用防爆特殊型电机车应装备甲烷检测报警断电仪。

90、柴油机窄轨机车、柴油机齿轨机车应装备红尾灯。

91、单轨吊车应装备甲烷自动检测报警断电仪、防灭火装置等安全保护装置；制动力符合有关规定。

92、无轨胶轮车不应进入总回风巷和专用回风巷；突出矿井无轨胶轮车不应进入回风巷。

94、同一水平行驶3台及以上机车时，应装备机车通讯设备

95、同一水平行驶5台以下机车时，使用司控道岔或电气闭锁信号系统。

96、电机车架空线巷道乘人车场应装备架空线自动停送电开关，并正常使用。

97、矿井必须采用机械通分，安装俩套同等能力的主要通风机装置及反风设施。

98、高瓦斯矿井必须按规定建立瓦斯抽采系统，并实现抽采达标。

99、高瓦斯、煤与瓦斯突出矿井的抽采达标煤量必须与矿井产量相适应，瓦斯抽采能力不得小于矿井产能。

100、矿井的生产水平和采区必须实行分区通风，采掘工作面、井下爆破材料库、充电硐室、采区变电所、井下抽采泵站等必须有独立的通风系统。

101、矿技术负责人每月至少组织一次通风系统审查、每季度至少组织一次反风设施检查；每半年对防爆门至少进行一次检查；每年进行一次反风演习，反风演习方案、措施经矿技术负责人审批，报上级煤炭企业备案。

102、矿井有效风量率≥87%。矿井每月必须编制月度配风计划，并报矿技术负责人审批。

103、新安装的主要通风机投入使用前，必须进行一次通风机性能测定和试运转工作，以后每五年至少进行一次性能测定。

104矿井回风巷失修率不高于7%,严重失修率不高于3%。

105、局部通风机的安装、使用、最低风速符合《规程》规定，保证正常运转，不允许发生循环风。

106、高瓦斯、突出矿井(包括按突出管理的矿井及有瓦斯喷出区域的矿井)掘进通风方式必须采用压入式。

107、采用局部通风机供风地点必须安设两台同等能力的局部通风机，必须实现“三专两闭锁”、“双风机、双电源”自动切换。

108、风筒拐弯处必须设弯头或骨架风筒缓慢拐弯，严禁拐死弯，异径风筒接头要用过渡节，不准花接。

109、密闭前5m内支护完好，无片帮、漏顶、无杂物、积水和淤泥。

110、密闭周边掏槽，应掏至硬帮、硬底、硬顶，并与煤岩接实。

111、风门墙要用不燃性材料建筑，厚度不低于0.5m(防突风门不小于0.8m)，周边要掏槽，掏槽深度符合相关要求，严密不漏风。

112、风门水沟要设反水池或挡风帘，通车风门要设低坎，电缆、管路孔要堵严。

113、风桥通风断面不小于原巷道断面的4/5，呈流线型，坡度要小于30°。

114、测风站长度不小于4m，两端抹成流线型，以降低阻力。

115、矿井要有高冒区、井下煤仓、密闭前、空巷 易积聚瓦斯地点的必须制定瓦斯防治措施。

116、通风瓦斯日报、瓦斯监测日报必须每日上报矿长、技术负责人审阅签字，并有记录可查。

117、抽采矿井运行泵的装机能力不得小于瓦斯抽采达标时应抽采瓦斯量对应工况流量的2倍。

118、矿安全监测监控系统的主机应实行双机或多机备份。当工作主机发生故障时，备份主机能在5分钟内投入正常运行，且数据不丢失。

119、分站、传感器等装置在井下连续使用6-12个月必须升井全面检修，井下装置的完好率应为100%。

120、地测防治水部门必须配备矿井地质、水文地质、瓦斯地质(瓦斯矿井不配)、储量管理、测量、钻探及物探、制图绘图等方面的技术人员，专业技术人员配备必须满足安全生产需要。

121、煤矿在不同的生产阶段，必须具备地质勘探和建井地质报告、生产矿井地质报告、补充勘探地质报告、开拓延深地质报告。

122、煤矿各项采掘过程在设计施工前，地测部门需按规定的时间分别提交采区地质说明书、回采工作面地质说明书和掘进工作面地质说明书简称“三书”。

123、煤矿井下所有巷道开口前应进行必要的设计检查、闭合计算、标定参数对算，有标定工作设计图；交岔点、弯道等应有标定设计大样图。

124、水文地质条件中等级以上的矿井都必须建立水文观测系统(承压开采的矿井，必须建立地下水水文动态观测系统)，并按规定时间坚持观测和分析水情变化。

125、水文地质类型复杂、极复杂的矿井，必须制定相应的防、堵、疏、排、截等综合防治水措施。

126、矿井防治水必须坚持“预测预报，有掘必探，有采必探，先探后掘，先探后采”的规定和“探掘分离”管理规定。

127、煤矿坚持“物探先行、化探跟进、钻探验证”的综合探测手段，并有相关探测资料和记录。实行牌板管理制度。

128、对矿井内的采空区及其周边的废弃煤窑积水范围、积水量、积水标高、积水线、探水线、警戒线，应在采掘工程平面图和充水性图上标明。

129、承压开采的矿井、水平或采区，必须按规定构筑防水闸门或强排水系统，不能安设防水闸门或强排水系统的，必须制定防治水安全技术措施。

130、对构成矿井威胁的断层突水、煤层顶底板突水、陷落柱突水、地表溃水等各种水害进行检测、诊断和预控。

131、调度室面积应不小于60平方米，有满足中层及以上领导参加的视频会议室，调度室、视频会议室设备、设施的安装符合有关规范要求并保持整洁。

132、矿井应建立综合信息管理平台。平台内容包括：①日常工作所使用的各种台账、报表；②集成的监测监控子系统；③集成的生产过程动态监控子系统等。

133、矿井必须装备井下移动通信系统，并与矿井调度、行政电话、井下广播通信系统互联互通；

134、发生突发性事件，调度室要在事件发生30分钟内向值班领导、矿负责人和上一级调度室报告。

135、每日调度统计报表、安全生产信息、煤矿负责人值班情况表等经审核后，调度室按规定及时报上一级调度室，并在日调度会上通报生产组织和安全生产情况。

136、调度动态信息公示内容包括原煤产量、开掘进尺、外运量、原煤库存量、值(带)班领导、下井人数等信息。要求内容准确，并及时更新。

137、调度人员要经常深入生产现场调查研究，及时协调解决相关问题，并做好下井(现场)记录，记录姓名、时间、地点、现场情况、发现的问题、处理情况等。

138、赋予调度人员一项权限：在遇到重大险情时第一时间下达停工或停产撤人命令的直接决策和指挥权。

139、原煤库存管理包括掌握生产、外运和库存量。

140、调度室必须实现双回路供电，配备备用电源。

141、调度室负责人应经培训机构培训并取得安全资格证书

142、信息调度具备独立的信息调度机构，实行24小时不间断值班制度。

143、应急救援小组至少应包括抢险救援、医疗救护、技术专家、通信信息、物资装备、交通运输专业组。

144、应急预案的内容符合相关法律、法规、规章和标准的规定，要素和层次结构完整、程序清晰、措施科学、信息准确、保障充分、衔接通畅、操作性强。

145、年度演练计划应明确演练目的、形式、项目、规模、范围、频次参演人员、组织机构、日出时间、考核奖惩等内容。

146、应急救援指挥场所应配备大屏幕显示系统、中央控制系统、有线和无线通信系统、UPS电源保证系统、录音录像和常用办公设备等。

147、矿井建立应急救援物资、装备的管理与维护制度及保障措施。

148、煤矿未设职工医院、不具备组建应急医疗救护专业组的，应与附近三级以上医疗机构签订应急救护服务协议。

149、紧急避险系统与矿井安全监测监控、人员定位、压风自救、供水施救、通信联络等系统连接，形成井下整体性的安全避险系统；

150、地面生产设施新建、改建、扩建时必须执行安全设施三同时制度。

151、项目施工应由有资质的单位进行，并通过安技部门的审查。

152、作业场所的行人通道畅通，主要通道宽度不小于1.5m，次要通道宽度应大于0.7m；作业现场视线良好，安全空间满足作业安全要求。

153、建筑施工现场、车辆过往频繁道路交叉地段应设有符合标准的安全警示标识及防护设施。

154、地面生产重要场所按规定设置避雷设施；作业场所噪声符合要求。

155、工程施工现场用电应严格执行三级配电二级保护的原则。

156、地面生产重要场所管路附件、仪表等保持完好，无跑、冒、滴、漏现象。

157车间固定设置的设备应在车间入口处悬挂设备布置图，图中标示设备名称、位置、巡检路线、安全间隙等内容。

158、各场所应按规定配备消防器材完好有效；灭火器定期检验并应放在明显易见易取的位置。

159、餐厅按正常就餐高峰职工人数配备桌椅，餐厅内设置防寒、降温措施，原料处理场所应有四个以上水池，生产场所每间应配一个水池。

160、食品仓库管理，入库原料油验收制度，并按食品的性质分类存放，生与熟分开，空气新鲜，温度适宜，各类食品无霉变、发芽、虫蛀、鼠咬，成品、半成品加盖防绳罩，不存放过期食品。

161、食堂工作人员要持证上岗(健康证)，做到五勤：勤洗手、勤理发、勤剪指甲、勤洗澡、勤换洗工作服，衣帽整洁无破损，不得有大于2平方厘米的污点。

162、公寓应设洗衣房，每层应设公共卫生间、开水间、晾衣间等符合《工业企业设计卫生标准》的要求。

163、职工浴室应设有更衣室、浴室、专用吸烟室、厕所和值班室等。

164、更衣室应有保暖、换气设备，地面应防渗、防滑；浴室应设排气扇，保持良好通风。

165、矿区绿化面积不低于25％。对有防护要求的生产场所必须设置防护带。

166、工业道路应符合GBJ22的要求；主干道、次干道应有符合规定的道路指示牌。

167、物资保管应保持库内整洁卫生，做到五净、五无、三条线；“五净”：地面、墙壁、门窗、货架、货物干净；“五无”无灰尘杂物杂草、无虫鼠害、无蜘蛛网、无积水、无污垢；“三条线”库存产品码放一条线、料架摆放一条线、料签悬挂一条线。

168、煤场储煤能力应能够满足矿井3—7天产量要求；应有可靠的移堆、返装机械。

169、煤矸石的排矸与堆放应符合规范要求，已排矸完毕的排矸场按要求复垦；煤矸石无害化处置率达到100%，综合利用率力求达到65%以上。

170、煤矿设置安全管理机构和安全质量标准化管理机构，负责安全监督检查和安全质量标准化工作。

171、企业法定代表人应推行安全生产承诺，各类管理人员严格执行一岗双责即：履行岗位业务工作职责，又要履行安全生产职责,矿井应对安全目标实行层层分解。

173、煤矿A类安全管理人员必须具备煤炭专业本科文凭和工程师职称。

174、矿级领导下井带班必须做到“五个三”，即三在、三必清、三走到、三掌握、三指导。

175、煤矿按规定确定安全费用提取标准，并按规定报有关部门备案，按开采的原煤产量按月提取，煤与瓦斯突出矿井、高瓦斯矿井吨煤不低于30元；其它井工吨煤不低于15元。

176、煤矿安全避险“六大系统”：井下监测监控、人员定位、紧急避险、压风自救、供水施救和通信联络

177、按照国家、省《煤矿企业安全生产风险抵押金管理暂行办法》文件规定，足额提取、存储和使用风险抵押金，并按时缴纳煤矿企业安全生产风险抵押金。

178、煤矿隐患排查做到“五落实”管理指：整改措施、责任、资金、时限和预案。

179、煤矿对重大危险源要制定措施，进行监控。对暂时难于整改的重大隐患，要制定针对性的防范措施，实施连续监控。

180、煤矿应建立安全质量标准化工作管理信息(软件)系统，实现信息化管理，实时掌握标准化建设工作进展情况。

181、煤矿制定年度安全培训计划，按上年度企业职工工作总额的2.5%提取教育培训经费，并投入使用。

182、煤矿“三项岗位”人员，即：煤矿主要负责人、安全生产管理人员、特种作业人员，全部经培训合格，并持证上岗。

183、煤矿按照安全生产需要配齐配足区队长、班组长、专职工程质量验收员、特种作业人员。

184、煤矿班组必须召开班前会、班后会以及每周一处的安全例会。

185、煤矿建立各类安全事故调查、处理、分析、归档等制度与台账，安全信息档案整理归档及时。

186、党、政、工、团齐抓共管，建立安全网员和青年岗员等组织机构，定期组织开展安 全文化活动。

187、煤矿必须落实职业危害防治主体责任，建立健全职业危害防治领导机构，并明确职责。

188、煤矿必须配备专职专业的职业危害防治管理人员，90万吨/年(含)以下189、的矿井不少于3名，对本单位职业危害防治工作进行日常管理。

190、煤矿在制定生产经营规划时，必须将职业危害防治工作纳入目标管理责任制中。

191、煤矿建设项目在可行性论证阶段，必须委托经省煤炭厅备案的职业卫生技术服务机构进行职业危害预评价，并编制预评价报告，由省煤炭厅作出审核决定。

192、煤矿建设项目竣工验收前，必须在试运行阶段委托经省煤炭厅备案的职业卫生技术服务机构对建设项目进行职业危害控制效果评价。

193、作业场所职业危害因素的强度或者浓度应符合有关职业卫生标准。

194、煤矿必须设置专职职业危害因素监测人员，配备足够的监测仪器设备，按照有关规定对作业场所职业危害因素进行日常监测。

195、煤矿企业应委托经省煤炭厅备案的职业卫生技术服务机构，每年对作业场所职业危害因素进行一次检测评价。

196、煤矿企业的必须对上岗前、在岗期的从业人员进行职业卫生培训。

197、煤矿必须按照有关规定组织新从业人员和转岗人员进行上岗前职业健康检查，不得以普通健康检查代替岗前职业健康体检。

198、煤矿必须按照有关规定做好准备解除合同、调离或脱离作业岗位人员的离岗职业健康检查。

199、煤矿不应安排未成年工从事职业危害作业，不应安排孕期、哺乳期的女职工从事对本人和胎儿、婴儿有危害的作业。

200、煤矿必须将职业病病人调离所从事的职业危害工作岗位，并妥善安置。

201、煤矿必须建立、健全符合企业实际的职业危害事故应急救援预案。

202、煤矿必须建立健全工会组织和职工代表大会制度，依法对职业病防治工作进行监督，维护从业人员的职业健康权益。

- 判断题

1、按照分级负责的原则实施日常检查，省厅每半年抽查一次，各市和各国有重点煤矿集团公司每季度检查1次，县(市、区)、煤矿每两个月检查1次。（×）

2、对日常检查的结果建立台账档案，并录入信息平台实施管理，作为年度检查考核的主要内容之一。（√）

3、年度检查：根据各市、各国有重点煤矿集团公司初验合格上报的安全质量标准化矿井，省厅组织年度安全质量标准化矿井检查验收：一级安全质量标准化矿井逐矿检查验收.（√）

4、二|、三级安全质量标准化矿井省厅采用随机抽查的方式进行，抽查率不低于所在市、集团公司所属生产矿井及建设改造投产矿井数的20%。（×）

5、煤矿安全质量标准化矿井考核程序，各市、各集团公司年初要制定达标规划，根据达标规划，组织省属煤矿按岗位达标、专业达标、企业达标的步骤组织实施，对达标矿井按照以下申报、认定、公示程序申报。（×）

6、为确保标准化矿井认定的公平、公正、合理，对已认定的标准化矿井，省煤炭厅将在山西煤炭信息网上公示一周，广泛征求本行业各级部门的意见，公示期满后，对合理化意见进行采纳，并作出适当调整。（×）

7、三级质量标准化矿井，检查考核得分70分及以上，采煤、掘进、机电、运输、一通三防、地测防治水、安全管理专业不低于70分，其它4个专业不低于65分.（×）

8、省厅未检查验收的二、三级标准化矿井，不认定各市、各集团公司申报的验收结果。（×）

9、工作面情况发生变化时，可以不必修改作业规程或补充安全技术措施。（×）

10、生产现场必须有作业规程和经审批使用的安全技术措施。（×）

11、支架初撑力不低于规定值的85%，并且现场有检测手段(综放工作面检查前柱)。（×）

12、支架要排成一条直线其偏差不得超过±30mm(50M拉线)。（×）

13、采空区特殊情况下不能强制放顶时，必须加强矿压观测，并采取加强支护的措施。（√）

14、机道梁端至煤壁顶板冒落高度不大于300mm。（√）

15、放顶煤工作面机头(尾)必须保证在有效支护范围内，其移动步距及支护方式在作业规程中明确规定。（√）

16、顺槽输送机机头机尾可以不设牢固的压(戗)柱或地锚，小绞车必须有牢固的压(戗)柱或地锚。（×）

17、支架、支柱与条件相适应；支护强度选择有科学依据，支架工作阻力；坚硬顶板不低于6000kN，采深800m以上的不低于4000kN。（√）

18、开关上架备用设备和材料要放在安全出口20m以外的安全地点。（√）

19、破碎机出口前合适位置安设红外线拉线等急停闭锁装置。（×）

20、巷道断面必须满足通风、运输、设备安装、检修的需要，支护完好，安全距离符合规定，设备上方与顶板距离≥0.5m。（×）

21、掘进安全质量标准化考核共6大项，满分100分。（×）

22、掘进工作能保持正常采掘接续，采掘开拓关系正常；掘进工作面个数符合《煤矿安全规程》规定（×）

23、掘进工作面必须建立交接班制度，交接班台账应记录工作面隐患和工作量；正规循环率不低于80%（×）

24、使用矿车运输的掘进工作面满足施工要求，人工运料距离不应超过300m.（√）

25、坚持支护质量和顶板动态监测，有分析和处理制度，并有分析处理记录闭合，记录资料齐全；（√）

26、必须有工作面地质及水文地质预报，矿地质部门每月至少有一次预报，预报必须经矿总工程师(技术负责人)签字认可并有相关部门和施工单位报告的记录（√）

27、作业规程每季度至少由矿总工程师或矿分管副总工程师组织一次复查并有复审意见。（×）

28、掘进管理人员取得安全资格证，新工人培训合格后方可上岗，特殊工种必须取得操作资格证并持证上岗，各掘进工种配备齐全（√）

29、建立变化管理工作制度，完善响应机制，根据变化的情况进行分类分级处理。（√）

30、管理部门、区队和班级每天排查人员、时段、工艺、工具、工序、系统和环境等变化情况，发现问题及时处理，并进行闭合管理。（√）

31、煤矿井下转载点、休息地点、车场及硐室及工作面等场所照明符合要求。（√）

32、掘进工作面的温度不应超过30℃。（×）

33、掘进工作面保障机制应有矿工程质量考核、检查制度，各种检查有记录，班组有班组检查验收制度并有记录。（√）

34、喷射混凝土的强度和基础深度，强度符合设计要求，基础深度≤20%。（×）

35、煤、半煤锚喷支护巷道不准出现超、欠挖3处(光面上出现直径大于500mm，深度项大于250mm，帮大于200mm)。（√）

36、锚杆(索)外露，锚杆螺母外锚杆丝扣20~40mm之间。锚索露出锁具150~250mm。（×）

37、混凝土支护巷道浇筑层厚度不低于设计值(现场每25m打一组观测孔，一组观测孔至少打3个且均匀布置)（√）

38、可缩性支架支护巷道柱窝深度或底梁铺设应柱窝到实底，其深度小于设计30mm。（×）

39、使用炮掘工艺时光面爆破眼痕率：硬岩不小于80%、中硬岩不小于50%、软岩周边成型应符合设计轮廓。（√）

40、机电职工年度轮训规划，不漏顶、不漏岗，职工按计划培训、持证上岗。（√）

41、主通风机新安装或大修后应进行一次测定，以后每3年应进行一次测定。（×）

42、大型固定设备更新改造设计，并有合格的验收测试结果和联合验收手续，操作规程及保护试验规定应予新改造后的设备相符。（√）

43、井下电缆必须使用阻燃电缆，电缆接头及接线方式和工艺应符合要求。（√）

44、接地装置不生锈、不松动、不埋压。（√）

45、电动机控制开关可以使用真空磁力启动器。（×）

46、中央变电所的高压开关必须装设有选择性的单项接地保护装置，应装设过负荷、短路保护、过流保护装置。（×）

47、供移动变电所的高压开关，必须装设有选择性的动作于跳闸的单项接地保护装置，应装设过负荷、短路保护装置。（√）

48、井下供电应实行停送电审批和票证制度。（√）

49、井下在安全的情况下不得带电检修、搬迁电气设备、电缆和电线。（×）

50、试验涉及安全生产的新技术、新工艺、新设备、新材料前，必须经过论证、安全性能检验和鉴定，并制定安全措施。（√）

51、从国外进口的电气设备和电器必须取得中华人民共和国认可的“防爆合格证”和“煤矿矿用产品安全标志”。（√）

52、采掘工作面供电符合《规程》规定，采掘工作面及规定地点的风电、瓦斯电闭锁应灵敏可靠，采煤工作面瓦斯电闭锁应灵敏可靠，按要求进行试验，并有试验记录。（√）

53、矿井、采区及采掘工作面等供电地点均应用合格的供电系统设计，应与现场实际相符合。（√）

54、驱动滚筒下风测10~15m处应设置烟雾传感器和CO传感器，CO报警浓度为.0030%。（×）

55、液力耦合器应使用水、油介质，应使用合格的易熔塞和防爆片。（×）

56、直供电机开关或带有电容器的开关就有接地、欠压释放保护、过电流保护、过载保护。（×）

57、变电站、乳化液泵站以及机采工作面每隔70m应装设扩音通讯。（×）

58、在用锅炉、压力容器、压力管道的安全阀、压力表、温度表每二年进行一次整改、校验。（×）

59、蒸汽锅炉应装设双色水位计或两个独立的水位表，有高低水位报警装置，有安全阀、排污阀且动作可靠。（√）

60、主、副水仓，水仓蓄水能力满足《规程》第280条规定，应设有高、低水位声光报警装置。

61、压风自救系统应符合MT390-1998(2005)等要求。（×）

62、运转风机与备用风机必须具备同等能力。（√）

63、架空提人装置全线应装设可由搭乘人员或其他人员操作的紧急停车装置，下人地点自动停车装置应有语音系统。（√）

64、钢丝绳芯带式输送机上运时应装设防逆转装置和制动装置，下运时应装设软制动装置。（√）

65、斜井提升制动减速度达不到要求时应装设三级制动装置。（×）

66、小型电气合格率不低于90%。（×）

67、防爆电气设备(包括本安设备)及小型电器防爆率98%。（×）

68、矿灯完好率100%，矿井完好的矿灯总数，至少应比经常用灯的总人数多10%。（√）

69、无轨胶轮车运输巷道各岔口、会车点、弯道、车场等处应设置行车指示安全标志、信号。（√）

70、主要运输线路水沟畅通，盖板齐全、稳固，巷道无淤泥、无积水

71、各类车辆要进行统一编号，有车辆大修记录，完整的自检记录，每季度自检覆盖率达90%。（×）

72、捆绑符合规定要求：捆绑用具(专用捆绑链、手拉葫芦、卸扣体、蝴蝶结、连接件、卡具、压杠、钢丝绳扣)等必须完好可靠，无损伤、打结、扭曲、绳股断裂等现象（√）

73 应建立健全运输管理机构：有分管运输的矿长、副总，有运输专职管理人员，运输区(队)有专职技术管理人员（√）

74、电缆、管路、照明符合《规程》及有关规定要求，各种牌板齐全、规范。（√）

75、电机车架空线巷道乘人车场应装备架空线自动停送电开关，并正常使用。（√）

76、弯道、井底车场、其他人员密集的地点、顶车作业区应装备声光预报警信号装置，关键部位道岔应装备道岔位置指示器（√）

77、斜巷各车场及中间通道口应装备声光行车报警装置，并有“正在行车、不准进入”的醒目标志。（√）

78、同一区域行驶两台及以上单轨吊时应装备“信、集、闭”系统和机车定位跟踪系统并使用正常（√）

79、行驶7台及以上无轨胶轮车时，应装备机车定位跟踪系统或“信、集、闭”系统并使用正常。（×）

80、行驶机车台数5台及以上时，使用信，及，闭”系统并使用正常（√）

81、无极绳绞车按照固定牢固，制动器灵敏可靠，声光信号齐全，钢丝绳满足《规程》要求，托压绳辊齐全有效，机尾轮有安全罩。（√）

82、蓄电池电机车应装备容量指示器、红尾灯；矿用防爆特殊型电机车应装备甲烷、风电检测报警断电仪。（×）

83、无非标准岔道，岔道轨型低于线路轨型。（×）

84、矿井必须建立瓦斯抽采管理和考核奖惩制度、抽采工程检测验收制度、先抽后采例会制度、技术档案管理制度。（√）

85、矿井每月至少组织一次“一通三防”隐患排查，并有排查记录。（×）

86、矿井要建立、健全各级领导和各业务部门的“一通三防”管理工作责任制，并严格落实。（√）

87、采掘工作面爆破应执行停、送电制度及撤人、设岗警戒制度。（√）

88、爆破作业地点应执行“一炮三检”爆破制度，并有记录可查。（×）

89、井下爆破材料库、爆炸材料运输、煤矿使用许用电雷管、炸药，均应符合规定。（×）

90、主要进风大巷每月至少刷白一次；定期清扫冲洗巷道积尘，主要进、回风巷至少每季度清扫冲洗一次，主要进、回风巷至少每月清扫冲洗一次。（×）

91、采煤工作面进、回风巷及掘进工作面回风流距工作面50M内必须至少设置两道净化水幕，水幕要封闭巷道全断面。（×）

92、采煤工作面回采结束后，必须在60天内撤出一切设备、材料，并进行永久性密闭。（×）

93、井口50m范围内无明火.（×）

94、井上、井下每个生产水平必须建立消防材料库，并配合有足够的消防器材(器材的数量、品种符合相关规定)，且每半年至少检查1次.（×）

95、矿井所有穿越自然和容易自然煤层的回风井，对裸露的煤层要挂网喷浆，厚度不小于90mm；（×）

96、凡开采自燃、易自燃煤层的矿井，必须建立完善的火灾监测系统，开展火灾的预测预报工作。观测地点（√）

97、安全检测设备每月至少调试、校正一次；采用载体催化元件的甲烷传感器，每15天必须使用标准气样和空气样进行调校。（×）

98、分站、传感器等装置在井下连续使用12个月必须升井全面检修，井下装置的完好率应为100%.（×）

99、瓦斯抽采钻孔封孔必须封堵严密，封孔深度应根据煤层孔、岩层孔按国家标准执行.（√）

100、施工有可能造成瓦斯、CO等气体涌出的钻孔，必须砸下风侧连续监测瓦斯、一氧化碳浓度.（√）

101、瓦斯抽采管路的材质必须符合煤矿使用要求，必须采取防冻、防撞、防静电等措施，严禁使用玻璃钢管路.（√）

102、矿井必须组织编制瓦斯抽采达标规划和年度实施计划，确保“抽掘采开平衡”.（×）

103、突出危险工作面必须采用工作面局部防突措施，并进行措施效果检验。（√）

104、无突出危险区必须进行区域验证，验证方法符合《防突规定》要求.（√）

105、停工区内瓦斯或二氧化碳浓度达到3.0%或其它有害气体浓度超过《规程》规定不能立即处理时，必须在48小时内予以封闭，并切断通往封闭区的电源、管路和轨道等导电体.（×）

106、密闭前设栅栏、警标、检查牌和说明牌.（√）

107、密闭前5m内支护完好，无片帮、漏顶、无杂物、积水、淤泥。（√）

108、风桥两端接口严密，四周见实帮、实底，且用混凝土浇灌填实。（√）

109、风门能自动关闭，并进行联锁，保证两道风门不能同时打开，主要进、回风之间的风门应对其开关情况进检测此联网。（√）

110、密闭内有水时应设反水池或反水管，有自然发火煤层的采空区密闭要设观测孔、措施孔且孔口设置阀门。（√）

111、水情水害预报必须有文字及图纸，预报要评价突水危险性，提高水害处理意见。（√）

112、矿井若当月生产计划变更并存在水害隐患，水害通知单要提前7天发送到相关单位。（×）

113、对于水文地质类型中等级以上的矿井，在每年年底提出年水害分析预测表及水害预测图。（×）

114、矿井采区、工作面的排水能力应达到矿井相应区域最大涌水量4倍的能力。（×）

115、每年雨季前进行一次联合排水试运转，并有联合试运转报告。（√）

116、矿井必须有防治水中长期规划和年度防治水计划，由矿长审核后上报上级单位批复。（×）

117、警戒线意以外的区域，掘进工作面钻探验证时，掘进中心水平上不得少于2个孔，在垂向上每2米至少布置1个孔；（×）

118、水害应急物资和防、排水设备的储备必须设专用仓库，并由专人负责.（√）

119、承压开采工作面应采用2种及以上物探方法、化探或钻探手段查明隐伏构造及构造破碎带及其含(导)水情况，并提出防治措施。（√）

210、排水设备(工作泵、备用泵、检修泵)应及时排查、维修和更新，保证设备运行正常（√）

211、对井田范围内及矿井周边关闭废弃的小煤窑位置和积水情况进行调查，分析其威胁性，记录在案，并制定相应的安全技术措施。（√）

212、调度室至少配备主任、副主任、主任工程师等3名负责人；配备不少于10名调度值班人员。（√）

213、调度值班人员应具备煤矿安全生产相关专业大专(同等学历)及以上文化程度，并具有两年以上煤矿基层工作经历。（×）

214、调度通信应与上一级调度总机、矿区专网、市话公网通过环路中继或数字中继等方式联网。（√）

215、配备总面积不少于3平方米的拼接显示系统，显示生产过程动态监测监控信息及各类图表。（×）

216、调度室用单回路供电，配备备用电源（×）

217、机房的面积、电源、防雷、接地、消防、空调等设备安装及布线等满足调度工作需要，并符合有关规定（√）

218、调度人员在接到发生或可能发生矿井瓦斯、有害气体中毒、透水等事故报警时，调度人员应立即下达命令，组织危险区域的人员按避险路线撤离。（√）

219、要建立调度人员下井统计表。调度人员下井每人每月不少于3次。（×）

220、度室制度年度培训学习计划，按计划组织调度人员的培训工作。每月组织不少于2次集中业务学习，每次时间不少于2小时。（√）

221、调度室要制定信息调度质量标准化建设年度工作计划。每季度组织达标自检一次，对存在问题要制定和落实整改措施。（×）

222、当班采、掘班队长每班应不少于1次向矿调度室汇报生产和安全情况汇报；（×）

223、发生重伤及3人以下(不含3人)伤亡事故，调度室应立即报告值班领导、煤矿负责人，组织抢险救援，并在30分钟内向上一级调度室汇报。（√）

224、煤矿发生影响全矿井生产超过1小时非人身伤亡事故，矿调度室要在1小时向上一级调度室报告。（×）

225、井下移动通信系统应具有录音、放音、扩音、群呼、组呼、短信等功能。（√）

226、矿井必须安装安全监控系统，调度室应有安全监控系统专用显示终端。（√）

227、评审合格的应急预案应按照规定程序上报、备案、颁发和实施（√）

228、应急演练规划在二个年度内对综合应急预案和所有专项应急预案全面演练覆盖；（×）

229、严格依照批准的规划、计划和方案实施演练，应急演练所行成的资料应完整、准确、客观、归档管理规范（√）

230、煤矿设施应急救援指挥场所和应急值守值班室，实行48小时应急值守。（×）

231、应急通信网络按照国家保密规定采取加密技术手段，确保新保密和安全。（√）

232、煤应急救援管理留存的资料和档案应保持原始性、真实性和客观性，予以标识，易于查询；（√）

234、矿未设职工医院、不具备组建应急医疗救护专业组的，应与附近四级以上医疗机构签订应急救护服务协议（×）

235、应急救援管理涉密的图纸、资料和档案需做出特殊管理规定（√）

236、紧急避险系统应有由具备煤炭行业设计资质的机构编制的整体设计（√）

237、建立健全紧急避险系统管理制度，确定专门机构和人员对系统进行维护和管理，保证其始终处于正常待用状态。（√）

238、企业通勤车管理，驾驶员有相应的机动车驾驶证，年林不超50周岁，驾龄不少于15年，并3年内无重大以上交通责任事故记录。（×）

239、存灯室、自救器室按原煤生产人员在籍人数的2倍计，每人0.13~0.14㎡。（×）

240、有设施完善的职工图书游艺室，面积不小于100㎡。（×）

241、高瓦斯矿井的瓦斯综合利用率要达到75% （×）

242、矿井必须建设配套的矿井水处理厂和生活污水处理厂（√）

243、对有失效期的危险化工产品应采取措施，确保出库时保持原有的质量、等级和特征。（√）

244、厂区内设置1处不低于30㎡的水冲洗式厕所。（×）

245、职工公寓面积，每人不少于10㎡，不应兼做其他用途，不应安排职工居住在地下室或半地下室。（×）

246、生产场所周围100m内，无有毒有害场所，炉灶间、熟食间、粗加工间、餐具洗涤消毒间内墙应用瓷砖铺砌。（×）

247、安全出口、疏散通道畅通，紧急逃生路线标识醒目，应急照明灯完好有效（√）

248、按规定配备符合标准的劳动防护用品，并定期二月向职工发放。（×）

249、安全信息管理机构人员配置齐全；24小时值班，保证安全信息畅通。（√）

250、煤矿采用新工艺、新技术或使用新设备、新材料是，应当对有关从业人员重新进行有针对性的培训。（√）

251、煤矿其它从业人员按照规定接受安全生产教育和培训。并建立健全从业人员安全培训档案，详细、准确记录培训考核情况。（√）

252、煤矿设置安全教育培训管理机构，建立健全安全教育培训管理制度，配备安全教育培训专职管理人员。（√）

253、建立健全以矿长为首的安全技术管理体系，煤矿应按规定配备相关专业的副总工程师。（×）

254、煤矿主要负责人每二月至少召开一次矿长安全隐患专题会议，分析研究当月安全生产重大问题及隐患，按照相关要求对当月隐患确认级别，并进行整改监督。（×）

255、建立有关安全费用项目管理台账，做到账、项目相符，项目完成要进行验收，并有验收记录。（√）

256、严格执行国家、省有关安全费用提取使用的有关规定，落实安全投入保障及安全费用提取和使用制度。（√）

257、矿级领导下井带班的三必清”(当班任务清楚、入井人数清楚、工作面情况清楚)。（×）

258、煤矿B类安全管理人员必须具备煤炭专业本科文凭和助理工程师职称。（×）

259煤矿企业应根据职业危害事故应急救援预案的规定要求，定期进行演练，并做好演练记录。（√）

260、煤矿必须落实职业健康工作情况统计报表制度，按照监管权限，每一年向煤炭行政主管部门报告一次。（×）

261、煤矿对新发尘肺病病例年均增长率控制在8%以内。（×）

262、煤矿必须积极安排疑似职业病病人或病情发生变化的职业病人进行职业病诊断、鉴定。（√）

263、煤矿必须强化劳动用工管理，切实履行告知义务，与从业人员签订劳动合同时，应将作业过程中可能产生的职业危害及其后果。（√）

264、煤矿向省煤炭厅申请职业病防护设施竣工验收，由市、县煤炭厅组织竣工验收。（×）

265、煤矿建设项目在初步设计阶段，必须委托具有资质的设计单位编制职业病防护设施设计专篇，由省煤炭厅作出审查决定。（√）

266、煤矿制定的岗位操作规程必须包括相应的职业危害防治内容。（√）

267、煤矿必须制定职业危害防治规划、年度职业危害防治防治计划和实施方案。（√）

三、多项选择题

1、采煤安全质量标准化标准考核评级必须具备以下条件：（ABCD）

A、工作面个数按省煤炭工业厅已批复文件执行。

B、采煤工作面实现机械化开采，工作面回采率达到国家规定要求。

C、检查资料齐全；有每月检查记录；

D、资料保持原始性、真实性，不得有虚假。

- 矿井的监测预报必须坚持（ABCD）

A支护质量和顶板动态监测       B有分析和处理制度

C并且分析处理记录闭合         D记录资料齐全

3、支护材料必须建立哪些资料（ABC）

A基础台账(规格、型号、数量及合格证等)       B有检修记录

C现场备用有一定数量的完好的支护材料和备件   D现场必须符合规定

4、采煤工作面的规程措施必须包括哪些安全技术措施（AC）

A有工作面初次放顶、收尾、过地质构造       B 探放水安全技术措施

C工作面安装、回收的专项安全技术措施

5、支架的管理（ABCD）

A全部编号管理                    B牌号清晰

C支架要排成一条直线其偏差不得超过±50mm(50M拉线)

D架间空隙不超过200mm

6、支架垂直顶底板，采面倾角超过（ A  ）时，歪斜不超过（C ）。

A15º     B12º     C±5º     D±7º

7、放顶煤工作面(A B   )必须保证在有效支护范围内，其移动步距及支护方式在作业规程中明确规定.

A机头        B机尾       C中间          D采煤机组

8、采煤工作面必须具备的“四图”指( ABCE）

A、工作面设备布置及两巷支护示意图    B、生产系统图

C、正规循环作业图    D、安全监控图     E、避灾路线图

9、综采工作面通常说的“三直”是指：( ABC   ）

A、工作面煤壁直；B、煤溜直；C、液压支架直；D、皮带直

10、采区结束回撤设备时，必须编制专门措施，加强（ABD）管理。

A、通风        B、防瓦斯      C、防煤尘      D、防火

11、采煤质量标准化对支架完好的要求为：( ABC）。

A．不漏液        B．不串液   C．不卸载

12、料石砌碹支护巷道灰缝质量表面1㎡范围内，（ABD）总数不超过2处.

A重逢B瞎缝C单缝D干缝

13、料石砌碹支护巷道保障机制包括（ABCD）并有记录。

A矿工程质量考核B检查制度C各种检查有记录D班组有班组检查验收制度

14、刚性支架支护巷道撑(拉)杆、垫板的（AB）不合格不超过2处

A位置B数量C空间D大小

15、刚性支架支护巷道煤、半煤光面上不准出现超、欠挖（AB）

A直径大于500mm、B深度顶大于250mmC帮大于200mm)

16、刚性支架支护巷道材料质量（ABCD）必须符合设计要求和有关规定。

A支架B构件C配件的材质D规格质量

17、锚杆(索)外露锚杆螺母外锚杆丝扣 ( A )之间，锚索露出( B )锁具

A10~40mmB150~250mmC  30~50mm   D250~300mm

18、锚杆(索)的杆体及配件、网等材质、质量符合设计要求

A品种B规格C强度D锚固剂

19、混凝土所用的（ABCD）质量必须符合设计要求和有关规范规定。

A水泥B骨料C水D外加剂

20、通风综合防尘必须采用（ABCD）爆破雾和净化风流等综合防尘措施

A湿式打眼B定期冲洗巷帮C装岩(煤)洒水D水炮泥

21、掘进工作面（ABDEF）运输、设备、人员等发生变化，应超前分析、研究、决策，并编制相应施工安全技术组织措施

A设计B地质C管理D通风E瓦斯F水文

22、掘进工作面的规程措施审批手续完备，贯彻（BCD），应重新修改及审批。

A修订B考核C签字记录齐全D支护工艺改变

23、建立健全技术管理体系，建立（ABDE）设备检修等制度及各级掘进技术工作岗位责任制，技术资料档案化管理。

A矿压观测B顶板隐患排查治理C工程质量D工程质量验收E探放水

24、、掘进工作面（AB）设备完好、配置合理、能力匹配

A刮板输送机B胶带输送机C钢丝绳D掘进机

25、、安设锚杆时，下列说法正确的是(  ABC   )。
    A、打锚杆眼前，必须敲帮问顶，处理不安全隐患
    B、锚杆必须用机械或力矩扳手拧紧，确保托板紧贴巷壁
    C、锚杆必须做拉力试验  D、锚杆眼打完立即注锚杆

26、、打锚杆前要做(  ABC   )准备工作。
A、敲帮问顶    B、处理活矸     C、冲洗孔壁    D、做拉力试验

27、、打锚杆，装药卷之前应先检查(   ABC    )。
A、锚杆孔的质量    B、锚杆构件是否齐全    C、药卷是否失效   D、锚杆的长短

28、、在顶板完整，压力不大的梯形棚子支护巷道抬棚的支护顺序为(   ACBD   )。
 A、在原棚下打临时点柱 B、按架设梯形棚的要求立柱腿，上抬棚梁
 C、取棚腿，挖柱窝         D、背好顶、帮、打紧木楔

29、、下列关于架棚巷道的岔角说法正确的是(   ABD    )。
A、抵抗侧压     B、岔角一般为棚腿长度的1/4～1/5
C、岔角一般位棚腿长度的1/2～1/4  D、岔角就是梁腿向下的垂直线到腿窝边的水平距离

30、机电设备综合完好率不低于（A），小型电气合格率不低于（B）。

A90%  B95%  C92%  D98%

31、立井(斜井)绞车提升应有：(   ABCD    )

A单绳罐笼提升应有防坠装置    B主井提升系统应装设定重装载

C提升系统通信、信号应完善  D上、下井口及各水平应装设视频监视装置

32、提升设备下人地点应设( ABC)装置，卸煤口及终点下人处应设防止人员坠入及进入机尾的安全设施和保护。

A声光信号B语音提示C自动停车

33、钢丝绳牵引带式输送机使用矿用阻燃胶带；应使用的( ABC)电控装置，并有可靠的通信接口。

A低耗B先进C可靠D安全

34、主通风系统应有( ABCD )

A规定的水柱计B)应有反风设施，出风井口应安装防爆门C电动机保护应齐全、可靠D实现在线监测和联网上传

35、压风系统机房内有足够有效的( ABC )，防护设施齐全有效

A消防器材B有充足的照明C直通电话畅通

36、热水锅炉应装设( ABCD )，系统中应有减压阀，有超压报警和联锁保护，各种保护齐全可靠。

A温度计B安全阀C超温保护D自动补水装置

37、热风炉应装设防火门、( ACD E)栅栏、，各种保护灵敏可靠。

ACO检测装置B防雷C烟雾保护D温度保护E洒水装置

38、掘进机的( ABC)完整齐全，内外喷雾符合规定.

A蜂鸣器B照明C急停开关

39、刮板输送机出现下列情况必须停下来(   ABCD   )。
A、漂链     B、跳牙     C、负荷突然增大     D、跑链

40、、钢丝绳牵引胶带装设( ABCDE )等9种安全保护装置。
A.欠压保护； B.过电流保护； C.脱槽保护；
D.过速保护； E.输送机局部过载保护；

41、、钢丝绳芯胶带装设(ABCDEF )等12种安全保护装置。
A.欠压保护；B.过电流保护；C.堆煤保护；D.防滑保护；E.防跑偏装置；F.温度保护

42、主排水系统有( ABCDE ) ；安全通道畅通；实现调度工业监视，大水矿井和收水害威胁的矿井实现远程监控集控。
A.密闭门；B.配水闸门齐全、灵活；C.主要排水设备和水仓符合规程要求；D.可靠的引水装置； E.电机保护齐全

43、生产矿井要有机电主管部门及电气、电缆、小型电器及（ABCDE ）等专业化小组。
A.防爆检查 B.设备 C.配件 D.油脂 E.胶带 F.检修

44、低压馈电开关应装( ABC )

A设短路、过负荷、检漏保护装置B有选择性的漏电保护装置C保证自动切断漏电的馈电线路

45、井下要求五小电器全部上板，它们是指（ABCDF ）
A.按钮 B.打点器 C.电铃 D.三通 E.煤电钻 F.四通
46、各类图纸完整齐全，按《煤矿安全规程》要求，矿井必须有矿井（ABCDE）供水、通讯、井上下供电系统和井下电气设备布置图。
A.主提升B.通风C.排水D.压风E.供热
47、设备档案包括：（ABCDE），分析报告处理及改进意见，设备履历薄和技术改造记录，设备履历薄和技术特征卡片，安装图纸，配件图册。
A、设备使用说明书   B、调试安装验收单   C、试验记录   D、设备历次事故记录E、设备历次性能测试和关键部位探伤记录。

48、提升钢丝绳必须每天检查一次，检查项目有（ABCD）。

A、断丝    B、磨损    C、锈蚀    D、变形

49、倾斜井巷串车提升时，必须设置的安全装置有（ABCD）。

A、阻车器   B、挡车栏   C、斜巷防跑车装置D、各车场甩车时能发出警号的信号装置

50、井下（ AC ）的地面标高，应分别比其出口与井底车场或大巷连接处的底板标高高出0.5 m。

A、中央变电所 B、盘区变电所 C、主要排水泵房 D、工作面

51、防爆电气设备入井前，应检查其  （ BCD ） 及安全性能。

A、绝缘能力                  B、“产品合格证”

C、“煤矿矿用产品安全标志”   D、防爆合格证

52、严禁由地面中性点直接接地的  （ BD ） 直接向井下供电。

A、移动变压器   B、变压器  C、变电站   D、发电机

53、局部通风机供电系统中的“三专”是指（ABC）。

A、 专用开关    B、专用变压器   C、专用线路  D、专用保护

54、在（AB）巷道中不应敷设电缆。

A、总回风巷    B、专用回风巷  C、总进风巷  D、专用进风巷

55、以下哪些指标属于矿井气候条件的内容( A C D )。

A、温度        B、压力        C、湿度     D、风速   E、瓦斯浓度

56、主要运输线路( AB C D )地面运煤、运矸干线和集中运载站车场的轨道达到优良，其中行驶人车的斜巷轨道必须达到优良。

A主要运输大巷B主要运输石门C井底车场D主要斜巷轿车道

57、矿车完好率( A)、专用车辆完好率( D )

A≥85%B≥90%CD≥92%≥95%

58、架线电机车应装备(AB )。

A红尾灯B逆变电源C蜂鸣器D急停装置

59、无极绳连续牵引车、卡轨车(导型轨、槽钢轨)应装备(ABC )安全保护装置，通讯信号应具备通话和信号发送功能；

A位置显示器B过位保护C专用通讯信号

60、柴油机窄轨机车、柴油机齿轨机车、柴油机齿卡轨机车应装备车载式(AB)，制动系统可靠

A甲烷断电仪B防灭火装置C过位保护

61、行驶5台及以上无轨胶轮车时，应装备机车定位跟踪系统或(ABD )系统并使用正常

A信B集C开D闭

62斜巷各车场及中间通道口应装备装置的(ABC)醒目标志。

A声光行车报警B正在行车C不准进入

63、运输捆绑用具包括(ABCDE)等必须完好可靠，无损伤、打结、扭曲、绳股断裂等现象。

A专用捆绑链B手拉葫芦C卸扣体D蝴蝶结E连接件

64、无轨胶轮车入井要有(AB)相关部门颁发的车辆，年检工作符合相关规定

A入井许可证B年检合格证C出厂证明

65、罐笼(ABCD )信号闭锁可靠，符合《规程》要求

A安全门B摇台C、阻车器D推车机

66、矿井主通风系统有(ABC )等7种安全保护装置。
A.可靠的双电源； B.反风设施 ；C.防爆门； D.电机有过流保护和无压释放装置

67、局部通风机供电系统中的“三专”是指（ABC）。

A、 专用开关    B、专用变压器   C、专用线路  D、专用保护

68、在（AB）巷道中不应敷设电缆。

A、总回风巷    B、专用回风巷  C、总进风巷  D、专用进风巷

69、以下哪些指标属于矿井气候条件的内容( A C D )。

A、温度    B、压力        C、湿度       D、风速      E、瓦斯浓度

70、以下关于风速的规定哪些是正确的( B C D )。

A、回采工作面最高风速为6m／s B、掘进中的岩巷最高风速为4m／s

C、回采工作面的最低风速为0.25m／s D、主要进、回风巷的最高风速为8m／s

71、对矿井通风系统的基本要求( A B C D E )。

A、通风系统简单，网路结构合理     B、主要通风机有合理工况点

C、具有较高的防灾和抗灾能力       D、有利于实现机械化和自动化

E、经济效益好

72、造成局部通风机循环风的原因可能是( B D E )。

A、风筒破损严重，漏风量过大

B、局部通风机安设的位置距离掘进巷道口太近

C、矿井总风压的供风量大于局部通风机的吸风量

D、矿井总风压的供风量小于局部通风机的吸风量

E、所选局部通风机的能力太大，超过主通风机在此处的全风压

73煤矿井下使用的两闭锁是指( B D )。

A、风量风压闭锁  B、风电闭锁C、风机闭锁    D、瓦斯电闭锁

74、以下哪些规定是正确的( A B E )。

A、严禁采用局部通风机群代替主通风机工作

B、矿井通风的风流必须是紊流

C、回采工作面严禁采用下行风

D、矿井必须采用抽出式通风

E、每一采区都必须实行分区通风

75、煤矿的“一通三防”是指(A B D E )。

A、矿井通风         B、瓦斯防治     C、矿井水灾防治

D、矿井火灾防治     E、矿尘防治     F、顶板灾害防治

76、矿井需要风量应按( A B )要求分别计算，并选取其中的最大值：

A、按井下同时工作的最多人数计算，每人每分钟供风量不少于4m3

B、按采煤、掘进、硐室及其它地点实际需要风量的总和进行计算

C、按使用风机的台数计算

77、井下各地点的实际需要风量，必须使该地点的风流中的(A B C)符合规程的有关规定。

A、瓦斯、二氧化碳、氢气和其它有害气体浓度

B、井下的气候条件 C、每人供风量 D、瓦斯抽放量

78、 控制风流的( A B C D )等设施必须可靠。

A、风门     B、风桥     C、风墙     D、风窗     E、测风站

79、在( A B D )必须进行1次矿井通风阻力测定。

A、新矿井投产前            B、投产后的每3年

C、局部通风系统变化时      D、矿井通风系统有较大变化时

80、瓦斯检查“三对口”是指（ A B C ）

A、井下瓦斯记录牌板        B、检查记录手册

C、瓦斯台账                D、局部通风管理牌板

81、井下临时停风地点要求（A B C）。

A、立即断电撤人   B、设置栅栏C、揭示警标   D、可以工作

82、对井下临时停风地点应采取的措施有　（BD　）。

A、 停工检查 　  B、 设置栅栏     C 、断电撤人   　 D、 提示警标

83、以下哪些指标可以用来衡量矿内气候条件（ BDE ）。

A、空气压力    B、空气温度   C、瓦斯涌出量  D、空气湿度    E、空气风速

84、测定空气密度必须用到以下哪些仪表（BCD）。

A、U型水柱计    B、湿度计   C、空盒气压计  D、温度计   E、风表

85、以下哪些属于矿井通风中研究风流流动的三大定律（ACD）。

A、风量平衡定律    B、能量方程   C、阻力定律  D、风压平衡定律  E、分压定律  F、连续性定律

86、瓦斯的吸附现象发生在煤体中（CD）。

A、压力降低    B、温度升高     C、压力升高    D、温度降低

87、以下哪些条件下的煤层瓦斯含量较高（ACD）？

A.煤的变质程度高    B.煤层有露头     C.煤层埋藏深度大    D.煤层倾角小  E.有流通的地下水通过煤层

88、以下哪些因素是确定矿井的瓦斯等级的依据。（ACD）

A.绝对瓦斯涌出量    B.瓦斯浓度     C.相对瓦斯涌出量    D.瓦斯的涌出形式

89、以下哪些条件属于低瓦斯矿井。（AC）

A.绝对瓦斯涌出量≤40m3/min    B. 相对瓦斯涌出量<10m3/t     C.相对瓦斯涌出量≤10m3/t    D. 绝对瓦斯涌出量<40m3/min

90、、在下列情况下尤其应该注意瓦斯涌出量的变化，以确保安全生产。（ABCDE）

A.开采遇地质构造    B.地面大气压明显变化   C.工作面开有接近结束时

D.顶板来压          E.风量调节时

91、划分矿井瓦斯等级的主要作用是（ BCD ）。

A.确定矿井产量   B.用于风量计算  C.确定矿井的瓦斯管理制度   D.选用电器设备

92、瓦斯爆炸必须同时具备以下条件。（ABD）

A.瓦斯浓度在爆炸范围内      B.一定的氧气浓度

C.在煤矿的井下              D.高温热源及一定的存在时间

93、瓦斯积聚通常是指：瓦斯浓度和体积分别超过（BC）。

A.瓦斯浓度1%  B.瓦斯浓度2%   C.体积0.5m3   D.体积1m3

94、以下哪些地点容易积聚高浓度的瓦斯（ABDE）。

A.采空区  B.工作面上隅角   C.风硐内   D.巷道空顶处   E.盲巷内

95、专用排瓦斯巷内必须用不燃性材料支护，并应有防止（ABC）的安全措施。

A.产生静电  B.产生摩擦火花   C.产生撞击火花   D.瓦斯事故扩大

96、井下临时瓦斯抽放泵站应遵守以下哪些规定？（ACD）

A. 临时瓦斯抽放泵站应安设在新鲜风流中

B.抽出的瓦斯可以排放在有瓦斯监测装置，并能保证瓦斯浓度不超限的进风流中

C.排放的瓦斯出口必须设置栅栏、悬挂警戒牌等

D.当排瓦斯巷道的瓦斯浓度超限时，应断电，并停止抽放瓦斯

97、矿井主要通风机周边封闭严密不漏风，风硐吸风口装设防护网，外部漏风每年至少要测定一次，外部漏风率在无提升设备时不得超过（A），有提升设备时不得超过（D）

A5%  B10%  C20%  D15%

.98、矿井每月分上、中、下旬进行全面测风；测风地点为(ABCD)及采掘工作面巷道、硐室及其它用风地点。

A 矿井总进风道 B 总回风道 C 分区进风道 D回风道

99、局部通风机及其启动装置必须安设在进风巷道中，地点距回风口（A）以上，且支护完好、无淋水、无积水、无杂物的地点；局部通风机必须吊挂或垫高，离地面高度须大于（C）

A10m   B20m   C0.3m   D0.5m

100、使用抗静电、阻燃风筒，接头严密,手距接头()处感觉不到漏风，无破口,末端()除外，无反接头，软质风筒接头要反压边，硬质风筒接头要加衬垫

A0.2m B0.1mC20mD500m

101、在岩巷构筑密闭时，嵌入周边岩石的深度不应小于（A）；在煤巷构筑密闭时，掏槽深度进入实体煤不应小于（D）掏至硬顶后再进入实体煤不应小于（B）

A 0.2m B 0.2m C0.3m  D 0.5m

102、瓦斯抽采工程包括（ABCD）等必须编制设计，由煤矿技术负责人审查、批准后按计划施工。

A钻场B钻孔C管路D抽采巷

103矿井应按照相关规定要求，装备矿井安全监控系统，且系统必须具备(ABC)闭锁和手动控制断电闭锁功能

A风电B瓦斯电C故障

104、对开采容易自然和自然的单一厚度煤层或煤层群的矿井，（ABC）应布置在岩层内或不易自然的煤层内

A集中运输大巷B总回风巷C采区回风巷D进风巷

105、矿井应建立爆破材料（ABCD）制度。电雷管在发放前应进行导通试验。

A领退制度B电雷管编号制度C材料丢失D材料销毁

106、矿井的通风必须建立（ABCD）等图纸

A系统立体示意图B通风系统图C分层通风系统图D通风网络图

107、探放水管理制度包括（ABCDE）等制度。

A防治水安全确认移交制度     B防治水日常巡查考核制度

C探放水作业质量验收制度(含单孔和循环验收)D防治水作业优先制度

E重大水害(包括暴雨洪水)井下撤人制度

108、地测防治水资料袋管理应达到以下标准（ABCD）

A分门别类保管，有索引、目录，查找方便

B装订成册，装入卷柜，相对集中，符合防火、防潮、保密要求

C账、卡相符，文字部分与基础数据一致

(D上级下达及本部门回复、上报的各种函件、审批文件、报表等，有专门卷柜和管理手段，信息传递和反馈要及时有效

109、地测技术测量工作采用工具有（ABCD）等

A  GPS   B全站仪   C陀螺仪定向   D电子手薄

110、地质说明书简称“三书”指（ABC）

A提交采区地质说明书    B回采工作面地质说明书

C掘进工作面地质说明书   D矿井通风系统说明书

111、矿井必须具备的地质图纸有（ABCDE）等。

A矿井地质地形图或基岩地质图，

B矿井可采煤层底板(或顶板)等高线及储量计算图(急倾斜煤层加绘立面投影图)C矿井地质剖面图D矿井煤系地层综合柱状图E矿井煤岩层对比图

112、矿井测量矿图必须具备基本矿图有（ABCDE）等

A井田区域地形图    B工业广场平面图     C采掘工程平面图

D井上下对照图      E主要保安煤柱图

113、矿图要求包括（ABCD）等

A基本矿图必须用计算机制图，数字化图纸科替代聚酯薄膜图原图

B内容、精度符合《煤矿测量规程》的要求

C图上符合、线条、注记等，符合现行《煤矿地质测量图例》规定的要求

D图面清洁、层次分明，线条均匀，色泽准确适度，文字清晰美观，并按图例要求的字体注记

114、矿井应当建立的防治水基础台账（ABCDE）等

A矿井涌水量观测成果台账      B气象资料台账

C地表水文观测成果台账及地表水体渗漏台账D钻孔水位、井泉动态观测成果及河流渗漏台账      E抽(放)水试验成果台账

115、防治水必须坚持的原则（ABCD）

A预测预报B有掘必探C有采必探D先探后掘E先探后采

116、防治水综合探测手段包括（ABC）

A物探先行  B化探跟进   C钻探验证   D短探同步

117、调度人员统一着装并佩戴胸牌，恪尽职守，工作认真负责，做到（ABC）

A文明用语B不卑不亢C礼貌待人

118、矿井应建立综合信息管理平台，平台内容包括：

A日常工作所使用的各种台账、报表B集成的监测监控子系统C集成的生产过程动态监控子系统等

119、.矿井应将（ABCD）抽放、压风、采掘工作面设备运转等系统运行情况在计算机或大屏幕上动态模拟显示

A提升B运输C供电D通风E主排水

120、矿井应编制能适应调度管理工作需要的调度管理信息系统，并应能与上一级调度部门联网，实现（ABCD）等日常报表信息的计算机处理并实时传输，满足调度业务管理和使用要求

A生产B安全C经营D外运

121、矿井要能够使用计算机处理日常报表：（ABCDEF）

A1生产日报B旬、月汇报C外运日报D矿领导逐月带班下井统计表E开掘队工作面 衔接情况表F达标规划、培训计划

123、调度室监测监控系统包括（ABCD）

A安全监控系统B井下作业人员管理系统C.煤炭产量监控系统D安全监管执法与决策支持系统

124、煤矿应装备工业视频系统，在井下主要（ABCDE）等地点安装工业电视摄像头,并在调度大屏幕显示。

A胶带运输机头B盘区皮带转载点C井底车场D井下变电所E主副井井口

125、矿井必须装备井下应急广播通信系统并确保正常运行（ABCDE）等

A主机及广播端应设置在调度台B在井下人员相对集中位置C系统及广播终端应为本质安全型并具有MA标志证书D支持在断电情况下连续播放不小于2小时E与矿井调度电话系统互连互通

126、煤矿发生重伤及3人以下(不含3人)伤亡事故，调度室应立即报告值班领导、煤矿负责人，组织抢险救援，并在（A）分钟内向上一级调度室汇报，在（C）小时内将伤亡事故汇报卡报上一级调度室。

A  30    B  40      C20      D10

127、对（ABC）等季节性工作安排要按规定要求报上一级调度室，发生紧急情况要立即报告值班领导、本单位负责人和上一级调度室

A雨季防汛、防雷电B冬季防寒、防冻C冬、春季防火

128、、以下哪些事项应在事前汇报上一级调度室（ABCDE）

A节假日停产放假、检修安排，领导值班表；停、复产安全技术措施；

B矿井停产(停电)大修安排及安全措施；

C主要大型设备检修(更换)安排及安全措施

D拆启密闭排放瓦斯、重大排(探)放水安排及安全技术措施；

E初(末)次放顶、巷道贯通安全技术措施等

- 调度动态信息公示内容包括（ABCD）等信息。要求内容准确，并及时更新

A原煤产量、开掘进尺B外运量、原煤库存量C值(带)班领导D下井人数

130、调度室台账包括：（AB）

A综合台账B统计台账C产量台账D进尺台账

131、调度应备（ABCD）等图表必须及时填绘和修订

A矿井地质和水文地质图，井上下对照图   B采掘工程平面图，通风系统图C井下运输系统图，监测监控装备布置图、抽放瓦斯等管路系统图   D井下通信系统图，井上、下配电系统图和井下地安全设备布置图

132、调度管理有（ABCDE）等。

A调度值班制度D调度逐级汇报制度C安全事故汇报制度D调度资料保存管理制度E监测监控系统报警信息处理制度等

133、调度室机房的面积（ABCDE）等设备安装及布线等满足调度工作需要，并符合有关规定

A电源B防雷C接地D消防E空调

134、紧急避险设施具备（ABCD）通讯、照明、人员生存保障等基本功能。

A安全防护B氧气供给保障C有害气体去除D硐室内外环境监测

135、应急救援管理留存的资料和档案应保持（ABC）予以标识，易于查询；

A原始性B真实性C客观性

136、煤矿建立应急救援需要的、材料等物资管理台账。

A设备B设施C装备D工具

137、.应急救援指挥场所应配备（ABCD）、录音录像和常用办公设备等

A大屏幕显示系统B中央控制系统C有线和无线通信系统DUPS电源保证系统

138、应急演练方案应明确（ABC）、评估方法、培训动员、物资保障、资金保障、过程控制、评估总结、资料管理等内容。

A演练目表B场景和情景C实施步骤D评估标准

139、煤矿应急救援管理制度包括（ABCDE）等制度

A工作例会制度；B应急职责履行情况检查制度；

C.重大隐患排查与治理制度；D.重大危险源监测监控制度；

E井下“紧急避险系统”管理制度

140、煤矿作业环境的（ABCDE）等，必须设有明显的警示标志或采取有效隔离措施。

A高温B高压C易燃D易垮塌E易坠落的危险物品

141、危化品按特性分类储存在（ABC）储存，并有专人管理和管理台账，危化品操作人员必须配备防护服装和防护设备。

A专用仓库B专用场地C专用储存室

142、供用电线路所用电器及材料要求：（ABCD）

A电器及材料符合设计要求安装规范B按标准敷设线路C不准乱接电源插座和开关D严禁用铁丝、铜丝等材料代替熔断器

143、配电箱的要求（ABCD）

A应将负荷名称和编号标示明确B各种保护功能齐全、警示牌符合“规程”要求C接地符合要求D内外无杂物

144、地面消防管理的要求应建立（ABCD）

A建立消防安全责任制B编制消防应急预案C按规定进行消防检查D消防演练

145、库内物资做到勤清点，勤整理、勤保养，达到“十不”（ABCD）要求。

A不锈、不潮B不冻、不蛀C不霉、不腐D不变、不暴E不坏、不漏。

146、储煤场、场内运煤道路每天进行整理清理，无（ABC），煤场、道路、衡器周围整洁平整规范，无杂物堆积。

A撒落堆煤B无杂物C无积水

147、副井口附近应设置急救中心，并配备相应的（ABC），确保24小时值班。

A急救药品B设备D人员D食物

148、企业法定代表人应推行安全生产承诺，各类管理人员严格执行一岗双责即：（AC）矿井应对安全目标实行层层分解

A履行岗位业务工作职责B煤碳销售职责C又要履行安全生产职责D业务保安职责

149、煤矿必须建立以下（ABCDEF）等基本制度。

A安全生产责任制度B安全会议制度C安全管理奖惩制度D)安全质量标准化管理制度E安全教育与培训制度F事故隐患排查与整改制度；

150、煤矿企业必须建立完善（ABCD） 安全生产责任制、岗位工作人员安全生产责任制；

A矿长B分管副职C队长D班组长E职工

151矿级领导下井带班的三走到”指（ABC）

A新工作面要走到B掘进工作面要走到C最远的区域要走到

152、矿级领导下井带班的三指导”（ABC）

A出现紧急情况要指导B出现疑难问题要指导C发现较大安全隐患要指导

153、煤矿的安全费用应当按照以下（ABCDE）范围使用

A煤与瓦斯突出及高瓦斯矿井落实“两个四位一体”综合防突措施支出B煤矿安全生产改造和重大隐患治理支出C完善煤矿安全避险“六大系统”支出D安全生产宣传、教育、培训支出E安全生产适用新技术、新工艺、新装备的推广应用支出

154、煤矿的隐患实施六部闭合治理，矿井的每一层面对查处的问题一律按照（ABCDEF）“六步”程序进行闭环管理。

A排查B记录C汇报D整改E验收考核F统计分析

155、煤矿应定期组织相关人员排查本单位的事故隐患，对排查出的事故隐患，按照（ABC），按照职责分工与“五落实”的原则实施监控治理,实现事故隐患闭环管理。

A事故隐患的等级进行登记B建立事故隐患排查治理台账C重大安全隐患信息档案

156、煤矿重大安全隐患治理由煤矿主要负责人组织制定并实施治理方案，要实行（ABC）按规定进行审批。

A挂牌督办B限期整治C治理方案

157、矿井必须建立完善安全技术管理制度包括：（ABCD）等制度

A企业发展规划、中长期发展规划、年度生产作业计划等的编制、审查和决策B矿井灾害预防处理计划与应急救援预案的制度和审批管理C专项工程和专业系统等的设计、审批和备案D作业规程、操作规程和专项安全技术措施的编制、审批、会审、复审、贯彻

158、煤矿应有培训基地，按规定足额配备师资、装备和设施；配备（ABCD）等专职教师。

A采掘B机电C运输D通风

159、煤矿“三项岗位”人员( ABD )全部经培训合格，并持证上岗。

A煤矿主要负责人B安全生产管理人员C技术人员D特种作业人员

160、煤矿采用（ABD )，应当对有关从业人员重新进行有针对性的培训。

A新工艺B新技术C新管理D使用新设备、新材料

161建立完善区队及班组安全生产管理规章制度，主要包括（ABCDEF）等制度。

A班前、班后会制度B班组长随班管理制度C安全质量标准化制度D隐患排查治理制度E班组学习培训制度；F)推行“手指口述安全确认法”

162煤矿开展安全文化宣传教育活动，利用（ABCD）等媒体，设立黑板报、宣传栏等安全文化阵地。

A网络B报刊C电视D广播

163、煤矿企业推行的“五个统一”煤矿用工管理指（ABCDE）“无非法违法用工.

A统一发布用工信息、组织报名和资格审查B统一培训C统一签订劳动合同和煤矿用工备案D统一参加社会保险和派遣E统一管理”

164、煤矿从业人员D的“五个百分之百”指

A实现劳动合同签定率B劳动合同备案率C从业人员培训率D参加社会保险率E从业人员年检率

165、煤矿用人单位必须严格按照《中华人民共和国劳动法》有关规定，为职工保险足额缴纳“五险”指（ABCDE）

A养老保险B医疗保险C失业保险D工伤保险E井下意外伤害保险

166、职业健康安全质量标准化标准考核评级必须具备以下条件（ABCD）

A考核期内未发生急性职业中毒死亡事件；

B考核期内未因作业场所呼吸性粉尘浓度超标被煤炭主管部门按照一般或较大事故处理；

C考核期内未发生因职业卫生问题导致的重大社会影响事件；

D考核期内未因违反《职业病防治法》等法律法规受到煤炭主管部门停产整顿或责令关闭处理。

167、煤矿必须配备专职专业的职业危害防治管理人员，90万吨/年(含)以下的矿井不少于（A）名；90万吨/年以上300万吨/年以下矿井不少于（B）名；300万吨/年(含)以上矿井不少于（C）名

A  3  B  4   C  5  D  6

168、煤矿年度职业危害防治计划应包括（ABCD）条件等内容。

A目标B措施C考核指标D保障

169、煤矿职业危害实施方案应包括（ABCDE）验收方法等内容。

A时间B进度C实施步骤D技术要求E考核内容

170、煤矿必须提供足够的职业危害防治专项经费，包括（ABCDEF）培训等经费，并确保专款专用

A体检B职业病诊断C康复疗养D监测评价E仪器设备F防护设备设施

171、煤矿必须在醒目位置设置公告栏，公布有关职业病防治的工作场所（ABCD）职业危害因素监(检)测结果

A规章制度B操作规程C职业危害事故应急救援措施D职业危害因素

172、煤矿必须对上岗前、在岗期的 从业人员进行职业卫生培训，上岗前培训时间不少于（A）学时，在岗期间培训时间每年不少于（A）学时。职业卫生培训率达到（D）以上。

A  4   B  2  C   90%  D 95％

173、煤矿必须建立健全个体防护用品（ABD）等管理制度，严格按照《标准》(AQ1051)规定，为接触职业危害的从业人员配备和发放符合要求的个体防护用品。

A配备B发放 C维修D使用

174、对接触职业危害的从业人员，职业健康（ABCDE）按国家有关规定执行。

A检查的时间B检查项目C检查周期D检查结果E检查费用

175、煤矿不应安排（ABC）从事职业危害的作业.

A未成年工B孕期女职工C哺乳期的女职工

1176、煤矿及时对职业病病人进行（ABC），按规定需要住院治疗的，要安排住院治疗。

A工伤认定B申请劳动能力鉴定C安排定期康复疗养

178、煤矿有毒、有害工作场所必须按要求设置（ABC）和必要的泄险区

A报警装置B应急撤离通道C配置现场急救用品D冲洗设备

四、简答题

1、煤矿防治水二十字原则是什么？

答：防治水工作应当坚持“预测预报、有掘必探、有采必探、先探后掘、先探后采”的原则。

2、煤矿防治水五项综合治理措施是什么？

答：采取防、堵、疏、排、截的综合治理措施。

3、《煤矿防治水规定》中煤矿企业应当建立健全那几种水害制度？

答：煤矿企业、矿井应当建立健全水害防治岗位责任制、水害防治技术管理制度、水害预测预报制度和水害隐患排查治理制度。

4、现行《煤矿防治水规定》是什么时候开始施行的？

答：自2009年12月1日起施行。

5、矿井水文质类型划分为哪四种类型？

答：矿井水文地质类型划分为简单、中等、复杂、极复杂等4种。

6、根据那哪几个方面因素来划分矿井水文地质类型的？

答：根据矿井受采掘破坏或者影响的含水层及水体、矿井及周边老空水分布状况、矿井涌水量或者突水量分布规律、矿井开采受水害影响程度以及防治水工作难易程度。

7、矿井水文地质类型应当几年每进行重新修定？当发生重大突水事故后，应当几年内进行重新修定？

答：矿井水文地质类型应当每3年进行重新确定。当发生重大突水事故后，矿井应当在1年内重新确定本单位的水文地质类型。

8、重大突水事故是指什么？

答：重大突水事故，是指突水量首次达到300m3/h以上或者造成死亡3人以上的突水事故。

9、矿井涌水量（Q3）在600＜Q3≤2100m3/h时,矿井属于那种水文地质类型？

答：复杂。

10、“存在大量老空积水、位置、范围、积水量不清楚的”矿井属于那一种水文地质类型？

答：极复杂。

11、矿井应当编制那五种防治水图件？

答：（1）矿井充水性图；

（2）矿井涌水量与各种相关因素动态曲线图；

（3）矿井综合水文地质图；

（4）矿井综合水文地质柱状图；

（5）矿井水文地质剖面图。

12、矿井应当建立那十五种防治水基础台帐（至少说出五种）？

答：（1）矿井涌水量观测成果台账；

（2）气象资料台账；

（3）地表水文观测成果台账；

（4）钻孔水位、井泉动态观测成果及河流渗漏台账；

（5）抽（放）水试验成果台账；

（6）矿井突水点台账；

（7）井田地质钻孔综合成果台账；

（8）井下水文地质钻孔成果台账；

（9）水质分析成果台账；

（10）水源水质受污染观测资料台账；

（11）水源井（孔）资料台账；

（12）封孔不良钻孔资料台账；

（13）矿井和周边煤矿采空区相关资料台账；

（14）水闸门（墙）观测资料台账；

（15）其他专门项目的资料台账。

13、新建矿井应当编制那些图件？

答：（1）水文地质观测台账和成果；

（2）突水点台账、记录和有关防治水的技术总结，以及注浆堵水记录和有关资料；

（3）井筒及主要巷道水文地质实测剖面；

（4）建井水文地质补充勘探成果；

（5）建井水文地质报告（可与建井地质报告合在一起）。

14、水文地质补充调查范围应当覆盖那些地下水系统？

答：水文地质补充调查范围应当覆盖一个具有相对独立补给、径流、排泄条件的地下水系统。

15、水文地质补充调查范围应当包括那八个方面内容？

答：（1）资料收集。（2）地貌地质的情况。（3）地表水体的情况。（4）井泉的情况。（5）古井老窑的情况。（6）生产矿井的情况。（7）周边矿井的情况。（8）地面岩溶的情况。

16、矿区矿井地面水文地质观测应当主要包括哪3个方面内容？

答：（1）进行气象观测。（2）进行地表水观测。（3）进行地下水动态观测。

17、按照突水点每小时突水量的大小，将突水点划分为哪四个等级？

答：按照突水点每小时突水量的大小，将突水点划分为小突水点、中等突水点、大突水点、特大突水点等4个等级：

18、按照突水点每小时突水量的大小，将突水点划分为四个等级，其中600 m3/h＜Q≤1800 m3/h，属哪个等级？

答：大突水点

19、矿井应当分井、分水平设观测站进行涌水量的观测，每月观测次数不应少于几次，水质监测每年不少于几次？

答：不少于3次。不少于2次。

20、矿井进行水文地质钻探时，单孔设计包括那些主要内容？

答：包括钻孔结构、孔斜、岩芯采取率、封孔止水要求、终孔直径、终孔层位、简易水文观测、抽水试验、地球物理测井及采样测试、封孔质量、孔口装置和测量标志要求等。

21、目前常用的物探方法有那些？

答：直流电法（电阻率法）、音频电穿透法、瞬变电磁法、电磁频率测深法、无线电波透视法、地质雷达法、浅层地震勘探、瑞利波勘探、槽波地震勘探方法等物探方法（答出3种以上）。

22、矿井应当安排专人负责对井田范围内及周边那些部位进行巡视检查？

答：矿井应当安排专人负责对本井田范围内可能波及的周边废弃老窑、地面塌陷坑、采动裂隙以及可能影响矿井安全生产的水库、湖泊、河流、涵闸、堤防工程等重点部位进行巡视检查。

23、矿井应当根据那些因素确定相应的防隔水煤（岩）柱尺寸？

答：矿井应当根据矿井的地质构造、水文地质条件、煤层赋存条件、围岩物理力学性质、开采方法及岩层移动规律等因素

24、矿井防隔水煤（岩）柱应当由哪个机构进行专门设计？经谁组织有关单位审查批准后实施？

答：矿井防隔水煤（岩）柱应当由矿井地测机构组织编制专门设计，经矿井总工程师组织有关单位审查批准后实施。

25、矿井应当配备与矿井涌水量相匹配哪四个方面来确保矿井能够正常排水？

答：矿井应当配备与矿井涌水量相匹配的水泵、排水管路、配电设备和水仓等，确保矿井能够正常排水。

26、工作水泵是怎么规定的？

答：工作水泵的能力，应当能在20 h内排出矿井24 h的正常涌水量。

27、备用水泵的能力是怎么规定的？

答：备用水泵的能力应当不小于工作水泵能力的70％。

28、检修水泵的能力是怎么规定的？

答：检修水泵的能力，应当不小于工作水泵能力的25％。

29、工作和备用水泵的总能力是怎么规定的？

答：工作和备用水泵的总能力，应当能在20 h内排出矿井24 h的最大涌水量。

30、排水管应当有一定的备用量，工作水管的能力是怎么规定的？

答：工作水管的能力，应当能配合工作水泵在20 h内排出矿井24 h的正常涌水量。

31、排水管应当有一定的备用量，工作水管和备用水管的总能力是怎么规定的？

答：工作和备用水管的总能力，应当能配合工作和备用水泵在20 h内排出矿井24 h的最大涌水量。

32、矿井主要泵房应当至少有几个安全出口？

答：矿井主要泵房应当至少有2个安全出口，一个出口用斜巷通到井筒，并高出泵房底板7 m以上；另一个出口通到井底车场。

33、矿井主要水仓应当有哪两个？

答：矿井主要水仓应当有主仓和副仓，当一个水仓清理时，另一个水仓能够正常使用。

34、正常涌水量小于1000m3/h时，如可确定主要水仓的有效容量？

答：主要水仓的有效容量应当能容纳8 h的正常涌水量。

35、正常涌水量大于1000 m3/h的矿井，如何计算主要水仓有效容量？

答：Ｖ＝2（Q+3000）

36、采区水仓的有效容量应能容纳由几小时的采区正常涌水量？

答：应当能容纳4 h的采区正常涌水量。

37、在矿井疏干开采过程中应当进行定性、定量分析，可以应用哪种预测方法进行顶板评价和预测？

答：可以应用“三图双预测法”进行顶板水害分区评价和预测。

38、用哪两种方法对底板突水危险进行综合评价？

答：可以采用“脆弱性指数法”或者“五图双系数法”等方法，对底板突水危险性进行综合分区评价。

39、在矿井受水害威胁的区域进行巷道掘进前，应当采用什么方法查清水文地质条件？

答：应当采用钻探、物探和化探等方法查清水文地质条件。

40、探放断裂构造水和岩溶水等时，探水钻孔沿哪个方向布置？

41矿井透水水源主要有哪两种？

答：主要有天然水源和人为水源两种。

42、矿井透水人为水源有哪些？

答：人为水源主要有老空水。

43、矿井透水天然通道有哪几种？

答：有构造破碎带与接角带、岩溶陷落柱、隐伏露头、隔水层变薄区等。

44什么叫探放水钻孔帮距？大多采用多少米？

答：帮距是指探放水钻孔中最外侧斜孔到巷道帮的距离。

帮距大多采用20m，而薄煤层可以适当减少至8m。

45、探放水钻孔布置方式主要那几种？

答：主要布置方式有扇形和半扇形两种。

46、探放水下置孔口管有哪些安全要求？

答：下置的孔口管必须进行需压试验，达到设计压力、安装闸阀后，方准继续钻进；钻孔内水压过大时，应采取反压和防喷装置的方法钻进，并有防止孔口管和煤（岩）壁鼓出的措施。

47、煤矿透水事矿有哪些特征？

答：（1）突发性。（2）灾难性。（3）继发性。

48、在煤矿透水应急救援过程中要坚持哪些优先的原则？

答：要坚持“救人优先、救活人优先、防止水害扩大优先、利于治水复矿优先”的原则，正确处理救灾中的各种关系。

49采煤安全质量标准化标准规定，采面上、下顺槽至工作面煤壁超前多少米范围内支架完整无缺？高度不低于多少米？综采不低于多少米？

答：上、下顺槽至工作面煤壁超前20m范围内支架完整无缺。高度不低于1.6米；综采不低于1.8米。

50、采煤工作面上、下出口的两巷，必须进行超前支护。请问距工作面煤壁多少米范围内打双排柱？多少米范围内打单排柱？

答：距工作面10米范围内打双排柱，10～20米范围内打单排柱。

- 采煤安全质量标准化标准及评级办法规定：采煤工作面每死亡一人，矿井采煤安全质量标准化单项降几级？扣几分？答：采煤工作面每死亡一人，矿井采煤单项降一级、扣5分。

52、采煤工作面必须保持至少2个畅通的安全出口，请问：他们分别通到什么地方？

答：一个通到进风巷道；一个通到回风巷道。

53、请回答什么是回采工作面的采空区？

答：回采以后，不再维护的空间。

54、地下开采时，倾斜煤层一般是指煤层倾角多少度范围内的煤层？

答：一般指25°—45°的煤层。

55、裸体巷道掘进工程质量按设计规定，斜井平硐巷道优良品工程规格偏差：宽度中线至任一邦距离：主要巷道是多少mm，一般巷道是多少mm？

答：0—100mm    0—150mm。

56、掘进巷道锚杆支护安装规格按设计规定间距、排距允许偏差多少毫米？

答：±100毫米。

56、掘进巷道锚杆支护安装规格按设计规定锚杆外露长度有托板的偏差为多少毫米？

答：露出托板≤50毫米

57、掘进标准化文明生产规定“三人连锁”放炮指哪三个人？

答：瓦检员、放炮员、班组长。

58、掘进支架支护巷道，支架柱窝深度，要求合格的柱窝挖到实底，其深度不小于设计多少毫米？

答：30毫米

59如何执行停、送电对牌制？

答：在接到机运台许可停电后，方可切断电源、闭锁开关，并悬挂“有人工作，禁止送电”牌，其中一半应挂停电开关操作手柄上，另一半交给队组联系人保管。

60、井下保护接地网由哪些部分组成？

答：主接地极、局部接地极、接地母线、连接导线、接地芯线。

61、防爆电气设备不传爆的三要素是什么？

答：指隔爆面的间隙、长度、粗糙度。

62、电气设备长期过载会造成什么故障？

答：短路、漏电。

63、什么叫矿井供电系统？

答：由矿井各级变电所（地面变电所、井下中央变电所、采区变电所）的变压器、配电装置、供电线路及用电负荷，按照一定的方式相互联结起来的一个整体。

64 、什么叫防爆设备的失爆？

答：凡失去耐爆性能和不传爆的隔爆外壳均叫隔爆外壳的失爆。

65、隔爆设备的外壳严重变形达到什么程度即为失爆？

答：长度超过50mm，同时凹凸深度超过５mm；

井下设备峒室内设备布置有何规定？

答：峒室内各种设备同墙壁之间应留出0.5米以上的通道，各种设备相互之间应留出0.8米以上的通道。

66、煤矿井下供电中三专两闭锁的具体内容是什么？

答：专用变压器、专用开关、专用电缆的三专要求；瓦斯电闭锁和风电闭锁的两闭锁功能。

67、采煤机应装设哪些保护？

答：采煤机与刮板机实现电气闭锁；过载保护；倾斜15°及以上工作面应有防滑装置；牵引链张紧、转链装置。

68、井下低压供电系统电压不应超过多少伏？
答：1140V。

69、什么叫轨距？

答：轨距是两股钢轨头部内侧的垂直距离。

70、矿井供电系统中常说的三大保护是指？

答：漏电保护、过流保护、接地保护。

71、普通胶带输送机应具有哪些保护？

答：有防跑偏保护、煤位保护、超温自动洒水保护、烟雾报警保护、速度保护、温度保护，经常有人横越的地方应有过桥。

72、窄轨铁路常用标准道岔有几种？

答：有三种。即普通单开道岔、对称道岔（双开道岔）、渡线道岔。

73、煤矿井下电缆连接应做到的“三无”指哪些？井下设备安装应做到的“四有”指哪些？

答：三无：无鸡爪子、无羊尾巴、无明接头。

四有：有过流保护和漏电保护装置、有螺栓和弹垫、有密封圈和挡板、有接地装置。

74、井下供电必须做到的“三坚持”是什么？

答：坚持使用检漏继电器、坚持使用照明和信号综保保护、坚持使用瓦斯电和风电闭锁。

75、漏电保护装置的作用有哪些？

答：供电系统漏电时迅速切断电源、当人体接触带电体时迅速切断电源、可不间断地监视被保护电网的绝缘状态。

76、一坡三挡指的是什么？

答：坡上有阻车器、坡中有挡车器、坡下向上５米有栏车网。

77、电缆常见的故障有哪些？

答：单相接地、漏电、相间短路、断线

78、电缆在水平巷道内或倾角在30度以下的井巷中悬挂间距不得超过多少？

答：3米

79、电气设备和电缆过载的主要原因是什么？

答：电气设备和电缆的容量选择不当、对生产机械误操作、电压偏低。

80、井下由采区变电所、移动变电站或配电点引出的馈电线上，应装设哪些保护装置？

答：短路、过负荷、漏电保护装置。

81、煤矿一般规定安全电压为多少？
答：36V

82、刮板链常见的断链情况有哪些？

答：强力断链、疲劳断链、磨损断链。

83、机电硐室的空气温度不得超过多少？
答：32℃

84造成电气设备过负荷的原因有哪些？

答：重载启动电机、电源电压过低、机械性堵转

85、防爆电气设备入井前，应检查哪些？

答：产品合格证、煤矿矿用产品安全标志、安全性能。

86、运送人员和运送物料时列车的制动距离分别不得超过多少米？

答：20米   40米

87、井下采掘机械设备常用电压等级有？

答：1140v   660v    380v

88、钢丝绳定期检验时，不合格钢丝的断面积与钢丝总断面积之比达到多少时必须更换？

答：25％

井下哪些设施必须有保护接地？
答：电压在36V以上和由于绝缘损坏可能带有危险电压的电气设备的金属外壳、构架，铠装电缆的钢带或钢丝、铅皮或屏蔽护套等必须有保护接地。

89、每天必须对低压检漏装置的运行情况进行几次跳闸试验？

答：１次。

90、变电硐室长度超过几米时，必须在硐室的两端各设几个出口？

答：６m，１个。

91、使用中的防爆电气设备的防爆性能应多长时间检查一次？
答：每月

92、井下电气设备接地保护的安全检查有哪些？

答：（1）保护接地的外壳检查（2）保护接地网的检查（3）保护接地的测试检查（4）风电闭锁的检查。

93、胶带输送机胶带跑偏有什么危害？
答：影响生产、损坏胶带、增大运行阻力、引起火灾。

94、胶带输送机上行运输倾角一般不大于多少度？下行运输一般不大于多少度？
答：18º   15º

95、一般电源引入装置失爆的现象有哪些？

答：喇叭嘴明显晃动；密封圈割开套在电缆上；密封圈内径与电缆外径差大于1mm；密封圈老化、变形；能轻易来回抽动电缆。

96、供电网络中造成短路故障的原因有哪些？

答：电缆的绝缘老化；不同相序的两回路电源线并联；检修完毕的线路在送电时没有拆除三相短路接地的地线；电气设备防护措施不当。

97、判断橡套电缆破口的标准是什么？
答：（1） 橡套电缆的护套损坏，露出芯线或露出屏蔽层者；伤痕深度达最薄处的二分之一以上，长度达20毫米，或沿围长三分之一以上者。

98、井下供电的四方面要求是什么？
答：井下要求满足：供电安全性，供电可靠性，经济性，技术合理性四方面的要求。

99、U型通风方式的缺点是什么？

答：工作面上隅角附近容易积存瓦斯
100、掘进巷道贯通前，综合机械化掘进巷道在相距多少米前，必须停止一个工作面作业，做好调整通风系统的准备工作。

答：50m
101、掘进巷道贯通后，必须调整通风系统，防止发生什么情况？

答：瓦斯积聚。

102、高瓦斯矿井中的所有掘进工作面应装设哪两个闭锁装置？

答：风电闭锁和瓦斯电闭锁。

103、高瓦斯矿井中的掘进工作面，局部通风机实行“三专”是指什么？

答：专用变压器、专用线路、专用开关。

104、瓦斯涌出量的表示方法有哪两种？

答：绝对瓦斯涌出量和相对瓦斯涌出量两种。

105、工作面回采结束后，必须在多少天内进行永久性封闭？

答：４５天

106、甲烷传感器的吊挂标准是什么？

答：距顶板不得大于３００mm,距巷道侧壁不得小于２００mm。

107、矿井有效风量率不低于总风量的百分之多少？

答：85%

108、风筒接头严密的标准是:手距接头处多少米处感到不漏风？

答：0.1米

109、局扇要求垫高或吊挂，离底板高度不得小于多少米？

答：不小于0.3米

110、什么是盲巷？

答：盲巷是指长度超过6米而又不通风或通风不良的独头巷道。

112、斜巷跑车防护装置的作用？

答：其作用就是阻止断绳、断销、断链、断碰或其它原因下跑的车辆，使其停止运行或改变车辆运行方向，以缩短跑车距离，避免人身伤亡和事故的扩大，使因跑车而造成停产时间和经济损失降到最低限度。

113、事故发生后，要本着“四不放过”的原则进行追查处理，“四不放过’的具体内容是什么？

答：事故原因没查清不放过；没找到事故责任人不放过；责任人没受到惩处不放过；群众没有受到教育不放过。

114、隔爆设备的锈蚀是如何确定的？

答：设备的非加工面发生脱落的氧化层即为锈蚀；在隔爆面或加工面发现锈迹，用棉丝擦掉后仍留有锈蚀斑块者即为锈蚀。

115、哪些地点必须装设局部接地极？

答：①采区变电所（包括移动变电站和移动变压器）②装有电气设备的硐室和单独装设的高压电气设备③低压配电点或装有3台以上电气设备（含30kw以上电动机）的地点④无低压配电点的采煤机工作面的运输巷、回风巷、集中运输巷（胶带运输巷）以及由变电所单独供电的掘进工作面，至少应分别设置1个局部接地极⑤连接高压动力电缆的金属连接装置⑥单独装设的馈电开关。

116、、局部接地极的安装标准有哪些？

答：局部接地极埋设在巷道旁的排水沟内或其它就近的潮湿处。

完好标准要求电缆芯线应如何连接？具体要求是什么？

答：电缆芯线的连接严禁绑扎，应采用压接或焊接连接后以接头电阻不应大于同长度芯线电阻的1.1倍， 其抗拉强度不应小于原芯线的80％，其过渡接头电阻不应大于同长度芯线电阻值的1.3倍。

117、造成轨面前后高低的原因是什么？

答：由于雨后（地面）和矿井巷道存有积水、路基状态发生变化；道床捣固坚实程度不均，轨枕掉板；连接零件松紧不同。

118、井上、下必须装设防雷电装置，并遵守下列规定：

（一）经由地面架空线路引入井下的供电线路和电机车架线，必须在入井处装设防雷电装置。

（二）由地面直接入井的轨道及露天架空引入（出）的管路，必须在井口附近将金属体进行不少于2处的良好的集中接地。

（三）通信线路必须在入井处装设熔断器和防雷电装置。

119、煤矿井下变压器中性点为什么不能直接接地？

答：（一）中性点接地容易造成人身触电的直接回路；（二）容易引起相间、单相短路；（三）中性点不接地，触电时无回路；（四）可以适当调节系统绝缘，使人员接触的带电设备或电源电流量能控制在安全数值之内。

120、隔爆面的伤痕经修理后，达到什么标准才能算合格？

答： 接合面上的小针孔，１cm2的范围内不超过５个，其直径不应超过0.5mm，深度不超过１mm；伤痕深度均不超过0.5mm，投影长度不超过接合面长度的50％； 个别较大的伤痕，深度不超过1mm，无伤距离相加不小于相应容积规定接合面长度。

121、怎样检查回采工作面附近的配电点的设备布置状态？

答：配电点是否有专用巷硐，是否用不燃性材料支护；设备放置状态是否合格；、设备的防爆类型是否符合现场设备类型的规定；检查设备外表、间隙、螺栓紧固程度等是否符合规程的规定；检查保护接地的设置方式是否符合《煤矿安全规程》的规定。

122、井下供电必须做到“十不准”，其具体内容是什么？

答：不准带电检修；不准甩掉无压释放器、过电流保护装置；不准甩掉漏电继电器、煤电钻综保和局部通风机风电、瓦斯闭锁装置；不准明火操作、明火打点、明火放电；不准用铜铝、铁丝代替保险丝；停风、停电的采掘工作面未经检查瓦斯不准送电；有故障供电线路，不准强送电；电气设备的保护失灵后，不准送电；失爆设备、失爆电器不准使用；不准在井下拆卸矿灯。

123、井下保护接地网的作用是什么？

答：保护接地对保证人身触电安全是非常重要的。（一）可以把流经人身的触电电流降低到安全值以内，确保人身安全。（二）通过接地装置的分流作用，可以使电火花能量大大减小，从而避免了引爆瓦斯、煤尘的危险。

124、 杂散电流有哪些危害？

答：（一）中能引起电雷管的误爆炸；（二）能腐蚀金属管路和铠装电缆金属外皮，缩短它们的使用寿命；（三）可能使漏电保护发生误动作；（四）可引起电火花，引起瓦斯、煤尘爆炸。

125、煤矿安全规定对主要运输巷道轨道维修质量的要求是什么？

答：更换钢轨时，应用同类型钢轨；扣件齐全、牢固并与轨型一致。轨道接头间隙不大于５mm，高低和左右错差都不大于２mm；两股钢轨顶面高低差不得小于５mm，曲线段外接标准加高后，误差不大于５mm；轨距偏差、直线段或曲线段加宽后，最宽都不得超过５mm，最窄不得超过２mm；轨枕应齐全、位置正常，轨枕应用道碴填实，道床材质及厚度应符合标准。道床应经常清理，无杂物、无浮煤、无积水。

126、井下各级配电电压和各种电气设备的额定电压等级应符合哪些规定？

答：（一）高压不超过10000V；（二）低压不超过1140V；（三）照明、信号、电话和手持式电气设备的供电电压不超过127V；（四）远距离控制线路的额定电压不超过36V。采区电气设备使用3300V供电时，必须制定专门的安全措施。

127、粉尘的概念是什么？

答：煤尘、岩尘和其他有毒粉尘的总称

128、一炮三检是指？

答：装药前、爆破前、爆破后认真检查爆破地点附近20m范围内的瓦斯。

129、瓦斯概念是什么？

答：矿井中主要由煤层气构成的以甲烷为主的有害气体。

130、 什么叫“三专两闭锁”？
答：三专：专用变压器、专用开关、专用线路。两闭锁：风电闭锁、瓦斯电闭锁。

131、矿井的一通三防是指什么？

答：  一通：矿井通风， 三防：防瓦斯，防煤尘，防火

132什么是串联通风？ 
答：采掘工作面的回风风流再进入其他采掘工作面的通风方式称为串联通风。

133、局部通风是什么？

答：局部通风是利用局部通风机或主要通风机产生的风压对局部地点进行通风的方法。

134、引起瓦斯爆炸的必备条件是什么？

答：（1）瓦斯爆炸浓度。瓦斯爆炸界限是5%～16%。（2）引火温度。瓦斯的引火温度为650～750℃。（3）氧气浓度。氧气浓度达到12%。

135、煤尘爆炸必须具备哪些条件？

（1）煤尘本身有爆炸性。（2）有一定浓度的浮游煤尘，煤尘爆炸浓度为45～2000g/m3。（3）有引爆火源。煤尘爆炸的引爆温度一般为650～1050℃。

136、什么是循环风？怎样判断局部通风机有无循环风？
答：局部通风机的回风流部分或全部再回入同一部局部通风机的进风风流中的现象，称之为循环风。检查方法是在局部通风机机身侧释放一点粉笔灰（示踪气体、烟雾等），如果粉笔灰沿着巷道风流方向飘动，则无循环风否则说明有循环风存在。
137、为什么不能同时打开两道风门？
答：两道风门同时打开会造成风流短路，容易造成事故。所有的风门必须实现闭锁。

138、矿井通风的作用是什么？

答：⑴：供给足够的井下工作人员用的新鲜空气.    ⑵：冲淡和排除有毒有害气体及浮游矿尘，使之符合煤矿安全规程的要求 .⑶：提供良好的气候条件，维持合适的劳动条件。

139使用单体液压支柱支护的采煤工作面，在哪种情况下，支柱要穿铁鞋？支柱钻底不得大于多少毫米？

答：底板松软时。不得大于100mm。

140、请叙述采煤工作面在用支柱完好的标准？

答：不漏液、不自动卸载、无外观缺损。综采支架不漏液、不串液、不卸载。

安全质量标准化标准规定，综采支架要垂直顶底板，请问支架歪斜应小于多少度？

答：歪斜±＜5°。

141、使用铰接顶梁工作面，铰接率要大于多少？

答：大于90%。

142、采煤工作面用液压支架支护顶板，支架顶梁与顶梁平行支设，其最大仰俯角应小于多少？

答：小于7°。

143、用液压支架支护顶板，其初撑力不低于规定值的百分之多少？

答：80%。

144、绞车基础规定有那些？

答：中运输轨道绞车的安装使用两个月以上时必须打砼基础或采用地锚方式固定，但采用地锚时使用不能超过9个月。使用两个月以下时允许采用地锚或打四压两戗。采用锚杆时，要求锚杆直径不小于φ20mm，全螺纹锚杆长度不小于2m，锚深不小于1.6m，锚固长度不小于0.7m，锚固力不小于130KN/根。

145、简述老空透水征兆？

答：老空透水征兆为：煤层发潮、色暗无光；采掘工作面、煤层和岩层内“发凉”；煤层挂汗；采掘工作面、煤层和岩内听到“嘶嘶”水叫；老空水呈红色、含铁，水面泛油花，有臭鸡蛋味，中尝发涩，酸性大。

146、什么叫井下探放水？

答：井下探放水是指矿井在采矿过程中运用超前勘探的方法，查明采掘工作面顶底板、两帮和前方含水构造（包括陷落柱、含水层、积水老空区等水体和导水通道的具体位置、产状等），并将水体中的积水疏放出来。

147、探放水下置孔口管有哪些安全要求？

答：下置的孔口管必须进行需压试验，达到设计压力、安装闸阀后，方准继续钻进；钻孔内水压过大时，应采取反压和防喷装置的方法钻进，并有防止孔口管和煤（岩）壁鼓出的措施。

148、探放老空水、陷落柱水和钻孔水等钻孔布设有哪些要求？

答：探放老空水、陷落柱水和钻孔水等钻孔，应成组布设，并在前方的水平面和垂直面内呈扇形。钻孔终孔位置以满足平距3米为准，厚煤层内各孔终孔的垂距不得超过1.5米。

149、采掘工作面具有哪些条件时必须进行探放水？

答：采掘工作面具有下列条件之一的，必须进行探放水，确认无透水危险后，方可前进。

（1）接近水淹或可能积水井巷、老空或相邻煤矿时。

（2）接近含水层、导水断层、溶洞和导水陷落柱时。

（3）打开防隔水煤（岩）柱放水前。

（4）接近可能与河流、湖泊、水库、蓄水池、水井等相通的断层破碎带

（5）接近有出水可能的钻孔时。

（6）接近水文地质条件复杂的区域。

（7）采掘破坏影响范围内有承压含水层或含水构造、煤层与含水层间防隔水煤（岩）柱厚度不清可能突水时。

（8）接近有积水的灌浆区时。

（9）接近其它可能突水地区时。

150、哪些情形下必须留设防隔水煤（岩）柱？

答：（1）煤层露头风化带。（2）在地表水体、含水冲积层下和水淹区邻近地带。（3）与井下强含水层或与地表水间存在水力联系的断层、裂隙带、强导水断层和陷落柱接触的煤层。（4）有大量积水的老窑和采空区。（5）导水、充水的陷落柱与岩溶洞穴。（6）受保护的观测孔、注浆孔和电缆孔等。（7）井田技术边界。（8）相邻矿井的分界处。（9）分区隔离开采边界。（10）矿井以断层分界时的断层两侧。

151、煤矿注浆堵水起什么作用？

答：注浆堵水是指将水泥浆或化学浆液通过管道压入井下地层巷道或岩层空隙、裂隙中，浆液经过扩散、凝结和硬化，起到封堵补给水源和导水通道的作用，以达到减小矿井涌水量目的。

152、什么叫疏水降压？它有什么作用？

答：疏水降压是指煤层顶、底板含水层或煤系地层含水层的水的疏干和降压技术和方法。

疏降可以调节流入矿井的水量动态特征，防止矿井因为含水层高水压而诱发矿井透水和改善作业场所劳动条件。

153、封闭不良的钻孔对矿井有什么危害？

答：如果钻孔封闭不良，当采掘工作面接近或揭露这些钻孔时，就有可能给煤矿带来安全危害，如果钻孔未沟通其他含水层或地表水，仅钻孔中的积水，则贯通后水压很高但水量不大；如果钻孔沟通其他水源，则可造成来水凶猛、水量丰富的透水事故。

154、老空积水有哪些明显特点？

答：（1）、老空积水多分布于矿区浅部。（2）、老空积水的水量大，常以静储量为主。（3）、老空积水一般情况老下水量有限，容易疏干。（4）、老空积水水质多为酸性。（5）、老空积水是长期积存起来的，而且属于“死水”，水中含有硫化氢等有害气体，发出一股刺鼻的臭鸡蛋味。

155、受水害威胁的矿井在那些情况下，应当留设防隔水煤（岩）柱？

答：受水害威胁的矿井，有下列情况之一的，应当留设防隔水煤（岩）柱：

（1）煤层露头风化带；

（2）在地表水体、含水冲积层下和水淹区邻近地带；

（3）与富水性强的含水层间存在水力联系的断层、裂隙带或者强导水断层接触的煤层；

（4）有大量积水的老窑和采空区；

（5）导水、充水的陷落柱、岩溶洞穴或地下暗河；

（6）分区隔离开采边界；

（7）受保护的观测孔、注浆孔和电缆孔等。

156、掘进工作面打完眼后的“一净三齐”指什么？

答：“一净”是指钻具、风水管路从工作面撤干净；“三齐”指撤出的电缆吊挂整齐，撤出的风水管路靠一帮盘放整齐，撤出的钻具等存放整齐。

157严格执行敲帮问顶制度，规程中如何规定？

答：开工前，班组长必须对工作面安全情况进行全面检查，确认无危险后，方准人员进入工作面。

158、采掘工作面的移动式机器，每班工作结束后和司机离开机器时必须做到什么？

答：必须立即切断电源，并打开离合器。

159、锚杆锚固力、抗拔力分别指什么？

答：锚固力指锚杆对围岩所产生的约束力；

抗拔力指阻止锚杆从岩体中拔出的力。

160、对刮板输送机日常维护管理要做到三平、两直、一稳、四勤。其内容是什么？

答：即：溜槽接口要平，电机和减速器底座要平，电动机、减速器、液力偶合器要在同一水平。机头、溜槽、机尾要对直，电动机、减速器中心线要对直。整台机组要平稳。勤检查、勤注油、勤清理、勤检修。

161、带式输送机司机的岗位职责中“一坚守”、“二做到”、“ 三勤快”、“四严格”是指什么？

答：一坚守：坚守工作岗位。

二做到：做到设备清洁完好，做到巷道清洁卫生、无杂物。

三勤快：维护保养勤快；处理输送带跑偏勤快；清理机头机尾勤快。

四严格：严格遵守操作规程；严格执行岗位交接班制度；严格执行巡回检查制度；严格遵守劳动纪律。

162、何谓通风“五图”、“五板”、“五记录”、“四台账”？、

答：“五图”是指：通风系统图、防尘系统图、防灭火系统图、安全监控系统图、瓦斯抽放系统图。
       “五板”是指：局部通风管理牌板、通风设施管理牌板、防尘设施管理牌板、通风仪表仪器管理牌板、安全监测管理牌板。
       “五记录”是指：调度值班记录、通风区（队）值班记录、通风设施检查记录、防灭火检查记录、测风记录。
       “四台账”是指：瓦斯调度台账、防火密闭管理台账、煤层注水台账、瓦斯抽放台账。

163、发生火灾时根据实际情况风流控制的方法有哪些？

答：（1）保证正常通风、稳定风流。

（2）调节风流，改变原有的通风状况。

① 减风：维持原有的风向，减少供风量。

② 停风：停止主扇工作，或局部风流短路。

③反风：反转风流。

164、矿井风筒管理标准有哪些？

答：1、风筒距煤巷工作面不得超过5m距岩巷工作面不得超过7m,风筒无破口。2、使用阻燃风筒:风筒接头严密(手距接头处0.1m处感到不漏风)，无破口(末端20m除外)。无反接头，软质风筒接头要反压边，硬质风筒接头要加垫，上紧螺钉。3、风筒吊挂平直，逢环必吊。4、风筒拐弯处设弯头或缓慢拐弯，不准拐死弯，异径风筒接头用过渡节，先大后小，不准花接。5、直径800mm以上的风筒接口必须上风筒卡。

165、什么是四位一体防突综合措施？

答：（1）煤与瓦斯突出的预测预报；

（2）防治突出措施；

（3）防治突出措施的效果检验；

（4）安全防护措施。

166、煤矿“六大系统”有哪些？

答：煤矿建立完善监测监控、人员定位、压风自救、供水施救、通信联络、紧急避险等井下安全避险六大系统。

167、煤矿应该依法取得五证一照是什么？

答：《采矿许可证》；《安全生产许可证》；《煤炭生产许可证》；《矿长资格证》；《矿长安全资格证》；《营业执照》；

168、我国安全标志常用哪几种颜色？分别表示什么含义？

答：我国常用的安全标志颜色有：

红色，表示禁止、停止和防火；

蓝色，表示指令、必须遵守的规定；

黄色，表示警告、注意；

绿色，表示提示、安全状态、通行。

169、各岗位操作人员“三知四会五严:”的内容是什么？

答：三知：知设备结构、知设备性能、知安全设施的作用原理。
四会：会操作、会维修、会保养、会排除故障
五严：严格执行交接班制度、严格执行操作规程、严格执行要害场所管理制度、严格执行巡回检查、严格执行岗位练兵。

170、煤矿井下“三图一书”指什么？

答：施工断面图、炮眼布置三视图、避灾路线图和爆破说明书

171、新《标准》对矿井质量标准化分几个等级？并分别说明各个等级的标准要求。

矿井质量标准化分为三个等级，考核标准是：

一级：检查考核得分90分及以上，采煤、掘进、机电、运输、一通三防、地测防治水、安全管理专业不低于90分，其它4个专业不低于80分。

二级：检查考核得分80分及以上，采煤、掘进、机电、运输、一通三防、地测防治水、安全管理专业不低于80分，其它4个专业不低于70分。

三级：检查考核得分70分及以上，采煤、掘进、机电、运输、一通三防、地测防治水、安全管理专业不低于70分，其它4个专业不低于60分。