储油罐火灾及爆炸应急救援预案

一、储油罐着火爆炸原因:

（1）对汽油罐计量作业时操作不规范，产生静电火花放电引起罐口爆炸混合物发生着火或爆炸；

（2）维修动用明火或其他外来火源引起罐口爆炸混合物发生着火或爆炸。

二、应急救援措施:

（1）立即停止一切营业，切断总电源地上储油罐应关闭油罐阀门。（同时启动加油站灭火预案中油罐灭火程序）。

（2）用石棉被覆盖油罐口或操作井，或直接用灭火推车对着火罐进行喷射灭火。同时对其它未着火油罐操作井用石棉被覆盖，防止着火扩大。

（3）拨打“119”报警电话并电话向上级领导报告请求灭火支援，冬季应将站内取暖锅炉熄灭。

（4）如火灾较大或发生爆炸，加油站自身无力处理时，应果断撤离灭火人员，如有人员伤亡，应立即拨打“120”急救电话。

（5）对火灾爆炸现场进行警戒，同时疏散站内车辆及加油站周围居民。