烧铸机安全操作规程

1、开机前穿戴好防护用品，检查浇铸机，流槽，中煲，浇煲，水泵及冷却系统，压力表，电气设备及附树属设备安全防护装置是否正常，正常后才能开机。

2、擦结晶轮时把压轮松掉，防止工作时把手带入。

3、浇铸结束后清理中间煲时，压轮要放松，防止手臂带入轧伤。

4、使用的工具涂上涂料并烘干，运行中防止水及异物落入中间煲，流槽内。

5、每天下班前检查钢带是否裂开。

6、操作者必须精神集中，并经常注意断锭坠落伤人。

7、非浇铸工，不得乱动浇铸电器设备，以免发生意外，发现铝水从炉内或其它容器内溢出进，禁止用水去浇，以免放炮发生事故，对溢出的废铝要及时处理干净。