拉丝机安全操作规程

1、开车前应穿好心护用品，衣角，袖口要扎妥，女工的长发要放入帽内。

2、开车前检查机械，电器等是否正常，发现故障应及时排队，否则不许开机。

3、开车前应盖好一切防护罩，禁止用手放线，禁止触摸运动着的线，处理塔轮（或鼓轮）松线时必须用木棒整理开机。

4、随进检查夹钳，如有滑车及松环，要进行修理或更换，用手拿住夹钳开车时，尾指应尽量收缩，以防压伤。

5、开车时应随时注意放线架，如遇线乱应停机整理好，才能继续开车，不能边开车边整理或解结，以免手被拉进机械中去。

6、凡用线盘收线的闰丝机，操作者应在线盘的两侧观察收线的情况，严禁站在线盘的正面，以免意外断线伤人，任何人员(包括操作者)，应离拉丝拔头适应距离，防止断线时伤人。

7、运转中的机械、车轴、滚筒，不能用手触摸及测量线径，维修时应拉开电源开关，并挂上“不准合闸的标牌”。

8、应经常注意拉丝机的润滑和清洁，经常加注润滑油，以免因润滑不而损坏机器，每天班后应清洁一次，每月最少要对机器进行一次大清洁工作。

9、焊机外壳应有接地线，操作者应带好防护眼镜，人应站在要垫板上，不要正对焊口操作，以防触电和烫伤。

10、有酸洗池需加液硫酸时，应带防护眼镜的胶手套，并要慢慢将硫酸倒入水中，切不可将水倒入硫酸内，引起硫酸飞溅伤人。

11、对有水箱润滑剂的设备，其润滑剂不宜装得太满，以防电机受潮漏电危及人身。

12、往塔轮（或鼓轮）上穿绕线时要防止线刮伤手和线摸挤手。

13、进口拉丝机：（1）严禁将平衡摆杆（或叫张力轮）吊挂起来开空车；（2）开机运期间要经常注意蒸汽发生器的水位表，压力表，温度表及整个设备上各指示仪表工作状况，如有故障要及进排除。