绞线机安全操作规程

1、开工前操作进应穿戴好防护用品，每只手最多只准戴两只手套。

2、熟悉机台性能和操作技术，由不班组长安排或取得同意，才能参加绞线机作，学徒必须在熟练工指导下才能进行操作。

3、开机前应检查机械电器量是否正常，如有故障，应及时排除，否则不可开机，设备要注意润滑和清洁，不应在机器转动时加油，以免发生危险，设备要每日清洁一次，每月大清洁一次。

4、用吊车起吊线盘时，起吊前检查吊带是否把线盘抱好，由钩是否挂牢，控制吊车上落，每次要由一个人负责到底，并注意链条打结及吊钩勾住机台，以免造成事故。

5、线盘放入绞线机内，要立即将锁紧装置锁好，以防线盘松脱，造成设备及人身事故，开机前要盖好防护罩，确保机体转动范围内无障碍物后方可开机。

6、机器完全停止时，才可打开防护罩，不许让在机器上进行工作严禁机器转动时跨踏在机器上。

7、操作者应互相关心，互相照应，开机前一定要先按警铃，并确认安全时，才可起动设备。

8、运转中的机器，如发现有异常声音应立即停机检查，排除障碍后才右开机。

9、操作者应注意检查碰焊机，焊机应有接地线，操作时应注意保护眼睛。

10、下班停机后应将电源断开。