钢丝复绕机安全操作规程

1、工作时，要穿戴好防护用品，衣着上不要有飘拂部分，以免卷入设备造成人身事故。

2、对设备作一定的加油润滑。

3、开车前要检查安全防护装置及旋转部位的紧固件否拧紧上车。

4、复绕时，禁止用手摸钢丝模，钢丝线打套时，必须停车处理，防止勒手。

5、复绕钢丝时，操作者严禁站在机器旁边或收线盘的后面，谨防钢丝中途断开后弹出，造成意外人身事故。

6、当放线盘上钢丝将要绕完时，设备要及时减速，停车时，放线盘上最好能留二至三圈钢丝，谨防钢丝最后脱出弹跳伤人。

7、机器运转时，禁止进行设备润滑，检修和擦试。

8、开动设备之前，操作人员要相互呼应确认安全方可开车。

9、设备上严禁存放任何东西和杂物，谨防卷入设备，造成事故。

10、工作区域的材料必须堆放整齐，地面要保持清洁。

11、中途停电或离开设备时，操作者应关闭设备的总电源，对周围进行检查，确认无事方可离开，

12、接线头时，要戴好防护眼镜，从侧面观察，防止烫伤脸部和眼睛。

13、放线架上的线不许过高，防止压棍飞出伤人。