开放式混橡机安全操作规程

1、工作前应穿好所发放防护用品才能操作并按规定加油润滑。

2、开车前，并认真检查刹车装置，过载保险装置是否灵敏以及滚筒间有无杂物，把套筒刻度盘松开。

3、将启动手柄推到启动处，按上电扭开关，将启动盘慢慢转动，使机台正常运转，如有负荷（累上的胶时），不准开正车，只能慢开反车把胶全部拿下来。

4、开车后，加好各转动部位润滑油，检查各部分有无异常现象，发现问题，及时报告并处理，如氯丁粘累，胶片拿不下来，应停车再上片，不许在累筒转动时用双手扒胶。

5、开始操作生胶应靠大牙一边慢慢加入，不允许从中间大量投入，避免负荷过大或损坏机件，更不许将手伸入两辊筒中间往下按胶，以防压手，大的凉胶和生胶块不准滚压，以免损坏设备。

6、遇到有杂物掉入辊筒内，不允许用手去取，应停车取出。

7、操作时，要集中思想，避免人身事故，如遇发生人身事故时，应立即拉紧急停车装置，进行安全刹车或打反车，使辊筒反向倒转。

8、调整辊距只能在空载无负荷情况下进行并须松紧一致，不许一松一紧

9、轴压温度超过60℃时应空车加降温，不得停转降温。

10、机器不使用，要拉开电源开关。