密闭式炼胶机安全操作规程

1、全机的润滑系统必须保持畅通，否则不能开车，如设备任何一处有故障也不能开车。

2、冷却系统应满足工艺要求，不准在无冷却的情况下开车。

3、设备准超过额定负荷的情况下长时间工作。

4、冬季受冻的胶或已烧焦的橡皮，不准作投料。

5、易燃易爆材料，不能在密炼机中操作，如过氧化苯甲板，聚异丁烯（塑料）等。

6、各轴压温度太高或被研出铜末时，要立即停止投料，加油冲洗，但不准停车，并向领导及有关人员报告，侧避温度超过65℃应停车。

7、压缩空气不足不能开车，以免上下顶检卡住，若混合胶和生胶在上下顶栓中卡住，应立即停车清除，若掉进其他杂物时，不能立即停车，应打开上下顶栓卸料后停车。

8、混合氯丁橡胶发现胶料烧焦时，应立即卸料。

9、油泵油环之润滑油应用规定标号的机油，不能用低号机油代替。

10、禁止将头伸过进投料口去观察和倾听混炼室中情况。