变电检修普考试题

一、选择题(请将正确答案的代号填入括号内,每题1分,共25题)

1.把交流电转换为直流电的过程叫(     )。

(A)变压；(B)稳压；(C)整流；(D)滤波。

2.某线圈有100匝，通过的电流为2A，则该线圈的磁势为(     )安匝。

(A)50；(B)400；(C)200；(D)0.02。

3.断路器之所以具有灭弧能力，主要是因为它具有(     )。

(A)灭弧室；(B)绝缘油；(C)快速机构；(D)并联电容器。

4.功率因数是表示电气设备的容量发挥能力的一个系数，其大小为(     )。

(A)P／Q；(B)P／S；(C)P／X；(D)X／Z。

5.35kV电压互感器大修后，在20℃时的介质不应大于(     ) 。

(A)2%；(B)2.5%；(C)3%；(D)3.5%。

6.35kV多油断路器中，油的主要作用是(     )。

(A)熄灭电弧；(B)相间绝缘；(C)对地绝缘；(D)灭弧、相间绝缘和对地绝缘。

7.避雷器的作用在于它能防止(     )对设备的侵害。

(A)直击雷；(B)进行波；(C)感应雷；(D)三次谐波。

8.工件锉削后，可用(     )法检查其平面度。

(A)尺寸；(B)观察；(C)透光；(D)对照。

9.耦合电容器是用于(     )。

(A)高频通道；(B)均压；(C)提高功率因数；(D)补偿无功功率。

10.当物体受平衡力作用时，它处于静止状态或作(     )。

(A)变速直线运动；(B)变速曲线运动；(C)匀速直线运动；(D)匀速曲线运动。

11.阻波器的作用是阻止(     )电流流过。

(A)工频；(B)高频；(C)雷电；(D)故障。

12.A级绝缘材料的最高工作温度为(     )。

(A)90℃；(B)105℃；(C)120℃；(D)130℃。

13.液压千斤顶活塞行程一般是(     )mm。

(A)150；(B)200；(C)250；(D)100。

14.用两根以上的钢丝绳起吊重物，当钢丝绳的夹角增大时，则钢丝绳上所受负荷(     )。

(A)增大；(B)减小；(C)不变；(D)突然变小。

15.使用万用表时应注意(     )转换开关，弄错时易烧坏表计。

(A)功能；(B)量程；(C)功能及量程；(D)位置。

16.用兆欧表测量吸收比是测量(     )时绝缘电阻之比，当温度在10～30℃时吸收比为1.3～2.0时合格。

(A)15s和60s；(B)15s和45s；(C)20s和70s；(D)20s和60s。

17.吊钩在使用时，一定要严格按规定使用，在使用中(     )。

(A)只能按规定负荷的70%使用；(B)不能超负荷使用；(C)只能超过规定负荷的10%；(D)可以短时按规定负荷的1.5倍使用。

18.夹持已加工完的表面时，为了避免将表面夹坏，应在虎钳口上衬以(     )。

(A)木板；(B)铜钳口；(C)棉布或棉丝；(D)胶皮垫。

19.SF6断路器的灭弧及绝缘介质是(     )。

(A)绝缘油；(B)真空；(C)空气；(D)六氟化硫。

20.GW5型隔离开关，当操作机构带动一个绝缘子柱转动(     )时，经过齿轮转动，另一个绝缘子沿相反方向转动。

(A)45°；(B)60°；(C)90°；(D)180°。

21.多台电动机在起动时应(     )。

(A)按容量从大到小逐台起动；(B)任意逐台起动；(C)按容量从小到大逐台起动；(D)按位置顺序起动。

22.连接CY3液压机构与工作缸间的油管路，为便于排气，沿操作机构方向有约(     )的升高坡度。

A)1%；(B)0.5%；(C)2%；(D)1.5%。

23.吊钩出现扭转变形危险或断面磨损达原尺寸的(     )时，应予报废。

(A)10%；(B)5%；(C)15%；(D)8%。

24.只能在截面积不小于(     )mm2的软线上，使用竹梯或竹杆横放在导线上进行作业。

(A)100；(B)120；(C)95；(D)150。

25.设备对地电压在(     )V以上者为高压设备。

(A)380；(B)250；(C)10kV；(D)110。

二、判断题(正确的请在括号内打"√",错误的打"×",每题1分,共25题)

1.三相电源中，任意两根相线间的电压为线电压。(     )

2.在直流电源中，把电流输出的一端称为电源的正极。(     )

3.判断线圈中电流产生的磁场方向，可用右手螺旋定则。(     )

4.左手定则也称电动机定则，是用来确定载流导体在磁场中的受力方向的。(     )

5.交流电流通过电感线圈时，线圈中会产生感应电动势来阻止电流的变化，因而有一种阻止交流电流流过的作用，我们把它称为电感。(     )

6.电容器具有阻止交流电通过的能力。(     )

7.我国生产的20kV以下的少油断路器安装地点均为户内式。(     )

8.电流表应串联接入线路中。(     )

9.型号为·DK的绝缘弧板可在油中使用；型号为DY的绝缘弧板可在空气中使用。(     )

10.硬母线施工过程中，铜、铝母线搭接时必须涂凡士林油。(     )

11.铜母线接头表面搪锡是为了防止铜在高温下迅速氧化或电化腐蚀以及避免接触电阻的增加。(     )

12.变电运行的有关规程，检修人员必须遵守。(     )

13.使用钻床加工薄板材时应比加工厚板材时转速高。(     )

14.选择仪表量程的原则是：被测量值不低于仪表选用量程的2／3，而又不超过仪表的最大量程。(     )

15.齿轮用平键与轴连接，校核平键的强度时， 只考虑剪切强度条件。(     )

16.SW6系列断路器的传动系统由水平拉杆、传动拉杆、提升杆和中间传动机构组成。(     )

17.设备线夹压接前应测量压接管管孔的深度，并在导线上划印，保证导线插入长度与压接管深度一致。(     )

18.暂不使用的电流互感器的二次线圈应断路后接地。(     )

19.为了防止雷电反击事故，除独立设置的避雷针外，应将变电所内全部室内外的接地装置连成一个整体，做成环状接地网，不出现开口，使接地装置充分发挥作用。(     )

20.检修断路器的停电操作，可以不取下断路器的主合闸熔断管和控制熔断管。(     )

21.立放垂直排列的矩形母线，短路时动稳定好，散热好，缺点是增加空间高度。(     )

22.充氮运输的变压器，将氮气排尽后，才能进入检查以防窒息。(     )

23.干粉灭火器综合了四氯化碳、二氧化碳和泡沫灭火器的长处，适用于扑救电气火灾，灭火速度快。(     )

24.碱性焊条在焊接过程中，会产生HF气体，它危害焊工的健康，需要加强焊接场所的通风。(     )

25.遇有电气设备着火时，应立即将有关设备的电源切断，然后进行救火，应使用1211灭火器灭火。(     )

三、简答题(每题5分,共3题)

1.何谓液体绝缘材料?一般常用的有几种?

2.变电所接地网的维护测量有哪些要求?

3.给运行中的变压器补充油时应注意什么

四、计算题(每题5分,共3题)

1.已知一个油桶的直径D为1.5m，高h为2m，该油桶已装体积V2为1m3的油，求此油桶内还能装多少体积的油(保留小数点后两位)?

2.一额定电流In为20A的电炉箱接在电压U为220V的电源上，求此电炉的功率P是多少?若用10h，电炉所消耗电能为多少?

3.某电炉的电阻R为220Ω，接在电压U为220V的电源上，求1h内电炉所放出的热量Q是多少?
五、绘图题(每题10分,共1题)

1.画出测试断路器合闸动作的最低动作电压的接线图。

六、论述题(每题10分,共1题)

1.预防空气断路器漏气及受潮的防事故措施有哪些?