电工基础知识考试题

一、填空题
请将正确内容填入下列横线处。
1．电线的通路称为         ，直流电源构成的电流通路称        。
2．电荷的       运动形成电流。在不同的导电物质中，习惯规定电流从电源        通过负载流向         。
3．电流的大小用      通过导体截面的电荷来表示。
4．若选电路中某点为参考点，则在该电路中任意一点到参考点之间的电势差数值，称为该点的         。
5．工程上常选电气设备的外壳，或          作为参考点。
6．任意两点间的        之差成为电位差，即为两点间的        。
7．电工材料包括               和绝缘材料。
8．电流在导体中流动时所受到的阻力，称为     ，用字母     表示。
9．金属导体的电阻与导体的材料性质与其尺寸有关，即导体的电阻R（Ω）与长度L（m）成      ，与截面积S（mm2）成       ，且与电阻率ρ（Ω•mm）有关。
10．电阻率是指长1m，截面积为1mm2的导体，在20℃温度下的        。
11．将电阻         依次相连，使电流只有        的连接方式叫做电阻的串联。
12．两个或两个以上电阻一端连在一起，另一端也连在一起，使每一电阻两端都随同一            的作用，电阻的这种连接方式叫做电阻的         。
13．并联电路中各电阻两端的电压相等，且等于电路两端的电压并联电路中的总电流等于各电阻中的        之和。
14．并联电路中的等效电阻的         ，等于各并联电阻的       之和。并联电路中，各支路分配的电流与各支路电阻值成        。
15．基尔霍夫电流定律是指流入点的    等于从节点流出的    之和。
16．基尔霍夫电压定律是指在任何        回路中的电流电压及各分电压的代数和            。
17．电流在单位时间内所做的功称作         ，用符号P表示，单位为瓦特（W）。当I一定时，电功率P和电阻R成        ；当电压U一定时，电功率P和电阻R成          。
18．电流在一段时间t内，电路消耗的电功率P称为该电路的       。
19．通电直导线周围的磁场的方向可用          定则来描述：用右手和握直导线，大姆指伸直，指向电流的方向，则其余四指弯曲所指方向即为              的方向。
20．由电磁感应现象所产生的电动势叫做          ，由感应电动势所产生的电流叫做            。
21．楞次定律是指由线圈中的感应电流所产生的磁通，其方向总是力图              原有磁力线的变化。
22．电压、电流、电动势等的大小和方向均按        形状         性变化的叫做交流电。
23．交流电的大小是随时间变化的，我们把交流电在某一时刻的大小称为交流电的           。
24．交流电        、        、初相角是确定交流电变化情况的三个重要参数。
25．一个交流电通过一个电阻在一个周期时间内所产生的热量和某一直流电流通过同一电阻在相同的时间内产生的热量相等，这个直流电的量值就称为交流电的        。
26．平均值是指交流电在半个周期内所有瞬间           的大小。
27．将三个产生三相电压电流的一端作为         端，再由另一端引出线与负载相连。公共点N称为中点，称为         接法。
28．将三相发电机每一相绕组的末端和另一相绕组的始端        相接的连接方式，称为         连接。
二、单选题
下列每题有四个答案，其中只有一个正确答案，请将正确答案填在括号内。
1．如题图1-1所示，Rab=（    ）Ω。
（A）33；     （B）30；     （C）15；      （D）9。

题图1-1
2．电阻和电感串联电路中，用（     ）表示电阻、电感及阻抗之间的关系。
（A）电压三角形；　　　（B）功率三角形；
（C）阻抗三角形；　　　（D）电流三角形。
3．一段电阻电路中，如电压不变，当电阻增加1倍时，电流将变为原来的（      ）倍。
（A）1/4；    （B）1/2；    （C）2；    （D）不变。
4．当电源电压不变时，三相对称负载在星形连接时和三角形连接时有功功率之比等于（      ）。
（A）3：1；    （B）√3：1；   （C）1：1；   （D）1：3。
5．在R—L—C串联电路中，交流电路的电抗X等于（    ）。
（A）XL－XC； （B）XL+XC； （C）√X2L－X2C； （D）√X2L+X2C。
6．电路为超前的功率因数时，（     ）成立。
（A）XL＞XC；　（B）QL＞QC；　（C）QL=QC；　（D）XL＜XC。
7．将三相电源的首、末端依次相连，再从三个连接点引出三根端线就是三相电源的（     ）。
（A）星形连接；
（B）三角形连接；
（C）既不是星形连接也不是三角形连接；
（D）既是星形连接又是三角形连接。
8．我国交流电的频率为50Hz，其周期为（     ）。
（A）0.01；    （B）0.20；    （C）0.1；    （D）0.2。
9．电阻和电容串联的交流电路中的有功功率计算公式是（    ）。
（A）P=UI；         （B）P=UIcosε；
（C）P=UIsinε；     （D）P=Ssinε。
10．电力系统中以kWh作为（     ）的计量单位。
（A）电压；    （B）电能；    （C）电功率；   （D）电位。
11．电容与电源之间进行能量交换的多少用（    ）表示。
（A）无功功率；     （B）有功功率；
（C）视在功率；     （D）无功功率加有功功率的和。
12．电感元件在正弦交流电路中（    ）。
（A）流过的正弦电流与电压同相位；

（B）流过的正弦电流超前电压90°相位角；
（C）流过的正弦电流滞后电压90°相位角；
（D）所耗功率任何瞬间不为负值。
13．有5个10Ω的电阻并联，再和10Ω的电阻串联，总电阻是(  )Ω。
（A）8；   （B）10；   （C）12；   （D）14。
14．计算不对称三相电路视在功率的公式是（     ）。
（A）S=√P2Σ¬+ Q2Σ¬；      （B）S=3UphIph；
（C）S=√3U1I1；          （D）S=√3（P2Σ¬+ Q2Σ¬）；
15．电路由（     ）和开关四部分组成。
（A）电源、负载、连接导线；   （B）发电机、电动机、母线；
（C）发电机、负载、架空线路； （D）电动机、灯泡、连接导线。
16．参考点与叫做零电位点，它是（    ）。
（A）人为规定的；              （B）由参考方向决定的；
（C）由电位的实际方向决定的；  （D）大地。
17．丫接时三相电源的公共点叫（      ）。
（A）三相电源的中性点；     （B）三相电源的参考点；
（C）三相电源的零电位点；   （D）三相电源的接地点。
18．如题图1-2所示，A、B、C三个灯泡串接在直流电源上，电源端电压为U，开关S闭合后电灯都不亮，用电压表测量灯两端电压，结果是：UA=0、UB=0、UC=U，则（    ）。
（A）A灯开路；           （B）B灯开路；
（C）C灯开路；           （D）B灯和C灯同时开路。

题图1-2
19．电压的参考方向规定为（     ）。
（A）从低电位指向高电位；       （B）从高电位指向低电位；
（C）任意选定；                 （D）从高电位指向大地。
20．交流电的周期和频率（     ）。
（A）变化相同; （B）互为倒数; （C）单位相同; （D）变化不同。
21．正弦交流电的幅值就是（     ）。
（A）正弦交流电最大值的2倍；  （B）正弦交流电的最大值；
（C）正弦交流电波形正负振幅之和；（D）正弦交流电最大值的√2倍。
22．将交流电感元件的内阻r忽略不计时，其电路中的有功功率计算公式是（     ）。
（A）P=UI；  （B）P=0；  （C）P=U/XL；  （D）P=U2/ XL。
23．交流电感元件电路中计算电感感抗的公式是（    ）。
（A）X=1/ωL；（B）X=1/πfL；（C）X=2πfL；（D）X=1/πL。
24.单相交流电阻、电感和电容串联电路中的无功功率计算公式是（  ）。
（A）Q=UIsinε；         （B）Q=UIcosε；
（C）Q=UI；             （D）P=UItanε。
25．一只“UN=220V、P=1000W”的电炉，每天工作4h，该电炉每天耗电（     ）kWh。
（A）8；  （B）6；  （C）4；  （D）2。
26．无论三相电路是丫接或Δ接，也无论对称与否，其总功率P为（  ）。
（A）P=3UIcosε；         （B）P=PU+ PV+ PW；
（C）P=√3UIcosε；       （D）P=UIcosε。
27．金属导体的电阻R=U/I，因此可以说（     ）。
（A）导体的电阻与它两端的电压成正比；
（B）导体的电阻与通过它的电流成反比；
（C）电流强度与这段导体的电阻成反比；
（D）电压大小与这段导体电阻成反比。
28．在题图1-3所示电路中，当开关S断开后，则灯泡A将（    ）。
（A）较原来暗；    （B）与原来亮度一样；
（C）较原来亮；    （D）无法判断。
29．将“12V、6W”的灯泡接入6V的电路中，通过灯丝的实际电流是（    ）A。
（A）2；   （B）1；   （C）0.5；  （D）0.25。
30．在题图1-4所示电路中，当开关S闭合的瞬间（    ）。
（A）A灯和B灯同时亮；      （B）A灯先亮，B灯后亮；
（C）B灯先亮，A灯后亮；    （D）B灯不亮。

题图1-3                         题图1-4
31．在题图1-5所示电路中，已知E=6V，R¬1=4Ω，R¬2=2Ω，R¬3=7Ω，那么R2上的电压是（      ）V。
（A）2；  （B）3；  （C）4；  （D）6。
32．在题图1-6所示电路中，在开关S断开瞬间电阻R两端电压的极性如图所示，则（     ）。
（A）a、c是同名端；       （B）b、c是同名端；
（C）a、b是同名端；       （D）c、d是同名端。

题图1-5                     题图1-6
33．在正弦交流纯电感电路中，电压与电流的数量关系是（    ）。
（A）u=iXL； （B）I=U/ωC； （C）I=U/L； （D）I=Um/ωL。
34．在正弦交流纯电容电路中，电压与电流的数量关系是（    ）。
（A）I= u/ωC； （B）I= U/ωL； （C）I=U/C； （D）I=UωC。
35．在纯电阻电路中，下列各式正确的为（    ）。
（A）i=U/R；  （B）i=u/R；  （C）i=Um/R；  （D）I=Um/R。
36．在题图1-7中，当开关S断开时，电压UAB为（     ）V。
（A）0；    （B）10；   （C）15；   （D）20。
37．在题图1-7中，当开关S闭合时，UCD为（     ）V。
（A）0；    （B）10；   （C）20；   （D）15。

题图1-7
38．有一只内阻为0.15Ω，最大量程为1A的电流表，现给它并联一个0.05Ω的小电阻，则这只电流表的量程将扩大为（    ）A。
（A）3；  （B）4；  （C）6；  （D）8。
39．两只额定电压相同的电阻，串联在适当的电压上，则额定功率较大的电阻（     ）。
（A）发热量较大；                  （B）发热量较小；
（C）与功率较小的电阻发热量相同；  （D）不能确定。
40．在题图1-8所示电路中，已知E=12V，R¬1=8Ω，R¬2=4Ω，R¬3=4Ω，C是电容器，R¬3两端的电压是（     ）V。
（A）0；     （B）2；    （C）4；    （D）6。
41．如题图1-9所示，r0是电源E的内阻，要R¬2输出功率最大，则（    ）。
（A）R¬1=R¬2；  （B）R¬2= r0；  （C）R¬2= R¬1+ r0； （D）R¬2=∞。
42．某电路处在短路状态时，外电路电阻R为零，故短路电流在R上压降U（    ）。
（A）等于0；           （B）不等于0；
（C）等于电源电势；     （D）不能确定。
43．金属导体的电阻随温度升高而增大，其主要原因是（    ）。
（A）电阻率随温度升高而增大；
（B）导体长度随温度升高而增大；
（C）导体的截面积随温度升高而增大；
（D）不能确定。
44．将220V的交流电压加到电阻值22Ω的电阻器两端，则电阴器两端（     ）。
（A）电压有效值为220V，流过的电流的有效值为10A；
（B）电压的最大值为220V，流过的电流的最大值为10A；
（C）电压的最大值为220V，流过的电流的有效值为10A；
（D）电压的有效值为220V，流过的电流的最大值为10A。
45．正弦值交流电压和电流的最大值分别为Um、Im时，视在功率为（    ）。
（A）UmIm/2；  （B）UmIm/√2；  （C）√2 UmIm； （D）2 UmIm。
46．两额定电压为220V的灯泡，若A灯的额定功率为100W，B灯的额定功率为40W，串联后接入电源电压为220V的电路中，此时两只灯泡的实际功率（     ）。
（A）PA＞ PB； （B）PA= PB； （C）PA＜ PB； （D）不能确定。
47．A点电位为65V，B点电位为35V，则UBA=（     ）V。
（A）100；  （B）30；  （C）0；  （D）－30。
48．在电容器的串联电路中，已知C1 ＞C2 ＞C3，则其两端电压为（    ）。
（A）U1 ＞U2 ＞U3；    （B）U1 =U2 =U3；
（C）U1 ＜U2＜U3；     （D）不能确定。
49．在题图1-10中，如果电灯灯丝烧断，则（     ）。
（A）电流表读数不变，电压表读数为0；
（B）电压表读数不变，电流表读数为0；
（C）电流表和电压表读数都不变；
（D）电流表被烧坏。
50．如题图1-11所示，AB两端等效电阻RAB为（     ）Ω。
（A）1；   （B）201；   （C）1000；   （D）1200。

题图1-10                   题图1-11
51．题图1-12（a）、（b）两个电路中电容的电容值为C，两个电路的等效电容CA和CB的关系是（      ）。
（A）CA=CB；  （B）CA＞CB； （C）CA＜CB；　（D）不能确定。

题图1-12
52．题图1-13所示电压u和电流i的波形图中，指出u和i的相位关系是（      ）。
（A）u超前i2π/3；    （B）u超前i240°；
（C）u超前i60°；    （D）i滞后uπ/3。
53．在题图1-14是指出U1和U2的相位关系是（     ）。
（A）U1超前U2225°；   （B）U1超前U2105°；
（C）U1超前U245°；    （D）U2超前U160°。

题图1-13                    题图1-14
54．电路负载所消耗的电能与有功率P（=UIcosε）成正比，并联电容器使电路功率因数cosε提高后，负载所消耗的电能将（     ）。
（A）增大；   （B）减少；   （C）不变；    （D）不能确定。
55．对称的三相绕组，彼此应相关（     ）电角度。
（A）30°；  （B）60°；  （C）120°；  （D）180°。
56．有一只内阻为0.1Ω、量程为10A 的电流表，当它测得的电流是8A时，在电流表两端的电压降是（     ）V。
（A）1；   （B）0.1；   （C）1.6；  （D）0.8。
57．电能的法定单位是（     ）。
（A）J和kWh；   （B）kWh和乏；  （C）Wh和度；  （D）var。
58．在三相四线制照明电路中，对于中性线上的电流，（     ）。
（A）由于每相的电流都要经过中性线，所以中性线上的电流最大，娄值上等于三相电流之和；
（B）中性线上的电流等于三相电流的相量和，在数值上可能大于其中一相的电流；
（C）由于中性线的电压为零，所以根本不会有电流通过，因此中性线可比相线细一些；
（D）中性上的电流等于线电流。
三、多选题
下列每题不止有一个答案，请将正确答案填在括号内。
1．对称三相电路的功率因数角可以是（     ）。
（A）线电压与线电流的夹角；    （B）相电压与对应相电流的夹角；
（C）三相负截阻抗角之和；     （D）一相负载的阻抗角。
2．正弦交流量的三要素提的是（      ）。
（A）瞬时值；   （B）角频率；   （C）初相位；  （D）最大值。
3．三相电源的相序指的是（    ）。
（A）三相电势依次达最大值的顺序；
（B）三相电势依次达零的顺序；
（C）三相电势的对称关系；
（D）三相电势的连接关系。
4．丫接三相对称电路具有（     ）的关系。
（A）U1=√3Uph；                    （B）I1=√3Iph；
（C）线电压超前的相应相电压30°；   （D）I1= Iph。
5．Δ接的三相对称电路具有（    ）关系。
（（A）U1=√3Uph；          （B）I1=√3Iph；
（C）I1= Iph。               （D）线电压超前的相应相电压30°。
6．凡是三相三线制电路均有（     ）。
（A）uUV+ uVW+ uWU=0；     （B）iU+ iV++ iW=0；
（C）P=√3UIcosε；        （D）线电流滞后相应的相电流30°。
7．正弦交流电路中，电阻的电流和电压的关系是（     ）。
（A）在大小上：I=U/R；        （B）在大小上：U=I/R；
（C）在相位上：电压与电流同和； （D）在相位上：电压与电流反相。
8．下面关于电动势，说法正确的是（      ）。
（A）电动势在数值上是将单位正电荷从电源负极移到正极所做的功；
（B）电动势在数值上是将单位正电荷从电源正极移到负极所做的功；
（C）电动势的方向为电位升高的方向；
（D）电动势的方向为电位降低的方向。
9．关于三相对称负载，下面说法正确的是（     ）。
（A）各相负载的电压、电流的有效值均相等；
（B）各相负载的电压、电流的初相角均相等；
（C）计算时，可只算一相，其余两相可推出；
（D）各相负载的电压、电流均对称。
10．电源输出最大功率时（    ）。
（A）电源效率不是最高；    （B）负载最小；
（C）负载最大；            （D）负载与电源内阻相等。
11．由欧姆定律U=IR可知（     ）。
（A）一段导体的电阻值与导体两端的电压成正比。
（B）一段导体的电阻值与导体中的电流成反比；
（C）U一定时，I与R成反比；
（D）I值一定时，U与R成正比。
12．电学中规定电流的实际方向为（     ）。
（A）正电荷运动的方向；
（B）负电荷运动的方向；
（C）在电源内部由低电位流向高电位；
（D）在电源外部由高电位流向低电位。
13．影响金属导体电阻值大小的因素有（     ）。
（A）导体的材料与导电性能；   （B）导体的几何尺寸；
（C）环境温度；               （D）导体上的电压、电流的大小。
14．公式P=I2R=U2/R说明（     ）。
（A）当电阻中的电流一定时，电阻消耗的功率与电阻值成正比；
（B）当电阻上的电压一定时，电阻消耗的功率与电阻值成反比；
（C）当电阻值一定时，电阻消耗的功率与电流成正比；
（D）当电阻值一定时，电阻消耗的功率与电压成正比。
15．电阻电功率的表达式正确的是（    ）。
（A）P=UI；   （B）P=I2R；   （C）P=U2R；  （D）P=W/t。
16．R-L-C串联交流电路的总阻抗角等于（     ）。
（A）总电压与电流的相位差；     （B）电路的功率因数角；
（C）总电压与电阻电压的夹角；   （D）总电流与电阻电压的夹角。
17．Δ形连接的三相不对称负载，接入对称的三相电源时会出现（    ）。
（A）三相负载电压不对称；    （B）三相负载电流不对称；
（C）三相线电流不对称；      （D）三相线电压对称。
18．丫形连接的三相不对称负载，接入对称三相电源，无中性线时会出现（      ）。
（A）三相负载电压不对称；     （B）三相负载电流不对称；
（C）三相线电压对称；         （D）三相线电压不对称。
19．丫形连接的三相不对称负载，接入对称三相电源，有中性线时会出现（      ）。
（A）三相负载电压对称；       （B）三相负载电流不对称；
（C）三相线电压对称；         （D）三相线电压不对称。
20．对称丫接三相电路线电压为U，线电流为I，阻抗角为ε，则电路的总功率为（      ）。
（A）P=√3UIcosε；     （B）P=3UIsinε；
（C）P=PU+P V+P W；     （D）P=3UIcosε。
21．对称Δ接三相电路线电压为U，线电流为I，阻抗角为ε，则电路的总功率为（      ）。
（A）P=√3UIcosε；     （B）P=3UIcosε；
（C）P=PU+P V+P W；     （D）P=1/3UIcosε。
22．对称丫接三相电路的相电压为U，相电流为I，阻抗角为ε，则电路的总功率为（      ）。
（A）P=√3UIcosε；     （B）P=3UIcosε；
（C）P=PU+P V+P W；     （D）P=1/3UIsinε。
23．对称三相电路线电压为U，线电流为I，阻抗角为ε，则电路的总视在功率为（      ）。
（A）S=√3UIcosε；     （B）S=3UI；
（C）S2=P2+Q 2；         （D）S=√3UI。
24．对称三相电路的有功功率为P，无功功率为Q，视在功率为S，阻抗角为ε，则下列公式中正确的为（       ）。
（A）P=Scosε；          （B）P/Q=cosε；
（C）Q/S=sinε；         （D）P/S=cosε。
25．在电阻串联电路中，下列叙述正确的是（      ）。
（A）各电阻上的电压与电阻大小成正比；
（B）各电阻上的电压与电阻大小成反比；
（C）各电阻上的电压均相同；
（D）各电阻上的功率与电阻大小成正比。
26．在电阻并联电路中，下列叙述正确的是（      ）。
（A）各电阻上的电流与电阻大小成正比；
（B）各电阻上的电流与电阻大小成反比；
（C）各电阻上的电压均相同；
（D）各电阻上的功率与电阻大小成反比。
27．在电阻、电感、电容和电抗组成的交流电路中，不消耗电能的元件是（       ）。
（A）电阻；    （B）电感；    （C）电容；   （D）电抗。
28．电容C1=0.3uF、C2=0.6uF，耐压同为250V的两只电容器，将它们串联接入电源，则有（     ）。
（A）它们的等效电容C=C1+ C2+ C3=0.9uF；
（B）C1、C2所带的电荷量相同；
（C）C1承受的电压高，C2承受的电压低；
（D）C1承受的电压低，C2承受的电压高。
29．电容C1=0.3uF、C2=0.6uF，耐压同为250V的两只电容器，将它们并联接入电源，则有（     ）。
（A）它们的等效电容C=C1+ C2+ C3=0.9uF；
（B）C1、C2所带的电荷量相同；
（C）C1、 C2承受的电压相同；
（D）C1承受的电荷量小于C2所带的电荷量。
30．R-L-C三者串联的交流电路中，总阻抗是（     ）。
（A）Z=R+j（XL－XC）；   （B）Z=R+XL+XC；
（C）Z=R+XL—XC；       （D）Z2=R2+（XL—XC）2；
31．属于电工基础中的理想元件是（     ）。
（A）电阻；   （B）电感；  （C）电容；   （D）电动机。
32．线性电容元件的容抗决定于（     ）。
（A）电压；   （B）电流；   （C）频率；  （D）电容量。
33．电流形成的内因是导体内部存在大量的自由电荷，下面属于自由电荷的是（    ）。
（A）电子；   （B）自由电子；   （C）离子；  （D）原子核。
34．关于电压下列说法错误的是（      ）。
（A）两点间电压值具有唯一值；
（B）电压只与两点位置有关，同时也取决于电荷移动路径；
（C）电路中任一闭合回路走1圈，电压值为0；
（D）电压有正、负之分，决定于电流方向。
35．下列电路中各电阻均相同，各电阻上电压相等的是（    ）。

36．对某一具体线性电阻，由欧姆定律U=IR得出（     ）。
（A）U变大，I变大；    （B）U变大，R不变；
（C）I变小，R变大；    （D）U变大，R变大。
37．下面电流中，实际电流方向是a→b的是（     ）。
（A）Iab=5A；           （B）Iab=－5A；
（C）Iba=5A             （D）Iba=－5A。
38．下面电压中，实际电压方向是b→a的是（     ）。
（A）Uab=5V；           （B）Uab=－5V；
（C）Uba=5V             （D）Uba=－5V。
39．能储存能量的元件有（       ）。
（A）电阻；     （B）电池；    （C）电感；    （D）电容。
40．对同一正弦电源而方，（      ）。
（A）电阻电流与电压同相；    （B）电感电压超前电流90°；
（C）电容电压滞后电流90°；  （D）电感电压与电容电压反相。
41．对于储能元件，下面说法正确的是（     ）。
（A）电容的电压不能突变；    （B）电感的电流不能突变。
（C）电容的电流不能突变；    （D）电感的电压不能突变。
42．对于电感元件，下面说法正确的是（     ）。
（A）电感在直流电路中可视为短路；
（B）电感在直流电路中可视为断路；
（C）电感在高频交流电路中可视为短路；
（D）电感在高频交流电路中可视为断路。
四、判断题
判断下列描述是否正确，对的在括号内打“√”，错的在括号内打“×”。
1．当线路供电半径纯电阻单相正弦交流电路中的电压与电流，其瞬时值遵循欧姆定律。（　　　）
2．电位高低的含义，是指该点对参考点间的电位大小。（　　　）
3．习惯上规定正电荷运动的方向为电流的正方向。（　　　）
4．电流的方向与电子流的方向相同。（　　　）
5．根据欧姆定律可得：导体的电阻与通过它的电流成反比。（　　　）
6．最大值是正弦交流电在变化过程中出现的最大瞬时值。（　　　）
7．电动势的实际方向规定为从正极指向负极。（　　　）
8．两个同频率正弦量相等的条件是最大值相等。（　　　）
9．一段电路的电压Uab=－10V，该电压实际上是a点电位高于b点电位。（　　　）
10．三相三线制电路中,不论线电流对称与否,恒有iu+ iv+ iw=0。（　　　）
11．三相对称电路的瞬时功率总是等于三相对称电路的有功功率。（　）
12．造成用户电压偏低的原因之一是无功功率不足。（　　　）
13．低频运行的实质是对大部分用户供电不足。（　　　）
14．由R=U/I，可知R与U成正比，与I成反比。（　　　）
15．电力系统的负荷是指在各种用电设备中消耗的有功功率。（　　　）
16．在题图1-15中，当工关S合上时，UAB=0V，UBC=4V，S断开时，UAB=4V，UBC=0V。（　　　）
17．在题图1-15中，若选定D为参考点，当开关S断开时，A、B、C、D各点电位为4、0、0、0V；S闭合时A、B、C、D各点电位为0、0、－4、0V。（　　　）
18．在题图1-16中，小电珠的规格为6V、50mA，采用图中的接法能正常发光。（　　　）

题图1-15                    题图1-16
19．在题图1-17所示电路中，电流表的读数应为5A。（　　　）
20．在题图1-18所示电路中，电压表的读数应为50V。（　　　）
21．电路如题图1-19所示，当开关在2位置时，电压表的读数为5V。（　　　）
22．在题图1-20时，一个是电源，一个负载，电压正负极性和电流实际方向如图所示。结论：A是负载，B是电源。（　　　）

题图1-17                          题图1-18

题图1-19                         题图1-20
23．电容器C1与C2两端电压均相等，若C1＞C2，则Q1＞Q2。（　　　）
24．电学中规定自由电子在电场力作用下运动的方向，就是电流的方向。（　　　）
25．由电阻欧姆定律R=ρL/S可知，导体的电阻率可表示为ρ= R S / L。因此，导体电阻率的大小和导体的长度及横截面积有关。（　　　）
26．在图1-21中（a）、（b）所示的电路中，A、B两点间的等效电阻相等。（　　　）

题图1-21
27．当某电路处在短路状态时，其外电路电阻R为0，故短路电流在R上的压降等于0。（　　　）
28．在串联电容器中，电容量较小的电容器所承受的电压较高。（　　　）
29．额客电流为0.9A，电阻值为50Ω的电阻器能接于380V或220V的电源。（　　　）
30．将标明100Ω、4W和100Ω、25W的两个电阻串联时，允许所加的最高电压是40V。（　　　）
31．当标明100Ω、4W和100Ω、25W的两个电阻并联时，允许通过的最大总电流是0.4A。（　　　）
32.一只200V、1kW的电炉，若每天用电1h，则30天用电7.2kWh。（　　　）
33．如果把一个24V的电源正极接地，则负极的电位是－24V。（　　　）
34．电路中两点的电位分别是U1=10V、U2=－5V，这两点间的电压是15V。（　　　）
35．一个15Ω的加热电阻，设计需要通过2.5A的电流，另一个35Ω的电阻与之串联，需要加总电压为125V才能保持应有的电流强度。（　　）
36．所谓交流电就是指电流（或电压、电动势）的大小随时间作周期性变化，它是交流电流、交流电压、交流电动势的总称。（　　　）
37．正弦交流电的周期与角频率的关系是互为倒数。（　　　）
38．有两个频率和初相位不同的正弦交流电压u1和u2，若它们的有效值相同，则最大值也相同。（　　　）
39．电阻两端的交流电压与流过电阻的电流相位相同，在电阻一定时，电流与电压成正比。（　　　）
40．在两个感抗相同的电感两端加大小相同的电压，由于所加电压的频率不同，因此，电流和电压之间的相位差也不同。（　　　）
41．视在功率就是有功功率加上无功功率。（　　　）
42．电压三角形、阻抗三角形、功率三角形都是相量三角形。（　　　）
43．在R-L串联电路中，总电压超前总电流的相位角就是阻抗角，也就是功率因数角。（　　　）
44．在三相电路中，只要每一相负载的阻抗相等，就是对称三相电路。（　　　）
45．在对称三相电路中，负载作星形连接时，线电压是相电压的√3倍，线电流的相位滞后相应的相电流30°。（　　　）
46．在对称三相电路中，负载作三角形连接时，线电流是相电流的√3倍，线电流的相位滞后相应的相电流30°。（　　　）
47．正弦交流电中的角频率就是交流电的频率。（　　　）
48．相位差是两个正弦交流电的初相角之差。（　　　）
49．交流电的超前和滞后，只能对同频率的交流电而言，不同频率的交流电，不能说超前和滞后，也不能进行数学运算。（　　　）
50．负载电功率为正值表示负载吸收电能，此时电流与电压降的实际方向一致。（　　　）
51．人们常用“负载大小”来指负载电功率大小，在电压一定的情况下，负载大小是指通过负载的电流大小。（　　　）
52．通过电阻上的电流增大到原来的2倍时，它所消耗的电功率也增大到原来的2倍。（　　　）
53．加在电阻上电压增大到原来的2倍时，它所消耗的电功率也增大到原来的2倍。（　　　）
54．若干电阻串联时，其中阻值愈小的电阻，通过的电流也愈小。（　　　）
55．电阻并阻时的等效电阻值，比其中最小的电阻值还要小，既并联电阻的总值是愈并愈小。
56．在交流电路中，电压与电流的相位差为零，该电路必定是纯电阻电路。（　　　）
57．纯电感线圈对直流电来说，相当于短路。（　　　）
58．题图1-22所示是两电感线圈串联的电路。已知L1的感抗为XL1=3Ω，L2的感抗为XL2=4Ω，则电路总感抗为5Ω。（　　　）
59．在三相四线制低压供电网中三相负载越接近对称，其中性线电流就越小。（　　　）
60．在负载对称的三相电路中，无论是星形连接，还是三角形连接，电路的平均功率为P=√3ULILcosε。（　　　）
61．三相负载作星形连接时，不论负载对称与否，线电流必定等于相电流。（　　　）
62．凡是由三相电源、三相负载及线路阻抗中至少有一部分不对称组成的三相电路，都叫做不对称三相电路。（　　　）
63．交流电路电压、电流的相位差为正值时，电路称为容性电路。（　　）
64．当电源电压不变时，三相对称负载三角形连接比星形连接时的有功功率小。（　　　）
65．一个220V、100W的灯泡与一个220V、25W的灯泡串联后接在220V的直流电源上，则220V、100W的灯泡较亮。（　　　）
66．三相电流的不对称时，无法由一相电流推知其他两相电流。（　　）
67．每相负载的端电压叫负载的相电压。（　　　）
68．在三相四线制不对称的电路中，一相负荷短路或断开，另两相负荷仍能工作。
五、简答题
1．什么是电位，什么是电压，它们之间有什么关系？
2．什么是电阻，什么是电阻率？
3．什么是电能，什么是电功率？
4．什么是电流的热效应？
5．什么叫相序？
6．什么叫中性点位移，什么叫中性点位移电压？
7．三相四线制供电系统中，中性线的作用是什么，为什么中性线不允许开路？
8．现两灯泡A、B，PA=40W，PB=60W，它们的额定电压均是110V，如果将它们串接在220V的电源上是否可以，为什么？
六、计算题
1．四个电池串联，如题图1-23所示。每个电池的E=1.56V，r0=1.2Ω。若负载电阻R=15Ω，求负载电流I和负载电压U。

题图1-23
2．在题图1-24所示电路中，R1：R2：R3=2：4：6，UAB=24V，试求各电阻上的电压。

题图1-24
3．一只万用表头，额定电流IN=50uA，内阻r0=2kΩ。试问：
（1）要使表头测量电压的量种分别扩大为10、50V和300V，需分别串三个多大的电阻？
（2）若将表头改为可测试5A的电流表，需并联一个多大的分流电阻？
4．在题图1-25所示电路中，E=6V，R1=R2=18Ω，R3= R4=9Ω，求电压表的读数。
5．用直径d=4mm，电阻率ρ=1.2Ω•mm的电阻丝，绕制成电阻R为16.2Ω的电阻炉，求电阻丝的长度l。
6．题图1-26所示电路中，在开关S打开和闭合时，求A点的电压UA。

题图1-25                         题图1-26
7．电路如题图1-27所示，有一直流电源，其额定输出功率PN=200W，额定输出电压UN=50V，内阻r0=0.5Ω，负载电阻R可以调节。试求：
（1）额定工作状态下的电流及负载电阻；
（2）开路状态下的电源端电压；
（3）电源短路状态下的电流。
8．在题图1-28所示电路中，已知E=6V，R=1kΩ，用内阻为1Ω和5Ω的电流表分别测量电路中的电流，问读数各是多少？哪一种电流表测量准确些？

题图1-27                        题图1-28
9．有一个阻值为100Ω的电阻，接于电动势E=120V、内阻为r0=1Ω的电源，为使该电阻的功率不超过100W，至少应再串入多在的电阻R，电阻R上消耗的功率为多少？
10．一个1.5V、0.2A的小灯泡，接到4.5V的电源上，应该串联多大的降压电阻，才能使小灯泡正常发光？
11．将20A的电流传送40m，允许220V电压降低3%，当选用铜导线时，截面积最小应多大？（铜的电阻率ρCu=0.0175Ω•mm）。
12．一电源的开路电压为120V，短路电流为12A。试问负载从电源获得的最大功率为多少？如果将R=240Ω的负载电阻接入电源，电源将输出多大功率，电源内阻消耗多大功率，负载电阻消耗多大功率？
13．有一电阻炉的电阻丝断了，若去掉了电阻丝的1/4，仍接在原来的电压下，这时它的功率与原来功率比是多少？
14．电阻值为484Ω的电熨斗，接在220V的电源上，消耗的电功率是多少？连续工作10h，共用多少千瓦时电？放出多少热量？
15．已知两个交流电流为i1=I1msin（ωt+15°）A和i2=I2msin（ωt－30°）A，设ω=314rad/s。试求它们第一次出现最大电流值的时间。
16．有一个2uF的电容器，接到50Hz、100V的电源上。问通过电容器的电流有多大？以电压的初相位为零，画出电压和电流的相量图；写出电压和电流的瞬时表达式并求电容器的无功功率。
17．试求题图1-29所示电路中A点和B点的电压。如将A、B两点直接连接或接一电阻，对电路工作是否影响？
18．题图1-30所示是在线电压为380V的三相供电线路上接一组三相对称负载，负载是纯电阻，且R=200Ω。试计算：
（1）流过每相负载电阻上的电流；
（2）供电线路上的电流。

题图1-29                     题图1-30
19．30W的日光灯，用220V、50Hz的交流电，已知日光灯的功率因数为0.33，求通过它的电流。
20．有一三相对称负载，每相的电阻R=8Ω，感抗XL=6Ω，如果负载接成星形，接到UL=380V的三相电源上，求负载的相电流和线电流。
21．有三相电阻各为40Ω，先接成星形，后接成三角形，分别接到线电压为380V的电源上，问外线上流远的电流各是多少？
22．已知电路如题图1-31所示，Ri=0.6Ω，R1=7Ω，R2=6Ω，R3=4Ω，电压表读数为6V，求电动势E为多少？电流表读数I为多少？
23．在题图1-32所示电路中，已知I=20mA，I2=12mA，R1=1kΩ，R2=2kΩ，R3=10kΩ，求电流表PA1、PA2的读数为多少？

题图1-31                        题图1-32
24．一个对称负载星形连接的三相电路，每相阻抗为R=6Ω，XL=8Ω，电源电压UL=380V，求相电压Uph、相电流Iph、线电流IL和中性线电流IN，以及有功功率P、无功功率Q和视在功率S。
25．已知对称的三相感性负载，功率为2.4kW，功率因数为0.6，电源的线电压UL为380V，试求：
（1）线电流IL；
（2）如果负载是星形连接，求Z丫；
（3）如果负载是三角形连接，求ZΔ。
26．在题图1-33所示的三相四线制供电线路中，已知UL=380V，R=22Ω，试求：
（1）负载两端的相电压Uph、相电流Iph和线电流IL各是多少？
（2）当中性线断开且U相短路时，负载两端的相电压、相电流和线电流各是多少？
（3）当中性线断开且U相短路时，负载两端的相电压和相电流各是多少？
（4）当中性线断开而U相也断开，负载两端的相电压和相电流各是多少？
27．电压瞬时值表达式u=100√2sin（314t+60°）V中，问在t=0.1s时，电压瞬时值为多少？
28．单相变压器一、二次侧的额定电压为220/36V，额定容量为2kVA。若在二次侧接36V、100W的电灯15盏，求变压器一、二次绕组的电流各是多少？
29．额定容量SN=50kVA的单相变压器一台，额定电压U1N=10kV，U2N=0.22kV，二次侧接有三台220V、10kW的电阻炉，如忽略变压器的漏阻抗和损耗，试求：（1）变比；
（2）一、二次侧电流I1、I2；
（3）一、二次侧额电流I1N、I2N。
30．一盏220V、25W的白炽灯接在220V线路上，问通过电流是多少？灯泡电阻是多少？若每天用电4h，每月用电多少千瓦时？（每天按30天计算）
31．如题图1-34所示，一只万用表头，额定电流IN=100uA，内阻r0=900Ω。若将表头改为量限为100mA，1mA的双量限电流表，求分流电阻RS1、RS2。

题图1-34
32．电烙铁的额定电压为220V，功率为45W，试计算它的电阻和电流。如果连续使用3h，问消耗多少电能？
33．有一盏40W的荧光灯，电源电压220V、50Hz，荧光灯管的电阻300Ω，镇流器电感量1.65H，求电路的功率因数。如果将原来的功率因数提高到0.95，应并一只多大容量的电容器？