- 电力安全法律法规试题集

一、填空题
请将正确内容填入下列横线处。
1．        是调整人们在电力建设、电力生产、电力供应、电力使用和电力管理过程中所发生的社会经济关系的法律规范的总称。
2．                   负责全国电力事业的监督管理。
3．供电部门不按规定拒绝供电，由           责令改正，给予警告；情节严重的，对有关主管人员和直接责任人员给予行政处分。
4．运行实行统一调度、分级管理。任何                不得非法干预电网调度。
5．任何单位不得超越电价管理权限限定电价。           不得擅自变更电价，不得借口是企业而自主定价，电价是政府定价。
6．任何单位和个人需要在依法划定的电力设施保护区内进行可能危及电力设施安全的作业时，应当经           批准并采取安全措施后，方可进行作业。
7．电力供应与使用双方应当根据平等自愿、协商一致的原则，按照国务院制定的电力供应与使用办法签订           ，确定           的权利和义务。
8．供电人应当按照        规定的供电质量标准和约定安全供电。
9．供电人因供电设施计划检修、临时检修、依法限电或者用电人违法用电等原因，需要中断供电时，应当按照国家有关规定           用电人。
10．因自然灾害等原因断电，供电人应当按照国家有关规定         。
11．用电人应当按照国家有关规定和当事人的约定及时         电费和        用电。
12．           的构成要件有：违法行为；损害后果；因果联系和主观过错。
13．根据侵权行为承担责任是否需要过错要件来分，  侵权行为分两种：                  、                     。
14．身体受到伤害要求赔偿的诉讼时效期间为        年。
二、单选题
下列每题有四个答案，其中只有一个正确答案，请将正确答案填在括号内。
1．用户私自改变计量装置接线，使电能表计量少计量，称为（　　）。
（A）窃电；  （B）违章用电； （C）正常增容； （D）装置断线。
2．直接损害国家利益，危及人身、设备安全或其他违反电业规章规定的用电行为为（　　）。
（A）违约用电；      （B）违章用电；
（C）窃电；          （D）计量装置接线错误。
3．客户对电能表未妥善保管，造成丢失（　　）。
（A）客户负责赔偿；            （B）电力部门负责赔偿；
（C）客户与电力部门协商解决；  （D）各赔偿一半。
4．通过人的感官、采用口问、眼看、鼻闻、耳听、手摸等手段，检查电能表、检查连接线、检查互感器，从中发现窃电的蛛丝马迹的方法是（　　）。
（A）电量检查法；      （B）直观检查法；
（C）仪表检查法；      （D）经济分析法。
5．采用防窃电能表或在表内加装防窃电器这一措施比较适合于（　　）。
（A）小容量的单相用户；   （B）任何用量的单相用户；
（C）小容量的三相用户；   （D）任何用户。
6．《中华人民共和国电力法》从（　　）起开始施行。
（A）1995年12月28日；    （B）1996年4月1日；
（C）1996年12月28日；    （D）1995年4月1日。
7．《电力设施保护条件》由（　　）发布的。
（A）人大党委会；           （B）国务院；
（C）国家电力公司；         （D）国家经济贸易委员会。
8．对违反《电力设施保护条件》规定的，电力管理部门处以（　　）元以下的罚款。
（A）1000；   （B）5000；   （C）10000；  （D）15000。
9．用户使用的电力电量，以（　　）机构依法认可的用电计量装置的记录为准。
（A）供电部门；  （B）计量检定；  （C）工商行政；  （D）政府。
10．盗窃电能的，由电力管理部门责令停止违法行为，追缴电费并处应交电费（　　）倍以下的罚款。
（A）1；     （B）3；    （C）5；    （D）7。
11．最高人民法院关于审理触电人身损害赔偿案件若干问题的解释的施行时间是（　　）。
（A）2001年1月1日；      （B）2001年10月1日；
（C）2001年1月21日；     （D）2001年10月21日。
12．《电力法》属于（　　）。
（A）法律；          （B）法规；
（C）部门规章；      （D）规范性文件。
13．供电企业在接到居民用户家用电器损坏投诉后，应在（　　）h内派员赴现场进行调查、核实。
（A）6；    （B）8；   （C）12；    （D）24。
14．从家用电器损坏之日起（　　）天内，受害用户未向供电企业投诉并提出索赔要求的，供电企业不再负责其赔偿。
（A）10；    （B）8；    （C）7；   （D）6。
15．由于供电质量问题引起的家用电器损坏，需对家用电器进行修复时，供电企业应承担（　　）。
（A）赔偿；    （B）被损坏元件的修复；
（C）更换；    （D）维修。
16．由于供电质量问题引起的家用电器损坏，对不能修复的家用电器，其购买时间在（　　）以内，按原购货发票价，供电企业全额予以赔偿。
（A）1年；   （B）10个月；   （C）6个月；  （D）5个月。
17．电动机类家用电器的平均使用年限为（　　）年。
（A）8；   （B）10；   （C）11；    （D）12。
18．供用电监督人员依法执行监督公务时，应遵守被检查单位的（　　）规定。
（A）管理；  （B）保卫保密；  （C）日常；  （D）检查。
19．用电检查人员实施现场检查时，用电检查员的人数不得少于（　　）人。
（A）1；  （B）2；  （C）3；  （D）4。
20．《供电营业规则》是以中华人民共和国（　　）令发布。
（A）主席；            （B）国务院；
（C）电力工业部；      （D）国家经贸委。
21．（　　）属于供电质量指标。
（A）电流、频率；      （B）电压、电流；
（C）电压、频率；      （D）功率因数。
22．终止用电是指供用电合同双方当事人（　　）了合同关系。
（A）暂时中止；   （B）停止；   （C）变更；   （D）解除。
23．用户单相用电设备总容量在（　）kW以内时，可采用220V供电。
（A）10；  （B）15；  （C）20；  （D）30。
24．使用临时电源的用户改为正式用电，应按（　　）办理。
（A）用户不需再办理手续；         （B）新装用电；
（C）供电企业直接转为正式用电；   （D）增加供电容量。
25．供电企业应当（　　）公告用电的程序、制定和收费标准。
（A）在其营业场所；          （B）通过电视；
（C）通过报刊；              （D）通过广告。
26．低压用户私自移表，应承担（　　）违约使用电费。
（A）正常用电量3倍；        （B）5000元；
（C）设备容量每千瓦30元；   （D）正常用电量的5倍。
27．在没有约定的情况下，供电企业未经用户同意，在（　　）情况下操作用户受电设备。
（A）紧急事故；         （B）工程施工；
（C）催收电费；         （D）正常安全检查。
28．建筑物与供电设施相互妨碍，应按（　　）的原则，确定其担负责任。
（A）安全第一；         （B）建设先后；
（C）便于维护管理；     （D）产权原则。
29．在电力系统非正常状况下，220V供电的到用户受电端的电压最大允许偏差不应超过（　　）。
（A）－10%~7%；        （B）－7%~7%；
（C）－10%~10%；       （D）－7%~10%。
30．供电企业接到用户事故报告后，派人赴现场调查，应在（　　）天内协助用户提出事故调查报告。
（A）3；   （B）5；   （C）7；   （D）9。
31．对用户停电，在停电前（　　），再次通知用户停电时间，方可在规定时间实施。
（A）24h；    （B）60min；   （C）30min；  （D）15min。
32．供电设施临时检查需停止供电，应在（　　）前通知用户或公告。
（A）3天；  （B）7天；  （C）24h；   （D）12h。
33．产权属于供电企业的计量装置，因（　　）而发生故障由用户负责。
（A）不可抗力；      （B）过负荷烧坏；
（C）计数器脱落；    （D）电表质量。
34．供电企业应当按（　　）电价和计费表记录收取电费。
（A）国家批准；      （B）地方政府批准；
（C）供电企业批准；  （D）双方协定。
35．用户应当按（　　）规定的期限和交费方式交清电费。
（A）供电企业；        （B）地方政府；
（C）电力管理部门；    （D）双方协定。
36．居民用户拖欠电费，电费违约金按当年欠费总额（　　）计算。
（A）千分之一；（B）千分之二；（C）千分之三； （D）千分之四。
37．除居民用电户外其他用户，当年欠费电费违约金按（　　）计算。
（A）千分之一；（B）千分之二；（C）千分之三； （D）千分之四。
38．《民法通则》第一百二十三条所规定的“高压”包括（　　）电压等级。
（A）1kV及以上；    （B）1kV以上；
（C）500V及以上；   （D）220V及以上。
39．对大型或较复杂的工作，（　　）填写工作票前应到现场勘察，根据实际情况制订安全、技术及组织措施。
（A）工作班成员；      （B）工作许可人；
（C）工作票签发人；    （D）工作负责人。
40．工作票用钢笔或圆珠笔填写，一式（　　）份。
（A）1；  （B）2；   （C）3；   （D）4。
41．工作负责人接到工作许可命令后，应向全体工作人员交待现场安全措施、（　　）和其他注意事项，并询问是否有疑问，工作班全体成员确认无疑问后，工作班成员必须在签名栏签名。
（A）技术措施；（B）措施方案；（C）带电部位；（D）绝缘工具。
42．已执行的工作票由供电所保存，保存期（　　）个月。
（A）3；  （B）6；  （C）9；  （D）12。
43．（　　）应记载在值班记录中，主要内容为：工作任务、人员、时间及注意事项。
（A）电话通知； （B）口头指令； （C）当面交待； （D）工作票。
44．监护、看守人员要坚守工作岗位，不得擅离职守，只有得到（　　）下达“已完成监护、看守任务”命令时，方可离开岗位。
（A）工作许可人；       （B）工作票签发人；
（C）工作负责人；       （D）单位领导。
45．在工作中如遇雷、雨、大风或其他情况并威胁工作人员的安全时，（　　）可下令临时停止工作。
（A）工作许可人；     （B）工作票签发人；
（C）工作负责人；     （D）单位领导。
46．接地线必须采用多股软裸铜线，每根截面不得小于（　　）mm2。
（A）10；   （B）16；  （C）25；  （D）30。
47．电工等级的考核及发证由（　　）负责。
（A）当地县以上劳动部门；    （B）当地工会；
（C）当地供电部门；          （D）本企业技术培训部门。
48．电工除经过专业技术、操作技能和有关规章制度培训外，还必须经（　　）培训。
（A）安全技术；         （B）电力生产知识；
（C）财务管理；         （D）企业管理知识。
49．低压供电的，以供电接户线的最后支持物（或称用电户的户外第一支持物）为分界点，支持物的资产属（　　）。
（A）用户所有；
（B）供电部门所有；
（C）两家共有；
（D）供电部门一段时间所有，以后归用户所有。
50．电动机及附属设备运行时，要每（　　）h巡视检查一次。
（A）5；   （B）12；   （C）24；   （D）36。
51．下列后果最严重的电伤是（　　）。
（A）电弧灼伤；       （B）电烙伤；
（C）皮肤金属化；     （D）皮肤烧伤。
52．当电流频率增加时，人体的感知电流（　　）。
（A）相应增加；  （B）相应减少； （C）不变； （D）无法知道。
53．某村低压线路烧毁，需要检修处理，于是工作负责人就（　　）登杆检修。
（A）立即派人；
（B）经验明确无电压后；
（C）经验明确无电压后，挂好接地线派人；
（D）填写第二种工作后立即派人。
54．当停电检修线路与另一回10kV及以下带电线路交叉，邻近的距离小于（　　）m时，另一回带电线路也应停电并挂接地线。
（A）1；   （B）1.5；   （C）2；   （D）2.5。
55．从医学上讲，生理死亡是指（　　）。
（A）血压下降呼吸困难，心跳微弱；
（B）呼吸中断；
（C）组织细胞死亡；
（D）心跳停止。
56．直流电的触电危险性比交流电的触电危险性（　　）。
（A）大；              （B）小；
（C）一样；            （D）大或小不一定。
57．触电持续时间越长，引起心室颤动的电流会（　　）。
（A）增大；  （B）减小；   （C）不变；  （D）无法确定。
58．（　　）在本班组工作人员不足的情况下，可作为班组成员参加本班组工作，但不能担任工作负责人。
（A）工作监护人；       （B）工作许可人；
（C）工作票签发人；     （D）值班领导。
59．在电力系统非正常状况下，220V供电的到用户受电端的电压最大允许偏差不应超过（　　）。
（A）－10%~10%；       （B）－7%~7%；
（C）－8%~8%；         （D）－10%~7%。
60．互感器倍率错误，退补电量计算时间应以（　　）计算。
（A）抄表记录为准；          （B）6个月；
（C）3个月；                 （D）1个月。
61．《居民用户家用电器损坏处理办法》中规定：在理赔处理中，供电企业与受害居民用户因赔偿问题达不成协议的，应首先由（　　）调解。
（A）县级以上电力管理部门；  （B）县级以上司法机关；
（C）市级以上电力管理部门；  （D）市级以上司法机关。
62．因抢险救灾需要紧急供电时，所需工程费用和应付电费由（　　）承担。
（A）地方人民政府；       （B）供电企业；
（C）电力管理部门；       （D）受电单位。
63．《电力供应与使用条例》是根据（　　）制定的。
（A）《电力法》；           （B）《合同法》；
（C）《供电营业规则》；     （D）《电网调度条例》。
64．查处破坏电力设施或哄抢、盗窃电力设施器材的案件由（　　）负责。
（A）电力管理部门；       （B）公安部门；
（C）电力企业；           （D）企业执法大队。
65．（　　）负责协助司法机关对农村人身触电伤亡事故的调查和处理。
（A）供电企业；            （B）电力管理部门；
（C）电力使用者；          （D）企业和用户。
66．因高压电造成的人身损害赔偿案件，由（　　）依照《民法通则》第123条的规定承担民事责任。
（A）电力企业；            （B）电力管理部门；
（C）电力设施产权人；      （D）当地政府部门。
67．《民法通则》所指的高压导致触电人身损害赔偿案件的归责原则是（　　）。
（A）过错原则；            （B）无过错原则；
（C）公平原则；            （D）自愿原则。
68．触电人身损害赔偿案件中被抚养人生活费按（　　）标准计算。
（A）当地居民基本生活费；   （B）当地平均生活费；
（C）当地职工平均工资；    （D）本单位职工平均工资。
69．用户受、用电设施是按（　　）划分的。
（A）产权；   （B）电压等级； （C）设备类型； （D）负荷。
70．用户用电或临时用电应当向当地（　　）申请。
（A）电力企业；        （B）电力管理部门；
（C）乡政府；          （D）县政府。
71．临时用电的时间一般不超过（　　）月。
（A）3；    （B）4；    （C）5；   （D）6。
72．工作票由（　　）填写。
（A）工作班成员；      （B）工作负责人；
（C）工作票签发人；    （D）工作许可人。
73．电气操作必须根据值班负责人的命令执行，执行时应由（　　）人进行。
（A）1；   （B）2；     （C）3；    （D）4。
74．一张操作票可以执行（　　）操作任务。
（A）1个；        （B）2个；
（C）3个；        （D）同一线路多个。
75．刷写杆号或用电标语、悬挂警告牌、修剪树枝、检查杆根或为杆根培土等工作可按（　　）执行。
（A）电话指令；          （B）口头指令；
（C）填写工作票；        （D）领导指令。
三、多选题
下列每题不止有一个答案，请将正确答案填在括号内。
1．用户的电量与供电企业总表量不符的主要原因是（　　）。
（A）线路漏电损耗较大；
（B）有的分表电表不准，各分表不能按期校验误差较大；
（C）有时因抄表方面原因，造成用户用电量忽多忽少；
（D）可能有窃电现象。
2．（　　）情况下，致使电能表损坏，客户不承担赔偿责任。
（A）供电企业责任；      （B）不可抗力；
（C）客户责任；          （D）不明原因。
3．国家对电力供应和使用，实行的管理原则是（　　）。
（A）安全用电；（B）合理利用；（C）节约用电；（D）计划用电。
4．电力供应与使用双方应当根据（　　）原则，按照国务院制定的电力供应与使用办法签订供用电合同，确定双方的权利和义务。
（A）平等互利；（B）利益共享；（C）平等自愿；（D）协商一致。
5．电力运行事故对用户造成的损害由下列哪些引起时，电力企业不承担赔偿责任（　　）。
（A）不可抗力；      （B）用户自身的过错；
（C）第三人责任；    （D）供电企业自身过错。
6．供电用合同纠纷的处理方式有（　　）。
（A）协商；   （B）调解；  （C）仲裁；  （D）诉讼。
7．对同一电网内的（　　）用户，执行相同的电价标准。
（A）同一电压等级；     （B）同一用电类别；
（C）同一地区；         （D）同一装表。
8．用户低压工程应提供（　　）资料，交供电企业审核。
（A）负荷组成情况；
（B）用电功率因数计算数据；
（C）主要生产设备、生产工艺耗电情况；
（D）用电设备清单。
9．用户电气设备和保护装置，应定期进行（　　）。
（A）检修；  （B）试验；  （C）检查；  （D）保养。
10．由于用户原因不能如期抄录电能表读数，供电企业应（　　）。
（A）通知用户待期补抄并计收电费；
（B）停止供电；
（C）暂不收费，下月一起收；
（D）暂按前次用电量计收。
11．产权属于供电企业的计费电能表，因（　　）发生故障，应由供电企业负责。
（A）不可抗力；      （B）计数器卡字；
（C）过负荷烧坏；    （D）保管不善丢失。
12．电压互感器的保险丝熔断，应（　　）退补电费。
（A）按规定计算方法补收相应电量的电费；
（B）无法计算的以用户正常月份用电量为基准，按抄表记录时间退补；
（C）与用户协商解决；
（D）按违章处理。
13．供电企业和用户对供电设施、受电设施进行建设和维护时，作业区内的有关单位和个人应当（　　）。
（A）给予协助； （B）不予配合； （C）提供方便； （D）拒绝。
14．电力线路保护区分为（　　）。
（A）架空电力线路；       （B）电力电缆线路；
（C）电力设施；           （D）变电设施。
15．常见的危害电力设施建设的行为有（　　）。
（A）涂改测量标桩；        （B）侵占依法征用的土地；
（C）封堵施工道路；        （D）挖坑。
16．下列（　　）行为是危害电力线路设施的行为。
（A）向导线抛掷物体；
（B）向电力线路设施射击；
（C）在架空线两侧各300m处放风筝；
（D）在杆塔上安装广播喇叭。
17．在电缆保护区内不得从事（　　）行为。
（A）兴建建筑物；       （B）兴建构筑物；
（C）种植树木；         （D）种植竹子。
18．对违反《电力设施保护条例》，电力管理部门实施行政处罚的方法有（　　）。
（A）责令改正；（B）恢复原状；（C）赔偿损失；（D）罚款。
19．新建架空电力线路特殊情况下需要跨越房屋时，电力建设企业应采取（　　）程序。
（A）安全措施；       （B）与有关单位达成协议；
（C）防护措施；       （D）技术措施。
20．处理触电人身损害赔偿案件应适用的法律有（　　）。
（A）民法通则； （B）劳动法； （C）公司法； （D）电力法。
21．触电人身损害赔偿案件中的医疗费包括（　　）。
（A）医药费；             （B）住院费；
（C）继续治疗费；         （D）其他器官功能训练费。
22．在审理触电人身损害赔偿案件中，法院应根据（　　）决定是否赔偿营养费。
（A）受害人的伤残情况；    （B）侵权人的承受能力；
（C）治疗医院的意见；      （D）受害人的要求。
23．因高压电引起的人身损害，在（　　）情况下，电力设施产权人不承担责任。
（A）受害人有过失；           （B）受害人故意造成损害；
（C）受害人以触电的方式自镣；  （D）受害人以触电的方式自伤。
24．用户受、用电设施的（　　）应符合国家和行业的有关标准的规定。
（A）选型；  （B）设计；  （C）安装；  （D）运行维护。
25．在电力线路上工作保证安全的组织措施有（　　）。
（A）在现场勘察制度；          （B）工作票制度；
（C）工作监护制度              （D）工作间断制度；
（E）工作终结和恢复送电制度。
26．用户电工应熟练掌握（　　）。
（A）操作技能；       （B）人身触电紧急救护法；
（C）营业报装程序；  （D）用户帐卡登记。
27．在电力线附近立井架、修理房屋和砍伐树木时，必须经当地（　　）同意。
（A）电力企业；             （B）产权人；
（C）电力管理部门；         （D）电工。
28．（　　）的用电设备，使用前应检查绝缘情况。
（A）老设备；           （B）新购置；
（C）长时间停用；       （D）修理过的设备。
29．用电器具同时出现（　　）情况，不要赤手切断电源开关。
（A）冒烟；  （B）起火；  （C）爆炸；  （D）异叫。
30．凡有（　　）电源的用户，在投入运行前要向电力部门提出申请并签订协议。
（A）自备；   （B）备用；   （C）安全；   （D）临时。
31．现场抢救必须做到（　　）。
（A）迅速；   （B）准确；   （C）就地；  （D）坚持。
32．触电伤员如意识丧失，应在10s内用（　　）的方法判定伤员呼吸等情况。
（A）看；  （B）听；  （C）试；  （D）人工呼吸。
四、判断题
判断下列描述是否正确，对的在括号内打“√”，错的在括号内打“×”。
1．《中华人民共和国电力法》由中华人民共和国第九届全国人民代表大会常务委员会第十七次会议于1995年12月28日通过。（　　）
2．国家鼓励、引导国内外的经济组织和个人依法投资开发电源，兴办电力生产企业。（　　）
3．电力事业投资，实行谁投资、谁收益的原则。（　　）
4．电网运行应当连续、稳定，保证供电可靠性。（　　）
5．电力企业职工违反规章制度、违章调度或不服从调度指令，造成重大事故的，应追究行政责任。（　　）
6．电力供应与使用双方应根据平等自愿、协商一致的原则签订供用电合同，确定双方权利、义务。（　　）
7．在供用电合同中，电力的价格可以由供电人和用电人双方协商。（　　）
8．《居民用户家用电器损坏处理办法》施行的时间是1996年10月1日。（　　）
9．电力违法行为，只能用书面方式举报。（　　）
10．供用电监督检查人员执行公务时可以出示证件，也可能不出示证件。（　　）
11．供电企业对被检查用户的设备安全负责。（　　）
12．用电检查人员在执行查电任务时，用户可以拒绝检查。（　　）
13．《供电营业规则》是1996年9月1日发布施行。（　　）
14．《供电营业规则》是由中华人民共和国能源部发布施行。（　　）
15．制定《供电营业规则》是为了加强营业管理，建立正常的供电营业秩序，保障电力投资者、经营者及使用者的合法权益。（　　）
16．《供电营业规则》适用于在电力供应与使用活动中的供电企业和用户。（　　）
17．用户用电设备容量在100kW以下的，必须采用低压供电。（　　）
18．临时用电到期必须办理延期手续或永久性正式用电手续，否则应终止供电。（　　）
19．低压电力用户供电方案答复期限不超过10天。（　　）
20．用户因特殊原因需延长供电方案有关期限，应在有效期到期前7天向供电企业提出申请。（　　）
21．在用电地址、用电容量、用电类别不变条件下，允许办理更名。（　　）
22．用户办理分户后，新用户应与供电企业重新建立供用电关系。（　　）
23．用户到供电企业维护的设备区作业时，征求供电企业同意后，可自行工作。（　　）
24．供电设施上发生事故引起的法律责任，全部由产权所有者承担。（　　）
25．用户电气设备危及人身和运行安全时，应立即检修。（　　）
26．用户危害供用电安全、扰乱供用电秩序、拒绝检查者可不经批准终止供电。（　　）
27．用户拖欠电费经通知催交仍不交者，可不经批准终止供电。（　　）
28．用户受电设备经检查不合格，限期未整改，可未经批准终止供电。（　　）
29．用户违约用电拒不交违约用电引起的费用的，可不经批准终止供电。（　　）
30．用户私自向外转供电力，供电企业须经批准方可终止供电。（　　）
31．供电企业在引起停限电原因消除后，不能按规定期限恢复供电的，应向用户说明原因。（　　）
32．供电企业依法对用户终止供电时，用户必须结清全部电费，但其他与供电企业相关的债务可长期拖欠。（　　）
33．供用电双方协商同意，且不损害国家利益和扰乱供用电秩序，可能变更或解除合同。（　　）
34．用户责任造成供电企业对外停电，用户应按上月供电企业平均电价与停电时间可供电量乘积给予赔偿。（　　）
35．在低电价线路上接高电价设备，应补充的差额电缆，时间难以确定按6个月计算。（　　）
36．私自启用属于私增容量被封存的设备，用户应承担启用容量每千瓦30元的违约使用电费。（　　）
37．窃电时间无法查明时，窃电时间至少按180天计算。（　　）
38．为了维护供用电双方权益，用户需要的电压等级不属于额定电压，供电企业应为用户解决变压措施。（　　）
39．用户办理暂拆手续后，供电企业应在5天内执行暂拆，暂拆原因清除后，供电企业应在7天内复装接地。（　　）
40．用户更名只有在原用户与供电企业结清债务后，才能解除原供用电关系。（　　）
41．不装表临时用电，可按其用电容量、使用时间、规定电价计收电费。（　　）
42．用户过错引起事故，但由于供电企业责任事故扩大造成其它用户损害的，该用户承担扩大部分的赔偿责任。（　　）
43．用户用电必须与供电企业签订供用电合同。
44．供电企业和用户对供电设施、受电设施进行建设和维护作业时，对农作物造成损坏的，应当依照有关法律、法规给予合理的补偿。（　　）
45．用户受电端的供电质量应当符合用户标准。（　　）
46．用户对供电质量有特殊要求的应由用户自行处理。（　　）
47．凡逾期未交付电费的用户，供电企业就可以采取停电措施。（　　）
48．凡我国境内有危害电力设施安全行为的人，都应依照《电力设施保护条例》之规定依法进行处理。（　　）
49．在依法划定的电力设施保护区内种植的或自然生长的可能危及电力设施安全的树木、竹子，电力企业应依法予以修剪或砍伐。（　　）
50．电力设施建设项目依法征用的土地任何单位和个人均不得非法侵占。（　　）
51．在依法划定的电力设施保护区内进行烧窑、烧荒、炸鱼、挖沙作业，危及电力设施安全的，由电力企业责令停止作业，恢复原状并赔偿损失。（　　）
52．在架空电力线路保护区内进行农田水利基本建设不受限制。（　　）
53．电力企业对危害电力设施安全的行为，应采取罚款措施。（　　）
54．不允许在杆塔、拉线规定的范围内取土、打桩。（　　）
55．电力企业负责制订、宣传、普及有关农村安全用电的法律知识及安全用电常识。（　　）
56．电力使用者向电力管理部门报告农村安全用电情况。（　　）
57．电力使用者应接受电力企业对安全用电的监督管理。（　　）
58．电力使用者在发生事故后必须保护事故现场。（　　）
59．发生火灾时，可以用水扑灭电气火灾。（　　）
60．安全用电是电力使用者的责任。（　　）
61．高压电造成的触电人身损害赔偿案件，一律由电力企业承担民事责任。（　　）
62．《最高人民法院关于审理触电人身损害赔偿案件若干问题的解释》适用于所有的触电人身损害赔偿案件。（　　）
63．触电人身损害赔偿案件中的赔偿费用须一次性支付。（　　）
64．在触电人身损害赔偿案件中，电力设施产权人只要尽到注意义务，没有过错，就不承担民事责任。（　　）
五、简答题
1．盗窃电力设施或以其他方法破坏电力设施，危害公共安全的，应当追究什么责任？
2．《中华人民共和国合同法》对供用电合同是如何定义的？
3．供用电合同能否因承办人或法定代表人的变动而变更或解除？
4．供用电合同生效的条件是什么？
5．《电力法》调整的横向法律关系有哪些？
6．《电力法》和《电力供应与使用条例》授予用电人的权利有哪些？
7．根据《电力法》和《电力供应与使用条例》有关规定，用电人有哪些义务？
8．除因故障电外的其他原因中断供电时的办理程序有哪些？
9．根据《供电营业规则》第六十六条规定，哪些情形须经批准后方可中止供电？
10．售电合同的主要内容有哪些？
11．购电合同的主要内容有哪些？
12．《电力法》和《电力设施保护条件》明确予以保护的电力设施有哪几类？
13．简述计量纠纷的处理方法。
14．供电电压超出允许变动幅度，给用户造成的损失的，供电企业应如何赔偿？
15．供电频率超出允许偏差，给用户造成损失的，供电企业如何赔偿？
16．用户对供电质量有特殊要求的，供电企业如何处理？
17．国家对哪些地区的农村电力建设给予重点扶持？
18．对居民用户家用电器损坏，供电企业清偿后，被损坏的家用电器归谁所有？
19．用电检查人员执行用电检查任务前要办理哪些手续？
20．现场用电检查确认有窃电行为的，应如何处理？
21．用户发生哪些用电事故，应及时向供电企业报告？
22．违章用电行为包括哪几种？
23．窃电行为包括哪几种？
24．危害电力线路设施安全的违法行为有哪几种？
25．目前常见的危害电力线路设施安全的违法行为有哪几种？
26．为防止电气火灾事故，用户应遵守哪些规定？
27．对由多个原因造成的触电人身损害赔偿案件应如何处理？
28．在什么情况下因高压电引起的人身损害，电力设施产权人不承担责任？
29．因触电引起的人身损害赔偿范围包括哪些？
30．触电人身损害赔偿安全中的残疾人生活补助费如何定？
31．触电人身损害赔偿安全中的死亡补偿费如何确定？
32．供电企业对用户拖欠电费行为如何处理？
六、综合题
1、2003年8月某村电工在接线工程中，将相线与中性线接错，致使居民王某的电视机被烧坏，经检查电视机不能修复，发票上显示购买日期为1993年12月，价格为9800元。计算供电公司应赔偿的数额。
2．刘某是酒店经理，该酒店名为集体，实为私营。1999年6月，酒店安装中央空调，因酒店原电表容量只有10kW，无法带动中央空调。刘指使酒店电工绕越供电部门的用电计量装置，擅自接线进行窃电。至2001年5月15日被抓获止，窃电量累计达294151kWh，折合人民币250000元。试分析：
（1）刘某的行为违反《电力供应与使用条例》中的哪一条规定？
（2）用电检查人员对刘某应如何处理？