- 电力电缆试题集

一、填空题
请将正确内容填入下列横线处。
1．用来实现导体连接的专用工具称为            。
2．在制作接头和终端对电缆采用         时，应先使电缆经过数小时加热，然后使其夹在金属哈夫管中缓慢冷却。
3．直埋电缆的深度，由地面至电缆外皮为        m，若电缆穿过农田时应加深至         m。
4．电缆隧道和可通行的电缆沟内应有足够的         ，并且能保证在作业时保持             。
5．电缆隧道和可通行的电缆沟均应设有           ，且临近两个间的距离不宜超过50m。
6．架设在木桥上的电缆应穿在         中。
7．环境温度低于         时敷设电缆，应预先提高周围的温度或对电缆通电加热。
8．电缆与建筑的平行距离应大于          。
9．为了便于检查、敷设、更换和修理电缆，在直线距离超过       m的地方以及在排管转弯和分支的地方，都应设置排管井坑。
10．热缩型电缆中间接头分为          和          两大类。
11．冷缩电缆附近具有十分优良的电气特性，而且还具有优良的        、          、         、          等物理特性。
12．为了使放线工作形成规律，便于掌握，接户分支线路的排放线线位规定为：           ，           ，           。
13．三相负荷不平衡，使用钳形电流表进行测量，当运行电流高低之差超过         时，需要采取措施。
14．进行回填土时，在有条件的情况下，当第一层土填完后，可进行             。
15．在进行导线的连接时，应清除导线上的污物，必要时用        擦拭干净。
16．按接线方式分，地埋线路的接头可以分为：       、         、  
         三种。
17．处理接头的步骤分         、         、         和        四步。
18．                 适用于地下直埋接头。
19．380V动力线路的始末端接头、分支T接头、220V照明线路主干线与分支线的接头，均采用              。
20．220V分支接户线路，各户的引上线与接户线的接头处理应用                。
二、单选题
下列每题有四个答案，其中只有一个正确答案，请将正确答案填在括号内。
1．下列哪项不是对压接钳的要求：（　　）。
（A）有足够的出力；           （B）小型轻巧；
（C）模具齐全；               （D）一钳一用。
2．机械压接钳适用的导线的截面积范围是（　　）mm2。
（A）16~70； （B）70~80； （C）30~60；  （D）9~160。
3．高压电缆接头采用周围压，并压两道，第一道用（　　）压接，第二道用圆形模具压接。
（A）四角模具；          （B）五角模具；
（C）六角模具；          （D）八角模具。
4．下列各种形式的油压钳中，（　　）属于电动油压钳。
（A）机械式；   （B）分离式；  （C）脚踏式；  （D）手动式。
5．“哈夫管”是（　　）合成的钢管。
（A）三分三分之一片；        （B）四个四分之一片；
（C）一根无缝钢管；          （D）两个半片。
6．敷设长度不超过（　　）m的电缆中间不应有接头。
（A）250； （B）300；  （C）350； （D）500。
7．装在户内、户外、人井中、电缆沟和隧道内的金属构架，均应做（　　）处理。
（A）防腐；  （B）防盗；  （C）防晒；  （D）防断。
8．电缆与排水沟距离应大于（　　）m。
（A）1.0；  （B）3.5；  （C）2.0；  （D）3.0。
9．直埋电缆与树木接近时距离应大于（　　）m。
（A）1.0；  （B）3.0；  （C）1.5；  （D）2.0。
10．排管在厂房内的深埋应为（　　）mm。
（A）100；   （B）200；  （C）250；  （D）300。
11．排管在人行道下应深埋（　　）mm。
（A）300；   （B）350；  （C）500；  （D）1000。
12．下列特性中，（　　）不是冷缩电缆附件的物理特性。
（A）体积小，重量轻；         （B）憎水性；
（C）高弹性；                 （D）收缩力恒定。
13．地沟的横断面是（　　）。
（A）上窄下宽的梯形；         （B）上宽下窄的梯形；
（C）半圆形；                 （D）长宽相等的方形。
14．地沟的深度一般为（　　）m。
（A）1.5；  （B）2.0；  （C）2.5；  （D）1.0。
15．使用放线架放线时，支架的高度一般在（　　）m。
（A）0.9~1.0；         （B）1.0~1.2；
（C）2.0~2.5；         （D）1.2~1.5。
三、多选题
下列每题不止有一个答案，请将正确答案填在括号内。
1．接头的处理办法有（　　）。
（A）沥青浇注法；         （B）接线箱内连接法；
（C）白石蜡液灌注法；     （D）绝缘粘胶带缠绕法。
2．按接头的位置可把接头分为（　　）。
（A）地上接头；           （B）十字接头；
（C）地下接头；           （D）T字接头。
3．检查沥青的温度时，用护套层塑料片在化好的沥青内浸一下，拿出来平伸出去，以发软打弯、但与水平方向夹角不超过（　　）为宜；。
（A）45°；  （B）60°；  （C）90°；  （D）30°。
4．电缆的敷设方式有（　　）。
（A）在厂房内沿支架、挂架、桥架敷设；
（B）直接埋地敷设；
（C）在电缆沟内敷设；
（D）排管敷设。
5．下列工具中，（　　）是常用的制作电缆头的工具。
（A）压接钳；  （B）铁剪刀；  （C）木尺；  （D）钢锯。
四、判断题
判断下列描述是否正确，对的在括号内打“√”，错的在括号内打“×”。
1．白石蜡液灌注法的接头位置选在预留接户线的上弯顶部10~12mm处。（　　）
2．使用沥青浇注法时，单线接头的接线木箱规格为40cm×20cm×20cm。（　　）
3．绝缘胶带缠绕法适用于管内和潮湿的环境中。（　　）
4．在使导线接触良好，导线连接的长度L不应小于线直径的25倍。（　　）
5．为了保证绝缘良好，接头的体积不做限制，即使过大的体积影响导线排列与无所谓。（　　）
6．验收送电时，应先将分开关合上再合总开关，防止事故发生。（　　）
7．在放线中对于单回照明线路，相线与零线间的距离为5~10cm。（　　）
8．在放线中对于单回照明线路，零线与广播线的距离为500mm。（　　）
9．一般三相动力线路沟底宽为0.4m，照明线路沟底宽0.8m。
10．聚氯乙烯塑料粘胶带有红、绿、黄、蓝等颜色，带宽1.5~2.0cm。（　　）
11．电缆敷设前，一般测量其绝缘电阻，3kV以上的电力电缆使用5kV绝缘电阻表，1kV以下者使用1kV绝缘电阻表。
12．地埋线的沟底应平坦、坚实，无石块和坚硬杂物，并铺设一层100~200mm厚的松软细土或细砂，当地形高度无变化时，应作平缓斜坡。（　　）
五、简答题
1．简述在电缆施工中，对压接钳的要求有哪些？
2．简述油压钳的定义，常见的油压钳有哪些？
3．简述地下接头的定义，并说出它的优缺点？
4．多条地埋线汇集在一处时有哪些注意事项？
5．在接线箱中进行主干线与分支线连接时，有哪些注意事项？
六、操作题
1．低压电缆沿墙敷设。
2．电缆的绝缘电阻测量。
3．电缆的核相。
4．交联聚乙烯电缆热缩终端头制作。
5．地埋线的敷设。
6．地埋线的连接。