- 电力设备与生产管理考试题

一、 填空题
请将正确内容填入下列横线处。
1．供电所生产管理的最终就是做到      、      、      、供电。
2．客户要求供电所实施的代理设备维护工作时，必须签定      ，依
据产权归属明确各方的责任，并报县电力公司批准后实施。
3．电力线路设备的巡视分为         、         、         、
         、         。
4．电力线路设备巡视的主要项目有        、        、        、
         、         等。
5．设备按其完好程度分为一、二、三类，           类设备称为完好设备。　　　　的比例，称为设备完好率，以百分数表示。
二、单选题
下列每题有四个答案，其中只有一个正确答案，请将正确答案填在括号内。
1．由于气候恶劣或河水泛滥时，进行的电力线路巡视工作属于（　　）。
（A）定期巡视；           　　　（B）夜间巡视；
（C）特殊性巡视；             　（D）每周和半个月。
2．电力线路设备的定期巡视周期，高压线路与低压线路分别（　　　）巡视一次。
（A）半个月和每周；           　　　（B）１个月和每周；
（C）半个月和半个月；             　（D）每周和半个月。
3．在巡视中发现缺陷或接到缺陷报告，应首先（　　　）。
（A）向上级报告；           　　　（B）派员进行消缺；
（C）判断缺陷类型；             　（D）通知停电。
4．设备存在一般缺陷，但不影响安全运行，基础资料基本齐全称为（　　　）设备。
（A）一般；    （B）一类；　　（C）二类；     （D）三类。
5．存在重大缺陷，直接影响运行和人身安全，必须尽快处理的设备应定为（　　　）设备。
（A）重大；    （B）一类；　　（C）一般；     （D）三类。
6．电杆有多处裂纹，长度较长，宽度超过０．２mm的缺陷属于（　　　）缺陷。
（A）重大；    （B）特殊；　　（C）一般；     （D）紧急。
7．电杆严重倾斜，其倾斜度或挠度大于（　　）时，属于重大缺陷。
（A）１％；    （B）１.5%；　　（C）2%；     （D）2.5%。
8．设备检修有两种制度，分别是（　　　）。
（A）周期检修　计划检修；           　（B）故障检修　状态检修；
（C）计划检修　故障检修；            （D）计划检修　状态检修。
9．设备进行全面检查、维护、消缺和改进等综合性工作，目的是恢复设备的设计性能称为设备（　　　）。
（A）小修；   （B）大修；　（C）事故检修；   （D）状态检修。
10．电力生产与电网运行应当遵循（   ）的原则。
（A）自主经营、自负盈亏；           （B）安全、优质、经济；
（C）服从市场经济规律；             （D）诚实守信、秉公办事。
三、多选题
下列每题不止有一个答案，请将正确答案填在括号内。
1．某些特殊缺陷如（     ）只有在负荷高峰期、雨雾等天气进行夜间巡视才能发现。
（A）导线断股；                   （B）接头打火；
（C）绝缘子闪络放电；             （D）瓷件破损。
2．设备缺陷根据其严重程度分为（   ）缺陷。
（A）重大；    （B）特殊；　　（C）一般；     （D）紧急。
3．设备评级时，若一个单元内的重要设备元件同时被评为有（   ）设备，该单元应评为三类。
（A）一、二类； （B）一、三类； （C）二、三类  （D）一般缺陷。
4．配电变压器预防性试验项目有（    ）。
（A）绕组直流电阻；                  （B）绝缘电阻；
（C）绝缘油试验；                    （D）交流耐压试验。
5．供电设备的计划检修，应统筹安排，尽量做到（    ）。
（A）提高设备利用率；               （B）提高供电可靠率；
（C）减少设备停电时间；             （D）增加供电量。
6．设备检修分类可分为（    ）
（A）小修；   （B）大修；　（C）事故检修；   （D）临时检修。
7．备品备件包括（    ）。
（A）事故备品；                      （B）轮换性备品；
（C）消耗性备品；                    （D）其他性备品。
8．技改工程施工完毕后要经过（    ）验收。
（A）班组级验收；                （B）供电所级验收；
（C）县供电企业主管部门级验收；  （D）县供电企业公司级验收。
9．《农电检修、施工现场“三防十要”反事故措施》中的|“三防”是（    ）。
（A）防止重大责任事故；                
（B）防止触电伤害；
（C）防止高空坠落伤害； 
 （D）防止倒（断）杆伤害事故的发生。
四、判断题
判断下列描述是否正确，对的在括号内打“√”，错的在括号内打“×”。
1．实现设备完好率达100%是供电所生产管理的主要内容之一。（   ）
2．设备台帐内容要做到：设备要有统一编号、设备的名称、型号正确与实际相符，并且参数规范，符合有关术语标准；设备的产权、投运日期等要正确无误                                             （   ）
3．电力线路设备的定期巡视周期，一般高压线路3个月一次，低压线路每月一次。                                              （   ）
4． 交接验收试验目的是鉴定电气设备本身及其安装和大修的质量，以判断设备能否投入运行。                                    （   ）
5．电网停电检修时，断开电源后即可进行工作。            （   ）
6．在设备管理指标中，从保护安装、投运率；低压设备的完好率、两票的合格率及维修计划的完成率均应达100%。                  （   ）
五、简答题
1．什么是紧急缺陷、重大缺陷、一般缺陷？
2．紧急缺陷判断的标准是什么？
3．电力设备的检修应遵循什么原则？
4．备品备件管理有哪些原则？