基坑坍塌应急预案

1、目的

为及时、有效的采取措施，防止事故的扩大，减少经济损失，制定本预案。

2、组织网络及职责

2.1由项目负责人、安全员、技术负责人、施工员等成立应急小组。项目负责人 陈茂树 任应急小组组长。

组员：*** *** *** *** *** *** *** 。

具体分工如下：

2.2 *** 负责掌握了解现场事故情况，组织人员抢救伤员。

2.3 *** 负责组织人员、机械进行坍方处理。

2.4 *** 负责同医院、主管部门等的联系，说明详细事故地点、事故情况，并派人到路口接应。

2.5 *** 负责现场物资、车辆的调度。

3、应急措施

3.1事故发生应立即对受伤人员进行抢救。

3.1.1挖掘被掩埋伤员，及时脱离危险区。

3.1.2清除伤员口、鼻内泥沙、凝血块、呕吐物等，对昏迷伤员将舌拉出以防窒息。

3.1.3进行简易的包扎、止血或简易固定骨折。

3.1.4有呼吸、心跳停止的伤员予以心脏复苏。

3.1.5尽快与120中心取得联系，详细说明事故地点、严重程度，并派人到路口接应。

3.2对基坑塌的施救。

3.2.1塌方施救。

3.2.1.1加强排水、降水措施。

3.2.1.2加强支护如支持、加桩板等，对边坡薄弱环节进行加固处理。

3.2.13如塌方由坑（槽）边弃土、堆料或其他机械设备作用所致，则应迅速运走弃土，材料或机械设备。

3.2.1.4减缓边坡坡度

3.2.2滑坡施救。

3.2.2.1排水、降水，特别是要有效地降低地下水位。

3.2.2.2加强支挡措施，如增加支持、打桩抢等。

3.2.2.3为滑坡体减重，如削去部分坡体，运走堆置的土方材料或设备。

3.2.2.4加强护坡措施，减缓坡度。

3.2.3流沙施救措施。

3.2.3.1抛大石块等重物使流沙及时控制。

3.2.3.2降低地下水水位，减少动水压力。

3.3项目负责人负责现场物资、材料的调度。

4、应急物资

常备药品：消毒用品、急救物品（绷带、无菌敷料）及各种常用小夹板、担架、止血袋、氧气袋、草袋、石块等。

5、通讯联络

医院救护中心：120     报警：110       火警：119

工地现场值班电话：*******

有关负责人联系电话：

项目负责人：***        手机：***********

安全员：    ***      手机：***********

技术负责人：***      手机：***********

6、注意事项

6.1事故发生时应组织人员进行全力抢救，视情况拨打120急救电话和马上通知有关负责人。

6.2注意保护好事故现场，便于调查分析事故原因。