化工企业重大危险源事故应急救援预案

1、储罐区基本情况

本公司采用甲醇氯化法制取工业甲醛溶液，现有4座固定地面储罐，其中甲醇罐2座，单罐储量为80吨，甲醛储罐2座，单罐储量为150吨，年生产甲醛4000吨。罐区四周砌筑防火墙，并配备了消防器材。满足《石油化工企业设计防火规范》要求。

2、危险目标及其危险特性，对周围的影响分析

由于甲醇、甲醛为易燃有毒性物质，高温曝晒和与明火接触，有发生火灾爆炸的危险性。具体危险因素包括：储罐、配套管线密封件老化、管路腐蚀；外力作用致使管道、阀门损坏、操作不当造成原料、成品泄漏；明火管理疏忽，配电线路老化、潮湿、超负荷运行引起短路、混电与泄漏甲醇接触造成火灾；防爆等级不够，产生电火花而引起火灾爆炸事故；由于自然灾害如地震、洪水、雷电等不可抗拒的因素引起储罐管道阀门损毁造成泄漏，以致火灾爆炸等。

根据GB18218《重大危险源辨识》标准，储罐区因甲醇的储量已超过贮存区临界量20吨，甲醛的储量已超过区临界量50吨，所以甲醇、甲醛罐区已构成重大危险源。

针对上述情况，本预案确定罐区为危险目标鉴于可能发生的泄漏火灾爆炸事故，在厂区平面布置上按照《石油化工企业设计防火规范》的要求采用了足够的安全距离，不会造成太大影响，但仍然要做好与居民、企业的沟通和联系。

3、应急救援组织机构，组成人员和职责分工

（1）组织机构

组 长：***

副组长：***

组 员：*** *** *** ***

（2）职责分工

组 长：组织制订危险化学品事故应急救援预案为预案启动总指挥，负责预案实施的多面指挥，预协调上报工作，组织指挥本公司的应急救援工作。

副组长：协助指挥、负责事故报警，向上级汇报与外界联络救援。

成 员：在组长的领导下负责灭火、警戒、保卫、疏散、道路管制、断电、冷却、关闭阀门、伤员救护等项工作。

4、报警联络方式

（1）事故发生后，发现者立即向值班室人员汇报情况。

（2）如果发现人员伤亡，及时联系卫生所派救护车。

（3）通讯电话

值 班 室：*******

火 警：119

卫 生 所：*******

居民三委：*******

药 瓶 厂：*******

安 监 局：*******

5、救援装备的配备

本公司院内设有70m3深水池，罐区配备有推车式25kg干粉灭火器1台，手提式干粉灭火器6个，消防锹6把，消火桶4个。这些消防器材由专人负责维护保管，确保管材和设施完好，保证使用时方便好用。

6、事故的预防措施

（1）认真贯彻落实安全法规安全责任制及岗位操作规程；

（2）实行24小时值班巡查、遇有隐患及时处理；

（3）重点部位、危险目标采取有针对性的预防措施。

储罐区：定期检修通气管，阻火器避雷针接地阀门、管线、电器设备等，确保完好无损，罐区严禁明火。

保管员：雷雨天不卸、不付货、严禁穿铁钉鞋作业，并严禁使用可产生电火花的工具作业。

卸 车：卸车场雷雨天不卸货，定期检查静电接地装置，操作时严禁产生火花，不准携带火种进入场所。

（4）发生事故时，立即通知临厂和居民做好事故的防范和疏散工作。

7、事故处理

（1）甲醇泄漏处理

切断火源，尽可能断泄漏源。小量泄漏用砂土吸附或吸收，大量泄漏挖坑收容，降低蒸汽灾害。

（2）甲醛泄漏处理

切断火源应急处理人员应从上风处进入现场，因甲醛具有强列刺激性气味，尽可能切断泄漏源。小量泄漏用砂土吸附或吸收，大量泄漏挖坑收容 。

（3）不准立即动用车辆，禁止一切无关人员进入事故现场。

（4）储罐设备及管道部位泄漏着火

①发现火情应立即组织自救，并拨打119火警电话及时通知厂长，厂内突发事故领导小组汇报，如有人员伤亡及时抢救受伤人员。

②立即使用消防器材扑救，并监视火势蔓延情况。

③在泄漏处周围100米范围内设置警戒区，并通知毗邻单位停止用火。

④事故现场严禁使用非防爆工具，有关人员进入现场前应脱掉带铁钉子的鞋，关闭传呼机、移动电话等。

⑤禁止任何车辆、人员进入本厂，直到火扑灭为止。

⑥如果火灾较大，无法控制时撤离现场。

⑦安排人员连接消防、救护车辆。

（5）在储罐装卸时大量泄漏时

①应及时关闭阀门，并向厂长及有关部门报告，必要时报告公安消防部门，采取相应措施。

②厂长组织人员进行现场警戒，检查附近的一切火源，并布置消防器材。

③对现场已漏、冒产品用砂土围住通知毗邻单位注意危险。

④记好泄漏损失，做好记录台帐。

⑤检查确认无其它危险隐患后继续装卸。

⑥分析跑置泄漏原因，书面报告上级主管部门。

8、人员医疗救护

（1）每个员工都要学会简单受伤包扎，一旦发生事故出现伤员，首先做好自救互救。

（2）发生重大火灾事故时，立即拨打电话与茨榆坨医院救护中心联系，派救护车和医护人员现场救护伤员。

9、紧急安全疏散

发生重大火灾时，指挥部立即通知友邻单位人员或居民疏散，同时派人看管好重要部位或转移重要档案。

10、社会支援

本公司距离茨榆坨消防队不到1千米，一旦发生火灾无法自救时，可拨打119火警，请求消防队，消防车在5分钟内可以赶到现场。

11、应急预案的演练

本公司全体员工从灭火、抢险、救护、通讯四个方面进行业务学习及培训，并定期进行演练，使每个员工都能基本掌握有关应急救援技能，能自行处理，如管道泄漏，火灾初期扑救，并配合消防队有效控制险情，抢救伤员等工作。

12、上报

事故发生后，由组长全面了解事故发生部位原因、性质、涉及面、人员受伤、事故控制等方面情况详细向上级管理机关汇报。