XHM系列密炼机安全操作规程

1、工作前按规定穿戴劳防用品外要戴好专用防毒防尘口罩，有吸尘装置必须先打开。

2、开车前必须检查混炼室转子间有无杂物，上、下顶栓、翻板门、仪表、信号装置等的完好。

3、开车前必须发出信号，听到呼应确认无任何危险时，方可开车。

4、投料前要先关闭好下顶栓，胶卷逐个放入，严禁一次投粉，粉料要轻投轻放，炭黑袋要口朝下逐只向风管投送。

5、设备运转中严禁往混炼室里探头观看，必须观看时，要用钩子将加料口翻板门钩住，将上顶栓提起并插上安全销，方可探头观看。

6、操作时发现杂物掉入混炼室或遇故障时，必须停机处理。

7、如遇突然停机，应先将上顶栓提起插好安全销，将下顶栓打开，切断电源，关闭水、气阀门。如用人工转动联轴器排料，注意相互配合，严禁带料开车。

8、上顶栓被胶料挤（卡）住时，必须停车处理。

9、下顶栓漏出的胶料，不准用手拉，要用铁钩取出。

10、操作时要站在加料口翻板活动区域之外，排料口下部，不准站人。

11、使用运料行车、小车运料时要谨慎小心，半送物料要轻拿轻放，防止伤人。

12、排料、换品种、停车等应与下道工序用信号联系。

13、停车后插入安全销，关闭翻板门，落下上顶栓，打开下顶栓，关闭风、水、气阀门，切断电源。