压片机安全操作规程

1、本机除按《开放式炼胶机安全操作规程》执行外，另作如下补充。

2、检查导胶装置是否良好，电气开关是否灵敏可靠。

3、使用导胶装置塞片时，应先打开上辊，胶料要成卷填入，防止手轧入导胶装置内。

4、导胶装置必须和主机电器联锁。

5、密炼机下料使用传送带送入时，用竹竿撩入辊筒，防止竹竿轧进辊筒。

6、使用胶料翻料装置必须打开气泵。