胶片冷却机安全操作规程

1、当压片机压出的胶片头端与冷却机胶片接妥后，方可启动。

2、胶片通过传送带压辊时，必经用手动机械压轮或用安全防护装置，严禁用手推胶片，必要时应用专用工具，严防手压进辊筒。

3、胶片包压辊时应停机处理。排料时，要两人密切配合，讲清“顺开”、“倒开”，按照指令开动开关，严防按错。用铁钩拉胶，严禁用手拉，防止手卷进。

4、上下平台时，手要抓牢扶梯栏杆，防止摔伤。

5、切片前，要观察切刀附近确实没有事故隐患，方可开启片刀。切片时，手不准进入切片滚刀回转半径15cm范围内。

6、切刀必须安装电器连锁防护罩。胶片冷却架从头到尾要装上制动拉索。