滤胶机安全操作规程

1、开车前应检查喂料口有无杂物。

2、检查机头、滤网是否方正，机头是否对齐锁紧。

3、机头螺杆内剩余冷胶要充分预热，机头温度达到工艺规程后，方可投料。

4、喂料时，严禁用手压胶条，喂料口内有杂物，严禁用手去取。

5、工作结束后，喂料口得盖板盖好，防止杂物进入。关闭水、气阀门、切断电源。

6、打开机头，取出滤网，清除积胶，防止伤人。