收皮工安全操作规程

1、工作前检查刹车装置、电器和机械零件是否完好，发现问题及时报修。

2、操作时在上下扶梯中，手要扶牢扶梯栏杆，不准奔跑、跳跑，防止跌倒和头部碰伤。

3、架子堆放每垛不超过四块，堆放整齐，拿架子时防止架子砸伤人，移动平台上收皮架子不准重叠，移动时注意来往人员。

4、收皮摆放整齐，防止倒塌伤人。

5、排除挂链装置生产故障时，必须切断电源，关闭气泵，挂好“严禁合闸”禁示牌并设立专人监护，确认安全后方可进行作业。

6、必须要从挂链平台上向下抛胶料，下方必须设立现场监护人，以防伤人。