厂区安全警示标志的设置使用原则

一、工厂外大门口需要的安全标志牌  
　　1、在有车辆出入的大门需要设置限高、限宽的相关安全标志牌。  
　　2、“禁止吸烟”安全标志牌。  
　　3、根据工厂情况设置安全防护标志。如：“必须戴安全帽” ，“必须戴防护眼镜” ，“必须穿防护鞋”。  
二、工厂内部需要的安全标志牌  
　　1、在相关的场所设置警示标志  
　　在配电室、开关等场所设置“当心触电” 。  
　　在易发生机械卷入、轧压、碾压、剪切等伤害的机械作业车间，设置“当心机械伤人” 。  
　　在易造成手部伤害的机械加工车间，设置“当心伤手” 。  
　　在铸造车间及有尖角散料等易造成脚部伤害的车间，设置“当心扎脚” 。  
　　2、在需要采取防护的相关车间门口设置强制采用防范措施的图形标志。  
　　在易发生飞溅的车间，如焊接、切割、机加工等车间，设置“必须戴防护眼镜”。  
　　在噪声超过85dB的车间，设置“必须戴护耳器” 。  
　　在易伤害手部的的作业场所，如易割伤手的机械加工车间，易发生触电危险的作业点等，设置“必须戴防护手套” 。  
　　在易造成脚部砸（刺）伤的车间，设置“必须穿防护鞋” 。  
　　3、用警示条纹带区分不同的工作场所  
　　重要的或危险的生产加工区可用红黄斑马带圈定，并在显著位置加贴“危险”警示标识，以示说明。  
　　一般的工作区或临时仓储区等，可用黄黑斑马带圈定，加贴“警告”标识。  
　　其它区域，如安全通道，OFFICE等区域的警示标识可加贴“注意”“小心”等标识，以示说明。  
　　4、逃生路线及应急设备  
　　用圆点和箭头标出逃生路线的方向。以最近的“出口”为准。  
　　用标贴贴于有棱角，坡度，扶手和把手等位置，以显出层次感。  
　　有台阶，坡度或易滑的位置，可使用防滑贴加以预防  
　　所有“出口”都应在显著位置加贴“出口”标识（有要求可安装应急灯或采用荧光标识）  
　　在配电房，空压房等设备室房门上加贴“不准进入”和其它警示标识，以示说明。  
　　在所有应急设备旁，如“119”“消火栓”“洗眼站”等，加贴说明标识。  
　　5、管道标志  
　　在各种管道上加贴标签，标明层次、管道中的介质以及流向。  
三、交通部门需要的安全标志牌  
　　注意障碍物标志：  
　　（1）、注意信号灯标志 （注意信号灯） 此标志设在驾驶员不易发现前方为信号灯控制的路口前适当位置。  
　　（2）、注意落石标志（注意落石） 此标志设在有落石危险的傍山路段之前适当位置。  
　　（3）双向交通标志 （双向交通） 双向行驶的道路上，采用天然的或人工的隔离措施，把上下行交通完全分离，由于某种原因（施工、桥、隧道）形成无隔离的双向车道时，须设置此标志，以提醒驾驶员注意前方是无隔离的双向交通。  
　　（4）注意行人标志 （注意行人） 一般设在郊外道路上划有人行横道的前方。城市道路上因人行横道线较多，可根据实际需要设置。一般可在驾驶员不易发现前方设有人行横道线的地方设置。（5）注意儿童标志 （注意儿童） 此标志设在小学、幼儿园、少年宫、儿童游乐场等儿童频繁出入的场所或通道处以引起驾驶员的重视。  
　　（6）注意非机动车标志 （注意非机动车） 用以促使车辆驾驶员注意非机动车的横穿和出入减速慢行。此标志设在混合行驶的道路并经常有非机动车横穿、出入的地点以前适当位置。  
　　（7）事故易发路段标志 （事故易发路段） 用以告示前方道路为事故易发路段，须谨慎驾驶。此标志设在交通易发路段以前适当位置。  
　　（8）慢行标志 （慢行） 用以促使车辆驾驶员减速慢行。此标志设在前方需要减速慢行的路段以前适当位置。  
　　（9）施工标志 （施工） 用以告示前方道路施工，车辆应减速慢行或绕道行驶。此标志可作为临时标志设在施工路段以前适当位置。  
　　（10）注意危险标志 （注意危险） 用以促使车辆驾驶员谨慎驾驶。此标志设在以上标志不能包括的其他危险路段以前适当位置。  
　　相关标志的颜色：

禁令标志 禁令标志的颜色，除个别标志以外，为白底、红圈、红杠、黑图案。图案压杠。  
　　1、禁止标志  
　　（1）禁止通行标志 （禁止通行） 表示禁止一切车辆和行人通行。此标志设在禁止通行的道路入口处。  
　　（2）禁止驶入标志 （禁止驶入） 表示禁止车辆驶入。此标志设在禁止驶入的路段入口处。 其颜色为红底中间白横杠。  
　　（3）禁止机动车通行标志 （禁止机动车通行） 表示禁止某种机动车通行。此标志设在禁止机动车通行的路段入口处。  
　　（4）禁止非机动车通行标志 （禁止非机动车通行） 表示禁止非机动车通行。此标志设在禁止非机动车通行的路段入口处。  
　　（5）禁止畜力车通行标志 （禁止畜力车通行） 表示禁止畜力车通行。此标志设在禁止畜力车通行的路段入口处。  
　　（6）禁止人力货运三轮车通行标志 （禁止人力货运三轮车通行） 表示禁止人力货运三轮车通行。此标志设在禁止人力货运三轮车通行的路段入口处。  
　　（7）禁止直行和向左转弯标志 （禁止直行和向左转弯） 表示前方路口禁止一切车辆直行和向左转弯。此标志设在禁止直行和向左转弯的路口前适当位置。  
　　（8）禁止直行和向右转弯标志 （禁止直行和向右转弯） 表示前方路口禁止一切车辆直行和向右转弯。此标志设在禁止直行和向右转弯的路口前适当位置。  
　　（9）禁止掉头标志 （禁止掉头） 表示前方路口禁止一切车辆掉头。此标志设在禁止掉头的路口前适当位置。  
　　2、步行标志 （步行） 表示该街道只供步行。 此标志设在步行街的两端。  
　　3、人行横道标志 （人行横道） 表示该处为专供行人横穿马路的通道。 此标志设在人行横道的两侧。  
　　4、公交线路专用车道标志（公交线路专用车道） 表示该车道专供本线路行驶的公交车辆行驶。此标志设在进入该车道的起点及各交叉口入口处以前适当位置。