内胎硫化机安全操作规程

1、清擦模具时，必须切断电源，不准冒险操作。

2、生胎进模时，要防止上模自动合上，发现模内或胎上有杂物，应停机处理，合模过程中严禁将头伸入或伸手去抢物件，严禁边合模边整胎的冒险操作。

3、开缸时，必须将内压降到零位，人应侧立，防止烫伤。

4、安全保险装置要定期检查，确保灵敏可靠。