胎面裁断装置安全操作规程

1、开机前先检查机台各部位，防护装置应完好，运输带上无杂物，确认正常后方可开机。

2、运转过程中要注意机台的运转情况，发现异常或胶带跑偏时，应立即停机处理。

3、严禁在运输带上站、握、睡觉或跨越，

4、使用猜到运输带时，要检查裁刀防护装置完整无缺，方可使用，应立即停机处理。

5、在操作中，严禁用手触摸刀片。发现裁刀粘有杂物或滞留胶料时，必须应停机处理，不得用手去拉或追取。

6、上胶面和垫布时，在停机的情况下，将垫布头用手工包紧木棍，方可开机，不允许用手抓垫布头进行机械卷取。