煤矿测风测尘工试题之二判断题（答案版）

1、煤矿企业必须对职工进行安全培训。未经安全培训的，经矿长批准可以上岗作业。（×）

2、进下设备不可以带电检修，但可以带电搬迁。（×）

3、为简化系统，采煤工作面回风巷可不设风流净化水幕，但必须经矿技术负责人批准。（×）

4、井上下敷设的瓦斯管路，不得与带电物体接触并应有防止砸坏管路的措施。（√）

5、倾角大于12°的采煤工作面不得采用下行通风。（×）

6、掘进机只能设置机载式甲烷断电仪。（×）

7、井下所有煤仓和溜煤眼都应保持一定的存煤，不得放空。    （√）

8、井下工作人员必须熟悉灭火器材的使用方法。（√）

9、爆破作业必须执行“一炮三检制”。（√）

10、井下风流中SO2的最高容许浓度为0.00025%。（×）

11、采掘工作面的进风流中，二氧化碳浓度不超过1.0%。（×）

12、原有自然水分或防灭火灌浆后水分大于4%的煤层，可以不采取煤层注水措施。（√）

13、不论何种情况在煤、岩层中钻孔，应采取湿式钻孔。（×）

14、煤矿企业每季度必须至少组织1次矿井救灾演习。（×）

15、必须将矸石山或炉灰场设在进风井的主导风向上风侧。（×）

16、矸石山不得设在表土10m以内有煤层的地面上和设在有漏风的采空区上方的塌陷范围内。（√）

17、采煤机只能设置便携式甲烷检测报警仪。（×）

18、如果消防用水同生产、生活用水共用同一水池，应有确保消防用水的措施。（√） 19、井下可以用灯泡取暖。（×）

20、粉尘中游离SiO2含量，每年测定1次。（×）

21、井下使用的润滑油、棉纱、布头和纸等，必须铁桶内。（×）

22、采区变电所必须有独立的通风系统。（√）

23、每年度应对井上、下消防管路系统进行1次检查，发现问题，及时解决。（×）

24、设有梯子间的井筒或修理中的井筒，风速不得超过10m/s。（×）

25、煤矿企业必须加强职业危害的防治与管理，做好作业场所的职业卫生和劳动保护工作。（√）

26、矿井相对瓦斯涌出量小于10m3/t且矿井绝对瓦斯涌出量小于40m3/min为低瓦斯矿井。（×）

27、专用排瓦斯巷内风速不得低于0.25m/s。（×）

28、矿井相对瓦斯涌出量大于10m3/t或矿井绝对瓦斯涌出量大于40m3/min为高瓦斯矿井。（√）

29、只有开采煤层的自燃倾向性为易自燃或不易自燃的矿井，方可采用专用排瓦斯巷。（×）

30、井下砌风门墙时，可以使用消防材料库储存的材料。（×）

31、作业场所的粉尘浓度，井下每月测定1次。（×）

32、噪声、放射线及其他物理因素每年至少测定1次。（√）

33、定点呼吸性粉尘监测每月测定1次。（√）

34、矿井主要通风机可以只安装一台。（×）

35、定点呼吸性粉尘监测每月测定1次。（√）

36、粉尘分散度，每年测定1次。（×）

37、各接尘作业场所每次测定游离SiO2的有效样品数不得少于3个。（√）

38、矿区水源和供水工程应保证矿区工业用水量，其水质应符合行业卫生标准。（×）

39、非专职或值班电气人员，不得擅自操作电气设备。（√）

40、开采急倾斜煤层时溜煤眼可兼作风眼使用。（×）