煤矿测风测尘工试题三选择题（答案版）

1、采掘工作面的进风流中，氧气浓度不低于（A）。

A、20%， B、16%，C、18%

2、粉尘中游离SiO2含量<10%，总粉尘最高允许浓度(C)　mg/m3。

A、3.5，B、2，C、10

3、粉尘中游离SiO2含量<10%，呼吸性粉尘最高允许浓度(A)　mg/m3。

A、3.5，B、2，C、10

4、粉尘中游离SiO2含量10%～<50%，呼吸性粉尘最高允许浓度(A)　mg/m3。

A、1，B、2，C、10

5、粉尘中游离SiO2含量10%～<50%，总粉尘最高允许浓度(B) mg/m3。

A、1，B、2，C、10

6、粉尘中游离SiO2含量50%～<80%，总粉尘最高允许浓度(B)　 mg/m3。

A、1，B、2，C、10

7、矿井总回风巷或一翼风巷中瓦斯或二氧化碳浓度超过（B）时，必须立即查明原因，进行处理。

A、1.0%，B、0.75%，C、1.5%

8、粉尘中游离SiO2含量≥80%，呼吸性粉尘最高允许浓度(C) mg/m3。

A、1，B、0.5，C、0.3

9、粉尘中游离SiO2含量≥80%，总粉尘最高允许浓度(B) mg/m3。

A、1，B、2，C、0.3

10、《规程》对矿井有害气体中一氧化碳最高允许浓度是（B）。

A、0.00024%，B、0.0024%，C、24

11、在排放瓦斯过程中，排出的瓦斯与全风压风流混合处的瓦斯和二氧化碳浓度都不得超过（B）。

A、1.0%，B、1.5%，C、0.5%

12、采区回风巷风流中瓦斯浓度超过（A）时，必须停止工作，撤出人员，采取措施，进行处理。

A、1.0%，B、1.5%，C、0.75%

13、粉尘中游离SiO2含量50%～<80%，呼吸性粉尘最高允许浓度(C) mg/m3。

A、1，B、2，C、0.5

14、抽出的瓦斯排入回风巷时，在排瓦斯管路出口必须设置栅栏、悬挂警戒牌等，下风侧距管路出口（C）m，两栅栏间禁止任何作业。

A、10，B、20，C、30

15、停工区风瓦斯或二氧化碳达到（C）而不能立即处理时，必须在24小时内封闭完毕。

A、1.5%，B、2.0%，C、3.0%

16、采掘工作面回风巷中瓦斯浓度超过（A）时，必须停止工作，撤出人员，采取措施，进行处理。

A、1.0%，B、1.5%，C、0.75%

17、采掘工作面及其他巷道内，体积大于（A）米3的空间内瓦斯浓度达到（A）%时，附近20米内必须停止工作，切断电源，撤出人员，进行处理。

A、0.5、2.0，B、0.5、1.0，C、1.0、2.0

18、对因瓦斯浓度超过规定被切断电源的电气设备，必须在瓦斯降到（A）以下时，方可通电开动。

A、1.0%，B、1.5%，C、0.5%

19、采掘工作面风流中二氧化碳浓度达到（A）时，必须停止工作，撤出人员，查明原因，制定措施，进行处理。

A、1.5%，B、2.0%，C、1.0%

20、采掘工作面的进风流中，二氧化碳浓度不得超过（C）。

A、1.0%，B、1.5%，C、0.5%

21、采掘工作面回风巷中二氧化碳浓度超过（B）时，必须停止工作，撤出人员，采取措施，进行处理。

A、1.0%，B、1.5%，C、0.75%

22、采掘工作面及其它作业地点风流中瓦斯浓度达到（A）时，必须停止用电钻打眼。

A、1.0%，B、1.5%，C、0.75%

23、爆破地点附近20米以内风流中瓦斯浓度达到（A）时，严禁爆破。

A、1.0%，B、1.5%，C、0.75%

24、采掘工作面及其它作业地点风流中瓦斯浓度达到（B）时，必须停止工作，切断电源，撤出人员，进行处理。

A、1.0%，B、1.5%，C、2.0%

25、电动机或其开关安设地点附近20米内风流中瓦斯浓度达到（B）时，必须停止工作，切断电源，撤出人员，进行处理。

A、1.0%，B、1.5%，C、0.5%

26、每个生产矿井至少有（A）个能行人的通达地面的安全出口。

A、2，B、3，C、1

27、矿井需要风量按井下同时工作的最多人数计算，每人每分钟供给风量不得少于（C）。

A、6 m3，B、5 m3，C、4 m3

28、井下机电设备峒室应设在进风风流中。如果峒室深度不超过（B）m、入口宽度不小于1.5m而无瓦斯涌出，可采用扩散通风。

A、3，B、6，C、10

29、开采突出煤层时，工作面（B）不应设置风窗。

A、进风侧，B、回风侧，C、以上都是

30、生产矿井每延深一个新（B），应进行1次煤尘爆炸性试验工作。

A、采区，B、水平，C、区段

31、井下消防管路系统最长每隔（C）m设置支管和阀门。

A、200，B、150，C、100

32、电焊、气焊和喷灯焊接等工作完毕后，工作地点应再次用水喷洒，并应有专人在工作地点检查（B）min，发现异状，立即处理.

A、30，B、60，C、120

33、在带式输送机巷道中应每隔（A）m设置支管和阀门。

A、50，B、100，C、20

34、地面的消防水池必须经常保持不少于（A）m3的水量。

A、200，B、150，C、100

35、矿井应每（A）至少检查1次煤尘隔爆设施的安装地点、数量、水量或岩粉量及安装质量是否符合要求。

A、周，B、月，C、15天

36、木料场、矸石山、炉灰场距离进风井不得小于( C )m。

A、20，B、50，C、80

37、综合机械化掘进巷道在相距（B）米前，必须停止一个工作面作业，做好调整通风系统准备工作。

A、20，B、50，C、100

38、在回风流中的机电设备峒室的进风侧必须安装甲烷传感器，瓦斯浓度不得超过（C）。

A、1.0%，B、1.5%，C、0.5%

39、矿井必须建立测风制度，每（B）天进行1次全面测风。

A、7，B、10，C、30

40、木料场距离矸石山不得小于（B）m。

A、20，B、50，C、80