煤矿测风测尘工试题之四简答题（答案版）

1、主要风巷包括哪些？

答：主要风巷包括总进风巷、总回风巷、主要进风巷和主要回风巷。

2、什么叫瓦斯？

答：瓦斯是指矿井中主要由煤层气构成的以甲烷为主的有害气体。有时单独指甲烷。

3、进风巷包括哪些？

答：⑴为全矿井或矿井一翼进风用的叫总进风巷；⑵为几个采区进风用的叫主要进风巷；⑶为1个采区进风用的叫采区进风巷；⑷为1个工作面进风用的叫工作面井风巷。

4、回风巷包括哪些？

答：⑴为全矿井或矿井一翼回风用的叫总回风巷；⑵为几个采区回风用的叫主要回风巷；⑶为1个采区回风用的叫采区回风巷；⑷为1个工作面回风用的叫工作面回风巷。

5、什么叫专用回风巷？

答：专用回风巷：在采区巷道中，专门用于回风，不得用于运料、安设电气设备的巷道。在煤（岩）与瓦斯（二氧化碳）突出区，专用回风巷内还不得行人。

6、掘进工作面的风流是怎么定义的？

答：掘进工作面的风流：掘进工作面到风筒出风口这一段巷道中的风流。

7、什么叫独立风流？

答：独立风流：从主要进风巷分出的，经过爆炸材料库或充电硐室后再进入主要回风巷的风流。

8、什么叫循环风？

答：循环风：局部通风机的回风，部分或全部再进入同一部局部通风机的进风风流中。

9、什么叫局部通风？

答：局部通风指利用局部通风机或主要通风机产生的风压对局部地点进行通风的方法。

10、什么叫煤尘爆炸危险煤层？

答：经煤尘爆炸性试验鉴定证明其煤尘有爆炸性的煤层。

11、《煤矿安全规程》第244条对防灭火抢险是怎么规定的，任何人在井下发现火灾时应如何处理？

答：任何人发现井下火灾时，应视火灾性质、灾区通风和瓦斯情况，立即采取一切可能的方法直接灭火，控制火势，并迅速报告矿调度室。矿调度室在接到井下火灾报告后，应立即按灾害预防和处理计划通知有关人员组织抢救灾区人员和实施灭火工作。

矿值班调度和在现场的区、队、班组长应依照灾害预防和处理计划的规定，将所有可能受火灾威胁地区中的人员撤离，并组织人员灭火。电气设备着火时，应首先切断其电源；在切断电源前，只准使用不导电的灭火器材进行灭火。

抢救人员和灭火过程中，必须指定专人检查瓦斯、一氧化碳、煤尘、其他有害气体和风向、风量的变化，还必须采取防止瓦斯、煤尘爆炸和人员中毒的安全措施。

12、《煤矿安全规程》规定哪些人下井必须便携便携式甲烷检测报警仪或便携式光学甲烷检测仪？

答：矿长、矿技术负责人、爆破工、采掘区队长、通风区队长、工程技术人员、班长、流动电钳工下井时，必须携带便携式甲烷检测仪。瓦斯检查工必须携带便携式光学甲烷检测仪。安全监测工必须携带便携式甲烷检测报警仪或便携式光学甲烷检测仪。

13、井下哪些地点必须安装水棚或岩粉棚？

答：矿井的两翼、相邻的采区、相邻的煤层、相邻的采煤工作面间，煤层掘进巷道同与其相连的巷道间，煤仓同与其相连通的巷道间，采用独立通风并有煤尘爆炸危险的其他地点同与其相连通的巷道间，必须用水棚或岩粉棚隔开。

14、哪些地点必须设消防管路？

答：主要运输巷、带式输送机斜井与平巷、上山与下山、采区运输巷与回风巷、采煤工作面运输巷与回风巷、掘进巷道、煤仓放煤口、溜煤眼放煤口、卸载点等地点都必须敷设防尘供水管路。

15、掘进井巷和硐室时应采取哪些防尘措施？

答：必须采取湿式钻眼、冲洗井壁巷帮、水炮泥、爆破喷雾、装岩（煤）洒水和净化风流等综合防尘措施。

16、炮采工作面应采取哪些防尘措施？

答：湿式打眼，使用水炮泥；爆破前、后应冲洗煤壁，爆破时应喷雾降尘，出煤时洒水。