煤矿管理安全考试试题(填空题答案版)

考试人：          考号：            单位：                                得分:

填空题 (每题 1 分) 每题

1.表示矿井瓦斯涌出量的方法有两种：（绝对瓦斯涌出量）和相 对瓦斯涌出量。

2.国有重点煤矿坚持（以风定产），基本建立了比较完善的通风 系统，但仍有部分矿井由于生产接续紧张、布局不合理，超通风 能力生产。

3.根据瓦斯浓度的大小，瓦斯爆炸可分为（高瓦斯浓度）爆炸和 低瓦斯浓度爆炸。

4.煤矿在一个采区内同一煤层不得布置 3 个（含 3 个）以上回采 工作面或 5 个（含 5 个）以上掘进工作面同时作业。应逐步推行1个采区1个（回采工作面） 个掘进工作面的生产作业方式。

5.2006 年3月14日，十届全国人大四次会议通过了《中华人民 共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》，明确要求 坚持安全发展，并提出了（“坚持安全第一、预防为主、综合治理”）的安全生产方针。

- 瓦斯爆炸必须具备的三个基本条件为：一定的瓦斯浓度、（引火温度）和充足的氧气含量。

- 煤矿职业危害严重，最常见的病种为（尘肺病）。

8.常见过电流现象有短路、过负荷和（断相）

9.尘肺病在我国矿山发病（范围最广）、危害最大，必须重点防范。

10.煤矿开采顺序一般采用（“采区前进，区内后退”），即先采靠近井筒的采区，逐渐向边界推进。

11.一般而言，掘进工作面各工序所产生的粉尘含游离二氧化硅成分较多，对人体危害大，操作人员很有必要进行（个体防护） 。

12.现行安全生产法律、法规中的法律责任追究，主要分为（刑事）责任追究、行政责任追究、民事责任追究三种情况。

13.在做编制应急救援预案的准备工作时，首先要收集（必要的信息） 。

14.抽考提问是安全检查的方法之一，为了检查企业的安全工作、 职工素质、管理水平，可采取对职工个别提问、（部分抽查）和全面考试的方法，检验其真实情况和水平。

15.掘进机在操作时应注意：严禁手持水管站在（截割头）附近喷水，以防发生事故。

16.《煤矿安全规程》规定：如果硐室深度不超过 6 m，入口宽度不少于 1.5 m，而无瓦斯涌出，可采用（扩散通风） 。

17.井下主要水仓必须有（主）仓和副仓，当一个水仓清理时，另一个水仓能正常使用。

18.为了能在事故发生后，迅速、准确、有效地进行处理，必须制定好（“事故应急救援预案”）以及与之配套的制度、程序和处 理方法。

19.井下爆破作业必须执行“（一炮三检）制”。

20.矿井通风方法有：自然通风和（机械通风） 。

21.《安全生产法》第六十二条规定：承担安全评价、认证、监测、检验的机构应当具备国家规定的（资质条件） 。

22.巷道围岩受力后所处的力学状态，由两方面因素决定：一是岩体本身的强度以及受到层理裂隙等构造破坏的情况； 另一个是 （所受力的大小） 。

23.爆破材料库分为矿区总库和（地面分库）

24.采用斜井开拓的矿井，如钻孔深度用一根电缆长度能满足要求，且经济技术比较有利时，应采用（钻孔下电缆）方式。

25.矿井发现重大隐患停止作业时必须悬挂（停止作业牌），进行停止作业登记。

26.安全生产监督检查人员依法履行职责时，应当将检查的时间、地点、内容、发现的问题及其处理情况，作出书面记录，（ 并由检查人员）和被检查单位的负责人签字；被检查单位的负责人拒绝 签字的，检查人员应当将情况记录在案，并向负有安全生产监督 管理职责的部门报告。

27.除建立完善合理、抗灾能力强的矿井通风系统外，为防止瓦 斯爆炸灾害扩大，还应采取的措施有：编制灾害预防与处理计划和（安设安全装置）。

28.国有重点煤矿基本建立了较完善的（防排水）系统和矿井防水设施。

29.坚持（管理）、装备、培训并重的原则，是我国煤矿安全生产实践经验的总结。

30.炮采工艺的主要工序有打眼爆破、（人工装煤）、刮板输送机运煤、移输送机、顶板支护和回柱放顶。

31.（生产经营单位）是生产经营活动的承担主体，在安全生产工作中居于关键地位。

32.瓦斯抽放系统主要由瓦斯泵、（管路系统）和安全装置三部分组成。

33.我国已初步建立了以钻孔和（巷道抽采）为主的瓦斯抽采技术体系。

34.（安全决策）是事故预防与控制的核心，是安全管理的首项职能。

35.形成化学爆炸必须同时具备四个条件：爆炸反应过程必须放 出大量的热能；化学反应过程必须是高速的；化学反应过程应能 生成大量的气体产物；（反应能自行传播） 。

36.矿用电气设备分为（矿用一般）型和矿用防爆型两类，矿用防爆电气设备又分为 10 种。

37.我国现在生产的监控系统有十几个产品，虽然它们型号、种类各异，但结构上基本相同，都是由传感器及执行装置、（通 传输 信）系统、（数据处理系统）三大部分组成。

38.《安全生产法》的立法目的是，为了加强（安全生产）的监督管理，防止和减少安全事故，保障人民群众生命和财产安全，促进经济发展。

- 大量事故案例表明，绝大多数生产安全事故属于从业人员违章违规操作引发的责任事故。要实现安全生产，必须加强从业人员依法（生产）、照章作业的责任感，对从业人员安全生产义务和责任作出明确的法律规定。

40.处理爆炸事故，关键是制定出如何迅速（恢复通风），用适当的风量冲洗灾区，避免出现或消除火源，防止出现瓦斯连续爆炸的措施。

41.新工人入矿三级安全教育是指（矿）、区（队）和班组三级安全教育。

42.我国综合治理瓦斯灾害的十二字方针为（“先抽后采、以风定产、监测监控”）。

43.《矿山安全法》的主要内容包括：矿山建设工程安全设施必须和主体工程同时进行设计、同时（施工）、同时投入生产和使 用（简称“三同时”） ，

44.对事故应急救援预案内容的检查主要包括两个方面：一是程序所包含的内容（是否遗漏）；二是这些内容是否正确。

45.安全隐患按危险程度分为：一般隐患、（重大）隐患和特别重大隐患。

46.为防止出现电火花，瓦斯矿井必须采用矿用安全型、（防爆）型和安全火花型的电气设备。（瓦斯窒息）及瓦斯的燃烧和爆炸。

47.矿井瓦斯的危害有：

48.煤矿企业要实行（“限员挂牌”）制，煤矿在井口、采区及采掘工作面现场要设牌板， 真实标明核定的每班作业人数和实际每班 作业人数。

49.矿井疏放可分为 （疏放勘探）试验疏放和经常疏放三个程序，应与矿井的开采工作密切配合。

50.当矿山发生灾变事故时，以（企业自救）为主。

51.安全检查的内容有：查思想、查制度、（查管理）、查隐患和整改及查事故处理。

52.钢丝绳的检查方法目前大都是（用眼睛观察）并用手捋绳检查，不仅劳动条件恶劣，而且不能检查绳内部的断丝情况。

53.采煤工作面下行风与上行风比较，下行风流中煤尘浓度较小，有利于（高温工作面降温），但风流与瓦斯自然流动方向相反，在风速低时会造成局部瓦斯积聚，同时不利于对外因火灾的控制。

54.安全生产违法行为具有（隐秘）性、广泛性，仅仅依靠各级人民政府负责安全生产监督管理的部门是不够的，必须依靠全社会的监督举报才能及时发现和查处。

55.防治老窑积水要坚持“（全面分析），逐头逐面排查，多找疑点，有疑必探”的基本原则。

56.电机车井下架空线两悬挂点的弛度不大于（30）mm。

57.在有瓦斯或煤尘爆炸危险的采掘工作面，应采用 （毫秒爆破） 。

58.（安全生产责任制）是最基本的安全管理制度，是所有安全 管理制度的核心，是“企业负责”的具体落实。

59.矿井通风设施按其作用可分为三类：隔断风流的设施；（引导 风流）的设施；调节控制风量的设施。

60.发生矿井水害需具备以下条件：有水源、有透水通道和（失控）

61.《特种设备安全监察条例》的目的是：为了加强特种设备的（安全监察），防止和减少事故，保障人民群众生命和财产安全，促进经济发展。

62.系统工程管理法的内容主要包括：研究事故致因、（制定事故预防对策）和教育培训对策。

63.过电流是指电气设备或电缆的实际工作电流超过其（额定电流值）。

64.矿井通风的各项任务的完成是通过（矿井通风系统）来实现的。

65.《煤炭法》立法的目的是合理开发利用和保护煤炭资源，规范煤炭生产和（经营 ）活动，促进和保障煤炭行业的发展。

66.煤矿应当依法取得采矿许可证、煤炭生产许可证和营业执照。矿长依法取得（矿长资格证）和矿长安全资格证。

67.企业应遵循（“横向到边、纵向到底”）的原则建立安全生产管理体系。

68.炮采工作面生产时容易出现的问题是（冒顶）

69.瓦斯抽放管路上的放水装置有很多种形式，大致可分为：（人工）放水器和自动放水器两种。

70.制定《煤矿安全监察条例》的目的为：（保障煤矿安全），规范煤矿安全监察工作，保护煤矿职工人身安全和健康，促进煤矿健康发展。

71.电雷管起爆方法的优点为：（安全性大），操作人员撤到安全 区后才开始送电起爆；可以准确控制起爆时间；爆破前可以用仪表检查电雷管和整个电爆网络的布设情况。

72.开采煤层群时，各煤层的开采顺序有（下行）式和上行式两 种。

73.在突出危险区域内，工作面进行采掘作业前，必须进行，依据预测结果划分为突出危险工作面和（突出威胁工作面） 。

74.《劳动法》第 52 条规定：“用人单位必须建立、健全（劳动安全卫生）制度，严格执行国家劳动安全卫生规程的标准，对劳动者进行劳动安全卫生教育，防止劳动过程中的事故，减少职业危害。”

75.根据引火火源的不同，矿井火灾分为（外因火灾）和内因火 灾两大类。