煤矿掘进作业人员考试必答题

1、掘进工作面严禁空顶作业，无腿支护必须随掘随支，要求托梁接顶牢固、严实，局部悬空要用废旧木料绞接顶板，临时无腿支护距碛头不超过      。（10分）

2、靠近工作面     内的支护在爆破前必须检查，无问题时方可作业。（10分）

3、斜巷掘进必须在变坡点处设置       ,距碛头     处设置挡车链，防止跑车。（10分）

4、绞车提升车辆个数为：砂车      、煤车   个，开车前首先检查绞车钢丝绳、联环插销、挡车栏、挡车器等是否完好、稳固、信号是否灵敏可靠，巷内有无行人，无问题后方可开动绞车。（10分）

5、在掘进作业中，必须严格做到“         ，        ”。 （10分）

6、我矿放炮母线规定：直巷不少于     米，弯巷不少于     米。（10分）

7、掘进队应加强对局扇风机的管理，要求风筒吊挂     ，做到逢环必挂、缺环必补，转弯无死角，杜绝破口，减少漏风，风筒出口距工作面距离不得超过     ，瓦斯探头安装必须符合《煤矿安全规程》的规定和矿有关规定。瓦斯探头必须悬挂在距顶板      ，距帮      的安全位置，距碛头不大于    米，严禁挂靠在风袋上。（20分）

8、掘进巷道在贯通前，与其它巷道在相距    米前，必须停止一个工作面作业，做好调整通风系统的准备工作。（10分）

9、在打锚杆前，必须先“        ”，发现问题及时处理好后，方可作业。（10分）

10、掘进工作面放炮选用1—5段        电雷管，3#煤矿许用铵梯炸药，KB—100型起爆器，专用放炮母线。分次打眼，分次装药，分次起爆，但每一次装药，必须一次全部爆破。必须采用      爆破。（20分）