低压掉闸应急预案

1低压掉闸的根本原因

短路，过电流或系统电压冲击。

2低压掉闸的现象

上料系统和值班室微机显示没电，整个上料系统不能运转，上料中断。

3低压掉闸的危害性

整个高炉监测显示系统瘫痪，高炉上料中断，炉顶温度升高。

4低压掉闸的预防及处理措施

4.1检修时对配电柜内的线路进行吹灰维护、紧固螺栓，对已老化的线路应及时更换。

4.2班班进行检查，发现声音异常或有异味应及早通知电工查找原因，进行处理。

4.3低压掉闸后，应及时通知炉顶人员及二建电工进行检查，排除故障，尽快合闸，以免影响高炉生产。

4.4事故原因不明，处理所需时间较长，应向当班值班工长及区域组长汇报并采取相应的措施。