炉顶干油系统应急预案

1、炉顶干油系统故障的根本原因

1.1干油泵控制系统失灵，不能正常按时启动，导致润滑系统缺油。

1.2贮油器和配管里进入空气，油泵启动后没有压力，无法将润滑油输出。

1.3溢流阀在低压下开启，润滑油溢流回贮油器。

1.4使用时间过长，泵缸柱塞等零件过度磨损，干油压力不足，无法正常输油，特别是距油泵远的地方缺油。

1.5输油管路发生断裂。

1.6活塞粘滞缘故，在降低了调定压力后动作，活塞磨损。

1.7阀芯粘滞。

2、炉顶干油系统故障的现象

2.1干油泵不按时启动或泵虽启动，但泵的输出压力不足，无法正常输油，特别是远端可能缺油。

2.2干油泵运转时发出异常声音。

2.3输油管路漏油。

3、炉顶干油系统故障的危害性

使所需要润滑的设备得不到润滑，受到机械损坏。

4、炉顶干油系统故障的预防和处理措施

4.1加强点检，当油位下降时，要及时补合格的润滑油。

4.2当润滑油无压力时，要检查更换压力表，并检查干油泵的工作压力。

4.3当干油泵吸入空气时，应打开排气阀排气。

4.4活塞粘滞和阀芯未见滞时，应及时进行清洗，磨损超标时及时更换。

4.5溢流阀自动打开无法保压时，应调整溢流阀工作压力。