某烟花爆竹专营有限责任公司事故应急救援预案

根据国家《安全生产法》及市、县安全生产委员会的要求，为使我县烟花爆竹专营公司安全生产经营发生事故得到及时、有序、有效的救护、求助，控制事故的漫延，减少事故损失，保障人民生命财产安全，特制定本应急救援预案。

一、指导思想和原则

l、应急救援的指导思想，以“三个代表”重要思想为指导，把“安全第一、预防为主”的方针真正落到实处。

2、应急救援的原则，统一指挥，分工明确，快速反应，

单位自救和社会救援相结合。

二、制定应急预案的目的

一旦发生事故，能使事故危险源得到及时控制，使事故发生时能够快速、有序、有效的应急救援，把事故危害降到最低等级，最大限度地减少事故所造成的人员伤亡和财产损失。

三、基本情况

1、我公司位于***路28号，是县供销社下属专门从事烟花爆竹批发经营管理企业。经市、县监部门审批，县工商局注册登记具有独立法人资格的有限责任公司，公司现有16人，注册资金为伍拾万元。

2、公司有成品储存专用C级标准仓库1栋264平方米，位于***，建有高度2.1米的围墙，周边无学校、市场、公路和重要的建筑物，三面环山。

3、本公司负责全县烟花爆竹的调配，有专车运输。

四、危险目标及危险特性

1、主要危险特性：火灾、爆炸

2、危险目标情况：公司有烟花爆竹专用储存库壹栋，占地面积5280平方米，最大容量2药量吨，库区面积4350平方米，仓库危险等级为C级。

五．危险目标周围可利用的安全，消防，个体防护器材设备及分布情况。

仓库内设有消防灭火器18个，仓库门口设有消防水池二个，储水510立方米。仓库门口设有消防池一个备沙14立方米。

六、应急救援组织、人员分工及分工职责

1、应急救援指挥部

总指挥：***

指挥部下设：报警组、技术组、现场处理组、医疗救护组、后勤保障组。

2、指挥部人员分工

总指挥：***

副总指挥：***

技术组：***、***

报警组：***

应急救护组：***、***、***

现场处理组：***、***、***

后勤保障组：***、***、***

3、应急救援组织职责

（1）总指挥：负责全面组织指挥应急救援工作及时向有关部门报告事故情况和请求支援，其它有关重大决策事项。

（2）副总指挥：负责协助总指挥，现场应急救援的指挥和协调工作，组织好五个救护组的救援工作。

（3）报警组：事故一旦发生，值班人员应立即报警求助并向单位负责人和政府安监部门及时报告，报告的内容为发生事故的时间、地点、危险品名称与储量，事故原因、事故性质、危害程度对救援的要求。以及报警人与联系电话。

附：值班人员和应急救援人员联系电话

县社办公室：*******公司办公室：*******

火警：119公安：110

安监局：***医院：120

值班室（仓库）：*******

值班人：*******

总指挥：*******

副总指挥：*******

报警组：*******

技术组：*******

谭洪梓：*******

应急救护组：********

现场处理组：********

郭秋珍：********

后勤保障组：********

***************

司机：*********

(4)技术组：负责事故危害进行预测，分析确定，危险特性，为实施救援提供依据和方案。

(5)应急救援：负责事故的现场救护，转送伤员急救处理，配合医疗机构进行应急救护等工作。

(6)现场处理组：负责组织人员采取有效措施按要求对事故现场开展救援和处理，对事故后现场进行清点，整理、洗消。

(7)后勤保障组：负责为应急救援提供物资运输和物资保障，按要求做好现场保护设定，安全警戒等任务。

七、事故处置措施

1、火灾事故处理措施

(1)一旦发生火灾事故，应立即报警，初起少量火源应用下粉灭火器，湿布和消防栓灭火，使其窒息或减少火势。

(2)在确保安全的前提下，将附近的可燃物转移到安全地带，要防止火灾向周边蔓延，还要防止火星溅向其他易燃物品。

(3)正确选择最合适的灭火剂和灭火方法，火势较大时应先堵截火势蔓延，控制燃烧范围，然后逐步扑灭火势。

(4)现场指挥者要注意火灾现场动态，对有可能发生爆炸等特别危险的情况，应果断决策，停止灭火，立即撤离。

(5)火灾扑灭后，仍然要派人保护现场，接受事故调查，协助有关部门调查原因，核定损失，查明责任。

2、爆炸事故处置措施

(1)一旦发生爆炸事故，应立即报警。

(2)因为爆炸发生在瞬间，所以一旦发生爆炸，所有

人员应迅速撤离，严禁扑救。

(3)在爆炸事故发生中，应迅速开展自救、互救和抢

救，自救方法为：

①卧倒自救

②离开自救

③滚地自救

④止血自救

3、运输车辆上烟花爆竹着火爆炸，先把车辆尽量停在偏僻处，根据火势确定是否扑救还是立即撤离，疏散群众，并立即报警和向单位和有关部门报告。

八、人员紧急疏散、撤离

1、库区人员快步行走或跑步至仓库大门口外110米处，在场的最高职务者负责清点人数。

2、抢救人员在撤离前、撤离后应口头向指挥部报告。

3、周边区域的单位及人员听到警报后，应迅速向以仓库150米为半径的范围外分别进行疏散。

九、危险区的隔离

l、危险区的设定：烟花爆竹仓库

2、危险区的划定方式、方法：距围墙100米以外为界。

3、危险区的道路隔离：红布条警戒隔离

4、交通疏导方法：人中疏导

十、检测、抢险、救援及控制措施

1、检测：按当时库存品种、数量、商品配方进行

2、抢险救援的方式、方法及人员的防护：采用水灭明火，灭火人员应戴头盔、穿防火衣、靴。

3、现场实时监测、异常情况下抢救人的撤离条件、方法：在判断仓库火势无法控制、并有可能发生爆炸的情况下，现场指挥人员应立即下令抢险人员撤离。

4、应急求援队伍的调度：接到事故报告后，单位负责人应立即赶往现场，并通知本单位应急救援人员立即赶住现场，报告主管部门和政府安监部门。

5、事故可能扩大的应急措施：隔离现场、疏散周边人员、请救外部救援。

十一、受伤人员的现场救护、救治

1、救护组人员至现场查看受伤人员，将伤员带离现场，迅速采取临时急救措施，对伤员进行现场救治。

2、对伤员按轻度、中度、重症伤员简易区分后，执行先重后轻的急救治疗原则。

3、合理选送医院，在伤员转送中实行就近入院的原则，但对重症伤员应根据医疗特点和救治能力合理调配。

十二、现场保护与现场洗消

l、事故现场的保护措施：对事故现场进行隔离，由后勤保障组人员进行现场保护，等待调查查清原因。

2、事故现场洗消：技术组提供有关技术洗消方案，由现场处理组负责对事故现场进行洗消。

十三、应急救援保障

l、内部保障

(1)应急救援人员的分工与确定。

(2)平面图、设施图、地形图和有关技术资料。

(3)应急资金和应急物资保障(通信、电力、装备、车辆)。

(4)制度保障(见附件)

2、外部救援

(1)单位互助救援；

(2)请救政府协调应急救援力量；

(3)应急信息咨询与专家信息。

十四、事故应急终止程序

1、确定事故应急救援工作结束。

2、通知本单位相关部门、周边单位及人员事故已解除。

3、指挥部宣传事故应急救援终止。

十五、应急培训计划

1、应急救援人员的培训：定期组织救援人员进行学习，使应急救援人能掌握应急救援知识，提高应急救援能力。

2、员工应急响应的培训：组织员工对疏散、撤离、自救等有关内容的学习与培训，提高员工应急响应能力。

3、对周边单位及人员发放宣传单，宣传事故应急响应知识。

十六、演练计划

1、全体人员参与演练，做好各项演练准备。

2、演练范围与频次：每年至少演练一次。

3、由指挥部统一组织实施。

十七、应急救援物资检查、维护制度

1、对应急救援物资的配备情况进行定期检查，定期检查每月不少于一次。

2、检查人员发现应急救援物资配备不足或配备不合理立即报告单位负责人，并按要求配备齐全。

3、现有应急救援物资进行定期检查，检查其是否过期、失效，对需要定期检验、检测的应急物资应按时进行检验、检测和维护。

4、对过期的应急救援物资应给予及时更换、维护，对失效的应急救援物资应及时清理，重新配置。

十八、安全运输卡制度

1、运输卡的内容包括：烟花爆竹的性质、危害性、应急措施、注意事项、行车路线、应急联系电话等。

2、每车烟花爆竹一张卡片，驾驶员按运输卡路线出车。

3、每次运输前，驾驶员和押运员必须了解掌握安全运输卡上的有关内容和注意事项等。

4、车辆运输时，驾驶员和押运员必须随车(身)携带安全运输卡。

5、运输任务完成后，驾驶员将运输卡交回单位，并在

运输卡上注明运输完成情况和时间。

十九、检查运输车辆实际动行制度

1、负责组织人员对运输车辆运行情况实行监控并进行检查和抽查。

2、检查频率要求：每天监控、每周检查和抽查不得少于一次。

3、检查和抽查的内容：

(1)运输车辆车出是否按时，路线跟运输卡是否一至。

(2)运输车辆停车地点是否符合有关规定。

(3)车辆的定期维护、检测、年检。

(4)车辆运输的货物情况，是否超载和做到专车运输。

(5)车辆的安全消防设施配备情况。