江西井冈山供电有限责任公司企业标准

电力设施安全标志管理规定 Q/JGS•G•0235-2010

1 范围本标准规定了江西井冈山供电有限责任公司电力设施安全标志管理的管理职责、管理内容与要求、检查与考核。本标准适用于江西井冈山供电有限责任公司电力设施安全标志管理工作。

2 引用标准下列标准所包含的条文，通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。《国家电网公司电力安全工作规程》 GB/T15498-1995 企业标准体系 管理标准工作标准体系的构成和要求。

3 管理职责

3.1 公司电力设施安全标志管理工作，归口安全监察部管理，并对电力设施安全标志装设情况负责监督、检查和考核。

3.2 设备运行管理单位负责电力设施安全标志的安装、巡视和维护工作。

4 管理内容与要求

4.1 电力设施安全标志配置要求

4.1.1 凡运用中的电气设备各种安全警示标识标示必须配备齐全，标志应清晰醒目。

4.1.2 所有线路杆号牌应齐全，多回路同杆架设的线路每基杆塔上均应装设防误登警示牌 (注明左线、右线，或上线、下线，并用色标来判别)，变电站围墙外各线路出线第一基电杆上以及各线路的分支杆上和耐张杆上均应设有相位牌;所有室外配电台架、构架及铁塔等爬梯上均应安装“禁止攀登，高压危险!”的警示牌;高压线路在人口集密处穿过时，应在路旁、道口适当设置永久性的“严禁靠近，高压危险!”的提示标志;高压线路通过鱼塘、库区、江河岸时在线路下应设置永久性“禁止垂钓，高压危险!”的安全警示牌。施工地点临近带电设备的遮栏上、室外工作地点的围栏上、禁止通行的过道上、高压试验地点、室外构架上、工作地点临近带电设备的横梁上、箱式变压器上均应设置“止步，高压危险!”警示标志。落地式变压器应安装围栏，并在围栏上向外装设“严禁入内，高压危险!”的警示牌。

4.1.3 公路、街道旁边的电杆应涂刷夜间反光安全警示漆或安装反光安全警示牌;公路、道口、村旁的拉线应安装反光警示管。

4.1.4 各类地埋线路应适当设置“电力线路，严禁开挖!”的禁止标志，当地埋线布置复杂时，标志牌上应绘制电力地埋线路走向示意图。

4.1.5 变电站各类设备名称编号标志齐全，在高压室门口和进出高压场地的围栏处应设置 “高压危险，非工作人员禁止进入!”的警示牌。

4.1.6 标志牌式样均参照《国家电网公司电力安全工作规程》标示牌式样要求，特殊标志可根据现场实际制作。

4.2 电力设施安全标志管理实施

4.2.1 设备运行管理单位应对辖区内所有需要装设安全标志的设备进行统计造册，建立本单位安全标志明细表，明细表必须反映出应安装的标志、已安装的标志、未安装的标志;未安装的标志应每月上报公司安全监察部。

4.2.2 设备运行管理单位应结合设备定期巡查工作对电力设施安全标志进行巡视检查，发现电力设施安全标志缺损，按缺陷报表格式当月上报公司安全监察部。如本单位能处理的，应及时安排更换或修复安全标志工作。

4.2.3 安全监察部应按各单位电力设施安全标志安装和损坏的实际情况，有计划地购置和安排电力设施安全标志的安装和修复工作。

4.2.4 安全监察部应把电力设施安全标志列入春秋季安全生产大检查内容，并结合日常不定期的安全督查工作，对各单位电力设施安全标志管理情况进行检查和考核。

4.3 安全标志安装要求

4.3.1 杆上标示牌一般安装在2至3米醒目处(相位牌应安装在横旦上)，台架、构架上标示牌一般安装在横架上，围栏上的标示牌应向外装挂，所有标示牌字迹应清晰，安装牢固。

4.3.2 地埋线路安全标示必须与地埋线路同时放样、同时设计、同时施工、同时验收、同时投入运行。专线、专变用户的业扩工程其电力设施安全标示应在设计预算中列支，并与主体工程同时验收、同时投入运行。

4.3.3 地面标志可根据现场实际情况设计安装，但必须保证醒目。

4.4 处罚

4.4.1 电力设施安全标志管理实行责任追究制，公司已购置和安排安全标志安装工作，责任单位未能在规定时间内完成的，扣罚责任单位每处50元。

4.4.2 由运行管理单位自身修复的电力设施安全标志，而未在规定时间内修复的，扣罚责任单位(部门)每处50元。

4.4.3 因缺少安全标志，造成农村触电事故发生的或安全生产事故发生的，将按公司安全生产奖惩规定加倍处罚责任单位(部门)。

5 检查与考核

本标准的检查与考核按《江西井冈山供电有限责任公司工作质量综合考核办法》执行。本标准的检查与考核还应按江西井冈山供电有限责任公司有关规定执行。