电动机运行中的检查规程

1、电动机定子电流是否超限，有无突然增大或减小现象。

2、电动机本体及轴承有无异常发热现象，冷却系统畅通，循环良好。

3、机身振动是否超限，有无串轴现象。

4、电动机转速正常，无异常噪音。

5、电动周围无绝缘烧焦的气味。

6、接线盒无发热现象。

7、电动机外壳和电缆外壳接地良好。

8、对于直流电动机还应检查碳刷及滑环的运行情况，碳刷无过短、卡涩、跳动、过热、冒火等现象。

9、电机周围无妨碍运行杂物。

10、对于同步电动机，还应检查其励磁系统的运行情况良好。