6kV开关运行中的检查规程

1、跳闸、合闸位置指示与实际相符。

2、二次插头无松动、脱落现象。

3、成套配电装置及开关各部清洁，无发热、放电现象及闪络痕迹，无异音、异味等异常现象。

4、检查照明充足，温度、湿度符合规定，配电室无渗、漏水，各开关柜门应关好。

5、检查开关“工作位置”、“储能”指示灯亮

6、检查继电保护装置运行正常