某铜矿危险废物事故应急预案

一、指导思想

为了防止危险废物意外事故的发生,保证职工生命、财产安全,并且能够在事故发生后,迅速有效的控制和处理,减少事故对企业造成的危害和损失。结合本矿实际，制定本应急预案。

二、危险废物概况及贮存情况：

根据固体废物不同的产生工序，对全矿主要工艺生产中产生的废物进行调查了解和摸底，主要控制对象为车间设备润滑检修产生的废矿物油；水电车间变电所废旧铅蓄电池；质计部化验室日常实验分析中产生的废弃酸碱液。

１、废矿物油

危废代码为hw08，主要来源有废机油、原油、液压油、真空泵油、柴油、汽油、重油、煤油、热处理油、润滑油（脂）、冷却油、变压油等。

露采车间已设置了专门的储存库房和容器定点存放，定人管理、危险警示标牌规范悬挂，废油的设备二次利用率也较高；选矿车间将稀油站更换下来的废油经过简单过滤再次用于减速机的润滑，其他小型车间也做到了专库储存，定置管理，其产生量较小。

2、废旧铅蓄电池

危废代码为hw31，主要来源铅蓄电池极板。

水电车间设备更新改造已完成，近期无铅蓄电池产生，今后设备检修后蓄电池更换下来后按照危险废物管理制度的相关规定进行储存和处置。

3、废弃酸碱液

废酸危废代码为hw34，废碱危废代码为hw35，化学分析和测试中产生，废酸类是废硫酸、硝酸、盐酸、溴酸等；废碱主要是少量的氢氧化钠。

在矿样的分析过程中和清洗烧杯试管、滴定管等测试仪器过程中产生小量的废酸液或废碱液。化验室已设置了容积约为20方的防渗地下水池，专门进行收集，待达到一定量后再交危废处置单位统一处置。

三、事故应急救援组织机构、职责及分工

突发危险废物污染事件发生后，事故应急救援体系纳入矿山安全生产事故应急救援体系统一管理，同时针对性的制定危险废物事故应急救援分项预案体系。

１、应急救援领导小组：

组  长：　　副组长：

成  员：环保管理员。

应急救援办公室：设在矿安全环保部

２、应急救援领导组职责：

a.贯彻执行有关危险废物事故预防和应急救援的措施。

b.组织训练危险废物事故应急救援队伍和对事故重点区域有关单位开展联防救援工作。

c.对职工进行危险废物事故应急救援知识的普及和环保教育。

d.检查督促做好危险废物事故的预防措施和应急救援的各项准备工作。

e.会同有关部门监督事故应急救援的设备、器材、物资的管理和使用。

f.组织危险废物事故应急救援。

g.对事故进行调查、分析、处理，提出整改意见并及时将事故汇报、通报。

３、危险废物事故应急救援成员各自职责和分工：

发生重大事故时，由领导小组组长发布和解除应急救援命令、信号（组长不在时，由副组长直接组织指挥实施）；组织指挥救援队伍实施救援行动，向上级和友邻单位通报事故情况，必要时向有关单位发出救援请求；组织事故调查，总结应急救援经验教训。

a.组  长：应急救援全过程的总指挥。

b.副组长：协助组长负责应急救援过程中具体指挥工作。

c.成  员：负责危险废物事故应急救援工作。以防事态扩大，服从组长、副组长统一指挥和调配。

五、意外事故防范措施：

意外事故：主要是皮肤接触、眼睛接触，误食，以及发生泄漏及火灾；一旦发生意外事故应采取以下措施：

1.急救措施：

a.吸入：如果大量吸入，立即转移到新鲜空气充足的地方。

b.吞食：在医护人员指导下催吐，不要给意识不清的人吃东西。

c.皮肤接触：如果接触，立即用肥皂和大量清水冲洗至少15分钟。

d.眼睛接触：如果眼睛接触，立即用清水冲洗至少15分钟。

2.泄漏应急处理：

a.在发生废油泄漏时，首先熄灭所有明火、隔绝一切火源，防止发生燃烧和爆炸。

b.处理人员需佩戴所要求的防护用品及防毒面具。

c.废油泄露现场用沙土围堤，回收物料，避免进入下水道等密闭系统；剩余液体用吸收棉吸附，并将吸收棉回收；废酸或者废碱液泄露必须先行阻隔，采取化学中和法处理，经检测并达标后方能外排。

d．含铅废物一旦污染水体，要及时通报当地环保部门，并立即对受污染区域进行警戒和隔离。迅速把含铅废物清理，消除污染源。

e.危险废物流散到地面，不得简单用水冲洗，防止污染区域扩大。

f．一旦危险废物泄露造成失控，企业立即启动外部应急响应，和上级公司和当地政府迅速联络，寻求外部援助。

2.防范措施和应急预案：

①事故防范措施：

a.现场人员按时巡回检查，详细做好记录，发现问题及时处理。

b.仓库管理每4小时做一次巡检，以便及时发现固体废物泄漏和防潮防火防爆情况。

②事故应急预案：

a.固废泄漏 。

仓管和现场人员人员一旦发现固废泄漏，立即熄灭所有明火、隔绝一切火源，防止发生燃烧和爆炸；

操作人员佩戴好防护用品，必须佩戴防尘口罩或空气呼吸器；

立即对现场进行清理，避免进入下水道等密闭系统；

用沙土吸收地面物料，清理干净现场。

不得用水冲洗，防止污染区域扩大。

b.库房着火

现场应熄灭所有明火、隔绝一切火源，立即切断物料来源，关闭进出口阀，通入氮气；

立即拨打火警电话通知消防队；

灭火人员佩戴呼吸器，穿防火服（包括头盔、上衣、裤子、靴子、手套），灭火剂为干粉、二氧化碳等，灭火人员至少3人应从不同的方向灭火.

③ 紧急安全疏散

在发生重大化学事故，可能对厂区内外人群安全构成威胁时，必须在领导小组统一指挥下，保持安全通道的畅通，对与事故应急救援无关的人员进行紧急疏散，并在指定的位置集合，清点上班人员数量。如发生其它泄漏事故，根据当时的风向疏散人员至上风位，如发生爆炸事故，应立即与公司有关部门联系，引导附近人员撤离到安全地点，撤离后必须对人员数量进行清点。

④工程抢险抢修

发生事故后，领导小组立即组织人力、物力迅速进行抢险、抢修工作，以最快的速度及时堵漏排险，消除事故。特殊情况下，可请求外部技术力量支援。

⑤现场医疗救护

a.矿已建立应急抢救小组，每个职工都应学会心肺复苏术。一旦发生事故出现伤员，首先做好自救互救工作。

b．发生化学灼伤，要立即在现场用清水进行足够时间的冲洗。根据伤者实际情况及时联系救护车送往医院进行系统救治。

c．发生其它人身安全事故，根据伤者实际情况及时联系救护车送往医院进行系统救治。

⑥社会支援

一旦发生重大化学事故，本单位抢险、抢修力量不足或可能危及周围安全时，领导组必须立即向上级通报，必要时请求帮助。

矿调度电话

⑦训练和演习

a．露采、选矿车间等主要车间要从实际出发，针对本单位的危险废物可能发生的事故，每年至少组织一次模拟演习。

b．把指挥机构和各个救援队伍训练成一支思想好、技术精、作风硬的指挥班子和抢救队伍。一旦发生事故，领导小组能正确指挥，各救援队伍能根据各自任务及时有效地排除险情、控制并消除事故、抢救伤员等应急救援工作。